- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：杭州元隆家具制造有限公司年产30万套汽车座椅配件项目

建设单位（盖章）：杭州元隆家具制造有限公司

编制日期：              2025.8

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	33

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	61

附表	62

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境概况图

附图3 项目平面布置图

附图4 项目所在地生态环境分区管控单元图

附图5 项目所在地声环境功能区划图

附图6 项目所在地水环境功能区划图

附图7余杭区三区三线图

附图8 项目所在地规划图

附图9 余杭区产业集聚点分布图

附件

附件1不动产权证

附件2 租赁合同

附件3城市污水排入排水管网许可证

附件4营业执照

附件5浙江省工业企业投资项目备案信息表

附件6 原环批复及验收意见

附件7 环保审批意见修改清单

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州元隆家具制造有限公司年产30万套汽车座椅配件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-330110-07-02-301257 |  |  |
| 建设单位联系人 | 沙俊元 | 联系方式 | 13252202888 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市余杭区百丈镇溪口村百业路9号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 46 分 45.811 秒， 30 度 29 分 0.536 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 汽车零部件及配件制造（3670） | 建设项目 行业类别 | 汽车零部件及配件制造367 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 余杭区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2504-330110-07-02-301257 |
| 总投资（万元） | 523 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） | 2.29 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 900 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称： 杭州市余杭区百丈镇国土空间总体规划（2021-2035年） 审批机关：杭州市人民政府 审批文件名称、文号：杭州市人民政府关于《杭州市余杭区瓶窑镇国土空间总体规划（2021—2035年）》等乡镇级国土空间总体规划的批复（杭政函〔2025〕4号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 规划符合性分析：本项目位于浙江省杭州市余杭区百丈镇溪口村百业路9号，项目所在地规划为工业用地，详见附图8。根据企业提供的不动产权证（附件1），项目所在地用途为工业用地。因此项目符合所在区域规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、建设项目环保审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关要求，对本项目的建设进行环评审批原则符合性分析如下： 1、生态环境分区管控动态更新方案符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于浙江省杭州市余杭区百丈镇溪口村百业路9号，对照余杭区三区三线图，项目不在余杭区生态保护红线内，详见附图7。 （2）环境质量底线 项目所在区域环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据杭州市生态环境局余杭分局发布的《2023年杭州市余杭区生态环境状况公报》，项目所在地属于环境空气质量达标区。 根据2024年9月余杭区监测站对原余杭自来水厂取水口附近苕溪水质监测数据，项目所在地附近地表水体水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 项目废水中生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放，注塑冷却水循环使用，不排放，水环境功能能维持现状；废气、噪声采取相应措施后能达标排放，周边声环境功能能维持现状，各类固废均能得到妥善处理。综上，本项目的实施不会触及环境质量底线，项目区域环境质量能维持现有等级。 （3）资源利用上线 本项目用地不属于新增建设用地，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上限，不触及资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据《余杭区生态环境分区管控动态更新方案》，本项目位于余杭区一般管控单元（管控单元编码：ZH33011030001）内，管控要求符合性分析详见表1-1。 表1-1余杭区一般管控单元管控要求符合性分析表 序号; 类别; 要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 空间布局引导; 原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量; 本项目主要从事塑料零配件制造，属于二类工业项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放，项目位于工业集聚点内（详见附图9），因此项目属于工业功能区内新建二类工业项目，符合管控单元要求。; 符合. 2; 污染物排放管控; 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理。; 本项目废水纳管排放，属于间接排放，对生产过程产生的废气采取有效处理措施，对设备使用产生的噪声采取有效降噪措施，本项目实施后，新增的污染物排放总量将申请总量替代削减，实现对污染物排放总量的削减与控制。; 符合. 3; 环境风险防控; 加强对农田土壤、灌溉水的监测及评价，对环境风险源进行评估。; 本项目风险仅做简单评价，不会对周边区域生态环境造成影响。; 符合. 4; 资源开发效率要求; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目生活污水经预处理达标后纳管排放，注塑冷却水循环使用，不排放。; 符合. 综上所述，本项目符合余杭区一般管控单元的管控要求。 2、饮用水水源准保护区相关要求符合性分析 饮用水水源准保护区符合性分析：项目位于百业路9号，西侧约560m处为北苕溪。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》、《杭州市人民政府关于苕溪60、苕溪87水功能区水环境功能区调整方案的批复》，属于北苕溪（独松——庄村分洪闸），水功能区为北苕溪余杭保留区，水环境功能区为饮用水水源准保护区，保护范围为陆域：两岸纵深1000米（82km2）。因此项目所在地均位于北苕溪饮用水水源准保护区陆域范围内。 饮用水水源准保护区相关要求符合性分析详见下表： 表1-2饮用水水源准保护区相关要求符合性分析 序号; 文件; 要求; 本项目; 符合性. 1; 《中华人民共和国水污染防治法》; 第六十七条：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”; 根据《水污染防治行动计划（2016-2020年）》（国发〔2015〕17号）：小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等为严重污染水环境的生产项目。本项目主要从事塑料零部件制造，不属于严重污染水环境的生产项目。且本项目为扩建项目，项目废水纳管排放，不在北苕溪新增排污口。; 符合. 2; 《浙江省饮用水水源保护条例》; 第二十三条：在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：1）新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；2）设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；3）运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品；4）其他法律、法规禁止污染水体的行为。; 本项目不属于新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，项目为扩建项目，不设置码头，危险废物不通过内河运输，不涉及其他法律、法规禁止污染水体的行为。; 符合. 综上所述，本项目的实施符合《中华人民共和国水污染防治法》、《浙江省饮用水水源保护条例》等文件对饮用水水源准保护区的相关要求。 3、《国家发展改革委等部门关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知》（发改地区[2022] 959号）符合性分析 表1-3《太湖流域水环境综合治理整体方案》符合性分析 条款; 有关要求; 项目情况; 备注. 第二章第四节治理分区; 浙江上游地区主要是湖州市、杭州市的临安区和余杭区，通过加强种植业、养殖业和农村生活污染防控，减少面源污染，强化城市生活污染治理，实施以水源涵养为重点的生态保护修复工程，提高水源涵养能力，实现清水入湖。; 项目位于余杭区，生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放，注塑冷却水循环使用，不排放。; 符合. 第三章第一节深化工业污染治理; 督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化，推动工业废水资源化利用。积极推进清洁生产，引导工业园区、开发区尤其是耗水量大的企业新建中水回用设施和环保循环设施，推行尾水循环再生利用。开展造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范，率先在纺织印染、化工材料等工业园区探索建设“污水零直排区”，实施环境信息依法披露、生态环境损害赔偿、环境污染责任保险等制度。; 现企业已进行排污登记，本项目实施后，企业将及时对登记信息进行变更；项目生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放；注塑冷却水循环使用，不排放；项目不属于印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业，不属于高耗水行业。; 符合. 第六章第一节引导产业合理布局; 严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。环太湖地区重点布局总部经济、研发设计、高端制造、销售等产业链环节，大力发展创新经济、服务经济、绿色经济，打造具有全球竞争力的产业创新高地。全面拓展沿太湖科技研发创新带，高水平规划建设太湖科学城、“两湖”创新区。引进产业应符合“三线一单”管控要求、相关规划和环境影响评价要求，符合区域主导生态功能，鼓励工业企业项目采用国际国内行业先进的生产工艺与装备，提高污染物排放控制水平。; 项目主要从事汽车零部件及配件制造，不属于国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类项目，不使用限制类、淘汰类工艺、装备，不生产制类、淘汰类产品；符合生态环境分区管控动态更新方案的要求、相关规划和规划环境影响评价要求；项目仅排放生活污水，不会增加生产性氮磷污染物排放。; 符合. 第六章第二节加快制造业绿色化改造; 深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式。大力发展智能制造，推动企业实施技改、“上云”行动，加快传统制造业数字化、网络化、智能化建设步伐。推广共性适用的新技术、新工艺、新材料、新标准，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，构建新型制造体系，推动相关产业绿色发展和绿色改造。强化绿色制造关键核心技术攻关，组织实施绿色技术研发重大项目和示范工程，创建一批绿色设计产品、绿色工厂和绿色供应链企业，推动制造业高端化、智能化、绿色化。 强化能耗、水耗、环保、安全和技术等标准约束，加强清洁生产评价认证，加快传统产业的绿色化清洁生产技术改造和转型升级，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平，推进太湖流域印染、有色金属等传统产业绿色转型。对生产、使用、排放优先控制化学品名录内化学物质的企业依法实施强制性清洁生产审核和清洁生产改造。全面推进工业类园区专业化发展和循环化改造，推进分质供水和再生水利用，进一步提升沿河、环湖地区重点工业企业清洁生产水平，实现同行业领先。; 项目不涉及《优先控制化学品名录》内化学物质的生产、使用、排放; 符合. 综上所述，项目的实施符合《太湖流域水环境综合治理整体方案》管理要求。 4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》浙江省实施细则符合性分析 为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话和指示批示精神，认真落实长江保护法，进一步完善长江经济带负面清单管理制度体系，推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，自印发之日起施行，具体符合性分析详见表1-6。 表1-4《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》浙江省实施细则符合性分析表 序号; 有关要求; 项目情况; 符合性. 1; 第五条、禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。; 项目不属于浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）内禁止或限制准入的项目。; 符合. 2; 第六条、禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。; 项目位于饮用水水源准保护区，由上表1-2可得，本项目的实施符合《浙江省饮用水水源保护条例》对饮用水水源准保护区的相关要求; 符合. 3; 第十二条、禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 第十三条、禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 第十四条、禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 4; 第十五条、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 5; 第十六条、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 第十七条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。 第十九条、禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不属于高耗能高排放项目，不属于严重产能过剩项目。项目符合产业政策，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目。; 符合. 综上所述，本项目不在长江经济带发展负面清单范围内。 5、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)“四性五不批”符合性分析 对照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中的第九条“环境保护行政主管部门审批环境影响报告书、环境影响报告表，应当重点审查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等”及第十一条“建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定”，本项目与“四性五不批”相符性分析如下。 表1-5“四性五不批”符合性分析表 审批要求; 符合性分析; 是否符合要求. 建设项目的环境可行性; 本项目符合余杭区生态环境分区管控的要求，不触及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，不在负面清单内，因此符合建设项目的环境可行性。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 环境影响分析章节均依据国家相关规范及建设项目的设计资料进行影响分析，符合环境影响分析预测评估的可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性; 废气污染物经收集处理后达标排放；项目生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放，注塑冷却水循环使用，不排放；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求；固体废物资源化、无害化。在此基础上，本项目符合环境保护措施的有效性。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本项目选址合理，采取的环境保护措施合理可行，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，因此本项目符合环境影响评价结论的科学性。; 符合. 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目属于二类工业项目，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合审批要求. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 1、根据杭州市生态环境局余杭分局发布的《2023年杭州市生态环境状况公报》，项目所在地属于环境空气质量达标区。 2、根据2024年9月余杭区监测站对原余杭自来水厂取水口附近苕溪水质监测数据，项目所在地附近地表水体水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。; 符合审批要求. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准要求，符合环境保护措施的有效性。; 符合审批要求. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为扩建项目，对企业现有的环境问题已提出整改措施。; 符合审批要求. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本环境影响报告表基于建设方提供资料数据编制，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理; 符合审批要求. 综上所述，本项目符合《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)“四性五不批”要求。 6、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《浙江省生态环境厅浙江省发展和改革委员会浙江省经济和信息化厅浙江省住房和城乡建设厅浙江省交通运输厅浙江省市场监督管理局国家税务总局浙江省税务局关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），本项目符合性分析如下。 表1-6《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 序号; 方案要求; 符合性分析. 1; 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目; 项目主要从事汽车零部件及配件制造，制造塑料零件，不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的使用。. 2; 严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 本项目符合生态环境分区管控动态更新方案要求；本项目实施后新增的污染物排放总量将向杭州市生态环境局余杭分局申请总量替代削减. 3; 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒; 本项目含VOCs的原辅材料为塑料粒子，暂存于原材料仓库，注塑废气经注塑机出口上方集气罩收集由活性炭吸附装置处理，然后从一根不低于15m高的排气筒DA001排放。距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置风速不低于0.3米/秒. 4; 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上; 本项目实施后企业全厂产生的VOCs主要为注塑废气，注塑废气经注塑机出口上方集气罩收集由活性炭吸附装置处理，然后从一根不低于15m高的排气筒DA001排放，活性炭符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换。. 5; 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; 本项目拟严格按照要求落实设备管理。. 综上所述，本项目符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的管理要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程概况 1、项目建设情况 杭州元隆家具制造有限公司主要从事汽车零部件及配件制造，现企业生产厂区位于浙江省杭州市余杭区百丈镇百业路9号4幢2楼，已审批的生产规模为年产30万个高档汽车车座。 为满足日益增加的市场需求，企业拟租赁杭州何伟机械有限公司位于浙江省杭州市余杭区百丈镇百业路9号4幢1楼的生产车间实施扩建，拟采用注塑、粉碎、冷却等工艺，购置注塑机、粉碎机、搅拌机、吸料机、烘干机、冷却塔、空压机等设备，项目建成后新增产能为年产30万套汽车座椅配件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。受杭州元隆家具制造有限公司委托，浙江省工业环保设计研究院有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。 本项目主要从事汽车的塑料座椅配件生产，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目环境影响评价分类判断情况详见下表。 表2-1 环境影响评价分类判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目. 三十三、汽车制造业36. 71; 汽车零部件及配件制造 367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 项目从事汽车车座的零配件制造，不属于汽车整车制造和汽车用发动机制造，采用注塑、粉碎、冷却等工艺，不涉及电镀工艺，不使用溶剂型涂料，属于其他项目，应编制报告表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 本项目不使用再生塑料为原料，不涉及电镀工艺，采用注塑、粉碎、冷却等工艺，不使用溶剂型胶粘剂和涂料，属于其他项目，应编制报告表. 综上所述，本项目应编制环境影响评价报告表。 我公司接受委托后，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据编制技术指南及其它有关文件，结合建设单位目前已建成设施及相关环保管理要求，编制了本项目的环境影响评价报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批。 2、项目主要工程组成情况 表2-2 项目主要工程组成情况表 - 工程类别; - 名称; - 建设性质; - 建设内容. - 主体工程; - 生产车间; - 新建; - 项目在租赁厂房内新建生产车间，布置注塑机、破碎机等设备。. - 储运工程; - 危险废物贮存间; 依托; - 项目依托现企业已建危险废物贮存间，储存产生的危险废物. - 原材料仓库; 新建; - 本项目实施后在租赁厂房内新建原材料仓库，储存塑料粒子等原辅材料. - 一般固废暂存间; 依托; - 项目依托现企业已建一般固废暂存间，储存产生的一般固废. - 公用工程; - 供水系统; - 依托; - 项目依托租赁厂房内已建给水系统。. - 排水系统; 依托; - 项目依托租赁厂房内已建排水系统，生活污水经杭州何伟机械有限公司的化粪池预处理达标后纳管排放。. 新建; - 项目新增冷却塔，设有冷却水循环系统，注塑间接冷却水循环使用，不排放。. - 供电系统; 依托; - 项目依托租赁厂房内已建供电系统。. - 环保工程; - 废气治理; - 新增; - 项目对新增注塑机对应新增集气罩，注塑废气经注塑出口上方集气罩收集后由活性炭吸附装置处理，然后从一根不低于15m高排气筒DA003排放。粉碎机新增集气罩，破碎粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理，然后从一根不低于15m高排气筒DA004排放. - 废水治理; - 依托; - 项目依托租赁厂房已建化粪池，生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放，注塑间接冷却水循环使用，不排放。. - 噪声治理; 依托; - 项目依托租赁厂房对设备进行室内隔声降噪。. - 固废治理; 依托; - 项目依托现企业已建一般固废暂存间、危险废物贮存间。. 二、主要产品及产能 本项目实施后新增产能为年产30万套汽车座椅配件，扩建前后企业产品方案变化情况详见下表。 表2-3 项目实施前后企业产品方案变动情况表 序号; 产品名称; 单位; 原审批产量; 扩建后产量; 对比原审批. 1; 高档汽车车座; 万个/年; 30; 30; +0. 2; 汽车座椅配件; 万套/年; 0; 30; +30. 三、项目主要生产设备 本项目主要生产设备情况详见表2-4。 - 表2-4项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 注塑机; MA4500/3200GⅢ; 5; 注塑设备. 2; MA5300/4000GⅢ; 5. 3; 干燥机; 000200; 20; 塑料粒子注塑前除湿用，电加热. 4; 搅拌机; /; 10; 塑料粒子投料前搅拌均匀. 5; 冷却塔; 60T; 1; 注塑间接冷却用. 6; 破碎机; 800型; 1; 边角料、不合格产品破碎用. 7; 螺杆空压机; 22KW型; 1; 动力装置. 8; 吸料机; /; 1; 塑料粒子输送自动给料. 项目主要生产设备为注塑机，设备产能匹配性分析详见下表。 表2-5项目设备产能匹配性分析表 设备名称; 型号; 单台平均生产能力（kg/h）; 设备数量; 年生产时间（h）; 年生产能力（t/a）; 设备利用率. 注塑机; MA4500/3200GⅢ; 16; 5; 7200; 576; 85%. MA5300/4000GⅢ; 20; 5; 7200; 720; 85%. 由表2-5可得，项目注塑机总生产能力约1101.6t/a，项目产品设计产能所需塑料粒子用量为1000t/a，因此能够满足项目设计产能需求。 四、项目原辅材料用量 本项目实施后，主要原辅材料消耗见表2-6。 表2-6项目主要原辅材料消耗清单 序号; 原料名称; 单位; 原环评审批用量; 本项目新增用量; 项目建成后全厂用量; 包装规格; 储存位置; 最大储存量; 备注. 1; 钢管; t/a; 200; +0; 200; 箱装; 原材料仓库; 20; 现企业已审批产品生产所需原料，本项目不涉及. 2; 钢板; t/a; 200; +0; 200; 箱装; 20. 3; 皮布; 万米/a; 100; +0; 100; 袋装; 10. 4; 聚醚多元醇和二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）预聚体; t/a; 300; +0; 300; 250kg桶装; 化学品仓库; 5. 5; 聚醚多元醇; t/a; 1200; +0; 1200; 1t桶装; 20. 6; 催化剂; A-33胺催化剂溶液（三乙烯二胺含量约33%）; t/a; 2; +0; 2; 200kg桶装; 0.1. 7; 硅油; t/a; 6; +0; 6; 200kg桶装; 0.3. 8; 水性蜡脱模剂（EX745脱模剂）; t/a; 2; +0; 2; 150kg桶装; 0.3. 9; 发泡剂（水）; t/a; 80; +0; 80; /; /; /. 10; 无铅焊材; t/a; 2; +0; 2; 箱装; 原材料仓库; 2. 11; PP塑料粒子; t/a; 0; +1000; 1000; 袋装; 200; 本项目新增产品主要原料，热塑性合成树脂，为颗粒状物料，粒径5mm. 12; 机械润滑油; t/a; 0.1; +1; 1.1; 桶装; 1; 设备维修. 13; 包装; 万套/年; 20t/a（折合约30万套/a）; +30; 50; 袋装; 10; 产品包装. 注：根据产品需求，无需使用色母粒、增塑剂等原料. 聚丙烯（PP）：聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃，热分解温度为350～380℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。 五、公用工程 1、供水系统 本项目用水由当地自来水厂供应。 2、排水系统 项目实施后，主要用水为生活用水和注塑冷却水。项目注塑采用的冷却水为间接冷却，冷却水不直接接触产品，因此冷却水不会受到注塑产品污染，且换热过程冷却水损耗量较大，需定期补充，补充量约1t/d，因此注塑间接冷却水循环使用，不排放。外排废水主要为生活污水，经杭州何伟机械有限公司的化粪池预处理达标后纳管排放。项目实施后全厂水平衡情况详见下图。 图2-1 项目水平衡情况图 单位：t/a 3、供电系统 由当地供电局统一供给。 4、生活设施 本项目不设食堂和宿舍。 六、项目劳动组织 本项目实施后新增劳动定员20人，采用24小时两班制生产，年生产天数300天，不设员工食堂、职工宿舍。 七、项目平面布置 项目实施后具体平面布置情况详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 本项目实施后，产品为塑料汽车座椅配件，具体生产工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-2塑料制品生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：将外购的塑料粒子投入干燥机内，去除残留的水分，防止对产品质量造成影响（干燥温度约45℃，时间约20min，电加热），除湿后的塑料粒子与破碎料一起投入拌料机内混合均匀，然后通过吸料机管道吸取方式投料。由于外购塑料粒子及破碎料粒径较大，约5mm，因此投料、拌料过程基本无粉尘产生。塑料原料投送至注塑机熔融后注塑成型（注塑温度约180~250℃），采用间接水冷却（冷却水循环使用，不排放，定期补充损耗），然后根据产品需求，手工将不同形状的塑料零件组装在一起，组装产品经检验合格后，包装入库。注塑产生的边角料、检验不合格产品经破碎机破碎成小块后回用于生产。 二、主要污染因素分析 1、本项目废气包括：注塑废气（非甲烷总烃、恶臭污染物）、破碎粉尘（颗粒物）。 2、本项目排放的废水为生活污水，生活污水中的污染物主要为CODCr、NH3-N、SS、总磷等。注塑间接冷却水循环使用，不排放，定期补充损耗。 3、本项目噪声主要为注塑机、破碎机、空压机、风机等生产设备运行过程中产生的噪声。 4、项目固废主要有一般废包装材料、废布袋、废活性炭、废机械润滑油、废油桶、废含油抹布、生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现企业环评审批及环保验收情况 杭州元隆家具制造有限公司成立于2022年6月15日，现企业生产厂区位于浙江省杭州市余杭区百丈镇百业路9号4幢2楼，主要从事汽车零部件及配件制造。根据核查，企业2022年委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制《杭州元隆家具制造有限公司年产30万个高档汽车车座项目环境影响报告表》，并通过环保审批（环评批复〔2022〕78号），审批规模为年产30万个高档汽车车座，2023年7月已完成先行竣工环境保护验收。 企业环评审批及环保验收情况见表2-7。 - 表2-7现企业环评审批及环保验收情况 序号; 项目名称; 审批规模; 环评批复; 验收情况. 1; 杭州元隆家具制造有限公司年产30万个高档汽车车座项目环境影响报告表; 年产30万个高档汽车车座; 环评批复〔2022〕78号; 已完成先行竣工环境保护验收. 二、排污许可证申报情况 根据企业提供资料，现企业已进行排污登记管理，登记回执详见下图。 图2-3 现企业排污登记回执 三、现有工程污染物实际排放总量 根据企业提供资料，企业原审批生产规模为年产30万个高档汽车车座，项目实际机加工设备、缝纫机、包边机尚未购买，车座钢架生产工序及车座组装工序暂未实施，现状实际产能为年产12万个高档汽车车座坯体，本项目根据企业提供相关资料、竣工验收报告、自行监测报告等对现企业污染物排放总量进行核算。 （1）主要生产设备 表2-8现企业主要生产设备 设备名称; 环评审批数量; 先行验收数量; 现状数量. 锯管机; 3台; 0; 0. 弯管机; 4台; 0; 0. 激光切割机; 2台; 0; 0. 冲床; 6台; 0; 0. 二氧化碳保护焊; 10台; 0; 0. 高压发泡机; 8台; 3台; 3台. 缝纫机; 4台; 0; 0. 包边机; 1台; 0; 0. 全自动地轨流水线; 2台; 1台; 1台. 注：项目仅完成先行验收，目前机加工设备、缝纫机、包边机尚未购买，车座钢架生产工序及车座组装工序暂未实施. （2）主要原辅材料 表2-9 现企业主要原辅材料 原料名称; 环评审批用量; 先行验收用量; 现状用量. 钢管; 200t/a; 0; 0. 钢板; 200t/a; 0; 0. 皮布; 100万米/a; 0; 0. 聚醚多元醇和二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）预聚体; 300t/a; 120t/a; 120t/a. 聚醚多元醇; 1200t/a; 480t/a; 480t/a. 催化剂; A-33胺催化剂溶液（三乙烯二胺含量约33%）; 2t/a; 0.8t/a; 0.8t/a. 硅油; 6t/a; 2.4t/a; 2.4t/a. 水性蜡脱模剂（EX745脱模剂）; 2t/a; 0.8t/a; 0.8t/a. 发泡剂（水）; 80t/a; 32t/a; 32t/a. 无铅焊材; 2t/a; 0; 0. 包装材料; 20t/a; 8t/a; 8t/a. 机械润滑油; 0.1t/a; 0.05; 0.05. 注：项目目前实际车座钢架生产工序及车座组装工序暂未实施，钢板、钢管、皮布、焊材等原料未使用；目前仅完成先行验收，产能为年产12万个高档汽车车座坯体，因此发泡剂、催化剂、脱模剂等原料用量远少于环评审批量. （3）生产工艺流程 现企业产品为高档汽车车座，目前车座钢架生产工序及车座组装工序暂未实施，环评审批工艺流程、现状实际生产工艺及产污环节情况详见图2-4。 图2-4 现企业环评审批及目前实际生产工艺流程图 （4）污染源强核查 1）废水 现企业用水主要为生活用水，排放废水为员工生活污水，根据企业提供资料，现企业生活污水排放量约379t/a，经杭州何伟机械有限公司的化粪池预处理达标后纳管排放。生活污水水质参考一般城市污水水质，pH6~9、CODCr200~400mg/L、NH3-N 25~35mg/L，取CODCr400mg/L，NH3-N35mg/L，则生活污水中污染物产生量为CODCr0.152t/a，NH3-N0.013t/a。 杭州中环检测有限公司2023年4月27日对生活污水纳管口的监测结果详见下表。 表2-10现企业废水监测结果表 样品来源; 采样时间; 样品性状; pH值; 悬浮物; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 石油类. 生活污水纳管口; 2023.04.27 14:01; 微黄微浑; 7.3; 37; 384; 31.2; 6.57; 3.52. 2023.04.27 15:01; 微黄微浑; 7.4; 32; 348; 33.8; 6.63; 3.57. 2023.04.27 16:01; 微黄微浑; 7.3; 42; 316; 31.7; 6.31; 3.66. 2023.04.27 17:01; 微黄微浑; 7.2; 47; 370; 32.8; 6.39; 3.48. 2023.04.28 14:01; 微黄微浑; 7.2; 41; 356; 32.4; 6.07; 3.18. 2023.04.28 15:01; 微黄微浑; 7.3; 39; 308; 33.6; 6.15; 3.29. 2023.04.28 16:01; 微黄微浑; 7.3; 44; 336; 29.6; 6.39; 3.12. 2023.04.28 17:01; 微黄微浑; 7.3; 36; 388; 32.3; 6.18; 3.11. GB 8978-1996《污水综合排放标准》 表4 三级标准; 6-9; 400; 500; —; —; 20. DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》; —; —; —; 35; 8; —. 由上表可得，现企业生活污水纳管口中pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类检测值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中第二类污染物三级排放标准的要求；氨氮、总磷检测值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）的要求。 2）废气 根据核查，焊接烟尘、激光切割烟尘、脱模废气未产生。现企业废气主要为配料、发泡废气。配料工序、发泡线（注射、开模）上方设置集气罩+软帘；配料废气、发泡废气收集后接入光催化氧化装置+二级活性炭吸附装置，经吸附处理后的尾气通过15m高的排气筒DA001、DA002排放。 杭州中环检测有限公司2023年4月27日对排气筒DA001、DA002的检测结果详见下表2-11、2-12。 表2-11排气筒DA001废气监测结果 工艺设备名称及型号; 1号发泡废气排气筒. 净化器名称及型号; /; 光催化+活性炭+活性炭. 测试断面; 废气进口; 废气出口. 采样日期; 2023.04.27; 2023.04.27. 排气筒高度（m）; /; 15. 测点烟气温度 (℃); 27; 26. 烟气含湿量 (％); 2.8; 2.9. 测点烟气流速 (m/s); 21.6; 21.3. 实测烟气量 (m3/h); 1.52×104; 1.51×104. 标态干烟气量（m3/h）; 1.35×104; 1.33×104. 管道截面积（m2）; 0.196; 0.196. 非甲烷总烃; 污染物浓度(mg/m3); 20.5; 20.5; 20.5; 4.10; 4.05; 4.01. 污染物排放速率(kg/h); 0.277; 0.277; 0.277; 5.45×10-2; 5.39×10-2; 5.33×10-2. 达标情况; -; -; -; 达标; 达标; 达标. 去除效率（%）; 80.5. MDI; 污染物浓度(mg/m3); 0.0100; 0.0101; 0.0079; 0.0048; <0.0043; <0.0043. 污染物排放速率(kg/h); 0.00014; 0.00014; 0.00011; 0.00006; 0.00003; 0.00003. 达标情况; -; -; -; 达标; 达标; 达标. 表2-12 排气筒DA002有组织排放监测结果 工艺设备名称及型号; 2、3号发泡废气排气筒. 净化器名称及型号; /; 光催化+活性炭+活性炭. 测试断面; 废气进口; 废气出口. 采样日期; 2023.04.27; 2023.04.27. 排气筒高度（m）; /; 15. 测点烟气温度 (℃); 26; 28. 烟气含湿量 (％); 2.9; 2.9. 测点烟气流速 (m/s); 30.4; 30.2. 实测烟气量 (m3/h); 2.15×104; 2.13×104. 标态干烟气量（m3/h）; 1.90×104; 1.87×104. 管道截面积（m2）; 0.196; 0.196. 非甲烷总烃; 污染物浓度(mg/m3); 12.1; 12.3; 12.3; 2.34; 2.42; 2.44. 污染物排放速率(kg/h); 0.230; 0.234; 0.234; 4.38×10-2; 4.53×10-2; 4.56×10-2. 达标情况; -; -; -; 达标; 达标; 达标. 去除效率（%）; 80.7. MDI; 污染物浓度(mg/m3); 0.0145; 0.0155; 0.0159; <0.0043; 0.0063; <0.0043. 污染物排放速率(kg/h); 0.00027; 0.00029; 0.00030; 0.00004; 0.00012; 0.00004. 达标情况; -; -; -; 达标; 达标; 达标. 由表2-11、2-12可得，现企业排气筒DA001、DA002有组织排放的非甲烷总烃、MDI排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表9规定的排放限值。 经核算，现企业DA001、DA002排气筒有组织排放的废气中非甲烷总烃平均排放速率分别为5.39×10-2kg/h、4.49×10-2kg/h。根据企业提供资料，现企业发泡线年工作时间约1750h，则非甲烷总烃有组织排放量约0.080t/a。收集效率以65%计，平均处理效率约80.6%，计算得发泡废气无组织排放产生量为0.221t/a。MDI平均排放速率分别为0.00004kg/h、0.00007kg/h，有组织排放量为0.0002t/a；MDI废气进口处平均速率分别为0.00014kg/h、0.00029kg/h，则MDI有组织排放产生量约0.0008t/a，收集效率以65%计，则MDI无组织排放量约0.0004t/a。合计VOCs产生量约0.632t/a，排放量约0.302t/a。 杭州中环检测有限公司2023年4月27日、28日对现企业各厂界无组织废气中非甲烷总烃、MDI的检测结果详见下表。 表2-13 现企业厂界无组织废气监测结果表 采样点; 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一周期（2023.04.27）; 第二周期（2023.04.28）. 厂界东; 非甲烷总烃; 2.43; 2.40; 2.12; 2.26; 2.05; 2.11; 4.0; 达标. MDI; <0.0014; <0.0014; <0.0014; <0.0014; <0.0014; <0.0014; 0.2; 达标. 厂界南; 非甲烷总烃; 2.10; 2.32; 2.38; 2.06; 2.17; 2.05; 4.0; 达标. MDI; <0.0014; <0.0014; <0.0014; <0.0014; <0.0014; <0.0014; 0.2; 达标. 厂界西; 非甲烷总烃; 2.14; 2.19; 2.17; 2.29; 2.02; 2.00; 1.0; 达标. MDI; <0.0014; <0.0014; <0.0014; <0.0014; <0.0014; <0.0014; 0.2; 达标. 厂界北; 非甲烷总烃; 2.06; 2.13; 2.06; 1.97; 2.19; 2.28; 2.0; 达标. MDI; <0.0014; <0.0014; <0.0014; <0.0014; <0.0014; <0.0014; 0.2; 达标. 由表2-13可得，现企业厂界无组织排放的非甲烷总烃浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求。MDI厂界浓度检测值符合原环评要求的限值（≤0.2mg/m3）。 3）噪声 杭州中环检测有限公司2023年4月27日对现企业各厂界昼间噪声的检测结果详见下表。 表2-14现企业厂界噪声监测结果表 检测点位; 对应 位置; 主要声源; 昼间Leq dB(A); 排放限值 dB(A). 测量时间; 测量值. 1#; 厂界东; 设备运转; 14:08; 58; 60. 2#; 厂界南; 设备运转; 14:13; 55; 60. 3#; 厂界西; 设备运转; 14:19; 57; 60. 4#; 厂界北; 设备运转; 14:23; 57; 60. 1#; 厂界东; 设备运转; 16:15; 57; 60. 2#; 厂界南; 设备运转; 16:23; 56; 60. 3#; 厂界西; 设备运转; 16:30; 56; 60. 4#; 厂界北; 设备运转; 16:35; 57; 60. 注：现企业目前仅完成先行验收，夜间实际未生产. 由表2-14可得，现企业各厂界昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。现企业夜间不生产。 4）固废 根据核查，现企业固废主要有边角料、废包装材料、废发泡料、废机械润滑油、废活性炭、废催化剂及灯管、生活垃圾。废油桶由厂家回收后重复利用，不作为固废管理。废含油抹布未分类收集，不按危险废物管理。现企业固废具体产生及处置情况详见表2-15。 表2-15现企业固体废物产生及处置情况汇总表 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 现企业产生（t/a）; 处置方式; 排放量（t/a）; 是否符合环保要求. 边角料; 切割、机加工、发泡成品修剪; 一般固废; --; 6; 收集后出售给物资回收公司; 0; 符合. 废包装材料; 发泡; 900-102-13; 4; 0; 符合. 废发泡料; 机修; 危险废物; 900-102-13; 0.1; 收集后委托东阳纳海环境科技有限公司处置; 0; 符合. 废机械润滑油; 产品包装; --; 0.05; 0; 符合. 废活性炭; 废气处理; 900-041-49; 1; 0; 符合. 废催化剂及灯管; 废气处理; 900-047-49; 0.01; 0; 符合. 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; --; 4.5; 环卫部门统一清运; 0; 符合. （5）现企业污染物排放情况汇总 表2-16现企业污染物排放情况汇总 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; 废水量; 379; 0; 379. CODCr; 0.152; 0.141; 0.011. NH3-N; 0.013; 0.0124; 0.0006. 废气; VOCs; 0.632; 0.330; 0.302. 固废; 边角料; 6; 6; 0. 废包装材料; 4; 4; 0. 废发泡料; 0.1; 0.1; 0. 废机械润滑油; 0.05; 0.05; 0. 废活性炭; 1; 1; 0. 废催化剂及灯管; 0.01; 0.01; 0. 生活垃圾; 4.5; 4.5; 0. 噪声; 本项目主要噪声源为设备运行噪声. 注：CODCr、NH3-N排放量计算，根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表2新建城镇污水处理厂主要污染物排放限值，为 CODCr30mg/L、NH3-N1.5mg/L. （6）现企业总量控制情况 表2-17 现企业各项目污染物总量控制情况表 序号; 污染物; 现企业污染物排放量（t/a）; 原环评核定量（t/a）; 是否符合原核准量. 1; 废水量; 379; 638; 符合. 2; CODCr; 0.011; 0.019; 符合. 3; 氨氮; 0.0006; 0.001; 符合. 4; VOCs; 0.302; 0.404; 符合. 5; 颗粒物; 0; 0.004; 符合. 注：CODCr、NH3-N排放量计算，根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表2新建城镇污水处理厂主要污染物排放限值，为 CODCr30mg/L、NH3-N1.5mg/L. （7）现企业主要污染物防治措施及落实情况 现企业主要污染物防治措施落实情况详见表2-18。 表2-18现企业主要污染物防治措施落实情况 内容; 排放源; 污染物; 原审批防治措施要求; 现企业采取的环保措施. 废水; 生活污水; pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、总磷; 生活污水须经收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放。; 已落实。 生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管排放。. 废气; 配料、发泡废气; 非甲烷总烃、MDI; 在配料工序、发泡线（注射、开模）上方设置集气罩+软帘；配料废气、发泡废气收集后将接入光催化氧化装置+活性炭吸附装置，经吸附处理后的尾气通过15m高的排气筒（DA001）进行排放；; 配料工序、发泡线（注射、开模）上方设置集气罩+软帘；配料废气、发泡废气分别收集后接入光催化氧化装置+二级活性炭吸附装置，经吸附处理后的尾气通过15m高的排气筒DA001、DA002排放。. 焊接烟尘; 颗粒物; 采用低毒低尘的焊接材料，在焊接工位设置移动式焊接烟气净化器，焊接施工时同步开启，焊接烟尘经收集净化处理后在车间内无组织排放; 暂未产生. 激光切割烟尘; 颗粒物; 激光切割机自带滤筒除尘，少量切割烟尘处理后车间内排放，不进行定量分析; 暂未产生. 脱模废气; 非甲烷总烃; 产生量极少，不进行定量分析; 暂未产生. 噪声; 设备运转噪声; 加强噪声污染防治。 1、选用先进的低噪设备； 2、合理布置设备，高噪声设备应尽可能设置在厂区中部； 3、高噪声设备底部设置减振基础。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中2类标准。; 现企业厂界东、南、西、北昼间、夜间噪声测量值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。. 固废; 边角料、废包装材料、废发泡料、废机械润滑油、废活性炭、废催化剂及灯管、生活垃圾; 要求项目建设规范的一般固废仓库和危险废物仓库，其中一般固废收集后外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运。 ②危险废物收集后委托有危废处置资质单位安全处置。企业按危废要求转运、贮存、运输、处置，并做好相应计划申报和台账管理。; 已落实 项目已建设规范的一般固废暂存间和危险废物贮存间。废发泡料、废机械润滑油、废活性炭、废催化剂及灯管等危险废物妥善收集后委托东阳纳海环境科技有限公司处置；边角料、废包装材料等一般固废收集后出售给物资回收公司；生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运无害化处理。. （8）现企业环境管理情况 现企业设有一定的环保管理制度，安排人员对设备进行定期维护，对污染治理设施进行定期管理保养；制定本公司各项环保管理制度，规定和控制污染物的排放指标，并督促检查，落实执行；加强对员工环保意识的宣传教育工作等。 四、现企业主要环境问题及整改措施 （1）问题：现企业未对废气中的恶臭污染物排放进行日常监测。 整改措施：本项目实施后，企业将按照环评提出的营运期日常监测要求进行日常监测。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 1、基本污染物环境质量现状 根据杭州市生态环境局余杭分局发布的《2023年杭州市余杭区生态环境状况公报》，2023年，余杭区环境空气优良率88.5%，同比上升4.0个百分点；PM2.5平均浓度30.3μg/m3，同比下降0.1μg/m³，降幅0.3%；PM10平均浓度51.0μg/m3，同比下降3.1μg/m³，降幅5.7%；O3-90per浓度为157μg/m3，同比下降4μg/m3，降幅2.5%。 2023年，余杭区SO2和NO2年平均浓度达到一级标准，PM2.5、PM10年平均浓度达到二级标准。与上年相比，SO2、NO2、O3-90per、PM2.5、PM10年平均浓度均有下降。主要污染因子为O3、PM2.5、PM10。 2023年全区12个镇街，环境空气质量优良率算术均值为85.2%，各镇街优良率为77.5%~90.9%。PM2.5浓度算术均值为30.9µg/m3，各镇街PM2.5年均值为26.9µg/m3~35.0µg/m3，所有镇街均达到环境空气质量二级标准。与上年同期相比，优良率下降1.6个百分点，PM2.5同比上升6.6%。 综上所述，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 二、地表水环境 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015版）、《杭州市人民政府关于苕溪60、苕溪87水功能区水环境功能区调整方案的批复》，项目附近地表水体为北苕溪，位于现企业西南侧约600m处，项目段为苕溪87，水功能区为北苕溪余杭保留区，水环境功能区为饮用水水源准保护区，水质目标为Ⅲ类，保护范围为陆域：两岸纵深1000米（82km2）。水功能区、水环境功能区划情况详见下表3-1。 表3-1项目附近水环境功能区划 编号; 县名; 水功能区; 水环境功能区; 流域; 水系; 范围; 目标 水质. 编号; 名称; 编号; 名称; 起始断面; 终止断面. 苕溪87; 余杭; F1201201602000; 北苕溪余杭保留区; 330110FM21020400020; 饮用水水源准保护区; 太湖; 苕溪; 独松 东经119°42′25″，北纬30°33′52″; 庄村分洪闸 东经119°56'17"，北纬30°22'22"; Ⅲ类. 根据2024年9月余杭区监测站对原余杭自来水厂取水口附近苕溪水质监测数据，项目所在地附近地表水体水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 - 表3-2地表水环境监测及评价结果单位：mg/L(除pH外) 河流名称; 监测断面; 监测时间; 监测项目. pH; DO; CODMn; NH3-N; TP. 苕溪; 苕溪监测断面; 2024.9; 8; 7.6; 3.4; 0.34; 0.09. Ⅲ类标准限值; ——; 6-9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. 是否达标; ——; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，苕溪监测断面水质指标中pH、DO、CODMn、NH3-N、总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准浓度限值要求。 三、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。 四、生态环境质量现状 本项目利用已建厂房，不新增建设用地，无需进行生态现状调查。 五、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 六、地下水、土壤环境质量现状 本项目厂区内排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；生活污水经杭州何伟机械有限公司的化粪池预处理达标后纳管排放；化粪池、危险废物贮存间及相应管道均做好防渗措施，建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，故不开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境保护目标 项目所在地厂界外500m范围内规划保护目标均为H14村庄建设用地，目前均已建设村庄，不存在尚未建设的规划保护目标，项目大气环境保护目标情况详见表3-3。 - 表3-3大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目距离/m. 经度/E; 纬度/N. 溪口村; 119.777563637; 30.481376262; 居住区; 约110户; 二类大气环境功能区; 西南; 250. 二、声环境 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。 三、地下水环境 本项目所在地厂界外500m范围内均不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 四、生态环境 本项目不在产业园区外新增用地，根据“三区三线”周边没有国家公园、自然保护区、生态保护红线等生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 项目注塑过程产生的非甲烷总烃、破碎过程产生的破碎粉尘有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表5大气污染物特别排放限值要求，详见表3-4；注塑工序无组织排放的非甲烷总烃、破碎工序无组织排放的颗粒物执行表9企业边界大气污染物浓度限值要求，详见3-5。恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准，详见表3-6。 - 表3-4《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值 单位:mg/m3 污染物项目; 排放限值; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒. 颗粒物; 20. *处理设施的非甲烷总烃去除效率达到97%时，等同于满足单位产品非甲烷总烃排放量的要求。 利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉处理有机废气的，若有机废气引入火焰区进行处理，则等同于满足去除效率要求。 5.6 塑料制品工业企业或生产设施的大气污染物排放限值根据其涉及到的合成树脂种类，分别执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 4 或表5的标准限值（单位产品非甲烷总烃排放量除外）. 表3-5 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表9企业边界大气污染物浓度限值要求 单位:mg/m3 序号; 污染物项目; 限值. 1; 非甲烷总烃; 4.0. 2; 颗粒物; 1.0. 表3-6《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 序号; 控制项目; 单位; 有组织; 厂界. 排气筒高度/m; 标准值; 二级标准. 1; 臭气浓度; 无量纲; 15; 2000; 20. 二、废水 项目排放废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准(其中氨氮纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）)后后纳入市政污水管网，经径山污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（其中CODCr、NH3-N、总氮、总磷排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表2新建城镇污水处理厂主要污染物排放限值）后排放。详见表3-7。 - 表3-7废水排放标准单位：mg/L（除pH外） 指标; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; 总磷; 总氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 35; 20; 8; --. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6~9; --; 10; 10; --; 1; --; --. 《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表2标准; --; 30; --; --; 1.5（3）; --; 0.3; 10（12）. 三、噪声 根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案（修订）》，本项目所在地位于2类声环境功能区，详见附图5，执行2类声环境功能区要求值（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 四、固体废物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目实施后，全厂污染物排放情况汇总如下表所示。 表3-8项目污染物排放情况汇总表单位：t/a 项目; 污染物 名称; 现有项目; 本项目; 以新带老削减量; 本项目实施后总厂排放量; 总量增减量. 审批量; 现企业排放量; 产生量; 削减量; 预测 排放总量. 废水; 废水量; 638; 379; 255; 0; 255; 0; 634; +255. CODCr; 0.019; 0.011; 0.102; 0.004; 0.008; 0; 0.019; +0.008. NH3-N; 0.001; 0.0006; 0.009; 0.0086; 0.0004; 0; 0.001; +0.0004. 废气; VOCs; 0.404; 0.302; 0.566; 0.255; 0.311; 0; 0.715; +0.311. 颗粒物; 0.004; 0; 0.019; 0.013; 0.006; 0; 0.010; +0.006. 注：①CODCr、NH3-N排放量计算，根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表2新建城镇污水处理厂主要污染物排放限值，为 CODCr30mg/L、NH3-N1.5mg/L； ②本项目实施后总厂排放量=现企业审批量+本项目预测排放总量-以新带老削减量； ③总量增减量=本项目实施后总厂排放量-现有项目审批量. 由上表可得，本项目实施后全厂污染物总排放量（排环境量）为：废水排放量634t/a，CODCr0.019t/a、NH3-N0.001t/a、VOCs0.715t/a、颗粒物0.010t/a。 本项目仅排放生活污水，相应的排污权指标无需进行区域总量削减替代。根据《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评(2020)36号)文件要求，所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。根据《余杭区环境空气质量提质进位三年行动方案（2024-2026）》，全区工业项目新增VOCs排放量实行2倍替代削减。因此项目新增VOCs实行1:2替代削减。项目总量控制情况详见下表。 表3-9项目总量控制情况表单位：t/a 项目; 污染物名称; 原审批总量; 本项目新增总量; 替代削减比例; 替代削减量. 废气; VOCs; 0.404; 0.311; 1:2; 0.622. 颗粒物; 0.004; 0.006; 1:1; 0.006. 项目VOCs替代削减源来自杭州金盛印铁涂料有限公司。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目位于浙江省杭州市余杭区百丈镇溪口村百业路9号4幢1层，租赁已建厂房实施生产，无需新征用地和新建厂房。施工过程主要是设备的安装、调试，产生噪声、烟尘、生产生活垃圾、工人生活污水等污染，采取以下保护措施。 1、施工扬尘 车辆运输道路指定专人定期洒水清理，防止道路扬尘；定期对车辆进行人工清理，清扫车轮、车帮；设备安装时，在安装前对安装场地进行清扫，擦拭清洁设备，减少扬尘。 2、废水 设备安装调试过程中，打扫用污水、冲洗水经排水明沟流入化粪池；利用厂区内已建厕所，厕所水流入化粪池处理。 3、噪声 施工过程中安装设备时轻拿轻放，在中午及夜间休息时间内尽量不进行施工，如因工期需要夜间施工应提前向周围居民及其他可能受影响的人员、单位发出通知，告知具体施工时间，对施工噪声、光源可能造成的环境污染程度予以说明，并请求谅解。 4、固废 设备运输、安装过程中，包装材料等生产垃圾需堆放整齐，存放在一般固废暂存间内。工人生活垃圾交由环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 根据核查，项目塑料粒子干燥过程产生的废气为水蒸气。采用的塑料粒子粒径较大，约Φ5mm，采用管道吸取方式投料，因此投料、拌料过程无废气产生。注塑过程产生注塑废气（非甲烷总烃、恶臭污染物），破碎工序产生破碎粉尘（颗粒物）。 （1）注塑废气 根据《浙江省“十三五”挥发性有机物排放量试算方法（2020版）》“塑料行业排放系数”中的“塑料皮、板、管材制造工序”，VOCs单位排放系数为0.539kg/t原料。本项目实施后，全厂PP塑料粒子用量为1000t/a，破碎后回用的塑料粒子量约50t/a，则注塑废气产生量约0.566t/a。注塑车间工作时密闭，注塑废气经注塑机出口上方集气罩收集后，由一套活性炭吸附装置处理，然后从一根不低于15m高的排气筒DA003排放。根据企业提供资料，集气罩开口面积约为0.5m2，风速约0.5m/s，本项目新增10台注塑机，根据计算，单台设备至少需风量约900m3/h，总风量约9000m3/h。废气收集效率以75%计，活性炭处理效率约60%，则计算得注塑废气中VOCs有组织排放产生量约0.425t/a，排放量约0.17t/a，排放速率约0.024kg/h，排放浓度约2.62mg/m3；无组织排放量约0.141t/a，排放速率约0.020kg/h。 项目注塑工艺运行过程会产生少量恶臭气体，本环评不进行定量计算。参考同类型企业情况，预计本项目实施后厂界臭气浓度能达标排放。 （2）破碎粉尘 项目生产中产生的边角料、不合格产品采用破碎机破碎，产生破碎粉尘，产污系数参照采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中42废弃资源综合利用行业系数手册中废PE/PP破碎工序产污系数，为375g/t-原料，根据企业提供资料，项目实施后全厂需破碎量共约50t/a。项目实施后新增1台破碎机，该工序年工作时间约600h/a，在破碎机产尘点上方设置集气罩，废气收集风量约200m3/h，收集效率约75%，破碎粉尘收集后由布袋除尘器处理，然后从一根不低于15m高的的排气筒DA004排放，处理效率为95%。计算得，破碎工序粉尘产生量为0.019t/a，有组织排放产生量约0.014t/a，排放量约0.001t/a，排放速率约0.001kg/h，排放浓度约5.94mg/m3；无组织排放量约0.005t/a，排放速率约0.008kg/h。 综上所述，本项目实施后，废气污染源强核算情况详见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 产生量t/a; 工艺; 效率/%; 废气排放/（m3/h）; 排放浓度/（mg/m3）; 排放量/ t/a. 注塑; 注塑机; 排气筒DA003; VOCs; 0.425; 注塑废气经注塑机出口上方集气罩收集后，通过活性炭吸附装置处理达标后，由一根不低于15m高的排气筒DA003排放; 收集效率75%，处理效率60%; 9000; 2.62; 0.17; 7200. 生产车间; 无组织排放; VOCs; 0.141; --; --; --; --; 0.141. 破碎; 破碎机; 排气筒DA004; 颗粒物; 0.014; 破碎机产尘点上方设置集气罩，破碎粉尘收集后由布袋除尘器处理，然后从一根不低于15m高的排气筒DA004排放; 收集效率75%，处理效率95%; 200; 5.94; 0.001; 600. 生产车间; 无组织排放; 颗粒物; 0.005; --; --; --; --; 0.005. 表4-2 项目废气点源参数一览表 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 风量 m3/h; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y; VOCs; 颗粒物. DA003; 119.7792591; 30.483420; 98; 15; 0.6; 9000; 20; 7200; 正常; 0.024; /. DA004; 119.779527; 30.483729; 102; 15; 0.1; 200; 20; 600; 正常; /; 0.001. 表4-3项目废气面源参数一览表 名称; 面源中心点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y; VOCs; 颗粒物. 生产车间; 119.779412; 30.483620; 86.4; 90; 38; -50; 1; 7200; 正常; 0.020; 0.008. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、措施可行性分析 本项目采取的废气污染治理设施有集气罩、活性炭吸附装置、布袋除尘器等。 注塑废气、破碎粉尘均采用集气罩收集，集气罩设于注塑机出口正上方和破碎机产尘点上方，且设备所在工位设遮挡，参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）表1-1VOCs认定收集效率表，这种收集方式接近半密闭罩收集，收集效率在65~85%之间，因此项目注塑废气、破碎粉尘集气罩收集效率以75%计合理。 拟采用活性炭颗粒一次性吸附去除有机废气，当排气浓度不满足排放要求时更换装置内的吸附活性炭，拟采用的颗粒活性炭性能参数参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）及同类型企业采用活性炭资料，吸附器入口颗粒物浓度不超过1mg/m3，活性炭颗粒吸附床气体流速不大于0.6m/s，活性炭颗粒比表面积不低于350m2/g，活性炭碘值不低于800mg/g。 布袋除尘器、活性炭吸附属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》中的可行技术。项目采用的活性炭吸附装置对应风机风量为9000m3/h，VOCs初始浓度为6.56mg/m3，参考《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》，活性炭吸附容量可按每克活性炭吸附VOCs量为0.15克进行估算确定。根据计算，被活性炭装置吸附的有机废气量为0.225t/a，至少需要1.7t/a的活性炭。根据《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》（杭环便函[2022]192号），原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。因此项目活性炭吸附装置拟采用一次装填量为0.5t，更换频率为3个月/次。 3、大气环境影响分析 正常工况下，项目废气排放对周边环境影响可接受。本项目非正常工况主要是废气处理装置异常运行，因此废气非正常工况下污染源强如下表所示。 表4-4项目废气非正常排放源强一览表 污染源名称; 污染物名称; 非正常排放原因; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 排气筒DA003; VOCs; 活性炭饱和，处理效率降至10%; 5.89; 0.053; 1; 1; 定期检修，故障时停止生产，及时维修、更换. 排气筒DA004; 颗粒物; 布袋堵塞或破损，处理效率降至50%; 58.33; 0.012; 1; 1. 企业还需采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责废气处理环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、记录情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换活性炭、布袋，确保处理效率；活性炭吸附器入口颗粒物浓度不超过1mg/m3，活性炭颗粒吸附床气体流速不大于0.6m/s，活性炭颗粒比表面积不低于350m2/g，活性炭碘值不低于800毫克/克，并按照设计要求及时更换； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 4、废气监测计划 表4-5 废气监测计划 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织废气; DA003排气筒; 非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. DA004排气筒; 颗粒物; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表5大气污染物特别排放限值要求. 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 二、废水 1、废水污染源强分析 本项目实施后，排放的废水为生活污水。注塑冷却水为间接冷却，循环使用，不排放，定期补充损耗，补水量约1t/d，300t/a。 本项目实施后，新增劳动定员20人，厂区不内设食堂，不设宿舍，员工平均生活用水量以50L/p•d计，年工作天数为300天，则新增员工生活用水为300t/a，生活污水排放量以用水量的85%计，预计新增生活污水排放量约255t/a，经杭州何伟机械有限公司的化粪池预处理达标后纳管排放，送径山污水处理厂处理。生活污水水质参考一般城市污水水质，pH6~9、CODCr200~400mg/L、NH3-N25~35mg/L，取CODCr400mg/L，NH3-N35mg/L，则生活污水中污染物产生量为CODCr0.102t/a，NH3-N0.009t/a。CODCr、氨氮排放量计算，根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表2新建城镇污水处理厂主要污染物排放限值，为CODCr30mg/L、NH3-N1.5mg/L，计算得排放量为CODCr0.008t/a，NH3-N 0.0004t/a。 废水间接排放口情况详见表4-6。 表4-6 废水间接排放口基本情况 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度/E; 纬度/N; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). DW001; 119.779286; 30.483802; 0.0255; 径山污水处理厂; 连续排放，流量稳定; 径山污水处理厂; CODCr、 NH3-N; CODCr≤30、NH3-N≤1.5. 2、依托集中污水处理装置可行性分析 本项目实施后新增废水纳管总量为255t/a，纳管后送径山污水处理厂处理。径山污水处理厂近期设计规模为3.0万m3/d，远期设计规模为4.5万m3/d，尾水排入余杭塘河，排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（其中CODCr、NH3-N、总氮、总磷排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表2新建城镇污水处理厂主要污染物排放限值）后排放。污水厂近期服务范围（至2020年）包括径山全部（即径山镇、黄湖镇、鸬鸟镇、百丈镇西部四镇），规划远期服务范围（2020至2040年）包括径山全部（即径山镇、黄湖镇、鸬鸟镇、百丈镇西部四镇），除接纳西部四镇污水外，还预留西北山区村庄污水接入的量。 - （1）设计进出水水质 根据调查，径山污水处理厂设计进出水标准情况见下表。 表4-7 径山污水处理厂设计进出水标准 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 粪大肠菌群数. 进水; ≤300; ≤130; ≤180; ≤35; ≤40; ≤3.0; /. 出水; ≤30; ≤10; ≤10; ≤1.5（3）; ≤10（12）; ≤0.3; ≤1000. （2）污水处理工艺 图4-1径山污水处理厂处理工艺流程 （3）水质监测数据 根据浙江省生态环境厅公布的浙江省污水处理厂信息公开数据，径山污水处理厂废水处理达标情况监测结果见表4-8。 表4-8径山污水处理厂出水水质情况（单位：mg/L，除 pH 外） 监测时间; 监测项目; 出口浓度; 标准限值; 单位; 达标情况. 2025.4.9; PH值; 6.6; 6~9; 无量纲; 是. 氨氮（NH3-N）; 0.547; 1.5; mg/L; 是. 石油类; 0.28; 1; mg/L; 是. 粪大肠菌群数; ＜20; 1000; 个/L; 是. 化学需氧量; 7; 30; mg/L; 是. 六价铬; ＜0.004; 0.05; mg/L; 是. 色度; 8; 30; 倍; 是. 动植物油; 0.08; 1; mg/L; 是. 五日生化需氧量; 2.4; 10; mg/L; 是. 悬浮物; ＜4; 10; mg/L; 是. 阴离子表面活性剂（LAS）; ＜0.05; 0.5; mg/L; 是. 总氮（以N计）; 4.88; 10; mg/L; 是. 总镉; ＜0.0005; 0.01; mg/L; 是. 总铬; ＜0.03; 0.1; mg/L; 是. 总汞; ＜0.00004; 0.001; mg/L; 是. 总磷（以P计）; 0.12; 0.3; mg/L; 是. 总铅; 0.00113; 0.1; mg/L; 是. 总砷; 0.00280; 0.1; mg/L; 是. （4）废水达标可行性分析 ①水质接管可行性 根据企业提供的城市污水纳入排水管网许可证可知，项目所在地已铺设市政污水管网，污水可纳管排放。根据前述分析，本项目废水中各污染物经处理后能达到纳管要求，因此水质接管可行。 ②项目废水水量接管可行性 径山污水处理厂目前运行的设计日处理量为3万m3/d，根据浙江省生态环境厅——监督性监测信息公开平台数据显示，径山污水处理厂目前生产负荷为82.7%，尚有余量0.519万m3/d；本项目废水纳管量约0.85t/d，则径山污水处理厂现有余量能够处理本项目废水，且本项目水质不会对现有的污水处理厂处理设施造成水质水量的冲击负荷。因此本项目废水排放依托径山污水处理厂可行。 4、废水监测计划 表4-9废水监测计划 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 生活污水纳管口; pH、COD、氨氮、总磷、SS、BOD5; 1次/年; 执行《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准(其中氨氮、总磷纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）). 三、噪声 本项目噪声主要来自于机械设备运转，本项目实施后，企业应采取以下噪声防治措施：①优先选用低噪设备；②高噪声设备如风机安装消声器等降噪装置；③调整平面布局，合理布置设备，高噪设备布置在车间中部，与厂界保持一定距离；④企业在生产中加强设备的维护保养和生产管理，减少非正常噪声的产生；⑤墙体采用具有一定隔音效果的材料。 2、噪声影响达标情况分析 为更好地预测本项目噪声对厂界及环境保护目标的影响，采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中的工业噪声预测计算模式进行计算与分析。项目主要噪声源采取隔声措施后各预测点噪声预测结果汇总详见表4-10~4-11。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-10项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 风机; 9000m3/h; 34.37; 60.81; 16; 80/1; --; 消声器、减振器（-20dB）; 昼夜. 2; 风机; 200m3/h; 12.51; 40.99; 16; 80/1; --; 消声器、减振器（-20dB）; 昼夜. 3; 冷却塔; /; 30.09; 82.35; 1; 80/1; --; 隔声罩（-20dB）、局部设消声百叶（-5dB）、塔底加装消声垫（-10dB）; 昼夜. 注：定义厂房西南角为坐标XYZ（0，0，0）点 表4-11项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 注塑机; MA4500/3200GⅢ; 60/1; 室内隔声（墙体隔声量25dB）; 18.05; 52.38; 1; 11.64; 45.99; 昼夜; 25; 14.99; 1m. 2; 60/1; 22.38; 58.04; 1; 10.73; 46.00; 25; 15.00; 1m. 3; 60/1; 26.48; 62.89; 1; 10.23; 46.01; 25; 15.01; 1m. 4; 60/1; 30.39; 66.8; 1; 10.26; 46.01; 25; 15.01; 1m. 5; 60/1; 33.75; 71.46; 1; 9.36; 46.02; 25; 15.02; 1m. 6; MA5300/4000GⅢ; 60/1; 40.82; 66.8; 1; 11.15; 46.00; 25; 15.00; 1m. 7; 60/1; 36.91; 62.14; 1; 17.23; 45.95; 25; 14.95; 1m. 8; 60/1; 33.37; 58.42; 1; 17.50; 45.95; 25; 14.95; 1m. 9; 60/1; 29.46; 53.76; 1; 16.99; 45.96; 25; 14.96; 1m. 10; 60/1; 23.55; 47.52; 1; 16.78; 45.96; 25; 14.96; 1m. 11; 螺杆空压机; 22KW型; 75/1; 15.87; 43.51; 1; 16.34; 60.96; 25; 29.96; 1m. 12; 搅拌机; /; 50/1; 0.59; 39.79; 1; 8.10; 36.06; 25; 5.06; 1m. 13; /; 50/1; 4.13; 43.52; 1; 7.99; 36.06; 25; 5.06; 1m. 14; /; 50/1; 3.57; 35.69; 1; 13.10; 35.98; 25; 4.98; 1m. 15; /; 50/1; 7.3; 39.05; 1; 13.39; 35.97; 25; 4.97; 1m. 16; /; 50/1; 6.55; 33.27; 1; 16.92; 35.96; 25; 4.96; 1m. 17; /; 50/1; 10.28; 37.37; 1; 19.04; 35.95; 25; 4.95; 1m. 18; /; 50/1; 9.34; 31.04; 1; 15.25; 35.96; 25; 4.96; 1m. 19; /; 50/1; 12.7; 34.39; 1; 15.23; 35.96; 25; 4.96; 1m. 20; /; 50/1; 12.14; 28.24; 1; 11.29; 35.99; 25; 4.99; 1m. 21; /; 50/1; 16.05; 32.53; 1; 11.54; 35.99; 25; 4.99; 1m. 22; 干燥机; 000200; 50/1; -13.19; 26.75; 1; 7.49; 36.08; 25; 5.08; 1m. 23; 000200; 50/1; -10.02; 29.74; 1; 7.64; 36.07; 25; 5.07; 1m. 24; 000200; 50/1; -7.61; 32.72; 1; 7.25; 36.09; 25; 5.09; 1m. 25; 000200; 50/1; -4.44; 35.13; 1; 7.81; 36.07; 25; 5.07; 1m. 26; 000200; 50/1; -9.28; 23.77; 1; 12.37; 35.98; 25; 4.98; 1m. 27; 000200; 50/1; -6.11; 26.76; 1; 12.51; 35.98; 25; 4.98; 1m. 28; 000200; 50/1; -3.14; 29.73; 1; 12.53; 35.98; 25; 4.98; 1m. 29; 000200; 50/1; -0.9; 31.78; 1; 12.68; 35.98; 25; 4.98; 1m. 30; 000200; 50/1; -5.74; 20.05; 1; 11.83; 35.99; 25; 4.99; 1m. 31; 000200; 50/1; -2.76; 23.03; 1; 16.03; 35.96; 25; 4.96; 1m. 32; 000200; 50/1; -0.53; 26.19; 1; 16.88; 35.96; 25; 4.96; 1m. 33; 000200; 50/1; 2.45; 28.8; 1; 17.16; 35.96; 25; 4.96; 1m. 34; 000200; 50/1; -2.76; 16.88; 1; 11.28; 35.99; 25; 4.99; 1m. 35; 000200; 50/1; 0.03; 20.23; 1; 14.24; 35.97; 25; 4.97; 1m. 36; 000200; 50/1; 2.64; 23.03; 1; 14.36; 35.97; 25; 4.97; 1m. 37; 000200; 50/1; 5.99; 25.82; 1; 13.95; 35.97; 25; 4.97; 1m. 38; 000200; 50/1; 0.59; 13.71; 1; 9.24; 36.03; 25; 5.03; 1m. 39; 000200; 50/1; 3.01; 17.07; 1; 9.89; 36.01; 25; 5.01; 1m. 40; 000200; 50/1; 5.62; 19.49; 1; 9.75; 36.02; 25; 5.02; 1m. 41; 000200; 50/1; 9.34; 22.65; 1; 9.34; 36.03; 25; 5.03; 1m. 42; 破碎机; 800型; 75/1; 21.27; 39.05; 1; 12.43; 60.98; 25; 29.98; 1m. 43; 吸料机; /; 50/1; 9.72; 48.55; 1; 8.42; 36.05; 25; 5.05; 1m. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声影响达标情况分析 为更好地预测本项目噪声对厂界及环境保护目标的影响，采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中的工业噪声预测计算模式进行计算与分析。本项目主要噪声源采取隔声措施后各厂界噪声预测结果汇总详见表4-12。 表4-12 采取措施后项目厂界噪声预测结果表 单位：dB - 预测点位; - 厂界东; - 厂界西; - 厂界南; - 厂界北. - 贡献值; 昼间; - 49.0; - 47.4; - 48.3; - 47.3. - 背景值; 昼间; - 58; - 57; - 55; - 57. - 预测值; 昼间; - 58.5; - 57.5; - 55.8; - 57.4. - 标准值; 昼间; - 60; 60; 60; 60. - 达标性; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标. - 贡献值; 夜间; - 49.0; - 47.4; - 48.3; - 47.3. - 标准值; 夜间; - 50; 50; 50; 50. - 达标性; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标. - 注：昼间背景值参考现企业2023年4月27日厂界噪声监测结果，详见表2-15；现企业夜间未生产。. 由表4-12可得，采取环评提出的合理措施后，项目生产噪声对各厂界的预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 3、噪声监测计划 表4-13 噪声监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 声环境; 厂界; LAeq; 1次/季; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 四、固废 本项目固废主要为一般废包装材料、废活性炭、废布袋、废机械润滑油、废油桶、废含油抹布、生活垃圾。 （1）一般废包装材料 项目塑料粒子等原材料拆包时产生一般废包装材料，主要为塑料袋、纸箱等，收集后外售处理，参考同类型生产状况，本项目实施后全厂一般废包装材料产生量约1t/a。 （2）废活性炭 根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》，活性炭吸附容量可按每克活性炭吸附VOCs量为0.15克进行估算确定。本项目实施后厂区内设1套活性炭吸附装置，被活性炭吸附的有机废气量为0.225t/a（风量9000m3/h）。根据《杭州市生态环境局关于加快VOCs治理活性炭吸附设施升级改造工作的通知》（杭环函〔2023〕53号），项目活性炭吸附装置拟采用一次装填量为0.5t，更换频率为3个月/次。废活性炭产生量是指被吸附的有机气体量与活性炭本身用量之和，则全厂废活性炭产生量为2.225t/a。 （4）废布袋 项目破碎机采用布袋除尘，布袋一年更换一次，废布袋产生量约0.001t/a，收集的颗粒物主要为塑料颗粒。 （5）废机械润滑油 在机械加工过程中为减少机械设备的摩擦，使用机油起到润滑、缓冲作用。企业机械设备检修时需清理废机油，本项目机械润滑油用量共约1t/a，循环使用，补充自然损耗量（约70%），则除去损耗后废机油产生量为0.3t/a，收集后委托有资质的单位处理。 （6）废油桶 项目原辅材料中机械润滑油为1kg桶装，单只桶重约0.05kg。本项目机械润滑油用量共1t/a，则废油桶产生量折合约0.05t/a。 （7）废含油抹布 项目机械检修过程会产生少量含油抹布，参考同类型企业生产情况，废含油抹布产生量约0.001t/a。 （8）生活垃圾 本项目实施后新增劳动定员20人，年生产天数300天，生活垃圾产生量按1kg/（人·天）计算，则员工生活垃圾产生量为6t/a。 综上所述，项目一般废包装材料等产生情况详见下表。 表4-14项目一般废包装材料等产生情况一览表 - 序号; - 名称; - 产生工序; - 形态; - 主要成分; - 估算产生量. - 1; 一般废包装材料; 原料使用; - 固; 塑料袋、纸箱等; - 1. - 2; 废活性炭; 废气处理; - 固; 活性炭、有机废气; - 2.225. - 3; 废布袋; 废气处理; - 固; 塑料颗粒、布袋; - 0.001. - 4; 废机械润滑油; - 机械运转; - 液; - 机械润滑油; - 0.3. - 5; 废油桶; - 原料使用; - 固; - 机械润滑油、塑料桶; - 0.05. - 6; 废含油抹布; - 机械清理; - 固; - 抹布、油; - 0.001. - 7; - 生活垃圾; - 员工生活; - 固; - 果皮纸屑等; - 6. - 合计; - 9.577. 根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)，项目一般废包装材料等属性判定情况见表4-15。 - 表4-15项目一般废包装材料等属性判定 - 序号; - 名称; - 产生工序; - 形态; - 主要成分; - 是否属固体废物; - 判定依据. - 1; 一般废包装材料; 原料使用; - 固; 塑料袋、纸箱等; 是; - 4.3（a）. - 2; 废活性炭; 废气处理; - 固; 活性炭、有机废气; 是; - 4.1（c）. - 3; - 废布袋; - 废气处理; - 固; - 布袋、塑料颗粒; - 是; - 4.1（c）. - 4; 废机械润滑油; - 机械运转; - 液; - 机械润滑油; - 是; - 4.1（h）. - 5; 废油桶; - 原料使用; - 固; - 机械润滑油、塑料桶; - 是; - 4.1（c）. - 6; 废含油抹布; - 机械清理; - 固; - 抹布、油; - 是; - 4.1（c）. - 7; - 生活垃圾; - 员工生活; - 固; - 果皮纸屑等; - 是; - 4.1（h）. 根据《国家危险废物名录(2025版)》、GB5085.7-2007《危险废物鉴别标准通则》、《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）对各类固废进行属性判定，详见表4-16 。 - 表4-16项目危废属性判定一览表 - 序号; - 名称; - 产生工序; - 主要成分; - 是否属危险废物; - 废物代码. - 1; 一般废包装材料; 原料使用; - 塑料袋、纸箱等; - 否; - 292-009-07. - 2; - 废活性炭; - 废气吸收; - 活性炭、有机废气; 是; - 900-039-49. - 3; - 废布袋; - 废气处理; - 布袋、塑料颗粒; 否; - 900-999-99. - 4; 废机械润滑油; - 机械运转; 废机械润滑油; 是; - 900-217-08. - 5; 废油桶; - 原料使用; 废油桶; 是; - 900-249-08. - 6; 废含油抹布; - 机械清理; 废含油抹布; 是; - 900-041-49. - 7; - 生活垃圾; - 员工生活; - 果皮纸屑等; 否; - /. 危险废物污染源强汇总见表4-17。 - 表4-17危险废物污染源强汇总情况 - 危险废物名称; 危险废物类别; - 危险废物代码; - 产生量（t/a）; - 产生工序及装置; - 形态; 主要成分; - 有害成分; - 产废周期; - 危险特性; - 污染防治措施. - 废活性炭; HW49; - 900-039-49; - 2.225; - 废气吸收; - 固; - 活性炭、有机废气; - 有机废气; - 3个月/次; - T/In; 暂存于危险废物贮存间，委托有资质的单位定期处理. 废机械润滑油; HW08; - 900-217-08; - 0.3; - 机械运转; - 液; - 机械润滑油; - 机械润滑油; - 1年; - T，I. 废油桶; HW08; - 900-249-08; - 0.05; - 原料使用; - 固; - 机械润滑油、塑料桶; - 机械润滑油; - 1年; - T，I. 废含油抹布; HW49; - 900-041-49; - 0.001; - 机械清理; - 固; - 抹布、机油; - 机油; - 1年; - T/In. 项目固体废物分析结果汇总详见下表。 表4-18项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 属性; 处置去向. - 1; 一般废包装材料; 原料使用; - 固; 塑料袋、纸箱等; - 1; 一般固废; 收集后外售. - 2; - 废布袋; - 废气处理; - 固; - 布袋、塑料颗粒; - 0.001. - 3; - 废活性炭; - 废气吸收; - 固; - 活性炭、有机废气; - 2.225; 危险废物; 暂存于危险废物贮存间，委托有资质的单位定期处理. - 4; 废机械润滑油; - 机械运转; - 液; - 机械润滑油; - 0.3. - 5; 废油桶; - 原料使用; - 固; - 机械润滑油、塑料桶; - 0.05. - 6; 废含油抹布; - 机械清理; - 固; - 抹布、油; - 0.001. - 7; - 生活垃圾; - 员工生活; - 固; - 果皮纸屑等; - 6; 一般固废; 环卫部门统一清运. - 一般固废; - 7.001; /. - 危险废物; - 2.576. - 合计; - 9.577. - 一般固废管理要求 综上可得，项目一般工业固废主要有一般废包装材料、废布袋等，一般工业固废按要求进行分类收集和处置，出售给物资公司进行综合利用。企业生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。项目一般工业固废按要求收集、处置后，不会对周围环境造成不良影响。 本项目实施后，依托现企业已建一般固废暂存间暂存本项目的一般固废。现企业一般固废暂存间量充足，无需扩建。 2、危险废物管理要求 项目危险废物主要为废活性炭、废机械润滑油、废油桶、废含油抹布，本项目实施后，依托现企业已建的危险废物贮存间暂存本项目产生的危险废物，现企业危险废物贮存间容量充足，无需扩建。 企业的危险废物贮存间的建设与管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求： ①危险废物贮存间的设计原则：要求地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建筑的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ②管理要求：衬里材料必须与危险废物相容；总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容；危险废物产生单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等；必须定期对所贮存的危险废物包装容器贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③要求安排专人做好危险固废的管理、贮存、交接、外运等登记工作，对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，严格执行转移联单制（建立信息台账，危险废物的记录和货单在危险废物接收后继续保留至少五年），确保得到有效处置，危险废物运输过程中严格执行相关安全要求，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，危险废物贮存期限原则上不得超过一年；同时制定相应的检查维护制度、管理人员岗位制度等，进一步加强管理。 ④安全防护：危险废物贮存间都必须设置警示标志；周围应设置围墙或其他防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；按国家污染源管理要求对危险废物贮存间进行监测。 3、生活垃圾管理要求 本项目拟于厂区内设置若干个垃圾收集箱，可满足本项目生活垃圾的存储需求，且生活垃圾及时清运，不会对外环境产生污染影响。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。 五、地下水及土壤环境 （1）地下水环境 本项目生活污水经化粪池预处理达标纳管排放。原材料仓库、化粪池、危险废物贮存间等均做好分区防渗措施。项目分区防渗工作技术要求详见下表。 表4-19项目分区防渗技术要求表 防渗级别; 工作区; 防渗技术要求. 一般防渗区; 危险废物贮存间; 等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB 16889执行. 简单防渗区; 一般固废暂存间; 一般地面硬化. 原材料仓库. 化粪池. 厂区道路. 综上所述，正常运行情况下，项目不会对地下水造成影响。在非正常状况下，只要落实好以上防治措施，可有效避免和及时控制，不会对地下水环境产生不利影响。 （2）土壤环境 本项目主要从事塑料汽车零部件制造，企业拟落实以下措施：固体废物分类收集，不得露天堆放，依托现企业已建的危险废物贮存间，采取防风、防雨、防渗、防漏等措施，防止渗漏污染土壤。 综上所述，正常运行情况下，项目不会对土壤造成影响。在非正常状况下，只要落实好以上防治措施，可有效避免和及时控制，不会对土壤环境产生不利影响。 六、生态 本项目不在产业园区外新增用地，故不对生态环境影响进行分析。 七、环境风险 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量），项目主要风险物质为机械润滑油等原材料和废活性炭、废机械润滑油、废油桶、废含油抹布等危险废物。 项目涉及的化学品理化性质详见下表。 表4-20化学品理化性质表 序号; 名称; CAS号; 危险性类别. 1; 机械润滑油; --; 易燃液体,类别3. 2、风险潜势初判及评价等级 当同一厂区内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质为时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100根据项目所用危险化学品在厂内的最大贮存量，与风险导则附录B中的临界量进行计算，项目Q值计算结果如下： - 表4-21临界量、实际储存量及Q值计算结果 序号; 危险化学品名称; CAS号; 临界量(t); 实际储存量(t); q/Q. 1; 机械润滑油; --; 2500; 1; 0.0004. 2; 危险废物; --; 50; 2.576; 0.0515. Q值; 0.0519. 注：危险废物实际储存量以一年产生量计算。. 由上计算可知，项目Q＜1，根据导则附录C，项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价仅作简单分析。 3、环境风险识别 本项目主要危险物质为机械润滑油等原材料和废活性炭、废油桶、废机械润滑油、废含油抹布等危险废物，根据生产情况，对生产过程中释放风险物质的扩散途径及环境影响情况见下表。 - 表4-22危险物质的扩散途径及环境影响一览表 序号; 环境风险单元; 涉及物质; 扩散途径及环境影响. 1; 原材料仓库; 机械润滑油; 物料泄漏或发生火灾事故，燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水. 2; 危险废物贮存间; 废活性炭、废油桶、废机械润滑油、废含油抹布等; 废活性炭因保存不当而发热自燃，燃烧产物将造成二次污染，引发其他事故. 3; 废气处理设施; 活性炭、布袋、废气; 废气处理设施故障，未有效处理废气中的污染物，排放的废气将对区域大气环境质量产生一定的影响。. 4、环境风险分析 据前述环境风险识别，从地表水、地下水、土壤、大气、人口至社会等方面考虑，给出企业突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围，具体见下表。 - 表4-23企业突发环境事件可能发生的危害后果分析 序号; 突发环境事件类型; 各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度及范围. 1; 机械润滑油等泄漏，废活性炭、废油桶、废含油抹布等自燃; 物料发生火灾事故，燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水. 2; 安全隐患导致次生事件; 火灾及灭火过程中对大气及水环境造成影响. 5、环境风险防范措施及应急要求 针对企业可能产生的环境风险隐患，采取一系列方法措施。为进一步减少环境风险可能产生的环境影响，在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施： （1）总图布置安全措施 在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合厂地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。 （2）储存、使用过程的风险控制措施 贮存过程事故风险主要是因保存不当而造成的火灾爆炸和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。 危废暂存场地必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，在常温、常压下易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存；不相容的危险废物不能堆放在一起。危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志。 （3）风险防范措施 ①原材料仓库进行“三防”处理，同时厂区配备相应吸附材料、应急泵和灭火器等消防设施。 ②注塑车间地面及裙脚进行防渗防漏处理，配备相应吸附材料。 ③危险废物贮存间要求见上述。 ④化粪池进行防腐防渗防漏处理。 ⑤活性炭处理设施严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》进行设计、建设与运行管理（具体要求详见4.2.2章节），落实好风冷降温预处理措施，以防火灾等发生。各类废气处理设施安排专人负责管理，定期进行维护保养，若非正常运行，立即停止生产； ⑥内部建立和培训一支应急救援队伍，开展应急演练和培训，应对应急事故，根据事故严重程度判断，通过广播、电话等方式及时通知附近村民、学校等，并引导疏散。 （4）环保设备风险防范 根据《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）文件，企业应当委托有相应资质的设计单位对项目环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。 企业应把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 八、环境管理及环境监测 1、环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和杭州市的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 2、环境监测计划 企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。环境监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的污染源和环境质量监测。 ①竣工验收监测 建设单位必须根据相关法律、法规的要求以及国家、省、市以及地方的环保要求，自主开展验收工作。 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： （1）各种资料手续是否完整。 （2）各处理装置的实际处理能力是否具备竣工验收条件。 （3）按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 （4）现场监测：包括对废气、废水、噪声等处理情况的测试，进而分析各种环保设施的处理效果；通过对污染物的实际排放浓度和排放速率与相应的标准的对比，判断污染物是否达标排放；通过污染物的实际排放浓度和烟气流量测算出各污染物的排放总量，分析判断其是否满足总量控制的要求；对周围环境敏感目标环境质量进行验证。各监测布点按相关标准要求执行，监测因子应覆盖项目所有污染因子。 （5）环境管理的检查：包括对各种环境管理制度、固体废物的处置情况是否有完善的风险应急措施和应急计划、各排污口是否规范化等其它非测试性管理制度的落实情况。 （6）对环境敏感目标环境质量的验证，大气保护距离的落实等。 （7）现场检查：检查各种设施是否按“三同时”要求落实到位，各项环保设施的施工质量是否满足要求，各项环保设施是否满足正常运转条等。 （8）是否有完善的风险应急措施和应急计划。 （9）竣工验收结论与建议。 ②营运期的污染源和环境质量监测 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，项目营运期污染源监测计划详见下表。 表4-24 项目营运期污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织废气; DA003排气筒; 非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. DA004排气筒; 颗粒物; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表5大气污染物特别排放限值要求. 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 废水; 生活污水纳管口; pH、COD、氨氮、总磷、SS、BOD5; 1次/半年; 执行《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准(其中氨氮、总磷排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）). 噪声; 各厂界噪声; LAeq; 1次/季; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 九、排污许可 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，企业排污许可管理类别判断如下。 表4-25排污许可管理对应情况表 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目. 三十一、汽车制造业36. 85; 汽车整车制造361，汽车用发动机制 造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367; 纳入排污单位重点管理名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造 361，除重点管理以外的年使用10 吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含 稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造 363、低速汽车制造364、电车制造 365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367; 其他; 本项目所属行业为汽车零部件及配件制造，未纳入排污单位重点管理名录，不涉及溶剂型涂料或者胶粘剂（含 稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的使用，应执行登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造 2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、 型材制造2922、塑料丝、绳和编织 品制造2923、塑料包装箱及容器制 造2926、日用塑料品制造2927、人 造草坪制造2928、塑料零件及其他 塑料制品制造2929; 其他; 项目从事塑料零件生产，产能为年产30万套汽车座椅配件（折合约1000吨/a），不涉及塑料改性。应执行登记管理. 由上表可得，本项目实施后，企业应执行排污登记管理，企业应及时在全国排污许可证管理信息平台对排污登记进行信息变更。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA003 | 注塑废气（非甲烷总烃、恶臭污染物） | 注塑废气经注塑机出口上方集气罩收集后，由活性炭吸附装置处理，然后从一根不低于15m高的排气筒DA003排放； | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | DA004 | 破碎粉尘（颗粒物） | 破碎粉尘经破碎机上方集气罩收集后，由布袋除尘器处理，然后从一根不低于15m高的排气筒DA004排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表5大气污染物特别排放限值要求 |
|  | 无组织 | 注塑废气（非甲烷总烃、恶臭污染物）、破碎粉尘（颗粒物） | 未收集的注塑废气、破碎粉尘在车间内无组织排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表9、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水（pH、COD、氨氮、总磷、SS、BOD5） | 生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放 | 《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准(其中氨氮、总磷排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）) |
| 声环境 | 厂界 | 等效A声级 | ①优先选用低噪设备；②高噪声设备如风机安装消声器等降噪装置；③调整平面布局，合理布置设备，高噪设备布置在车间中部，与厂界保持一定距离；④企业在生产中加强设备的维护保养和生产管理，减少非正常噪声的产生。⑤墙体采用具有一定隔音效果的材料。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般废包装材料、废布袋等一般工业固废按要求进行分类收集和处置，出售给物资公司进行综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运；废活性炭、废油桶、废机械润滑油、废含油抹布等危险废物存放在危险废物贮存间，委托有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 固体废物分类收集，不得露天堆放，在厂区内设置专门的危险废物贮存间，采取防风、防雨、防渗、防漏等措施，防止渗漏污染土壤。废水收集管道等均采取严格的防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）总图布置安全措施 在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合厂地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。 （2）储存、使用过程的风险控制措施 贮存过程事故风险主要是因保存不当而造成的火灾爆炸和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。 危废暂存场地必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，在常温、常压下易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存；不相容的危险废物不能堆放在一起。危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志。 （3）风险防范措施 ①原材料仓库进行“三防”处理，同时厂区配备相应吸附材料、应急泵和灭火器等消防设施。 ②注塑车间地面及裙脚进行防渗防漏处理，配备相应吸附材料。 ③危险废物贮存间要求见上述。 ④化粪池进行防腐防渗防漏处理。 ⑤活性炭处理设施严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》进行设计、建设与运行管理（具体要求详见4.2.2章节），落实好风冷降温预处理措施，以防火灾等发生。各类废气处理设施安排专人负责管理，定期进行维护保养，若非正常运行，立即停止生产； ⑥内部建立和培训一支应急救援队伍，开展应急演练和培训，应对应急事故，根据事故严重程度判断，通过广播、电话等方式及时通知附近村民、学校等，并引导疏散。 （4）环保设备风险防范 根据《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）文件，企业应当委托有相应资质的设计单位对项目环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。 企业应把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、本项目实施后全厂污染物总排放量（排环境量）为：废水排放量634t/a，CODCr0.019t/a、NH3-N0.001t/a、VOCs0.715t/a、颗粒物0.010t/a。 2、本项目实施后，企业应及时在全国排污许可证管理信息平台进行信息变更。 |  |  |  |

- 六、结论

杭州元隆家具制造有限公司拟租赁杭州何伟机械有限公司位于浙江省杭州市余杭区百丈镇百业路9号4幢1楼的生产车间实施扩建，项目建成后新增产能为年产30万套汽车座椅配件。 综上所述，杭州元隆家具制造有限公司年产30万套汽车座椅配件项目的建设符合杭州市生态环境分区管控的要求，符合杭州市余杭区百丈镇国土空间总体规划（2021-2035年）的要求，符合国家和地方产业政策等要求，符合总量控制的要求，项目投产后区域环境质量能够维持现有等级。项目采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。经预测分析，在保证污染防治措施的前提下，该项目的建设符合建设项目环保审批原则。只要建设单位在项目建设和日常运转管理中，切实加强对“三废”的治理，认真落实本评价报告所提出的环保要求和各项污染防治措施，则该项目从环保角度论证是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.302 | 0.404 | 0 | 0.311 | 0 | 0.613 | +0.311 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | +0.006 |
| 废水 | CODCr | 0.011 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | +0.008 |
|  | NH3-N | 0.0006 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.001 | +0.0004 |
| 一般工业 固体废物 | 一般废包装材料 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +1 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 1 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 3.225 | +2.225 |
|  | 废机械润滑油 | 0.05 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.35 | +0.3 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废含油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①