建设项目环境影响报告表

（污 染 影 响 类）

| 项目名称： | 浙江千顾汽车科技有限公司年产 155 万套汽车智能制动系统建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 （盖章）： | 浙江千顾汽车科技有限公司 |
| 编制日期： | 2026年4月 |

浙江省工业环保设计研究院有限公司

目录

1.	建设项目基本情况……………………………………………………1

2.	建设项目工程分析……………………………………………………18

3.	区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准……………………46

4.	主要环境影响和保护措施……………………………………………57

5.	环境保护措施监督检查清单…………………………………………104

6.	结论……………………………………………………………………106

| 附表 |  |
| --- | --- |
| 附表1 | 建设项目污染物排放量汇总表 |
| 附表2 | 建设项目碳排放环境影响评价 |
| 附图： |  |
| 附图1 | 建设项目地理位置图 |
| 附图2 | 建设项目周边环境概况及敏感目标分布图 |
| 附图3 附图4 | 建设项目厂区平面布置图 水环境功能区划图 |
| 附图5 | 环境空气质量功能区划图 |
| 附图6 | 平湖市环境管控单元分类图 |
| 附图7 | 平湖市生态红线图 |
| 附图8 | 三区三线成果图 |
| 附图9 | 平湖市国土空间总体规划图 |
| 附件： |  |
| 附件1 | 备案通知书 |
| 附件2 | 不动产权证 |
| 附件3 | 主要化学品MSDS |

| 建设项目名称 | 浙江千顾汽车科技有限公司年年产155万套汽车智能制动系统建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2507-330482-04-01-208491 |  |  |
| 建设单位联系人 | 倪** | 联系方式 | 137******** |
| 建设地点 | 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区新群路北、新兴五路西 |  |  |
| 地理坐标 | 30°44′37.920″N，121°1′24.439″E |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 汽车制造业-汽车零部件及配件制造 367 |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 平湖市发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2507-330482-04-01-208491 |
| 总投资 （万元） | 120056.6 | 环保投资 （万元） | 130 |
| 环保投资占比（%） | 0.11 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 建筑面积（㎡） | 62855.2 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别; 设置原则; 对照分析; 设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及有毒有害污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水纳管排放。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，Q＜1。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目全部用水均由平湖市自来水厂提供，不设置取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及直接向海洋排放污染物。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《平湖市中心城区国土空间总体规划(2021-2035年)》 审批机关：嘉兴市人民政府 审批文件名称及文号：嘉兴市人民政府关于平湖市中心城区和新埭镇等镇级国土空间总体规划的批复 嘉政发函〔2024〕34号（2024.12.31） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划环境影响跟踪评价报告书》 召集审查机关：浙江省生态环境厅（原浙江省环境保护厅） 审查文件名称及文号：浙环函[2017]426号 |  |  |

建设项目基

本情况1、《平湖市中心城区国土空间总体规划(2021-2035年)》规划符合性分析

（1）规划范围

平湖市中心城区范围包括当湖街道、钟埭街道、曹桥街道和林埭镇行政辖区范围内的城镇建设用地集中分布区及其相关控制区域，面积111.56平方千米。中心城区控制范围包括当湖街道、钟埭街道、曹桥街道和林埭镇行政辖区全部范围，面积198.42平方千米。

（2）规划期限

规划基期为2020年，规划期限为2021-2035年，近期到2025年，远景展望到2050年。

（3）目标定位

平湖市中心城区打造成为“与沪融合先行示范区、创新创业智造活力区、诗画人文水乡样板区”。

（4）落实主体功能区定位

落传导上位规划对街道、镇的主体功能定位要求，当湖街道为城镇化优势地区，钟埭街道为城镇化优势地区，曹桥街道为城镇化潜力地区，林埭镇为农产品主产区。

（5）严守国土空间安全底线

到2035年，平湖市中心城区耕地保有量不低于11.18万亩，其中永久基本农田保护面积不低于9.77万亩。

（6）国土空间总体格局

中心城区作为市域核心城镇承载空间，通过“东进、南拓、西联、北融、中优”的策略，形成“双核四点”核心引擎，强化走廊集聚效应，链接区域发展核心。通过南北向城市发展轴脉的走廊集聚效应，将平湖经济技术开发区创新中心、老城的生活服务核心、南市新区行政办公中心、高铁商务中心等片区串联起来。

（7）规划用地结构和用途分区

落实上位规划下达的各项规划约束性指标，优先保护耕地和永久基本农田，满足生态保护需求，合理布局城乡建设用地和基础设施建设空间。中心城区国土空间共划分为生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村发展区、其他保护利用区几类用途分区。其中，城镇发展区进一步细化研究，落实国家新型城镇化发展战略，统筹布局居住生活区、综合服务区、商业商务区、工业发展区、物流仓储区、绿地休闲区、交通枢纽区。

2、规划环境影响评价符合性分析

《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划环境影响跟踪环境影响跟踪评价报告书》于2017年8月由浙江省工业环保设计研究院有限公司编制完成，并于2017年11月16日通过浙江省环保厅审查，审查文号为：浙环函[2017]426号。规划环评主要内容包括平湖经济开发区区域生态空间清单、问题整改清单、总量管控限值清单、环境标准清单、规划优化调整建议清单、环境准入负面清单，具体见表1-1~1-2。

      - 平湖经济开发区重点保护的生态空间清单（仅罗列涉及区块）

| 生态空间名称及编号 | 位置及面积 | 现状 | 保护对象 | 生态空间范围示意图 | 准入要求和管控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平湖经济技术开发区环境优化准入区4-2 | 面积16.20平方公里东至上海塘路，西靠兴平一路-北市河南岸15米-平湖大道，南至北环路，北临钟埭河南岸15米； | 以工业企业用地为主 | 地表水III类 环境空气二级 声环境居住区2类、工业区3类 |  | 1、禁止发展工业项目类型：27、煤炭洗选配煤；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；58、水泥制造；59、水泥粉磨站；68耐火材料及其制品中的石棉制品；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其它石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；染料、颜料、油墨及其类似产品制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造。（除单纯混合和分装外的）；87焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造（制剂产品配套除外）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）等。 |

      - 平湖经济开发区环境准入负面清单（仅罗列涉及区块内容）

| 类别 | 执行区域 | 环境准入负面清单 | 制定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行业清单 | 4-1 | ①禁止发展三类工业项目及国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。 ②禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平 | 平湖市环境功能区划及区域环境制约因素 |
| 行业清单否定性指标 | 平湖经济开发区全域 | ①项目万元工业增加值综合能耗低于本市“十三五”末控制指标，或低于嘉兴市行业平均水平10%以上； ②COD亩均排放量低于全市平均水平，投资排污强度低于全市前两年平均水平；不能符合以上两个条件不能准入。 | 平湖市工业投资项目准入评价实施办法（平政发2016〕160号） |
| 工艺清单 | 平湖经济开发区全域 | 印染产业禁止工艺： 间歇式染色设备：浴比高于1：8。 | 浙江省印染产业环境准入指导意见（修订） |
|  |  | 化纤产业禁止工艺： ①间歇法聚合聚酯生产工艺。 ②常规聚酯（PET）连续聚合生产装置单线产能不得小于20万吨/年。 | 浙江省涤纶产业环境准入指导意见（修订） |
|  |  | 电镀产业禁止工艺： 禁止采用单级漂洗或直接冲洗工艺 | 浙江省电镀产业环境准入指导意见（修订） |
|  |  | 《产业结构调整指导目录(2011本)》(2013年修改)、《外商投资产业指导目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《浙江省制造业产业发展导向目录》、《浙江省淘汰落后生产能力目录》 等文件限制和禁止的工艺。 | / |
| 工艺装备及产品清单 | 平湖经济开发区全域 | 化纤产业禁止设备： 常规化纤长丝用锭使用轴长1200毫米及以下的半自动卷绕设备 | 浙江省涤纶产业环境准入指导意见（修订） |
|  |  | 全行业： 燃煤锅炉窑炉《产业结构调整指导目录(2011本)》(2013年修改)、《外商投资产业指导目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《浙江省制造业产业发展导向目录》、《浙江省淘汰落后生产能力目录》等文件限制和禁止的产品。 | 平湖市工业投资项目准入评价实施办法 |

建设项目拟建地位于本次规划环评中确定的平湖经济技术开发区4-2区域，本项目为汽车零部件制造，不属于该区域的环境准入负面清单项目，属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类“十六：汽车 1、汽车关键零部件”。本项目建设能符合产业政策、产业发展等相关要求，满足准入条件，同时项目各类污染物经妥善治理后能够做到达标排放，能符合规划环评中的各项治理要求，因此项目实施能符合规划环评要求。

- 生态空间管控清单符合性

本项目为汽车零部件制造。依据《浙江省生态环境分区管控动态更新方案》（浙环发[2024]18号），本项目属于105、汽车制造业 36（除属于一类工业项目外的），属于二类工业项目。项目新增总量可平衡替代，符合总量控制要求，同时项目各类污染物经妥善治理后能够做到达标排放。对照规划中的生态空间清单，本项目建设符合其管控要求。

- 现有问题整改措施清单

对照规划环评现有问题清单，针对本项目所在地及建设内容，本环评要求企业做好污染物防治工作，确保新增污染物能达标排放。

- 污染物排放总量管控限值清单

本项目新增污染物排放量，符合污染物排放总量控制要求。

- 规划优化调整建议清单

本项目建设地址不在规划优化调整区域内。

- 环境准入负面清单

对照平湖经济开发区环境准入负面清单，本项目不属于区域禁止准入类产业。

- 环境标准清单

- 综合上述清单符合性分析，本项目建设符合环境标准清单要求。

1、审批原则符合性分析

（1）生态环境分区管控方案符合性分析

根据平湖市人民政府文件《平湖市人民政府关于印发<平湖市“三线一单”生态环境分区管控动态更新方案>的通知》（平政发〔2024〕23号），平湖市（包含嘉兴港区）共划定环境管控单元22个，其中优先保护单元6个，重点管控单元15个（产业集聚类7个，城镇生活类8个），一般管控区1个。

根据项目地理位置，本项目属于平湖市钟埭街道产业集聚重点管控单元（ZH33048220006）。

本项目与管控措施的对照分析如表1-3所示。

      - 本项目与管控措施的对照分析表

| 内容 | 准入清单 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1、优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。 | 本项目已通过平湖市发改局备案，项目代码为2507-330482-04-01-208491 | 符合 |
|  | 2、合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合钟平湖市重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升。 | 本项目属于105、汽车制造业 36（除属于一类工业项目外的），属于二类工业项目。 | 符合 |
|  | 3、提高电力、医药、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。 | 本项目不属于上述重点行业 | 符合 |
|  | 4、严格限制新、扩建医药（生物制药和创新中药除外）、印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷、塑料和橡胶等涉VOCs重污染项目（全部使用新料的塑料制品业、全部使用符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）文件要求的水性涂料、油墨、胶粘剂等的除外），新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。 | 本项目使用清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求。 | 符合 |
|  | 5、除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目。 | 本项目采用电能，不涉及高污染燃料 | 符合 |
|  | 6、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。 | 本项目位于平湖市经济技术开发区内，最近敏感目标中南花园距离本项目约520m，同时设置有防护绿地等隔离带。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 | 本项目将严格实施污染物总量控制制度，项目新增总量通过区域平衡后符合总量控制要求。 | 符合 |
|  | 2、新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。 | 本项目清洗废水经废水处理设备处理后达标纳管排放，生活污水经化粪池处理达标后纳管排放。污染物排放水平可达到同行业国内先进水平。 | 符合 |
|  | 3、推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。 | 企业应按要求建设雨污管线，实现雨污分流符合“污水零直排”建设要求 | 符合 |
|  | 4、加强土壤和地下水污染防治与修复。 | 本项目应按环评及环保部门相关要求进行防腐、防渗工作，并定期进行检查和修复，减少对周边土壤和地下水造成影响的可能性 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1、定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。 | 企业应做好日常管理，建立完善的职业卫生体系、风险管控体系和自查监管机制，按职能部门要求编制应急预案并上报备案，定期进行隐患排查和应急演练。 | 符合 |
|  | 2、强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 |  |  |
| 资源开发效率要求 | 1、推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率 | 企业优先选择能效比高的生产设备。项目实施，企业将积极配合各项建设、改造，进一步提高水资源和能源利用率 | 符合 |

本项目为汽车零部件制造，属于二类工业项目；根据项目所在地规划及我单位现场踏查，本项目周边均为农田和闲置土地，为平湖市经济技术开发区内，规划为工业用地，居住区与工业区规划较合理。经对照，本项目符合空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源开发效率要求。因此，项目建设符合平湖市钟埭街道产业集聚重点管控单元（ZH33048220006）相关要求。

（2）污染物达标性分析

根据工程分析和影响预测分析，在落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，在正常生产状态下，项目污染物能做到达标排放，因此，只要建设单位加强管理，确实落实污染防治措施，可确保企业废气、废水的达标排放，噪声不会对环境造成不良影响，固体废物得到合理安全处置。

（3）总量控制符合性分析

本项目新增总量通平衡后符合总量控制要求。

（4）环境功能符合性分析

根据空气、水和声环境质量影响分析，本项目建成后，项目周边空气环境质量、水环境和声环境质量基本可维持环境质量等级现状。

根据以上分析，本项目的建设从环保角度而言是可行的。

2、其他符合性分析

（1）“三线一单”符合性分析

①生态保护红线：

根据《浙江省生态保护红线分布图》划定，平湖区域内共划定2个自然生态红线区，分别为广陈塘饮用水水源保护区和九龙山国家森林公园。该类功能区主要分布于广陈镇和乍浦镇。本项目位于浙江省嘉兴市平湖市新群路北、新兴五路西，处于平湖市钟埭街道产业集聚重点管控单元（ZH33048220006），不在生态保护红线范围内。

②环境质量底线：

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目对产生的废水、废气、噪声经治理之后能做到达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

综上，根据环境影响分析，采取相应的措施后，建设项目污染物排放对周围环境影响不大，基本不改变环境功能区要求，能维持环境功能区现状，不会明显改变区域环境质量现状。因此，项目建设不会突破环境质量底线。

③资源利用上线：

建设项目用水、用电量均在区域水、电资源量范围内，不会超出资源利用上线。

④环境准入负面清单：

经对照，本项目建设符合平湖市钟埭街道产业集聚重点管控单元（ZH33048220006）中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源开发效率四项要求。同时根据《平湖经济开发区（钟埭街道）总体规划环境影响跟踪评价报告书》，项目能符合规划环评中的环境准入及各项环保治理要求，符合规划环评要求。

综上，项目符合“三线一单”相关要求。

（2）产业政策符合性分析

本项目主要进行汽车零部件制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的相关规定，本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类产业。

（3）与长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析

      - 项目与长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析

| 序号 | 环境管控单元 | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。 | 不涉及。 | 符合 |
| 2 | 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。 | 不涉及。 | 符合 |
| 3 | 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单(试行)》的项目。 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。 禁止在Ⅰ级林地、一级国家级公益林内建设项目。 自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。 | 非自然保护区、森林公园、地质公园、Ⅰ级林地、一级国家级公益林。 | 符合 |
| 4 | 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。 饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。 | 不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 5 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。 水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。 | 不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 6 | 在国家湿地公园的岸线和河段范围内： (一）禁止挖沙、采矿； (二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目； (三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地； (四）禁止截断湿地水源； (五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； (六)禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类徊游通道，禁止滥采滥捕野生动植物； (七）禁止引入外来物种； (八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； （九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。 国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。 | 不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 7 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 | 不涉及长江流域河湖岸线。 | 符合 |
| 8 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。 | 不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区。 | 符合 |
| 9 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区范围内。 | 符合 |
| 10 | 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 不涉及。 | 符合 |
| 11 | 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 不在长江重要支流岸线一公里范围内，也不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 | 符合 |
| 12 | 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。 |  |  |
| 13 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。 | 不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 符合 |
| 14 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 不涉及。 | 符合 |
| 15 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。 | 不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目以及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的项目，也不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。 | 符合 |
| 16 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地(海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。 | 不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 符合 |
| 17 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 不属于高耗能高排放项目。 | 符合 |
| 18 | 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。 | 不涉及。 | 符合 |

### （4）“污水零直排区”建设实施方案符合性分析

根据《浙江省生态环境厅浙江省经济和信息化厅省美丽浙江建设领导小组“五水共治”（河长制）办公室关于印发〈浙江省全面推进工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”建设实施方案（2020~2022）〉及配套技术要点的通知》中《园区工业企业“污水零直排区”建设技术要点（试行）》中工业企业一般性要点》进行符合性分析，具体见下表。

      - 《浙江省全面推进工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”
建设实施方案（2020-2022年）》符合性分析

| 内容 |  | 要点 | 企业情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、排查要点 |  | 1、各工序、环节产生的生活污水、生产废水、雨水、清净下水去向和管网基本情况，包括管网材质、铺设方式、排水能力、标识等。 | 企业应配合排查工作，建立管网系统排查档案，便于后期监察工作开展。 日常生产严格执行雨污分流，完善各类排放口设置，明确各类废水去向，并做好流向标识 | 符合 |
|  |  | 2、管网及辅助设施缺陷，参照《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJI81)执行，可委托专业机构排查；需形成管网系统排查成果，包括管网系统建设平面图（带问题节点）、检测与评估报告（含缺陷清单） |  |  |
|  |  | 3、涉水排放口（包括涉及一类污染物的车间或车间处理设施排放口、企业总排口、雨水排放口、清净下水排放口、溢排水排放口等）设置情况，包括排口类型、规范化建设、标识等情况 |  |  |
|  |  | 4、雨水收集处理情况，包括初期雨水收集区域、收集池容量及雨水切换控制（切换方式、控制要求）等情况。 | 企业不涉及初期雨水收集 | 符合 |
| 二、重点问题整改要点 | （一）“一长一策”治理 | 1、应制定“一厂一策 “治理方案， 按照“四张清单＂（问题清单、任务清单、项目清单、责任清单）实施整改，清单和整改进展需及时报送园区”污水零直排区”建设管理部门。 | 企业应配合排查整改工作，制定”一厂一策”治理方案，按照“四张清单”实施整改，清单和整改进展需及时报送园区”污水零直排区”建设管理部门 | 符合 |
|  | （二）管网系统 | 2、企业按规范建设独立的清污分流、雨污分流系统，管网及辅助设施应有明确的标识。 | 企业厂区按要求进行清污分流、雨污分流系统建设 | 符合 |
| 二、重点问题整改要点 | （二）管网系统 | 3、针对排查发现的管网及其辅助设施缺陷进行整改修复，可参照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268)《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》 (CJJT 210)实施。 | 企业对排查过程发现的管网缺陷等问题进行整改修复 | 符合 |
|  |  | 4、生活污水和工业废水宜采用明管化方式输送，确需采用地下管网输送的，应合理设置观察井，方便日常巡检。重污染行业废水推荐采用管廊架空方式输送。 | 项目废水采用明管化方式输送，并设置防腐防渗 | 符合 |
|  |  | 5、废水管网应根据废水性质选择适用、耐用的优质管材，应符合相关标准手册规范和设计要求，可采用玻璃钢夹砂管、金属防腐管（不锈钢、铸铁管和钢管）、塑料管(HDPE管、U-PVC)等。 | 企业废水管网按照废水性质选择适用、耐用的优质管材，符合相关标准手册规范和设计要求 | 符合 |
|  |  | 6、推荐使用地面明沟方式收集雨水，采用可视盖板；无降雨情况下，雨水沟一般应保持干燥。确需采用管网输送雨水的，可采用HOPE管（DN600mm以下）。 | 使用地面明沟方式收集雨水，采用可视盖板 | 符合 |
|  |  | 7、雨水收集沟内不得敷设与雨水收集无关的管网，雨水收集沟与生产车间保持一定距离，严禁污水混入雨水沟渠。 | 雨污分流，雨水收集沟与生产车间保持一定距离 | 符合 |
|  |  | 8、隔油池根据食堂就餐人数确定容积，残渣和废油须定期清理；化粪池满足三格式化粪池设计、建设要求，粪皮和粪渣定期清理。参照《建筑给水排水设计标准》(GB50015)、《饮食业环境保护技术规范》(HJ554)等技术规范。 | 企业设厨房，定时清理残渣和废油。企业化粪池设置三格式化粪池，粪皮和粪渣定期清理 | 符合 |
| 二、重点问题整改要点 | （二）管网系统 | 9、厂区内拖把清洗池、员工洗手槽等散装龙头区域的废水应纳入相应的污水管网。 | 企业厂区内员工洗手槽等散装龙头区域的废水均纳入相应污水管网。 | 符合 |
|  | （三）初期雨水 | 10、企业物料储罐区、风险物质装卸区等可能受污染区块应建立初期雨水收集系统，初期雨水应排入污水处理设施进行处理。 | 本项目不涉及储罐区和风险物质装卸区。 | 符合 |
|  |  | 11、初期雨水收集池容量应满足收集要求，重污染行业按降雨深度10—30mm收集，一般行业按10mm收集，推荐安装阀门自动切换系统。具体可参照《石油化工污水处理设计规范》(GB50747)《化学工业污水处理与回用设计规范》(GB50684)等。 | 企业不涉及初期雨水收集系统。 | 符合 |
|  |  | 12、统计初期雨水等水量变化情况，报送园区管理机构。 | 按要求统计报送。 | 符合 |
|  | （四）排污（水）口 | 13、每个企业一般只允许设置1个排污口，废水纳入园区污水收集管网，按要求安装废水在线监测设施并联网。 | 企业只设置一个排污口，废水纳入园区污水收集管网。 | 符合 |
|  |  | 14、原则上只设置1个雨水排放口，根据排水条件确需设置多个的，需向园区管理机构备案。 | 企业雨水排放口按规范设置。 | 符合 |
|  |  | 15、不得设置清净下水排放口。 | 企业无清净下水排放口。 | 符合 |
| 三、长效管理要点 |  | 1、建立企业内部管网系统、初期雨水收集系统、污水处理设施及排污（水）口等定期检查制度，落实专人管理。 | 企业应建立内部管网系统、污水处理设施及排污（水）口等定期检查制度，落实专人管理。 | 符合 |
|  |  | 2、有条件的企业配备相关的管网排查设施，提升管网运行维护能力。 | 企业根据自身情况配备。 | 符合 |
|  |  | 3、自觉执行排水许可制度、排污许可制度 | 要求企业执行排水许可制度、排污许可制度。 | 符合 |
|  |  | 4、按园区要求实施初期雨水分时段输送。 | 按园区要求实施。 | 符合 |

综上，项目建设能符合工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”建设实施方案（2020~2022年）相关要求。

  - 建设内容

    - 项目由来及概况

浙江千顾汽车科技有限公司拟投资120056.6万元在浙江省嘉兴市平湖市新群路北、新兴五路西新征土地40902m2，建设年产155万套汽车智能制动系统项目。购置全自动组装线、激光焊接设备、全自动压装设备、全自动拧紧设备、自动涂油设备、自动涂胶设备、高温老化设备、四轴加工中心、高压清洗机、EOL测试设备、气密测试设备等生产及辅助附属设施设备，项目实施后形成年产155万套汽车智能制动系统的生产能力。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目必须进行环境影响评价，使经济建设与环境保护能够协调发展。为此，企业委托我单位进行项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号），本项目主要对汽车零部件进行清洗检测，属于三十三、汽车制造业36—汽车零部件及配件制造 367 中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）类项目。故本项目需在建设开工前编制环境影响报告表。我单位通过对项目实施地周围实地踏勘、工程分析、收集相关资料的基础上，通过对相关资料的分析、研究，依据环境影响评价技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表，现报请审查。

    - 项目组成

      - 项目组成表

| 工程类别 |  | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 整体 | 厂区共有3座生产车间。本次项目位于1#车间；2#车间与3#车间预留待后续项目使用；厂区东侧建设一栋办公用房。 | 新建 |
| 公用工程 | 给水 | 企业给水由市政给水管网供给 | 新建 |
|  | 排水 | 企业新建排水系统，雨污分流制。雨水排入雨水管；生产废水、生活污水处理达标后纳管排放 | 新建 |
|  | 供电 | 项目用电由当地供电部门供电。 | 新建 |
| 环保工程 | 废气处理 | 上胶废气经集气罩进行收集后进入二级活性炭进行处理，处理后的尾气通过不低于30m高排气筒DA001达标排放。加工中心内置负压抽吸装置，选用滤筒式除尘器对收集的金属粉尘进行净化处理，净化后的气体经不低于30m排气筒DA002排放。油烟净化器处理后经排气筒DA003排放。污水站废气在产污点进行加盖密封，并集中抽风，经碱液喷淋处理装置处理后经15m排气筒DA004排放。 | 新建 |
|  | 废水处理 | 生产废水经废水处理设施处理达标后纳管排放，废水处理设施位于厂区西北角；生活污水经新建化粪池处理达标后纳管排放。 | 新建 |
|  | 降噪措施 | 设备的减振、隔声降噪 | 新建 |
|  | 固废处理 | 危废仓库位于厂区西北角，面积120m2，用于危险废物暂存；一般固废仓库位于厂区西北角，面积10m2，用于一般固废暂存。 | 新建 |

    - 项目产品方案

本项目实施后，具体产品方案如下表：

      - 企业产品方案

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车轮防抱死系统（ABS） | 万套 | 15 |
| 2 | 车身稳定控制系统（ESC） | 万套 | 98 |
| 3 | 集成制动系统（EHBI） | 万套 | 29 |
| 4 | 机械制动系统（EMB） | 万套 | 1 |
| 5 | 电子踏板（Epedal） | 万套 | 6 |
| 6 | 电子制动执行系统（BWA） | 万套 | 6 |
| 总计 |  | 万套 | 155 |

    - 原辅材料消耗

本项目建设后主要原辅料及消耗量见下表。

      - 建设项目建设后主要原辅材料一览表

| 序号 | 对应 产品 | 原料/单位 | 单位 | 年消耗量 | 外包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀块 | 阀块坯料 | 万套 | 142 | 塑箱 |
| 2 | 支架 | 支架坯料 | 万套 | 10 | 塑箱 |
| 3 | 钳体 | 钳体坯料 | 万套 | 4 | 塑箱 |
| 1 | ABS | PCBA | 万套 | 15 | 塑箱 |
| 2 |  | 控制器壳体及上盖 | 万套 | 15 | 纸箱或塑箱 |
| 3 |  | 线圈 | 万套 | 15 | 纸箱或塑箱 |
| 4 |  | 密封胶 | kg | 750 | 桶装 |
| 5 |  | 润滑脂、润滑油 | kg | 750 | 桶装 |
| 6 |  | 阀块 | 万套 | 15 | 塑箱 |
| 7 |  | 传动件组件 | 万套 | 15 | 纸箱或塑箱 |
| 8 |  | 电机 | 万套 | 15 | 塑箱 |
| 9 |  | 电磁阀组件 | 万套 | 15 | 塑箱 |
| 10 |  | 紧固件 | 万套 | 15 | 塑箱 |
| 11 |  | 制动油 | L | 300 | 纸箱或塑箱 |
| 1 | ESC | PCBA | 万套 | 98 | 塑箱 |
| 2 |  | 控制器壳体及上盖 | 万套 | 98 | 纸箱或塑箱 |
| 3 |  | 线圈 | 万套 | 98 | 纸箱或塑箱 |
| 4 |  | 润滑脂、润滑油 | kg | 4900 | 桶装 |
| 5 |  | 阀块 | 万套 | 98 | 塑箱 |
| 6 |  | 传动件组件 | 万套 | 98 | 纸箱或塑箱 |
| 7 |  | 电机 | 万套 | 98 | 塑箱 |
| 8 |  | 轴承组件 | 万套 | 98 | 塑箱 |
| 9 |  | 电磁阀组件 | 万套 | 98 | 塑箱 |
| 10 |  | 紧固件 | 万套 | 98 | 塑箱 |
| 11 |  | 制动油 | L | 1960 | 纸箱或塑箱 |
| 1 | EHBI | PCBA | 万套 | 29 | 塑箱 |
| 2 |  | 控制器壳体 | 万套 | 29 | 纸箱或塑箱 |
| 3 |  | 上盖 | 万套 | 29 | 纸箱或塑箱 |
| 4 |  | 线圈 | 万套 | 29 | 纸箱或塑箱 |
| 5 |  | 轴承、传动件组件 | 万套 | 29 | 纸箱或塑箱 |
| 6 |  | O型圈、密封垫 | 万套 | 29 | 纸箱或塑箱 |
| 7 |  | 润滑脂、润滑油 | kg | 290 | 桶装 |
| 8 |  | 制动油 | L | 500 | 桶装 |
| 9 |  | 钢珠、弹簧 | 万套 | 29 | 纸箱 |
| 10 |  | 紧固件 | 万套 | 29 | 纸箱或塑箱 |
| 11 |  | 阀块 | 万套 | 29 | 塑箱 |
| 12 |  | 电磁阀组件 | 万套 | 29 | 纸箱或塑箱 |
| 13 |  | 电机 | 万套 | 29 | 塑箱 |
| 14 |  | 执行机构组件 | 万套 | 29 | 纸箱或塑箱 |
| 15 |  | 油壶组件 | 万套 | 29 | 纸箱或塑箱 |
| 1 | EMB | PCBA | 万套 | 4 | 塑箱 |
| 2 |  | 控制器壳体及上盖 | 万套 | 4 | 纸箱或塑箱 |
| 3 |  | 卡钳及支架 | 万套 | 4 | 纸箱或铁网箱 |
| 4 |  | 润滑脂、润滑油 | kg | 200 | 桶装 |
| 5 |  | 轴承、传动机构 | 万套 | 4 | 纸箱或塑箱 |
| 6 |  | 电机 | 万套 | 4 | 塑箱 |
| 7 |  | O型圈 | 万套 | 4 | 纸箱或塑箱 |
| 8 |  | 紧固件 | 万套 | 4 | 纸箱或塑箱 |
| 1 | Epedal | 基板 | 万套 | 6 | 纸箱或铁网箱 |
| 2 |  | 支架 | 万套 | 6 | 纸箱或铁网箱 |
| 3 |  | 模拉机构 | 万套 | 6 | 纸箱或塑箱 |
| 4 |  | 润滑脂 | kg | 300 | 桶装 |
| 5 |  | 紧固件 | 万套 | 6 | 纸箱或塑箱 |
| 6 |  | 传感器组件 | 万套 | 6 | 纸箱或塑箱 |
| 1 | BWA | PCBA | 万套 | 6 | 塑箱 |
| 2 |  | 控制系统体及上盖 | 万套 | 6 | 纸箱或塑箱 |
| 3 |  | 轴承、传动机构 | 万套 | 6 | 纸箱或塑箱 |
| 4 |  | 润滑脂、润滑油 | kg | 300 | 桶装 |
| 5 |  | 紧固件(BWA) | 万套 | 6 | 纸箱或塑箱 |
| 6 |  | 钢珠 | 万套 | 6 | 纸箱 |
| 7 |  | O型圈、密封垫 | 万套 | 6 | 纸箱或塑箱 |
| 8 |  | 电机 | 万套 | 6 | 塑箱 |
| 1 | 机加工 | 切削液 | t | 5 | 桶装 |
| 2 | 清洗 | 清洗剂（Valtron TR123） | t | 15.15 | 桶装 |
| 3 | 清洗 | 清洗剂（Valtron DP429） | t | 15.15 | 桶装 |
| 4 | 设备保养 | 机油 | t | 0.2 | 桶装 |
| 5 | 上胶 | 密封胶 | t | 6.0 | 桶装 |
| 6 | 上胶 | 螺纹胶 | t | 0.06 | 桶装 |
| 7 | 上胶 | 导热胶 | t | 0.4 | 桶装 |
| 8 | 废水/废气处理 | 液碱 | t | 2.7 | 桶装 |
| 9 | 废水处理 | PAC | t | 2.14 | 袋装 |
| 10 | 废水处理 | PAM | t | 0.12 | 袋装 |

      - 项目主要原料及其主要组分理化性质

| 密封胶（Hongjin 8957） |  |
| --- | --- |
| 成分 | 硅酮体：25%-50%，改性硅酮体：13%-26%，固化剂：2%-10%，填料：8%-34%。 |
| 理化性质 | 外观：液体、黑/白/灰色；气味：温和；闪点＞60℃；相对密度 1.37。 |
| VOC含量 | 72g/kg |
| 导热胶（SEMICOSIL® 9720 TC导热粘接胶） |  |
| 成分 | (3-(2,3-环氧丙氧)丙基)三甲氧基硅烷，CAS No.：2530-83-8，含量：1.0%-5.0%，该产品不含有高度关注物质（REACH法规（EC）No. 1907/2006，第57条）。 |
| 理化性质 | 外观：白色液体糊状物；气味：几乎无臭味；溶解性：不溶于水；相对密度 2.74。 |
| VOC含量 | 6g/kg |
| 螺纹胶（SEMICOSIL® 9806/1K CN粘接胶） |  |
| 成分 | (3-(2,3-环氧丙氧)丙基)三甲氧基硅烷，CAS No.：2530-83-8，含量：1.0%-3.0%，该产品不含有高度关注物质（REACH法规（EC）No. 1907/2006，第57条）。 |
| 理化性质 | 外观：黑色液体糊状物；气味：无味；闪点≥100℃；溶解性：不溶于水；相对密度 1.26。 |
| VOC含量 | ＜0.5%（约为6.3g/kg） |
| 清洗剂（Valtron TR123） |  |
| 成分 | 水：60%，硅酸钠：10%，碳酸钾：3.0%，葡萄糖酸钠：4.0%，柠檬酸钾：5.0%，醇C11 乙氧基化、支链和直链：5.0%，2，5，8，11-四甲基 6-十二癸-5，8-二醇乙氧基化物e：13.0%。 |
| 理化性质 | 外观：透明、无色至黄色；气味：乙醚样；pH：碱性；溶解性：混溶；相对密度 1.07，挥发性组分：0%。 |
| 清洗剂（Valtron DP429） |  |
| 成分 | 水：75%，2,2’,2”-三羟基三乙胺：4%，2-氨基乙醇：1.0%，十二烷二酸：20%。 |
| 理化性质 | 物理状态：液体；相对密度（水=1）：1.03；气味：轻微；pH：10.7；水中溶解度：混溶。 |

《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）符合性分析

根据企业提供的MSDS和VOC检测报告，本项目使用密封胶、散热胶、螺纹胶符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）（本体型胶粘剂有机硅类其他类应用领域限值：100g/kg）。

《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）符合性分析

根据企业提供的MSDS，项目使用清洗剂为水基，均不含有二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯等挥发性有机物。

      - 本项目清洗剂与《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）符合性分析表

| 序号 | 名称 | VOC含量（g/L） | 限值（g/L） | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗剂（Valtron TR123） | 0 | 50 | 符合 |
| 2 | 清洗剂（Valtron DP429） | 10.3 | 50 | 符合 |

*根据MSDS，清洗剂（Valtron DP429）中挥发性组分为2-氨基乙醇，占1.0%，清洗剂密度为1.03g/cm3，计算得出清洗剂VOC含量约为10g/L。

综上，本项目使用的清洗剂均符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）限值要求。

    - 主要生产设备

本项目建设后主要的生产设施见下表。

      - 项目建设后主要生产设备一览表

| - 序号 | - 设备名称 | - 型号及主要技术参数 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ABS/ESC FA自动组装线（5条） |  |  |  |  |
| 1 | - 扫码台 | - 非标 | - 台 | - 5 |
| 2 | - ECU 拧紧台 | - 非标 | - 台 | - 5 |
| 3 | - 总成气密密测试台 | - 非标 | - 台 | - 5 |
| 4 | - 总成 EOL 测试台 | - 非标 | - 台 | - 10 |
| 5 | - 标签机 | - 非标 | - 台 | - 5 |
| 6 | - 真空加注机 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| - ABS/ESC ECU FA自动组装线（3条） |  |  |  |  |
| 1 | - 压装设备 | - 非标 | - 台 | - 3 |
| 2 | - 线圈高度检测台 | - 非标 | - 台 | - 10 |
| 3 | - 振动摩擦焊机 | - 非标 | - 台 | - 10 |
| 4 | - 隧道炉 | - 非标 | - 台 | - 10 |
| 5 | - 冷却箱 | - 非标 | - 台 | - 10 |
| 6 | - ECU EOL测试台 | - 非标 | - 台 | - 10 |
| 7 | - 线圆高反检测台 | - 非标 | - 台 | - 10 |
| - ABS/ESC HCU FA自动组装线（3条） |  |  |  |  |
| 1 | - 压装设备 | - 非标 | - 台 | - 30 |
| 2 | - 自动涂油设备 | - 非标 | - 台 | - 6 |
| 3 | - 涂胶设备 | - 非标 | - 台 | - 3 |
| 4 | - 测试台 | - 非标 | - 台 | - 15 |
| 5 | - 拧紧设备 | - 非标 | - 台 | - 15 |
| - NO电磁阀自动组装线（3条） |  |  |  |  |
| 1 | - 压装设备 | - 非标 | - 台 | - 30 |
| 2 | - 激光焊接设备 | - 非标 | - 台 | - 3 |
| 3 | - 测试台 | - 非标 | - 台 | - 15 |
| 4 | - 自动装配设备 | - 非标 | - 台 | - 15 |
| - NC电磁阀自动组装线（3条） |  |  |  |  |
| 1 | - 压装设备 | - 非标 | - 台 | - 30 |
| 2 | - 激光焊接设备 | - 非标 | - 台 | - 3 |
| 3 | - 测试台 | - 非标 | - 台 | - 15 |
| 4 | - 自动装配设备 | - 非标 | - 台 | - 15 |
| - EHBI FA自动组装线（1条） |  |  |  |  |
| 1 | - 压装设备 | - 非标 | - 台 | - 2 |
| 2 | - 测试台 | - 非标 | - 台 | - 2 |
| 3 | - 拧紧设备 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| 4 | - 标签机 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| - EHBI ECU FA自动组装线（1条） |  |  |  |  |
| 1 | - 压装设备 | - 非标 | - 台 | - 3 |
| 2 | - 线圆高反检测台 | - 非标 | - 台 | - 3 |
| 3 | - 自动装配台 | - 非标 | - 台 | - 2 |
| 4 | - 程序烧录 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| 5 | - 等离子清洗 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| 6 | - 涂胶设备 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| 7 | - 高温老化 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| 8 | - 测试台 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| - EHBI HCU FA自动组装线（1条） |  |  |  |  |
| 1 | - 压装设备 | - 非标 | - 台 | - 10 |
| 2 | - 自动涂油设备 | - 非标 | - 台 | - 2 |
| 3 | - 阀块涂胶设备 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| 4 | - 测试台 | - 非标 | - 台 | - 5 |
| 5 | - 拧紧设备 | - 非标 | - 台 | - 5 |
| - EMB FA自动组装线（1条） |  |  |  |  |
| 1 | - 压装设备 | - 非标 | - 台 | - 10 |
| 2 | - 自动涂油设备 | - 非标 | - 台 | - 2 |
| 3 | - 涂胶设备 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| 4 | - 测试台 | - 非标 | - 台 | - 5 |
| 5 | - 拧紧设备 | - 非标 | - 台 | - 5 |
| 6 | - 压装设备 | - 非标 | - 台 | - 5 |
| 7 | - 激光焊接设备 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| 8 | - 测试台 | - 非标 | - 台 | - 5 |
| - Epedal FA自动组装线（1条） |  |  |  |  |
| 1 | - 压装设备 | - 非标 | - 台 | - 10 |
| 2 | - 自动涂油设备 | - 非标 | - 台 | - 2 |
| 3 | - 涂胶设备 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| 4 | - 测试台 | - 非标 | - 台 | - 5 |
| 5 | - 拧紧设备 | - 非标 | - 台 | - 5 |
| - BWA FA自动组装线（1条） |  |  |  |  |
| 1 | - 压装设备 | - 非标 | - 台 | - 10 |
| 2 | - 自动涂油设备 | - 非标 | - 台 | - 2 |
| 3 | - 涂胶设备 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| 4 | - 测试台 | - 非标 | - 台 | - 5 |
| 5 | - 拧紧设备 | - 非标 | - 台 | - 5 |
| - BWA ECU FA自动组装线（1条） |  |  |  |  |
| 1 | - 程序烧录 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| 2 | - 等离子清洗 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| 3 | - 涂胶设备 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| 4 | - 高温老化 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| 5 | - 测试台 | - 非标 | - 台 | - 1 |
| - 其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | - 自动组装线 | - 定制 | - 条 | - 3 |
| 2 | - 卧加-四轴加工中心 | - 津上精密 | - 台 | - 37 |
| 3 | - 立加-五轴机械加工中心 | - 津上精密 | - 台 | - 7 |
| 4 | - 拉床 | - LG57MS系列 | - 台 | - 1 |
| 5 | - 立加-四轴接卸加工中心 | - 津上精密 | - 台 | - 7 |
| 6 | - 高压清洗机 | - / | - 台 | - 6 |
| 7 | - 超声波清洗机 | - / | - 台 | - 3 |
| 8 | - 真空烘干机 | - / | - 台 | - 3 |
| 9 | - 激光打标机 | - / | - 台 | - 7 |
| - 研发设备 |  |  |  |  |
| 1 | - 三坐标 | - / | - 台 | - 1 |
| 2 | - 2.5维影像测量仪 | - / | - 台 | - 1 |
| 3 | - 数显高度测量仪 | - / | - 台 | - 1 |
| 4 | - 轮廓粗糙度仪 | - / | - 台 | - 1 |
| 5 | - 清洁度测试系统 | - / | - 台 | - 1 |
| 6 | - 全相显微镜 | - / | - 台 | - 1 |
| 7 | - 硬度仪 | - / | - 台 | - 1 |
| 8 | - 推拉力试验机 | - / | - 台 | - 1 |
| 9 | - 匝数仪 | - / | - 台 | - 1 |
| 10 | - 膜厚仪 | - / | - 台 | - 1 |
| 11 | - 绝缘耐压测试仪 | - / | - 台 | - 1 |
| 12 | - 电阻仪 | - / | - 台 | - 1 |
| 13 | - 低压爆破测试机 | - / | - 台 | - 1 |
| 14 | - 高压爆破测试机 | - / | - 台 | - 1 |
| 15 | - 切割机 | - / | - 台 | - 1 |
| 16 | - 磨抛机 | - / | - 台 | - 1 |
| 17 | - 对刀仪 | - / | - 台 | - 1 |
| 18 | - 材料性能实验设备 | - / | - 台 | - 1 |
| - 公用工程 |  |  |  |  |
| 1 | - 空压机组 | - / | - 套 | - 1 |
| 2 | - 制氮机组 | - 空气制氮 | - 套 | - 1 |
| 3 | - 纯水机 | - 制水能力3t/h | - 台 | - 1 |
| - 环保设备 |  |  |  |  |
| 1 | - 二级活性炭吸附设施 | - / | - 台 | - 1 |
| 2 | - 碱液喷淋设施 | - / | - 台 | - 1 |
| 3 | - 废水处理设施 | - / | - 台 | - 1 |

    - 生产班次及劳动定员

本项目实施后劳动定员为350人，企业年生产天数为250天，项目实行三班制生产，单班工作时长8h，办公楼一楼设食堂，无住宿。

    - 总平面布置

本项目拟建于浙江省嘉兴市平湖市新群路北、新兴五路西。企业共设置3座生产车间，一栋办公用楼。厂区由东向西分别为办公楼、1#车间、2#车间、3#车间。本次项目在1#车间内建设，另两座车间待后续项目使用。危废仓库及废水处理设施布置在厂区西北角。具体布置见附图3项目平面布置示意图。

  - 工艺流程和产排污环节

    - 工艺流程

- 本项目ABS/ESC/EHBI所用阀块，EMB/Epedal所用支架，EMB所用钳体，由外购坯料经机械加工制成，然后运送至相应总装线进行组装。

- 共用工艺

- 阀块加工工艺：

- 图2-1 阀块加工工艺流程图

- 机加工：使用拉床、加工中心等对阀块坯料进行机加工，此工序会产生废切削液。

- 去毛刺：使用五轴立式加工中心对机加工后的阀块进行去毛刺处理，此工序使用刀头进行去毛刺，是湿式去毛刺，不产生废气，此工序产生废切削液和噪声。

- 清洗、风干：对坯料进行高压清洗、超声波清洗，此工序会产生清洗废水；清洗线自带风干工序，将清洗完的阀块进行风干；

- 去毛刺：风干后的阀块再次使用五轴立式加工中心进一步去除细小毛刺，此工序使用毛刷进行去毛刺，为干式去毛刺，会产生去毛刺废气；

- 高压清洗、烘干：再使用纯水对阀块进行清洗（不添加清洗剂），将清洗完的阀块真空烘干。

- 激光打码：对阀块进行激光打码，此工序会产生激光打码废气

- 将阀块送至ABS/ESC/EHBI总装线进行组装。

- 电磁阀组件组装工艺：

- 图2-2 电磁阀组件组装工艺流程图

- 超声波清洗：对推杆、阀座、弹簧进行超声波清洗，此工序会产生清洗废水；

- 阀座压装、间隙检测：清洗完对各组件进行压装和间隙检测；

- 激光焊接：对检测合格的组装件进行激光焊接，此工序会产生焊接废气；

- 行程设定、气密测试：对组装件进行形成设定，确保阀门能够准确的开启关闭；对组装件进行气密测试；

- 激光打码：测试合格的组装件进行激光打码，此工序会产生激光打码废气。

- 将电磁阀组件送至ABS/ESC/EHBI/BWA总装线进行组装。

- 支架机加工工艺：

- 图2-3 支架机加工工艺图

- 机加工：使用拉床、加工中心等对支架坯料进行机加工，此工序会产生废切削液；

- 清洗、风干：对支架坯料进行高压清洗、超声波清洗，此工序会产生清洗废水；清洗线自带风干工序，将清洗完的阀块进行风干；

- 去毛刺：风干后的坯料使用五轴立式加工中心去除细小毛刺，此工序使用毛刷进行去毛刺，为干式去毛刺，会产生去毛刺废气；

- 高压清洗，真空烘干：再使用纯水对阀块进行清洗（不添加清洗剂），将清洗完的阀块真空烘干，此工序会产生清洗废水。

- 将支架送至EMB/Epedal总装线进行组装。

- ABS和ESC生产工艺流程

- ECU控制器组件组装工艺：

- 图2-4 ECU控制器组件组装工艺流程图

- 压装：将PCBA和线圈压装到控制器壳体中。

- 振动摩擦焊接：振动摩擦焊主要将塑料壳体表面在振动摩擦焊接机的压力作用下进行振动摩擦，使接触面塑料振动摩擦至设定焊接深度，不使用焊材，HDPE分解温度为300℃以上，振动摩擦温度在130℃左右，未达到HDPE塑料分解温度，此工序会产生振动摩擦焊接废气；

- 老化：老化工序是将组件放入隧道炉进行老化，电加热，温度为100℃，时间为10min，此工序会产生老化废气；

- ECU、EOL测试：ECU、EOL测试工序是将组件通过ECU、EOL测试台对组件内部芯片进行温差测试，ECU、EOL测试台采用电加热，测试温度为75℃，不合格的返工，此工序会产生少量测试废气。

HCU控制器组件组装工艺：

图2-5 HCU控制器组件组装工艺流程图

电磁阀压装：对阀块与电磁阀组件进行压装，工序产生噪声。

涂胶及电机装配：压装完成后进行涂胶与电机装配，工序产生上胶废气、噪声。

超声波清洗：传动件组件先经超声波清洗以去除杂质，工序产生清洗废水、噪声，清洗后送入后续装配。

传动机构装配：将清洗后的传动件组件与阀块、电机组件完成传动机构装配，工序产生噪声。传动机构装配需要使用润滑油、润滑脂，此工序会产生废含油抹布手套、废油桶。

拧紧：对总成组件进行螺栓拧紧固定，工序产生噪声。

HCU 性能测试：对成品组件进行性能检测，验证功能达标，工序产生噪声。

成品输送：测试合格的液压执行器组件输送至 ABS/ESC 总装线。

ABS/ESC总装工艺：

图2-6 ABS/ESC总装工艺流程图

总成组装：将控制器组件与相关部件进行总成装配，该工序产生噪声。

气密测试：对组装完成的总成进行气密性检测，验证密封性能，工序产生噪声。

- 总成 EOL 测试：EOL测试工序是将组件通过EOL测试台对组件内部芯片进行温差测试，EOL测试台采用电加热，测试温度为75℃，不合格的返工，此工序会产生少量测试废气。

真空注油：对合格总成进行真空注油作业，完成液压介质填充，工序产生注油废气、噪声。此外真空注油工艺会产生注油废气、废制动油桶、含油抹布手套。

人工检测：由人工对注油后的产品进行外观、功能等最终核验，排查缺陷。

包装：对检测合格的成品进行包装防护，工序产生噪声。

成品输出：包装完成的 ABS/ESC 产品作为最终成品出厂。

- EHBI集成制动系统生产工艺流程

- ECU控制器组件组装工艺：

- 图2-7 ECU控制器组件组装工艺流程图

- 压装：将PCBA、线圈与控制器壳体进行压装组合，工序产生噪声。

- 等离子清洗：对压装后的组件进行等离子清洗，去除表面杂质与污染物，工序产生等离子清洗废气、噪声。等离子清洗采用空气作为处理气体，通过等离子清洗机腔体内高频交变电场将空气中的氧气和氮气电离，形成由电子、离子和自由基组成的等离子体，腔体内被清洗的物体在活性等离子的化学反应和反复物理轰击的双重作用下，使其表面挥发物残留、杂质、灰尘、氧化物等变成离子或气态物质，这些离子或气体在真空的抽离下排出腔体，剥离出被清洗的物体表面，从而达到清洗的目的，该工序将产生等离子清洗废气；

- 涂胶：在指定部位进行涂胶作业，实现密封与粘接，工序产生上胶废气、噪声。

- 合盖装配：完成壳体合盖与紧固装配，工序产生噪声。

- 老化：老化工序是将组件放入隧道炉进行老化，电加热，温度为100℃，时间为10min。工序产生老化废气、噪声。

- ECU、EOL测试：ECU、EOL测试工序是将组件通过ECU、EOL测试台对组件内部芯片进行温差测试，ECU、EOL测试台采用电加热，测试温度为75℃，不合格的返工，此工序会产生少量测试废气。

- 风冷：对测试后的组件进行风冷降温，工序产生噪声。

- 线圈高度检测：对线圈高度进行精度检测，确保装配尺寸合格，工序产生噪声。

- 成品输送：检测合格的控制器组件，输送至 EHBI 总装线。

- HCU执行器组件组装工艺：

- 图2-8 HCU执行器组件组装工艺流程图

- 钢珠、电磁阀、密封件装配：将阀块与钢珠、电磁阀、密封件进行装组合，工序产生噪声。

- 传动机构装配：完成传动机构与阀块组件的装配，工序产生噪声。传动机构装配需使用润滑脂，会产生废油桶、含油抹布手套。

- 涂胶及电机装配：开展涂胶作业并完成电机装配，实现密封与部件集成，工序产生上胶废气、噪声。

- 拧紧：对总成部件进行螺栓拧紧固定，拧紧工序需使用螺纹胶，会产生涂胶废气、废胶桶。

- 模拟器装配：完成模拟器与总成的装配，工序产生噪声。

- HCU 性能测试：对成品组件进行 HCU 性能检测，验证产品功能与性能指标，工序产生噪声。

- 成品输送：测试合格的液压执行器组件HCU，输送至EHBI总装线。

- EHBI集成制动系统总装工艺：

- 图2-9 EHBI集成制动系统总装工艺流程图

- 总成组装：将控制器组件与 HCU 等部件进行总成装配，工序产生噪声。

- 气密测试：对组装完成的总成进行气密性检测，验证密封可靠性，工序产生噪声。

- 总成 EOL 测试：EOL测试工序是将组件通过EOL测试台对组件内部芯片进行温差测试，EOL测试台采用电加热，测试温度为75℃，不合格的返工，此工序会产生少量测试废气。

- 激光打标：对合格总成进行激光打标，实现产品标识与追溯，工序产生激光打标废气、噪声。

- 真空注油：向油壶中注入制动油，完成液压系统介质填充，工序产生注油废气、噪声，同时伴随含油抹布手套、废制动油桶等固废。

- 人工检测：由人工对产品进行外观、功能等最终核验，排查缺陷。

- 包装：对检测合格的成品进行包装防护，工序产生噪声。

- 成品输出：包装完成的 EHBI 产品作为最终成品出厂。

- EMB机械制动系统生产工艺流程

- 钳体机加工工艺：

- 图2-10 钳体加工工艺流程图

- 机加工：对钳体坯料进行切削、钻孔等机械加工，工序产生废切削液、噪声。

- 清洗：对支架坯料进行高压清洗、超声波清洗，此工序会产生清洗废水；清洗线自带风干工序，将清洗完的阀块进行风干；工序产生清洗废水、噪声。

- 成品输送：干燥合格的钳体输送至 EMB 总装线。

- MGU控制执行组件组装工艺：

- 图2-11 MGU控制执行组件组装工艺流程图

- 压装：将PCBA、线圈与控制器壳体进行压装组合，工序产生噪声。

- 合盖装配：完成壳体合盖装配，使用散热胶实现密封与导热，工序产生上胶废气、噪声。

- 激光焊接：采用激光焊接工艺完成壳体密封，工序产生焊接废气（烟尘）、噪声。

- 老化：将组件放入隧道炉进行电加热老化（温度100℃，时长 10min），工序产生老化废气、噪声。

- EOL 测试：通过测试台对组件内部芯片进行温差测试（电加热、测试温度 75℃），不合格品返工，工序产生测试废气、噪声。

- 风冷：对测试后的组件进行风冷降温，工序产生噪声。

- 线圈高度检测：对线圈高度进行精度检测，确保装配尺寸合格，工序产生噪声。

- 成品输送：检测合格的控制器组件，输送至 EMB 总装线。

- EMB机械制动系统总装工艺：

- 图2-12 EMB机械制动系统总装工艺流程图

- 装配：完成卡钳与支架的基础装配，工序产生噪声。

- 密封件装配：安装密封件，使用润滑脂、润滑油，工序产生噪声，同时产生废油桶、含油抹布手套等固废。

- 传动机构装配：完成传动机构与总成的装配，工序产生噪声。

- MGU 组件装配：完成 MGU 组件与总成的装配，使用密封胶，工序产生上胶废气、噪声。

- 总成 EOL 测试：通过测试台对组件内部芯片进行温差测试（电加热、测试温度 75℃），不合格品返工，工序产生测试废气、噪声。

- 激光打标：对合格总成进行激光打标，实现产品标识与追溯，工序产生激光打标废气、噪声。

- 包装：对检测合格的成品进行包装防护，工序产生噪声。

- 成品输出：包装完成的 EMB 产品作为最终成品出厂。

- Epedal电子踏板生产工艺流程

- 图2-13 Epedal电子踏板生产工艺流程图

- 装配：完成踏板与支架的基础装配，工序产生噪声。

- 拧紧：对装配部件进行螺栓拧紧固定，工序产生噪声。

- 模拟机构装配：安装模拟机构，使用润滑脂、润滑油，工序产生噪声，同时伴随废油桶、含油抹布手套等固废。

- 传感器装配：完成传感器与总成的装配，工序产生噪声。

- 总成 EOL 测试：通过测试台对组件内部芯片进行温差测试（电加热、测试温度 75℃），不合格品返工，工序产生测试废气、噪声。

- 包装：对检测合格的成品进行包装防护，工序产生噪声。

- 成品输出：包装完成的 Epedal 产品作为最终成品出厂。

- BWA电子制动执行系统生产工艺流程

- BWA ECU控制器组件组装工艺：

- 图2-14 BWA ECU控制器组件组装工艺图

- 压装：将 PCBA 与控制器壳体进行压装组合，工序产生噪声。

- 等离子清洗：对压装后的组件进行等离子清洗，去除表面杂质与污染物，工序产生等离子清洗废气、噪声。

- 涂胶：在指定部位进行涂胶作业，实现密封与粘接，工序产生上胶废气、噪声。

- 合盖装配：完成壳体合盖与紧固装配，工序产生噪声。

- 老化：对总成进行老化测试，模拟工况以验证稳定性，工序产生老化废气、噪声。

- ECU、EOL 测试：ECU、EOL测试工序是将组件通过ECU、EOL测试台对组件内部芯片进行温差测试，ECU、EOL测试台采用电加热，测试温度为75℃，不合格的返工，此工序会产生少量测试废气。

- 成品输送：检测合格的控制器组件，输送至 BWA 总装线。

- BWA电子制动执行系统总装工艺：

- 图2-15 BWA电子制动执行系统总装工艺流程图

- 钢珠压装：将钢珠与阀块进行压装组合，工序产生噪声。

- 密封件装配：安装密封件，使用润滑油、润滑脂，工序产生噪声，同时产生废油桶、含油抹布手套等固废。

- 传动机构装配：完成传动机构与总成的装配，工序产生噪声。

- 涂胶、电机装配：使用散热胶完成涂胶及电机装配，工序产生上胶废气、噪声。

- 拧紧：对总成部件进行螺栓拧紧固定，使用螺纹胶，工序产生上胶废气、噪声。

- 产品调试：对总成进行功能与性能调试，工序产生噪声。

- 激光打标：对合格总成进行激光打标，实现产品标识与追溯，工序产生激光打标废气、噪声。

- 包装：对检测合格的成品进行包装防护，工序产生噪声。

- 成品输出：包装完成的 BWA 产品作为最终成品出厂。

    - 主要产污环节及污染因子

      - 主要产污环节及污染因子

| 污染类型 | 污染环节 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 上胶废气 | 非甲烷总烃 |
|  | 去毛刺废气 | 颗粒物 |
|  | 激光焊接废气 | 颗粒物 |
|  | 激光打码废气 | 颗粒物 |
|  | 振动摩擦焊接废气 | 非甲烷总烃 |
|  | 老化废气 | 非甲烷总烃 |
|  | 测试废气 | 非甲烷总烃 |
|  | 注油废气 | 非甲烷总烃 |
|  | 等离子清洗废气 | 颗粒物 |
|  | 清洗废气 | 非甲烷总烃 |
|  | 污水站废气 | 臭气浓度 |
|  | 危废间废气 | 非甲烷总烃 |
|  | 食堂 | 油烟 |
| 废水 | 清洗 | CODcr、NH3-N、TN、SS、石油类、TP |
|  | 纯水制备浓水 | CODcr、SS |
|  | 碱液喷淋废水 | CODcr、SS |
|  | 员工生活 | 生活污水：CODcr、NH3-N |
| 固废 | 废一般包装材料 | 纸、塑料等 |
|  | 废金属边角料 | 金属 |
|  | 收集的金属粉尘 | 金属 |
|  | 废分子筛 | 废分子筛 |
|  | 不合格品 | 不合格品 |
|  | 纯水制备固废 | 废滤芯、废反渗透膜 |
|  | 废含油金属屑 | 含油金属屑 |
|  | 废切削液 | 废切削液 |
|  | 废化学品包装 | 沾染化学品的塑料桶 |
|  | 浮油 | 矿物油、油脂 |
|  | 污泥 | 污泥 |
|  | 废活性炭 | 活性炭 |
|  | 废过滤棉 | 废过滤棉 |
|  | 废机油 | 废机油 |
|  | 废油桶 | 塑料桶 |
|  | 废劳保用品 | 含油抹布、手套等 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |
| 噪声 | 各生产工序 | 机械噪声 |

    - 水平衡

- 图2-6  水平衡图

  - 与项目有关的原有污染问题

本项目为新建项目，本项目位于平湖市经济开发区平湖市新群路北、新兴五路西，项目所在地之前为空地，无原有污染及环境遗留问题。

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

  - 区域环境质量现状

    - 大气环境质量现状

#### 1、基本污染物环境质量现状数据及现状评价

（1）环境空气区域达标性判断

建设项目所在地根据环境空气质量功能区分类划分为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB 3095—2026)中二级标准。项目所在区域涉及平湖市钟埭街道，为了解项目所在区域的环境空气的达标性，本评价引用嘉兴市生态环境局提供的《平湖市环境监测年鉴（2025年度）》中空气质量监测结果进行评价。另外，由于《环境空气质量标准》(GB3095-2026)自2026年3月1日起实施，而本次项目环境空气质量现状调查数据为2025年数据，因此在环境质量现状分析时对照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单进行分析。

具体数据见表3-1。

      - 平湖市2025年环境质量数据汇总表

| 污染物 | 评价指标 | 单位 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 26 | 35 | 74.3 | 达标 |
|  | 第95百分位数日平均质量浓度 |  | 70 | 75 | 93.3 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 |  | 43 | 70 | 61.4 | 达标 |
|  | 第95百分位数日平均质量浓度 |  | 100 | 150 | 66.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 |  | 23 | 40 | 57.5 | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均质量浓度 |  | 61 | 80 | 76.3 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 |  | 8 | 60 | 13.3 | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均质量浓度 |  | 12 | 150 | 8.0 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数日最大8h平均质量浓度 |  | 155 | 160 | 96.9 | 达标 |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | mg/m3 | 0.8 | 4 | 20.0 | 达标 |

根据环境质量数据可知，平湖市2025年各项污染物指标均符合《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）中二级标准。

#### 2、其他污染物环境质量现状数据及现状评价

为了解本项目所在地附近其他污染物的达标性情况，本环评引用《平湖经济技术开发区（整合提升）规划环评》中尚锦花园的非甲烷总烃监测数据，嘉兴晨人一信仪表有限公司年产精密零部件25万套提升改造项目中池浜新村的TSP监测数据，以此基础分析评价。

监测点位见表3-2，监测及评价结果汇总见表3-3。

      - 其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 尚锦花园 | 120.993634° | 30.730515° | NMHC | 2024.8.2~2024.8.8 | SW | 约2.7km |
| 池浜新村 | 120.995259° | 30.715826° | TSP | 2023.8.21~2023.8.26 | NW | 约3.6km |

      - 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（mg/m3） | 监测浓度范围/（mg/m3） | 最大浓度占标率 | 超标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尚锦花园 | NMHC | 1h | 2.0 | 1.00~1.09 | 54.5% | 0 | 达标 |
| 池浜新村 | TSP | 24小时平均 | 0.3 | 0.024~0.035 | 11.7% | 0 | 达标 |

由上表可知，项目所在地附近非甲烷总烃、TSP监测浓度能达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012 及修改单）中的二级标准、《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准限值要求。

    - 地表水环境质量现状

#### 1、污水处理厂受纳水体环境质量现状

建设项目废水由市政污水管网排入嘉兴市联合污水处理厂，处理达标后排入杭州湾，纳污水体为东海。根据《平湖市生态环境监测年鉴（2025年度）》，2025年平湖海域水质情况如下：

平湖市设两个近岸海域监测断面，分别009号断面和013号断面。009号断面（121.2282°E，30.651°N）所在海域属于独山四类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准；013号断面（121.1524°E，30.5832°N）所在海域属于九龙山三类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。

2025年平湖市两个近岸海域监测断面水质均为劣Ⅳ类，均未达到所在海域功能区要求。两个断面定类指标均为无机氮。

009号断面无机氮平均浓度为1.175毫克/升，比上年上升18.6%。

#### 013号断面无机氮平均浓度为1.285毫克/升，比上年上升141.5%。

#### 2、项目周围地表水环境质量现状评价

为了解项目附近地表水环境现状质量，本环评引用嘉兴市生态环境局平湖分局提供的《平湖市生态环境监测年鉴（2025年度）》中荒田浜（万盛桥）断面的地表水水质监测数据（仅选取与本项目相关指标）进行评价，具体监测数据及评价结果见下表。

      - 地表水监测点位水质监测结果  单位：mg/L

| #### 河流 | #### 监测断面 | #### 年份 | #### 类别 | CODMn | NH3-N | TP | BOD5 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 嘉兴塘 | #### 荒田浜（万盛桥） | #### 2025年 | 年均值 | 4.0 | 0.26 | 0.117 | 1.6 | 0.01 |
|  |  |  | III类标准 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤4 | ≤0.05 |
|  |  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表可见，2025年度嘉兴塘荒田浜（万盛桥）断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，本项目附近区域地表水水质较好。

    - 声环境质量现状

项目厂界外周围50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》相关要求，不进行声环境质量现状调查。

    - 地下水及土壤环境质量现状

本项目将按要求设置专门的危废暂存场所并做好防腐防渗，生产过程不涉及重金属和持久性有机污染物。在正常工况企业设置有效的分区防控措施的前提下，不存在土壤、地下水污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上无需开展土壤、地下水现状调查。

    - 生态环境质量现状

本项目位于浙江省嘉兴市平湖市新群路北、新兴五路西，属于工业聚集区，周围主要为企业、城市道路以及耕田等，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源等生态环境保护目标，故本环评不进行生态现状调查。

    - 电磁辐射现状

本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此，无需进行电磁辐射现状监测与评价。

  - 环境保护目标

    - 大气环境保护目标

本项目拟建地周边500m范围内无大气环境保护目标。

声环境保护目标

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

    - 地下水环境保护目标

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

    - 生态环境保护目标

本项目选址位于浙江省嘉兴市平湖市新群路北、新兴五路西，新占区域为工业用地，现状为裸露土地，不涉及（一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；（二）除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；（三）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位。

经我单位现场踏勘，调查期间未发现本项目周边区域存在《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的物种，以及《浙江省重点保护野生植物名录》中野生保护植物和《浙江省重点保护陆生动物名录》中野生保护动物，综上本项目不涉及生态环境保护目标。

  - 污染物排放控制标准

    - 废水污染物排放控制标准

项目生产废水、生活污水纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准(其中NH3-N、TP、TN参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）：35mg/L、8mg/L、70mg/L)。目前，嘉兴联合污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）表1标准,省标未规定的执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准，具体标准值见表3-3。

      - 废水排放标准     单位:mg/L，除pH外

| 序号 | 项目 | DB 33/2169-2018表1及GB18918-2002一级A标准 | GB8978-1996三级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 色度 | 30 | － |
| 3 | SS | 10 | 400 |
| 4 | BOD5 | 10 | 300 |
| 5 | CODCr | 40※ | 500 |
| 6 | 氨氮 | 2（4）※ | 35* |
| 7 | TP | 0.3※ | 8* |
| 8 | 石油类 | 1 | 20 |
| 9 | TN | 12（15） | 70 |
| 注*：氨氮（NH3-N）、TP、TN执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2025）。以最终发布限值为准。 注※：CODCr、氨氮TP执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）表1标准。 注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行 |  |  |  |

    - 大气污染物排放控制标准

- ①工艺废气

- 企业上胶废气排气筒DA001非甲烷总烃、排气筒DA002颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准；碱液喷淋设施排气筒DA002臭气浓度、氨、硫化氢有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）；企业厂区内挥发性有机物无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；企业边界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准；企业边界臭气浓度、氨、硫化氢标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）。

      - 有组织废气排放标准

| 污染物 | 单位 | 限值 | 排气筒高度（m） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | mg/m³ | 120 | 30（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准 |
|  | kg/h | 53 |  |  |
| 颗粒物 | mg/m³ | 120 | 30（DA002） |  |
|  | kg/h | 23 |  |  |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 2000 | 15（DA004） | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
| 氨 | kg/h | 4.9 |  |  |
| 硫化氢 | kg/h | 0.33 |  |  |

      - 无组织废气排放标准

| 污染物 | 单位 | 限值 | 监控位置 | 限值含义 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHMC | mg/m³ | 6 | 在厂房外设置监控点 | 监控点处1小时平均浓度限值 | GB37822 -2019 |
|  |  | 20 |  | 监控点处任意一次浓度值 |  |
| NHMC | mg/m³ | 4.0 | 周界外浓度最高点 | 1小时平均浓度限值 | GB 16297 -1996 |
| 颗粒物 | mg/m³ | 1.0 |  | 1小时平均浓度限值 |  |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 20 | 周界外浓度最高点 | / | GB 14554 -93 |
| 氨 | mg/m³ | 1.5 |  |  |  |
| 硫化氢 | mg/m³ | 0.06 |  |  |  |

- ②油烟废气

- 项目油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准限值要求，具体见下表。

      - 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 | ≥3，<6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | ≥1.67，<5.00 | ≥5.00，<10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，<3.3 | ≥3.3，<6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 净化设备最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |
| 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。 |  |  |  |

    - 噪声排放控制标准

施工期：

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准，具体标准限值见表。

      - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523—2025）

#### 单位：dB(A)

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 65 | 55 |

营运期：

本项目各侧厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，具体标准值见下表。

      - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）

#### 单位：dB(A)

| 时段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

    - 固体废物排放控制标准

固体废物依据《国家危险废物名录》（2025版）和《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）来鉴别一般工业废物和危险废物。建设项目危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；一般工业固废厂内暂存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

  - 总量控制指标

    - 总量控制原则

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），现阶段主要污染物包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、五类重点重金属（铬、镉、铅、汞、砷）。

    - 总量控制指标

根据本项目工程分析，项目实施后污染物产排情况如下表所示。

      - 项目实施后污染物产排情况汇总表

| 污染物 |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 环境排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 | 7438 | 0 | 7438 |
|  | CODCr | 2.231 | 0 | 0.298 |
|  | 氨氮 | 0.223 | 0 | 0.015 |
| 生产废水 | 废水量 | 9330.7 | 0 | 9330.7 |
|  | CODCr | 27.992 | 27.619 | 0.373 |
|  | 氨氮 | 0.373 | 0.354 | 0.019 |
| 废气 | VOCs | 0.435 | 0.244 | 0.191 |
|  | 颗粒物 | 2.628 | 2.372 | 0.256 |
| 固废 | 废一般包装材料 | 5 | 5 | 0 |
|  | 废金属边角料 | 20 | 20 | 0 |
|  | 收集的金属粉尘 | 2.372 | 2.372 | 0 |
|  | 废分子筛 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  | 不合格品 | 1 | 1 | 0 |
|  | 纯水制备固废 | 2 | 2 | 0 |
|  | 废含油金属屑 | 3 | 3 | 0 |
|  | 废切削液 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 废化学品包装 | 5 | 5 | 0 |
|  | 浮油 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | 污泥 | 18 | 18 | 0 |
|  | 废活性炭 | 2.644 | 2.644 | 0 |
|  | 废过滤棉 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | 废机油 | 0.16 | 0.16 | 0 |
|  | 废油桶 | 0.6 | 0.6 | 0 |
|  | 废劳保用品 | 2 | 2 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 87.5 | 87.5 | 0 |
| 噪声 | 各类生产、动力设备运行噪声 |  |  |  |

    - 总量平衡方案

根据浙江省现有总量控制要求，主要污染物总量控制种类包括：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物和重点重金属。本项目为新建项目，无现有项目，无“以新带老”削减量。

根据《嘉兴市生态环境局关于修订护航经济稳进提质助力企业纾困解难若干措施的通知》（嘉环发[2023]7号）：对上一年度环境空气质量年平均浓度达标、水环境质量达到要求的区域，挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等三项污染物排放总量控制指标按所需替代总量指标的1：1进行削减替代。平湖市2024年属于环境空气质量达标区和水环境质量达标区，故本项目挥发性有机物、COD、NH3-N排放总量均按照1：1进行区域替代削减；本项目工业烟粉尘排放总量按照1：1进行区域替代削减，项目COD、NH3-N总量指标根据排污权交易取得，挥发性有机物、工业烟粉尘总量指标由钟埭街道办事处平衡替代。

本项目实施后，全厂污染物总量控制值为：项目实施后全厂污染物排放总量控制建议值为：CODcr≤0.671t/a，NH3-N≤0.034t/a，VOCs≤0.191t/a，工业烟粉尘（颗粒物）≤0.256t/a。本项目实施后总量控制指标见下表。

      - 企业污染物总量情况一览表（单位：t/a）

| 序号 | 控制指标 | 单位 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业烟粉尘 | t/a | 0.256 |
| 2 | VOCs | t/a | 0.191 |
| 3 | CODcr | t/a | 0.671 |
| 4 | NH3-N | t/a | 0.034 |

- 主要环境影响和保护措施

  - 施工期环境影响和保护措施

本项目为新建项目，施工期主要进行厂房建设、车间装修、设备安装调试等工作，对环境的影响主要是施工期产生的扬尘、废水、噪声、建筑垃圾等。这种影响是暂时的，将随工程竣工而消失，通过采取必要的措施，可减少对周围环境的不利影响。

- 施工期环境空气污染防治措施

- 运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾等的车辆必须用帆布严密覆盖，覆盖率要达100%。出入口路面须硬化，并派专人冲洗运输车辆和道路，保持出入通道整洁，以减少扬尘影响。

- 施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。一般情况下，施工场地 自然风作用下产生的扬尘影响范围在100m以内，当风速过大时，应停止施工作业。

- 粉状建材的露天堆放和搅拌作业是扬尘的另一产生源，其主要特点是受风速影响。因此，尽量不在露天堆放沙石、水泥等粉状建材，如无法避免须用帆布等封盖；混凝土浇制应尽量采用商品混凝土，不进行露天搅拌作业，如需搅拌应设在棚内并辅以喷雾降尘措施。

- 开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。

- 施工期废水污染防治措施

- 施工期地下涌水或渗水经沉淀处理达标后可用于洒水抑尘，剩余部分用于绿化，以减轻对周围水环境的影响。

- 施工期应管理好施工队伍的生活污水排放，不得直接排入周边水体。

- 水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

- 做好施工期间的临时防洪、道路排水设施。

- 施工期噪声污染防治措施

（1）选用低噪声施工设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；施工时要求施工队实施文明施工。

（2）在建筑施工期间，必须严格执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）的规定。

（3）合理安排各类施工机械的工作时间，一般除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，必须提前向所在地相关行政主管部门提出申请，经审核批准后取得夜间施工许可证，方可施工，同时要协调好周围群众关系。

（4）施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛，并采取时间管制。

- 施工期固体废物防治措施

- （1）合理利用施工建筑中产生的建筑垃圾。如不能利用则应转移至当地部门规定的已合法登记的消纳场地内处理，并且运输车辆必须密闭化，严禁在运输过程中跑冒滴漏。

- （2）施工队伍将生活垃圾收集到指定垃圾箱（桶）内，由环卫部门统一清运。

5、施工期生态环境保护措施

工程施工过程中开挖土方，可能对陆地现有地表结构造成破坏，改变土壤结构。同时可能导致水土流失，破坏当地的生态环境。项目所在地为工业用地，未在工业用地外新增用地，项目建成后厂区建设绿化面积，可对原生态环境进行补偿，因此项目的建设对区域生态环境影响较小。

  - 运营期环境影响和保护措施

    - 废气环境影响和保护措施

- 上胶废气：本项目上胶工序使用三种胶粘剂：密封胶（Hongjin 8957）、螺纹胶（SEMICOSIL® 9806/1K-CN）、导热胶（SEMICOSIL® 9720-TC），均为桶装液体胶，施胶后在常温下自然固化。

- 密封胶用量为6.0t/a（VOC含量：72g/kg）、螺纹胶用量为0.06t/a（VOC含量：6g/kg）、导热胶用量为0.4t/a（VOC含量：6.3g/kg）。根据密封胶、螺纹胶和导热胶年用量及VOC含量得出，上胶废气产生量约为0.435t/a。

- 本项目涂胶过程工作时间约为4800h/a，产生的非甲烷总烃通过包围式集气罩进行收集后进入二级活性炭进行处理（活性炭的结构宜为颗粒活性炭，活性炭碘吸附值不低于800mg/g），处理后的尾气通过30m高排气筒DA001达标排放。收集效率预计80%，处理效率预计70%。

- 去毛刺废气：本项目使用2台五轴加工中心对阀块、支架坯料进行干式去毛刺处理。需要去毛刺的阀块坯料约900t/a，支架坯料约300t/a，工作时间约为4000h/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“机械行业系数手册-干式预处理”产污系数2.19kg/t原料，因此本项目去毛刺废气的产生量为2.628t/a。五轴加工中心配备全封闭防护罩，有效阻隔粉尘外逸，加工中心内置负压抽吸装置（每台风量为1500m3/h），收集效率取95%。选用滤筒式除尘器对收集的金属粉尘进行净化处理，除尘效率可达95%，净化后的气体经30m排气筒DA002排放。

- 激光焊接废气：本项目激光焊接过程会产生少量烟尘（以颗粒物计）。本项目主要对电磁阀以及阀座进行焊接、EMB、MGU上下盖焊接。激光焊接过程不使用焊丝、焊条，焊接过程仅产生微量的金属气态颗粒物，产生量较少，本报告不进行定量分析，在车间内无组织排放，做好区域内通风换气，不会对周边环境产生影响。

- 激光打码废气：本项目激光打码过程会产生少量烟尘（以颗粒物计），本项目主要为对电磁阀表面进行激光打码，激光打码过程一般仅产生微量的金属气态颗粒物，产品打标量少打标时长短，粉尘产生量低，车间内无组织排放做好区域内通风换气，不会对周边环境产生影响，故本报告不进行定量分析。

- 振动摩擦焊接废气：振动摩擦焊接是个瞬时、高压局部生热的过程，两塑料件在压力的作用下紧密接触，并在振动的作用下使塑料表面迅速升温，HDPE分解温度为300℃以上，振动摩擦温度在130℃左右，未达到HDPE塑料分解温度，振动停止后，接触面软化的塑料在焊头压力作用下，变形并慢慢凝固成具有一定连接强度的接头，该过程会产生极少量废气，本报告不进行定量分析，在车间内无组织排放，做好区域内通风换气，不会对周边环境产生影响。

- 老化废气：本项目老化过程对组件进行加热，组件塑料壳体加热时会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），HDPE分解温度为300℃以上，本项目老化温度约为100℃，未达到HDPE塑料壳体分解温度，本报告不进行定量分析，在车间内无组织排放，做好区域内通风换气，不会对周边环境产生影响。

- 测试废气：本项目性能测试、高温测试过程对塑料壳体进行加热产生有机废气（以非甲烷总烃计），HDPE分解温度为300℃以上，测试温度为75℃，未达到HDPE软化温度，有机废气（以非甲烷总烃计）产生量极少，不进行定量分析，在车间内无组织排放，做好区域内通风换气，不会对周边环境产生影响。

- 注油废气：真空注油过程制动油通过密闭管道泵送，采用真空加注台负压加注，考虑逸散有机废气（以非甲烷总烃计）产生量较少，不进行定量分析，在生产车间内无组织排放，做好区域内通风换气，不会对周边环境产生影响。

- 等离子清洗废气：等离子清理过程产生少量粉尘（以颗粒物计），清理单元位于真空腔体内，主要清理组件的浮尘，组件较为洁净，所沾有的浮尘较少，故粉尘产生量较少，不进行定量分析，等离子清理过程产生的粉尘在真空的抽离下排出腔体，车间内无组织排放。

- 清洗废气

- 本项目超声波清洗、高压清洗过程中会产生少量废气，本项目使用清洗剂均为水性清洗剂，废气中绝大部分为水蒸气，有机气体挥发极少，对环境基本无影响，故本评价对其不作分析。

- 污水站废气

- 本项目污水处理站调节池、好氧池、MBR池、污泥池等环节有少量恶臭污染物产生。考虑本项目废水COD浓度较低，不涉及厌氧处理工艺，故恶臭废气产生量极少，因此环评不予量化分析，仅提出针对性的防治措施。本环评要求企业将上述产污点进行加盖密封，并集中抽风，恶臭气体经碱液喷淋处理装置处理后经15m排气筒DA004排放。项目实施后企业污水处理站臭气能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

- 危废间废气

- 企业危废间危废暂存涉VOCs危险废物密封贮存，少量挥发。由于相关污染物产生量较少且受诸多因素影响，较难确定，因此环评不予量化分析，接入碱液喷淋处理装置处理后排放。

- 油烟废气

- 项目厂区内设有食堂和宿舍，项目劳动定员350人，预计食堂就餐人数约350人，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据类比调查，按照3餐/天计，人均食用油消耗量以30g/（人∙d）计，年工作250天，则建设项目消耗食用油量为2.63t/a。经类比调查，油烟气中油烟含量一般占耗油量的1%～3%，本环评取2%，每天工作4小时，食堂设3个基准灶头，则项目油烟废气产生量约为0.053t/a。单个灶台风量为2000m3/h，共3个灶台，则风量为6000m3/h。收集后经油烟净化器处理后通过DA003排放，收集效率为90%，处理效率为80%。

      - 废气污染源强

| 污染物 |  | 产生量(t/a) | 排放 形式 | 排放源 | 排放量（t/a） | 最大排放速率(kg/h) | 最大排放 浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上胶 | 非甲烷总烃 | 0.435 | 有组织 | DA001 | 0.104 | 0.02 | 4.35 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.087 | 0.02 | / |
| 去毛刺 | 颗粒物 | 2.628 | 有组织 | DA002 | 0.125 | 0.031 | 10.40 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.131 | 0.033 | / |
| 食堂 | 油烟 | 0.053 | 有组织 | DA003 | 0.010 | 0.010 | 1.59 |
|  |  |  | 无组织 | 生产厂房 | 0.005 | 0.005 | / |
| 污水站 | 臭气浓度 | 少量 | 有组织 | DA004 | 少量 | / | / |
|  | 氨 | 少量 |  |  | 少量 | / | / |
|  | 硫化氢 | 少量 |  |  | 少量 | / | / |

      - 项目各排气筒风量核算

| 名称 | 尺寸 | 数量 | 风量核算 | 风量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001设计风量 |  |  |  | 5000 |
| 上胶 | 密闭罩操作口面积为0.35m2 | 9 | L = V× F × β× 3600 （V取0.4，F取值为0.35，β取1.05） 式中：L—密闭罩计算风量，m3/h； v—操作口平均风速，m/s。一般取0.4~0.6； F—操作口面积，m2； β——安全系数，一般取1.05~1.1。 | 4762.8 |
| DA002设计风量 |  |  |  | 5000 |
| 污水站 | （1）调节池，面积23.1m2，废水池液面至盖板空间取3m。 （2）生化池：面积20m2，液面至盖板空间取1.5m； （3）二沉池：面积4m2，废水池液面至盖板空间取1.5m； （4）污泥池：面积4m2，废水池液面至盖板空间取3m。 （5）污泥间/压滤机间：容积36m3。 | / | Q=V*换气次数。 调节池换气次数取3次/h；生化池换气次数取5次/h；二沉池换气次数取4次/h；污泥池换气次数取4次/h；污泥间换气次数取6次/h。 | 645.9 |
| 危废仓库 | 面积120m2，高度6m。 | 1 | Q=V*换气次数。 换气次数取6次/h | 4320 |
| 小计 |  |  |  | 4965.9 |

综上，经核算，排气筒核定风量均在设计范围内，考虑实际运行过程中风量损失和预留量，本项目设计风量较为可信，具有可行性。

      - 废气污染源强核算结果及相关参数汇总

| 污染工序 | 污染因子 | 污染源 | 产生量t/a | 核算方法 | 年工作时间h | 最大产生速率kg/h | 收集方式 | 收集效率 % | 处理量 t/a | 采取的污染防治措施 | 处理效率 | 有组织排放 |  |  | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放量 t/a | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 排放速率 kg/h |
| 上胶 | 非甲烷总烃 | DA001 | 0.435 | 系数法 | 4800 | 0.09 | 集气罩 | 80 | 0.348 | 二级活性炭吸附 | 70 | 0.104 | 0.104 | 4.35 | 0.087 | 0.02 |
| 去毛刺 | 颗粒物 | DA002 | 2.3 | 系数法 | 4000 | 0.575 | 密闭设备 | 95 | 2.185 | 配套除尘设备 | 95 | 0.125 | 0.031 | 10.40 | 0.131 | 0.033 |
| 食堂 | 油烟 | DA003 | 0.053 | 系数法 | 1000 | / | 抽油烟机 | 90 | 0.048 | 油烟净化器 | 80 | 0.010 | 0.010 | 1.59 | 0.005 | 0.005 |
| 污水站 | 臭气浓度 | DA004 | 少量 | 类比法 | 6000 | / | 密闭抽风 | 90 | / | 碱液喷淋 | 80 | 少量 | / | / | / | / |
|  | 氨 |  | 少量 |  |  |  |  |  | / |  |  | 少量 | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 |  | 少量 |  |  |  |  |  | / |  |  | 少量 | / | / | / | / |

      - 建设项目废气排放口基本情况

| 名称 | 排气筒底部中心地理坐标 |  | 排气筒底部高程 （m） | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气流量m3/h | 烟气温度℃ | 年排放小时数h | 排放工况 | 污染物最大排放速率 （kg/h） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度（°） | 纬度（°） |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | 油烟 | 臭气浓度 | 氨 | 硫化氢 |
| DA001 | 121.023901 | 30.74424 | 1.3 | 30 | 0.4 | 5000 | 25 | 4800 | 正常 | 0.104 | / | / | / | / | / |
| DA002 | 121.024339 | 30.74458 | 1.3 | 30 | 0.4 | 3000 | 25 | 4000 | 正常 | / | 0.031 | / | / | / |  |
| DA003 | 121.024690 | 30.74402 | 1.3 | 30 | 0.5 | 6000 | 30 | 1000 | 正常 | / | / | 0.01 | / | / | / |
| DA004 | 121.021954 | 30.74437 | 1.3 | 15 | 0.4 | 5000 | 25 | 4000 | 正常 | / | / | / | 少量 | 少量 | 少量 |

      - 建设项目面源排放基本情况

| 名称 | 面源中心地理坐标 |  | 面源高程（m） | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物最大排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度（°） | 纬度（°） |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 非甲烷总烃 |
| 1#生产车间 | 120.984660012 | 30.753454780 | 4.6 | 90.95 | 126.4 | 10 | 6000 | 正常 | 0.033 | 0.02 |

    - 非正常工况

本评价非正常工况以环保设备运转异常计，去除率为10%，预计非正常工况发现响应时间<0.5h，污染物排放量与产生量一致，具体见下表。

      - 非正常工况污染源排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 二级活性炭吸附装置故障 | 非甲烷总烃 | 0.09 | 0.5 | 1 |
| DA002 | 除尘器故障 | 颗粒物 | 0.558 | 0.5 | 1 |
| DA003 | 油烟净化器故障 | 油烟 | 0.043 | 0.5 | 1 |
| DA004 | 碱液喷淋塔故障 | 臭气浓度 | / | 0.5 | 1 |

    - 废气环境影响分析

1、项目有组织废气达标排放分析

      - 项目有组织废气达标排放分析

| 排气筒名称 | 污染因子 | 有组织 |  |  | 风量 m3/h | 排气筒高度m | 排放标准 |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量t/a | 最大排放速率kg/h | 最大排放浓度mg/m3 |  |  | 浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  |
| DA001 | 非甲烷总烃 | 0.144 | 0.144 | 6 | 5000 | 30 | 120 | 53 | 是 |
| DA002 | 颗粒物 | 0.125 | 0.031 | 10.40 | 3000 | 30 | 120 | 23 | 是 |
| DA003 | 油烟 | 0.01 | 0.01 | 1.59 | 6000 | 30 | 2.0 | / | 是 |

综上，在切实落实废气处理措施的基础上，项目废气有组织排放浓度能实现达标排放。

2、废气处理设施技术可行性分析

（1）达标可行性分析：本项目五轴加工中心配套除尘装置，经密闭收集后由滤筒除尘器处理后经排气筒DA002排放。滤筒除尘器是一种干式滤尘装置，适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。当含尘气体进入滤筒除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

本项目上胶工序产生的有机废气，经密闭集气收集后由二级活性炭吸附装置处理达标后通过排气筒DA001排放。二级活性炭吸附装置是一种干式吸附净化装置，适用于处理常温、低浓度、干燥的有机废气。活性炭采用多孔吸附材料，利用物理吸附作用对有机废气进行净化，当有机废气进入活性炭吸附装置后，废气中的挥发性有机物被活性炭孔隙吸附截留，使气体得到净化。

- 活性炭更换量及更换频次计算

根据《嘉兴市生态环境局关于印发分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理公共服务体系建设实施方案（试行）的通知》（嘉环发〔2023〕37号），排污单位应根据风量VOCs初始浓度范围，按照公式计算活性炭装填量和更换时间。

活性炭填装量按下式计算。

M=ρs·S·L

式中M——吸附剂用量，kg；

ρs——吸附剂的堆积密度，kg/m3，活性炭的堆积密度取425kg/m3；

S——吸附层的截面积，m2；

L——吸附层装填厚度，m。

      - 活性炭填装量计算表

| 设备编号 | 活性炭的堆积密度ρs（kg/m3） | 截面积S（m2） | 装填厚度L（m） | 活性炭用量M（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭吸附 | 425 | 2.31 | 0.402 | 400 |

活性炭更换时间按下式计算。

T=m·s/（c·10-6·Q·t）

式中T——更换周期，天；

m——活性炭的用量，kg；

s——动态吸附量，%；（一般取值10%）

c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3。

Q——风量，m3/h。

t——运行时间，h/d。

      - 活性炭更换周期计算表

| 活性炭用量m（kg） | 动态吸附量s（%） | 活性炭削减VOCs浓度c（mg/m3） | 风量Q（m3/h） | 运行时间t（h/d） | 更换周期T（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 10 | 10.15 | 5000 | 16 | 49 |

项目活性炭最少填装量为0.4t，每49天更换一次，则更换频次约6次/年。

参考《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），使用油烟处理器进行食堂油烟处理是可行技术。

综上，本项目采用废气处理设施均属于可行技术，只要企业落实环保设施竣工验收，重视废气设施运行和维护，做好运行台账记录，在废气污染防治装置正常运行的情况下，本项目对周边大气环境的影响是可接受的。

    - 废气监测计划

废气监测计划依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的相关要求制定，具体监测计划建议如下。

      - 废气监测计划

| #### 类别 | #### 监测点位 | #### 监测指标 | #### 监测频次 | #### 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 有组织 | #### DA001 | #### 非甲烷总烃 | #### 1次/年 | #### 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准； |
|  | #### DA002 | #### 颗粒物 | #### 1次/年 |  |
|  | #### DA004 | #### 臭气浓度 | #### 1次/年 | #### 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
| #### 无组织 | #### 厂界 | #### 非甲烷总烃 | #### 1次/年 | #### 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准； |
|  |  | #### 颗粒物 |  |  |
|  |  | #### 臭气浓度、氨、硫化氢 |  |  |
|  |  |  |  | #### 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  | #### 厂区内 | #### VOCs |  | #### 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中特别排放限值 |

    - 废水环境影响和保护措施

#### 1、废水污染源强核算

- （1）生产废水：

- ① 纯水制备浓水：

- 本项目在混合过程中需要用到纯水，纯水为企业自制。本项目是利用市政自来水，采用纯水机制备纯水。本项目纯水年制备量约为6590.9吨，纯水回收率按70%计，浓水年产生量约为2824.7吨，则每天产生浓水量为11.3吨。纯水制备外排浓水主要污染物为CODcr≤100mg/L，SS 50mg/L。该部分废水纳入厂区废水处理站处理设施处理达标后排入市政污水管网。

- ② 清洗废水：

- 高压清洗废水：根据建设单位提供的资料，5台高压清洗使用清洗剂进行清洗，用水来自超声波清洗过程的第二道漂洗水，清洗剂TR123工作浓度约为0.5%，工件带出及蒸发损耗按用水量的1%计。高压清洗机采用清洗剂清洗，设备自带刮油装置，清洗剂循环利用，定期排放，每次每台排放1t，预计一天排放2次；1台高压清洗剂仅使用纯水清洗，定期排放，每次每台排放1t，预计一天排放2次；年工作天数250天，年排放清洗废水3000t/a。折算到每天产生的废水量约为12t。高压清洗废水收集后，排入废水处理设施处理达标后排入市政污水管网。

超声波清洗废水：项目有3条超声波清洗线，超声波清洗线使用清洗剂DP429，工作浓度为0.5%，工件带出及蒸发损耗按用水量的1%计。超声波清洗分3道工序，第一道工序采用清洗剂清洗，第二至第三道工序采用纯水漂洗。第一道工序采用第二道工序排水稀释清洗剂，定期排放。第二道超声波水洗槽的生产废水全部回用到第一道工序，第三道超声波水洗槽部分回用高压喷淋工序，部分排放至废水处理设施，排放量约500t/a。超声波清洗机清洗槽、漂洗槽有效容积约2m³，预计一天排放2次，年工作天数250天，年排放清洗废水3500t/a。折算到每天产生的超声波清洗废水量约为14吨。清洗废水分质收集后，纳入废水处理设施处理达标后排入市政污水管网。

      - 清洗废水产生一览表

| 项目 | 废水产生环节 | 数量 | 药剂 | 清洗机/处理槽容积m3 | 更换频次 次/天 | 更换次数 | 废水产生量 t/a | 污染因子 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压清洗 | 高压清洗机1-5 | 5 | TR123 | 1 | 2 | 500 | 2500 | CODcr、NH3-N、石油类、TP、SS | 废水处理设施 |
|  | 高压清洗机6 | 1 | 纯水 | 1 | 2 | 500 | 500 |  |  |
| 超声波清洗线清洗 | 清洗槽 | 3 | DP429 | 2 | 2 | 500 | 3000 | CODcr、NH3-N、石油类、TP、SS | 废水处理设施 |
|  | 漂洗槽1 | 3 | 纯水 | 2 | 2 | 500 | 3000 | CODcr、NH3-N、石油类、TN、SS | 清洗槽 |
|  | 漂洗槽2 | 3 | 纯水 | 2 | 2 | 500 | 2500 | CODcr、NH3-N、石油类、TP、SS | 高压清洗机 1-5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 废水处理设施 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 12000 | / | / |

综上，本项目清洗工序年用水量约为6535t/a，排放至污水处理设施废水量约为6500t/a。

本项目所清洗零部件钢材牌号为37CrS4、ML40Cr、51CrN4，除主要元素外，还含有锰、铜、锌、镍、铬等其他杂质元素，根据企业提供的资料，本项目原材料所含的铜、锌、铬等其他杂质元素均低于低于国家规定的限值，其他杂质元素含量极低，且清洗过程所使用的清洗剂和防锈剂均为碱性或中性药剂，仅有极少量杂质元素会进入到生产废水中，故本项目不对生产废水中含有的重金属元素进行定量分析。

③碱液喷淋废水

本项目污水站废气采用碱液喷淋塔处理，根据企业提供资料，喷淋塔储存水量为0.5t，喷淋塔循环水每月置换1次，则喷淋废水产生量为6t/a，进入污水处理系统。

结合企业提供的污水处理技术方案，本项目生产废水水质见表4-12。

      - 生产废水水质 单位:mg/L，除pH外

| 污染物 项目 | pH | CODCr | NH3-N | TP | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 8-10 | ≤3000 | ≤40 | ≤50 | ≤200 | ≤30 |

2、生活污水

本项目劳动定员350人，按每人每天用水100L计，生活用水量约8750m3/a，污水发生量以用水量的85％计，则生活污水产生量约7438m3/a，水质取城市生活污水平均水质，即CODCr300mg/L、NH3-N 30mg/L，因此生活污水污染物产生量为：污水量7438m3/a，CODCr2.231t/a、NH3-N 0.223/a。生活污水经化粪池处理后纳入污水管网，嘉兴联合污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）表1标准,省标未规定的执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准。

本项目主要废水污染物产生和排放情况见下表。

      - 项目废水污染物产排情况

| 工序/ 生产线 | 装置 | 污染物 | 污染 因子 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间 d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 产生 水量 t/a | 产生 浓度 mg/L | 产生量 t/a | 工艺 | 效率 % | 核算 方法 | 排放废水量 t/a | 纳管排放浓度 mg/L | 纳管排放量 t/a |  |
| 员工 生活 | -- | 生活 污水 | CODCr | 类比法 | 7438 | 300 | 2.231 | 化粪池 | -- | -- | 7438 | 300 | 2.231 | 250 |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 30 | 0.223 |  | -- |  |  | 30 | 0.223 |  |
| 生产废水 | -- | 生产废水 | CODCr | 类比法 | 9330.7 | 3000 | 27.992 | 混凝气浮+MBR | 91.6 | -- | 9330.7 | 252 | 2.351 | 250 |
|  |  |  | NH3-N | 类比法 |  | 40 | 0.373 |  | 79 | -- |  | 8.4 | 0.078 |  |

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见表4-14。

      - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | CODCr NH3-N | 进入嘉兴市联合污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放 | 1 | 化粪池 | 沉淀和厌氧发酵 | DW001 | 是 否 | 企业总排 雨水排放 轻净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 生产废水 | CODCr NH3-N SS 石油类 TP TN |  |  | 2 | 污水处理设施 | 混凝气浮+MBR |  |  |  |

废水排放口基本情况详见表4-15，废水污染物排放执行标准详见表4-16。

      - 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 121.024046762 | 30.743413642 | 1.68 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放 | 全天 | 嘉兴市联合污水处理厂 | CODCr | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 2（4） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TN | 70 |

      - 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | CODCr | 《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）三级标准[其中纳管废水中氨氮、总磷达浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）间接排放浓度限值] | 500 |
|  |  | NH3-N |  | 35 |
|  |  | TP |  | 8 |
|  |  | 石油类 |  | 20 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | TN |  | 70 |

#### 4.2.2.2水环境影响分析

（1）废水处理工艺

#### 图4-1  废水处理工艺流程图

#### 废水收集及预处理系统:

#### （1）综合调节池：清洗废水，纯水制备浓水，喷淋废水，均质均量。

#### （2）混凝气浮池：通过投加破乳剂、PAC、PAM、调节pH，使废水中的

#### 油脂类通过刮板进入污泥池，SS形成沉淀物，沉淀物经泥水分离，上层清液自流进入二沉池，底部污泥则进入污泥池暂存。

- 初沉池：进一步沉淀，上层清液经出水堰自流进入兼氧池。

- 生化池+二沉池：生化池内设置曝气装置，提高水中溶解氧，利用池内好氧微生物降低水中有机物。出水自流入沉淀池，实现泥水分离，上清液自流进入生物接触氧化池，污泥回流至好氧池维持生物量，剩余污泥定期排放至污泥池。

- MBR 膜池：MBR 池内设置曝气装置，实现泥水分离保护MBR膜表面清洁，污泥回流至好氧池维持生物量，MBR膜出水至排放水池。

- 排放水池：排放池内废水检测达标纳管排放，如不达标则返回综合废水调节池。

#### 污泥处理：

#### （1）生化污泥池：废水处理站产生的生化污泥进入生化污泥池，在污泥池内进行重力浓缩后经污泥泵提升进入高压隔膜压滤机，处理过后的干泥外运，滤液流入集水池。

#### （2）物化污泥池：废水处理站产生的物化污泥进入物化污泥池暂存，经污泥泵提升进入高压隔膜压滤机，处理过后的干泥外运，滤液流入集水池。

#### 根据水平衡，本项目生产废水产生量为9330.7t/a（约为37t/d）。废水处理设施设计处理能力为45t/d，年工作时间250天。因此，废水处理设施处理能力可满足生产需求。

#### 根据建设单位提供的技术资料，项目废水处理系统预期处理效果见表：

      - 项目废水处理设施预处理效果表 单位mg/L（pH除外）

| 处理单元 |  | CODCr | SS | 氨氮 | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 进水 | 1500 | 200 | 15 | 50 | 30 |
|  | 出水 | 1500 | 200 | 15 | 50 | 30 |
|  | 去除率（%） | / | / | / | / | / |
| 混凝气浮+初沉 | 进水 | 1500 | 200 | 15 | 50 | 30 |
|  | 出水 | 1000 | 50 | 14.3 | 20 | 10 |
|  | 去除率（%） | 33.3 | 75.0 | 5 | 60.0 | 66.6 |
| 生化+二沉 | 进水 | 1000 | 50 | 14.3 | 20 | 10 |
|  | 出水 | 300 | 30 | 1.3 | 5 | 10 |
|  | 去除率（%） | 70.0 | 40.0 | 90.0 | 75.0 | / |
| MBR池+ 外排水池 | 进水 | 300 | 30 | 1.4 | 5 | 10 |
|  | 出水 | 100 | 10 | 1.4 | 3 | 7 |
|  | 去除率（%） | 66.6 | 66.6 | / | 40.0 | 30.0 |
| 综合去除率（%） |  | 93.3 | 95.0 | 91 | 94.0 | 76.7 |
| 排放标准 |  | 500 | 35 | 20 | 70 | 400 |

（2）废水纳管达标可行性分析

企业排放的生产废水和生活污水经处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，纳入市政污水管网最终由嘉兴市联合污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（主要污染物执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）表1标准）后排入杭州湾。

（3）项目废水纳管至污水处理厂可行性分析

1）废水接管可行性分析

项目拟建地属于嘉兴市联合污水处理厂的服务范围。据调查，项目周边污水管网配套完善，项目废水可纳管。项目废水经处理达标后，接入周边道路污水收集系统，最终送嘉兴市联合污水处理厂统一处理。嘉兴市联合污水处理厂现总处理能力60万t/d，目前尚有一定的处理余量。因此项目能满足废水接管要求。

2）废水排放对污水处理厂的冲击影响以及污水处理厂污水处理工艺可行性分析

嘉兴市污水处理工程包括嘉兴市所属市、区、县、镇（乡）截污输送干管、沿途提升加压泵站、污水处理厂、排海管道及附属设施。设计规模近期为30万m3/d，二期（2010年）为30万m3/d，总设计规模60万m3/d。工程主要接纳的是嘉兴市区和所辖县市各城镇的废水以及部分乡镇的生活污水，另外还有服务范围内的重点工业污水。

建设项目实施后，全厂接管废水量约2.4t/d，所占负荷相对于嘉兴市联合污水处理厂（总处理能力为60万t/d）来说极小，约占0.01%，且项目废水水质较为简单，主要纳管污染物为COD、氨氮、SS，嘉兴市联合污水处理厂二期工程处理工艺采用A2/O生反池+二沉池工艺处理后经二氧化氯和臭氧组合消毒，针对本项目纳管的污水在处理工艺上是完全可行的，目前该污水处理厂处理水量还存在一定余量；同时项目废水水质经处理后能达到《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）中三级纳管标准要求，且污水处理厂污水能稳定达标排放，废水纳管不会对该污水处理厂的正常运行带来影响和冲击。因此，本项目废水接管后不会对嘉兴市联合污水处理厂产生不良影响。

3）污水处理厂达标性分析：

根据浙江省污染源自动监控信息管理平台，嘉兴市联合污水处理厂废水监测数据见下表。

      - 废水总排口监测结果       单位：mg/L（pH除外）

| 监测时间 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.07.30 | 6.88 | 13.89 | 0.01 | 0.1658 | 8.897 |
| 2025.07.31 | 6.83 | 13.31 | 0.01 | 0.1916 | 8.331 |
| 2025.08.01 | 6.81 | 10.04 | 0.0152 | 0.1615 | 6.444 |
| 2025.08.02 | 6.92 | 10.42 | 0.0154 | 0.1716 | 5.681 |
| 2025.08.03 | 6.95 | 11.95 | 0.0806 | 0.2171 | 6.371 |
| 2025.08.04 | 7.05 | 12.51 | 0.0105 | 0.1792 | 8.264 |
| 2025.08.05 | 7.05 | 12.27 | 0.01 | 0.1666 | 9.112 |
| 浓度限值 | 6~9 | 40 | 4 | 0.3 | 15 |
| 是否超标 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

嘉兴市联合污水处理厂出水水质中pH范围均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准排放限值；CODCr、氨氮、总磷、总氮浓度范围均符合《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）排放限值，出水水质稳定。

（4）废水排放对周围环境的影响

项目废水经处理达标后排入污水管网，送嘉兴市联合污水处理厂达标处理后排入杭州湾，废水不排入项目周围水体。废水明管化、雨水明渠化输送。因此，在正常生产及雨污分流情况下，项目废水纳管排放对项目周围水环境基本无影响。

4.2.2.3废水监测计划

本项目废水监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求制定。

      - 废水监测计划

| 项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 | 流量、pH、CODcr、氨氮、石油类、SS、TP | 每年 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2025）、《污水排入下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |

    - 噪声环境影响和保护措施

#### 4.2.3.1噪声源强

本项目噪声源主要是机加工设备、各组装线设备、清洗机、污水设施水泵、废气处理设施等机械设备运行产生的噪声。根据对同类型生产设备的类比调查，项目噪声污染源强核算结果及相关参数见表4-20、4-21。

      - 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 室外声源 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强（任选一种） | 声源控制措施 | 运行时段 |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 水处理设备风机 | / | 35 | 148 | 1 | 75~90/1* | 基础减震/隔声罩 | 昼夜 |
| 水泵 | / | 30 | 148 | 1 | 75~90/1* | 基础减震/隔声罩 | 昼夜 |
| 颗粒物处理设备风机 | / | 200 | 50 | 22 | 75~90/1* | 基础减震/隔声罩 | 昼夜 |
| 油烟净化器风机 | / | 320 | 50 | 23 | 75~90/1* | 基础减震/隔声罩 | 昼夜 |
| 板框压滤机 | / | 32 | 148 | 1 | 75~90/1* | 基础减震/隔声罩 | 昼夜 |
| 危废间风机 | / | 10 | 145 | 1 | 75~90/1* | 基础减震/隔声罩 | 昼夜 |
| 二级活性炭配套风机 | / | 30 | 180 | 22 | 75~90/1* | 基础减震/隔声罩 | 昼夜 |

      - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| - 序号 | - 建筑物名称 | - 声源名称 |  | - 数量 | - （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | - 声源控制措施 | - 空间相对位置/m |  |  | - 距室内边界距离/m | - 室内边界声级/dB(A) | - 运行时段 | - 建筑物插入损失/dB(A) | - 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - X | - Y | - Z |  |  |  |  | - 声压级/dB(A) | - 建筑物外距离 |
| 1 | - 1#生产车间 | - ABS/ESC FA自动组装线 | - ECU拧紧台 | - 5 | - 70/1 | - - | - 220 | - 50 | - 0 | 15.52~87.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 2 |  |  | - 总成气密密测试台 | - 5 | - 70/1 | - - | - 230 | - 50 | - 0 | 25.52~87.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 3 |  |  | - 总成EOL测试台 | - 10 | - 70/1 | - - | - 190 | - 70 | - 0 | 15.52~67.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 4 |  |  | - 标签机 | - 5 | - 70/1 | - - | - 200 | - 70 | - 0 | 25.52~67.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 5 |  |  | - 真空加注机 | - 1 | - 75/1 | - - | - 210 | - 70 | - 0 | 35.52~67.11 | - 58.1~58.2 | - 昼夜 | - 16 | 42.2 | - 1 |
| 6 |  | - ABS/ESC ECU FA自动组装线 | - 压装设备 | - 3 | - 70/1 | - - | - 220 | - 70 | - 0 | 45.52~67.11 | - 55.3~55.4 | - 昼夜 | - 16 | 39.4 | - 1 |
| 7 |  |  | - 振动摩擦焊机 | - 10 | - 85/1 | - - | - 230 | - 70 | - 0 | 55.52~67.11 | - 69.1~69.1 | - 昼夜 | - 16 | 53.1 | - 1 |
| 8 |  |  | - 隧道炉 | - 10 | - 70/1 | - - | - 190 | - 90 | - 0 | 15.52~47.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 9 |  |  | - 冷却箱 | - 10 | - 75/1 | - - | - 205 | - 90 | - 0 | 30.52~47.11 | - 58.1~58.2 | - 昼夜 | - 16 | 42.2 | - 1 |
| 10 |  |  | - ECU EOL测试台 | - 10 | - 70/1 | - - | - 220 | - 90 | - 0 | 45.52~47.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 11 |  | - ABS/ESC HCU FA自动组装线 | - 压装设备 | - 30 | - 70/1 | - - | - 235 | - 90 | - 0 | 60.52~47.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 12 |  |  | - 自动涂油设备 | - 6 | - 70/1 | - - | - 250 | - 90 | - 0 | 75.52~47.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 13 |  |  | - 涂胶设备 | - 3 | - 70/1 | - - | - 190 | - 110 | - 0 | 15.52~27.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 14 |  |  | - 测试台 | - 15 | - 70/1 | - - | - 210 | - 110 | - 0 | 35.52~27.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 15 |  |  | - 拧紧设备 | - 15 | - 70/1 | - - | - 230 | - 110 | - 0 | 55.52~27.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 16 |  | - NO电磁阀自动组装线 | - 压装设备 | - 30 | - 70/1 | - - | - 250 | - 110 | - 0 | 75.52~27.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 17 |  |  | - 激光焊接设备 | - 3 | - 80/1 | - - | - 190 | - 50 | - 8 | 15.52~87.11 | - 59.0~59.1 | - 昼夜 | - 16 | 43.1 | - 1 |
| 18 |  |  | - 测试台 | - 15 | - 70/1 | - - | - 210 | - 50 | - 8 | 35.52~87.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 19 |  |  | - 自动装配设备 | - 15 | - 70/1 | - - | - 230 | - 50 | - 8 | 55.52~87.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 20 |  | - NC电磁阀自动组装线 | - 压装设备 | - 30 | - 70/1 | - - | - 190 | - 70 | - 8 | 15.52~67.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 21 |  |  | - 激光焊接设备 | - 3 | - 80/1 | - - | - 200 | - 70 | - 8 | 25.52~67.11 | - 59.0~59.1 | - 昼夜 | - 16 | 43.1 | - 1 |
| 22 |  |  | - 自动装配设备 | - 15 | - 70/1 | - - | - 210 | - 70 | - 8 | 35.52~67.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 23 |  | - EHBI FA自动组装线 | - 压装设备 | - 2 | - 70/1 | - - | - 190 | - 90 | - 8 | 15.52~47.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 24 |  |  | - 拧紧设备 | - 1 | - 70/1 | - - | - 205 | - 90 | - 8 | 30.52~47.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 25 |  |  | - 标签机 | - 1 | - 70/1 | - - | - 220 | - 90 | - 8 | 45.52~47.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 26 |  | - EHBI ECU FA自动组装线 | - 压装设备 | - 3 | - 70/1 | - - | - 235 | - 90 | - 8 | 60.52~47.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 27 |  |  | - 自动装配台 | - 2 | - 70/1 | - - | - 250 | - 90 | - 8 | 75.52~47.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 28 |  |  | - 等离子清洗 | - 1 | - 85/1 | - - | - 190 | - 110 | - 8 | 15.52~27.11 | - 69.1~69.1 | - 昼夜 | - 16 | 53.1 | - 1 |
| 29 |  |  | - 涂胶设备 | - 1 | - 75/1 | - - | - 205 | - 110 | - 8 | 30.52~27.11 | - 58.1~58.2 | - 昼夜 | - 16 | 42.2 | - 1 |
| 30 |  |  | - 高温老化 | - 1 | - 70/1 | - - | - 220 | - 110 | - 8 | 45.52~27.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 31 |  | - EHBI HCU FA自动组装线 | - 压装设备 | - 10 | - 70/1 | - - | - 235 | - 110 | - 8 | 60.52~27.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 32 |  |  | - 自动涂油设备 | - 2 | - 70/1 | - - | - 260 | - 50 | - 8 | 85.52~87.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 33 |  |  | - 阀块涂胶设备 | - 1 | - 75/1 | - - | - 275 | - 50 | - 8 | 100.52~87.11 | - 58.1~58.2 | - 昼夜 | - 16 | 42.2 | - 1 |
| 34 |  |  | - 拧紧设备 | - 5 | - 70/1 | - - | - 290 | - 50 | - 8 | 115.52~87.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 35 |  | - EMB FA自动组装线 | - 压装设备 | - 10 | - 70/1 | - - | - 260 | - 70 | - 8 | 85.52~67.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 36 |  |  | - 自动涂油设备 | - 2 | - 70/1 | - - | - 275 | - 70 | - 8 | 100.52~67.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 37 |  |  | - 涂胶设备 | - 1 | - 75/1 | - - | - 290 | - 70 | - 8 | 115.52~67.11 | - 58.1~58.2 | - 昼夜 | - 16 | 42.2 | - 1 |
| 38 |  |  | - 拧紧设备 | - 5 | - 70/1 | - - | - 260 | - 90 | - 8 | 85.52~47.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 39 |  | - EMB MGU FA自动组装线 | - 压装设备 | - 5 | - 70/1 | - - | - 275 | - 90 | - 8 | 100.52~47.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 40 |  |  | - 激光焊接设备 | - 1 | - 80/1 | - - | - 290 | - 90 | - 8 | 115.52~47.11 | - 59.0~59.1 | - 昼夜 | - 16 | 43.1 | - 1 |
| 41 |  | - Epedal FA自动组装线 | - 压装设备 | - 10 | - 70/1 | - - | - 260 | - 110 | - 18 | 85.52~27.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 42 |  |  | - 自动涂油设备 | - 2 | - 70/1 | - - | - 190 | - 50 | - 18 | 15.52~87.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 43 |  |  | - 涂胶设备 | - 1 | - 75/1 | - - | - 205 | - 50 | - 18 | 30.52~87.11 | - 58.1~58.2 | - 昼夜 | - 16 | 42.2 | - 1 |
| 44 |  |  | - 拧紧设备 | - 5 | - 70/1 | - - | - 220 | - 50 | - 18 | 45.52~87.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 45 |  | - BWA FA自动组装线 | - 压装设备 | - 10 | - 70/1 | - - | - 235 | - 50 | - 18 | 60.52~87.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 46 |  |  | - 自动涂油设备 | - 2 | - 70/1 | - - | - 250 | - 50 | - 18 | 75.52~87.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 47 |  |  | - 涂胶设备 | - 1 | - 75/1 | - - | - 265 | - 50 | - 18 | 90.52~87.11 | - 55.3~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 48 |  |  | - 拧紧设备 | - 5 | - 70/1 | - - | - 280 | - 50 | - 18 | 105.52~87.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 49 |  |  | - 等离子清洗 | - 1 | - 80/1 | - - | - 190 | - 70 | - 18 | 15.52~67.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 50 |  |  | - 涂胶设备 | - 1 | - 75/1 | - - | - 210 | - 70 | - 18 | 35.52~67.11 | - 58.1~58.2 | - 昼夜 | - 16 | 42.2 | - 1 |
| 51 |  |  | - 高温老化 | - 1 | - 70/1 | - - | - 235 | - 70 | - 18 | 60.52~67.11 | - 55.2~55.3 | - 昼夜 | - 16 | 39.3 | - 1 |
| 52 |  | - 其他设备 | - 自动组装线 | - 3 | - 80/1 | - - | - 260 | - 70 | - 18 | 85.52~67.11 | - 59.0~59.1 | - 昼夜 | - 16 | 43.1 | - 1 |
| 53 |  |  | - 卧加-四轴加工中心 | - 37 | - 85/1 | - - | - 285 | - 70 | - 18 | 110.52~67.11 | - 69.1~69.1 | - 昼夜 | - 16 | 53.1 | - 1 |
| 54 |  |  | - 立加-五轴机械加工中心 | - 7 | - 85/1 | - - | - 190 | - 90 | - 18 | 15.52~47.11 | - 69.0~69.1 | - 昼夜 | - 16 | 53.1 | - 1 |
| 55 |  |  | - 拉床 | - 1 | - 85/1 | - - | - 215 | - 90 | - 18 | 40.52~47.11 | - 69.1~69.1 | - 昼夜 | - 16 | 53.1 | - 1 |
| 56 |  |  | - 立加-四轴接卸加工中心 | - 7 | - 85/1 | - - | - 240 | - 90 | - 18 | 65.52~47.11 | - 69.1~69.1 | - 昼夜 | - 16 | 53.1 | - 1 |
| 57 |  |  | - 高压清洗机 | - 6 | - 85/1 | - - | - 265 | - 90 | - 18 | 90.52~47.11 | - 69.1~69.1 | - 昼夜 | - 16 | 53.1 | - 1 |
| 58 |  |  | - 超声波清洗机 | - 3 | - 85/1 | - - | - 190 | - 110 | - 18 | 15.52~27.11 | - 69.1~69.1 | - 昼夜 | - 16 | 53.1 | - 1 |
| 59 |  |  | - 真空烘干机 | - 3 | - 80/1 | - - | - 210 | - 110 | - 18 | 35.52~27.11 | - 59.0~59.1 | - 昼夜 | - 16 | 43.1 | - 1 |
| 60 |  |  | - 激光打标机 | - 7 | - 85/1 | - - | - 230 | - 110 | - 18 | 55.52~27.11 | - 69.1~69.1 | - 昼夜 | - 16 | 53.1 | - 1 |
| 61 |  | - 研发设备 | - 切割机 | - 1 | - 80/1 | - - | - 250 | - 110 | - 18 | 75.52~27.11 | - 59.0~59.1 | - 昼夜 | - 16 | 43.1 | - 1 |
| 62 |  |  | - 磨抛机 | - 1 | - 80/1 | - - | - 270 | - 110 | - 18 | 95.52~27.11 | - 59.0~59.1 | - 昼夜 | - 16 | 43.1 | - 1 |
| 63 |  | - 公用工程 | - 空压机组 | - 1 | - 85/1 | - - | - 220 | - 50 | - 18 | 45.52~87.11 | - 69.1~69.1 | - 昼夜 | - 16 | 53.1 | - 1 |
| 64 |  |  | - 制氮机组 | - 1 | - 80/1 | - - | - 230 | - 50 | - 18 | 55.52~87.11 | - 59.0~59.1 | - 昼夜 | - 16 | 43.1 | - 1 |
| 65 |  |  | - 纯水机 | - 1 | - 80/1 | - - | - 190 | - 70 | - 18 | 15.52~67.11 | - 59.0~59.1 | - 昼夜 | - 16 | 43.1 | - 1 |

注：以厂界最南点向西延线与厂界最西点向南延线交点坐标为X、Y、Z（0,0,0）

#### 4.2.3.2噪声环境影响分析

本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4—2021）中的工业噪声预测计算模式，预测内容主要为厂界噪声预测值、分析厂界噪声达标情况。

（1）室外声源

已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：

式中：LP(r) ——预测点的倍频带声压级，dB；

Lw——倍频带声功率级，dB；

Dc——指向性校正，dB；

A——倍频带衰减，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB

1）几何发散衰减

无指向性点声源的几何发散衰减：

式中：r——预测点与点声源之间的距离，m；

r0——参考声处与点声源之间的距离，m。

2）空气吸收引起的衰减

式中：a——为每100m空气吸收系数，dB。

3）地面效应衰减

式中：hm——传播路径的平均离地高度，m。

4）声屏障衰减

有限长声屏障引起的衰减：

无限长声屏障引起的衰减：

已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：

预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

式中：LPi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi ——i倍频带A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下面两个公示作近似计算：

或

（2）室内声源

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：Q——指向性因数；

R——房间常数；，其中：S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：LPli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LPlj——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的等效倍频带声压级：

式中：LP2——等效室外倍频带的声压级，dB；

LP1——室内倍频带的声压级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级：

式中：LPli(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

等效室外声源的倍频带声功率级：

式中：LP2(T) ——室外声源倍频带声压级，dB；

S——透声面积，m2。

（3）噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式为：

式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

#### 4.2.3.4预测结果

噪声预测结果见表4-22。

      - 预测结果  单位dB（A）

| 预测点序号 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测点位置 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 贡献值 | 47.4 | 52.5 | 45.9 | 53.3 |
| 昼/夜间标准值 | 65（55） | 65（55） | 65（55） | 65（55） |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从表4-22可知，在考虑噪声治理的情况下，项目厂界噪声昼夜间叠加值符合3类功能区标准。由此可见，只要采取行之有效的措施，对设备运行噪声进行科学的防治，不会对项目周边环境和敏感目标造成不良影响。综上所述，项目建成投产后，项目噪声能实现厂界达标排放，可维持周围声环境现状。

#### 4.2.3.3声环境监测计划

      - 声环境监测计划

| 项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界 | LAeq | 1次/季 | 厂界昼夜间噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348—2008）中3类标准 |

    - 固体废物环境影响和保护措施

#### 4.2.4.1固体废物产生情况

- 废一般包装材料

- 项目原材料使用过程中会产生少量废一般包装材料，产生量约为5t/a，属于一般固废。

- 废金属边角料

- 本项目机加工工序会产生废金属，根据建设单位提供的资料，本项目废金属产生量约为20t/a。

- 废含油金属屑

- 本项目机加工的过程采用切削液作为润滑，故会产生部分含油金属屑，根据建设单位提供的资料，本项目含油金属屑产生量约为3t/a。

- 收集的金属粉尘

- 金属粉尘来自于去毛刺过程，根据上文分析，本项目收集的金属粉尘2.372t/a。

- 废分子筛

- 本项目制氮机中的分子筛需要定期更换，根据建设单位提供资料，废分子筛产生量约为0.2t/a，属于一般固废。

- 不合格品

- 本项目检验过程中会产生不合格品，其主要成分为塑料、金属。根据企业提供的资料，不合格品大部分重复利用，少量成为一般固废进行外卖处置，不合格品的产生量约为1t/a，属于一般固体废物（代码：900-001-S17），经收集后外卖处置。

- 纯水制备固废

- 项目纯水制备设备中的滤芯、反渗透膜等需要定期由厂家更换，纯水制备固废量约 2t/a。

- 废切削液

项目机加工使用切削液进行冷却，切削液兑水稀释后循环使用，兑水比例约为1：10。由于机加工过程温度高，绝大部分水分蒸发（故废切削液不考虑兑水部分），切削液被产品带走部分损耗按90%计，定期补充损耗量。长期循环后不能满足质量需求，整体更换，成为废切削液，废切削液产生量约0.5t/a。

- 废化学品包装

- 项目清洗剂、切削液、胶类、制动油、液碱等原料使用完后会产生废包装桶，根据其使用量和包装规格，可推算出废包装桶产生量约为5.0t/a。

- 浮油

- 项目高压清洗和超声波清洗自带去油装置，会产生浮油，浮油定期通过人工打捞，产生量约为4.5t/a。

- 污泥

- 根据废水处理方案，压滤后泥饼的产生量约为18t/a，含水率为70%。

- 废活性炭

- 本项目二级活性炭吸附装置最低填装量为0.4t，每年更换6次，吸附有机废气量约为0.244t/a。废活性炭的产生量约为2.644t/a。废活性炭应选择活性炭再生中心提供的“分散吸附-集中再生”处置方式，委托活性炭再生中心进行活性炭的更换，如企业自行更换，应定期委托具备危废处置资质的企业依法进行处置。

- 废过滤棉

- 二级活性炭系统填装的过滤棉需定期更换，废过滤棉产生量约为0.1t/a。

- 废机油

- 项目使用机油进行设备维护，使用量约为0.2t/a，更换产生废机油量约为0.16t/a。

- 废油桶

- 本项目机油、润滑脂、润滑油等包装桶以桶装形式存放，主要为塑料桶，当每桶原料使用完后会产废包装桶。根据其使用量和包装规格，可推算出废包装桶产生量约为0.6t/a。

- 废劳保用品

- 生产过程中，职工每天会更换下来含油的抹布、手套的等劳保用品，根据企业提供资料，预计年废劳保用品量为2.0t。废劳保用品（900-041-49）属于《国家危险废物名录（2025 年）》危险废物豁免管理清单，豁免环节：全部环节。

- 生活垃圾

本项目实施后职工定员350人，生活垃圾以每人每天1kg计，年工作日为250天，则该项目生活垃圾产生量为87.5t/a。职工生活垃圾由当地环卫部门清运。

根据以上分析，本项目固废具体产生及处理处置情况如下：

项目副产物产生情况汇总见表4-24。

      - 项目副产物产生情况

| 序号 | 产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废一般包装材料 | 原材料使用 | 固态 | 纸、塑料等 | 5 |
| 2 | 废金属边角料 | 机加工工序 | 固态 | 金属 | 20 |
| 3 | 收集的金属粉尘 | 去毛刺 | 固态 | 金属 | 2.372 |
| 4 | 废分子筛 | 制氮机 | 固态 | 废分子筛 | 0.2 |
| 5 | 不合格品 | 检验 | 固态 | 塑料、金属 | 1 |
| 6 | 纯水制备固废 | 纯水制备 | 固态 | 废滤芯、反渗透膜 | 2 |
| 7 | 废含油金属屑 | 机加工工序 | 固态 | 含油金属屑 | 3 |
| 8 | 废切削液 | 机加工冷却 | 液态 | 废切削液 | 0.5 |
| 9 | 废化学品包装 | 原料使用 | 固态 | 塑料桶 | 5 |
| 10 | 浮油 | 清洗 | 液态 | 矿物油、油脂 | 4.5 |
| 11 | 污泥 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | 18 |
| 12 | 废活性炭 | 有机废气吸附 | 固态 | 活性炭 | 2.644 |
| 13 | 废过滤棉 | 废气预处理 | 固态 | 废过滤棉 | 0.1 |
| 14 | 废机油 | 设备维护 | 液态 | 废机油 | 0.16 |
| 15 | 废油桶 | 机油、润滑脂等使用 | 固态 | 塑料桶 | 0.6 |
| 16 | 废劳保用品 | 生产过程 | 固态 | 含油抹布、手套等 | 2 |
| 17 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 87.5 |

2、项目固废属性判定

根据《固体废物鉴别标准通则》规定对上述固废属性进行判定，具体见表4-25。

      - 建设项目固废属性判定表

| 序号 | 产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废一般包装材料 | 原材料使用 | 固态 | 纸、塑料等 | 是 | 4.1h |
| 2 | 废金属边角料 | 机加工工序 | 固态 | 金属 | 是 | 4.2a |
| 3 | 收集的金属粉尘 | 去毛刺 | 固态 | 金属 | 是 | 4.2a |
| 4 | 废分子筛 | 制氮机 | 固态 | 废分子筛 | 是 | 4.1h |
| 5 | 不合格品 | 检验 | 固态 | 塑料、金属 | 是 | 4.2a |
| 6 | 纯水制备固废 | 纯水制备 | 固态 | 废滤芯、反渗透膜 | 是 | 4.1h |
| 7 | 废含油金属屑 | 机加工工序 | 固态 | 含油金属屑 | 是 | 4.2a |
| 8 | 废切削液 | 机加工冷却 | 液态 | 废切削液 | 是 | 4.2a |
| 9 | 废化学品包装 | 原料使用 | 固态 | 塑料桶 | 是 | 4.1.h |
| 10 | 浮油 | 清洗 | 液态 | 矿物油、油脂 | 是 | 4.1.h |
| 11 | 污泥 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | 是 | 4.1h |
| 12 | 废活性炭 | 有机废气吸附 | 固态 | 活性炭 | 是 | 4.3.l |
| 13 | 废过滤棉 | 废气预处理 | 固态 | 废过滤棉 | 是 | 4.3.l |
| 14 | 废机油 | 设备维护 | 液态 | 废机油 | 是 | 4.1h |
| 15 | 废油桶 | 机油、润滑脂等使用 | 固态 | 塑料桶 | 是 | 4.1h |
| 16 | 废劳保用品 | 生产过程 | 固态 | 含油抹布、手套等 | 是 | 4.1h |
| 17 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 是 | 4.1h |

- 项目危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录（2025年版）》以及《危险废物鉴别标准通则》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表4-26。

      - 项目危险废物属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属于 危险废物 | 废物类别 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废一般包装材料 | 原材料使用 | 否 | SW17 | 900-099-S17 |
| 2 | 废金属边角料 | 机加工工序 | 否 | SW17 | 900-002-S17 |
| 3 | 收集的金属粉尘 | 去毛刺 | 否 | SW17 | 900-002-S17 |
| 4 | 废分子筛 | 制氮机 | 否 | SW59 | 900-099-S59 |
| 5 | 不合格品 | 检验 | 否 | SW17 | 900-099-S17 |
| 6 | 纯水制备固废 | 纯水制备 | 否 | SW59 | 900-009-S59 |
| 7 | 废含油金属屑 | 机加工工序 | 是 | HW09 | 900-006-09 |
| 8 | 废切削液 | 机加工冷却 | 是 | HW09 | 900-006-09 |
| 9 | 废化学品包装 | 原料使用 | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 10 | 浮油 | 清洗 | 是 | HW08 | 900-249-08 |
| 11 | 污泥 | 废水处理 | 是 | HW17 | 336-064-17 |
| 12 | 废活性炭 | 有机废气吸附 | 是 | HW49 | 900-039-49 |
| 13 | 废过滤棉 | 废气预处理 | 是 | HW49 | 900-047-49 |
| 14 | 废机油 | 设备维护 | 是 | HW08 | 900-249-08 |
| 15 | 废油桶 | 机油、润滑脂等使用 | 是 | HW08 | 900-249-08 |
| 16 | 废劳保用品 | 生产过程 | 是(豁免) | HW49 | 900-041-49 |
| 17 | 生活垃圾 | 职工生活 | 否 | / | / |

4、一般固废情况汇总

项目一般固废产生情况见4-27。

      - 一般固废产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废一般包装材料 | 原材料使用 | 固态 | 纸、塑料等 | 5 | 物资公司回收综合利用 |
| 2 | 废金属边角料 | 机加工工序 | 固态 | 金属 | 20 |  |
| 3 | 收集的金属粉尘 | 去毛刺 | 固态 | 金属 | 2.372 |  |
| 4 | 废分子筛 | 制氮机 | 固态 | 废分子筛 | 0.2 |  |
| 5 | 不合格品 | 检验 | 固态 | 塑料、金属 | 1 |  |
| 6 | 纯水制备固废 | 纯水制备 | 固态 | 废滤芯、反渗透膜 | 2 |  |
| 7 | 生活垃圾 | 生活 | 固 | 塑料、果壳等 | 87.5 | 环卫部门清运处理 |

5、危险废物情况汇总

建设项目危险废物产生及处置情况汇总见表4-28。

      - 危险废物产生情况汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废含油金属屑 | HW09 | 900-006-09 | 3 | 机加工 | 固态 | 含油金属屑 | 每天 | T | 危废暂存库分区存放，委托有资质单位处置 |
| 2 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 0.5 | 机加工 | 液态 | 废切削液 | 每天 | T |  |
| 3 | 废化学品包装 | HW49 | 900-041-49 | 5 | 原料使用 | 固态 | 塑料桶 | 每天 | T/In |  |
| 4 | 浮油 | HW08 | 900-249-08 | 4.5 | 清洗 | 液态 | 矿物油、油脂 | 每天 | T，I |  |
| 5 | 污泥 | HW17 | 336-064-17 | 18 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | 每天 | T/C |  |
| 6 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 2.644 | 废气处理 | 固态 | 活性炭 | 半年 | T |  |
| 7 | 废过滤棉 | HW49 | 900-047-49 | 0.1 | 废气预处理 | 固态 | 废过滤棉 | 每年 | T/C/I/R |  |
| 8 | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 0.16 | 设备维护 | 液态 | 废机油 | 每年 | T，I |  |
| 9 | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.6 | 机油、润滑脂等使用 | 固态 | 塑料桶 | 每天 | T，I |  |
| 10 | 废劳保用品 | HW49 | 900-041-49 | 2 | 生产过程 | 固态 | 含油抹布、手套等 | 每天 | T/In | 委托环卫部门清运 |

#### 注：废劳保用品（900-041-49）属于《国家危险废物名录（2025年）》危险废物豁免管理清单，豁免环节：全部环节。

#### 4.2.4.3危险废物贮存场所环境影响分析

（1）建设项目拟新建一座危废仓库，面积为120m2，危废库独立隔间，暂存库及生产车间均采用水泥硬化、环氧树脂地坪铺设，距离周边敏感目标较远。项目危险废物暂存不会对周围环境产生不良影响。

（2）本项目实施后，危险废物主要为废含油金属屑、废切削液、废化学品包装、浮油、污泥、废活性炭、废过滤棉、废机油、废油桶、废劳保用品等，其中废劳保用品全过程可不按危险废物管理。本项目危险废物贮存占用面积情况及分类储存情况见表4-29。

      - 本项目危险废物贮存情况

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 占用面积（m2） | 贮存方式 | 贮存能力（t） | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废仓库暂存 | 废含油金属屑 | HW09 | 900-006-09 | 3 | 密封袋 | 0.75 | 3个月 |
| 2 |  | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 1 | 桶装 | 0.13 | 3个月 |
| 3 |  | 废化学品包装 | HW49 | 900-041-49 | 4 | / | 1.25 | 3个月 |
| 4 |  | 浮油 | HW08 | 900-249-08 | 2 | 桶装 | 1.5 | 3个月 |
| 5 |  | 污泥 | HW17 | 336-064-17 | 12 | 密封袋 | 4.5 | 3个月 |
| 6 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 1 | 密封袋装 | 0.28 | 3个月 |
| 7 |  | 废过滤棉 | HW49 | 900-047-49 | 0.5 | 密封袋 | 0.03 | 3个月 |
| 8 |  | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 0.8 | 桶装 | 0.16 | 3个月 |
| 9 |  | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 1.2 | / | 0.15 | 3个月 |
| 合计 |  |  |  |  | 25.5 | / | 8.75 | / |

据估算本项目在危废暂存库暂存的危险废物所需占用建筑面积约25.5m2，企业拟建设一座危废仓库，面积约120m2，用于贮存危废，经分析能满足危险废物暂存的要求。

- 本项目暂存废化学品包装废切削液、废含油金属屑中的油性物质挥发量极少，在采用密闭桶、密封袋存放后，不会对周边大气环境产生影响。在紧急情况如包装破损或员工操作不当造成部分危险废物泄漏将会产生一定量的有机气体，危废仓库废气经密闭换风收集，接入碱液喷淋系统处理。

- 建设项目危废暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染治理技术政策》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求进行设置，地面按要求进行防腐、防渗处理；日常运行过程中，危险废物采用密闭容器进行包装贮存。建设项目危险废物按要求贮存后，贮存过程不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标产生不良影响。

#### 4.2.4.4运输过程的环境影响分析

建设项目危废暂存场所与产污点距离较近，污染物转移时将利用密闭容器进行封存，只要加强员工规范化作业培训，制定危废管理制度，落实相关责任。正常危废车间内转移过程不会对运输沿线产生不利的环境影响，不会对项目周围环境产生不利影响。

#### 4.2.4.5委托利用或者处置的环境影响分析

项目产生的危险废物委托有资质单位进行处置。企业应与有相应类别的危废处理资质的单位签订危险废物的委托处理协议，定期委托处理。

#### 4.2.4.6一般固废日常管理要求

项目应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关规定，建设必要的固体废物分类收集和临时贮存设施，具体要求如下：

①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存。

②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。

③储存场应加强监督管理，按GB15562.2设置环境保护图形标志。

④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

#### 4.2.4.7危险废物日常管理要求

要求企业履行申报的登记制度，建立工业危险废物台账管理制度。项目危险废物的产生、贮存、利用及处置去向需在“全国固体废物和化学品管理系统（固体废物管理信息系统）”中进行填报。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023），危险废物具有长期性、隐蔽性和潜在性，必须从以下几方面加强对危险固废的管理力度。

①先对危险废物的产生源及固废产生量进行申报登记。

②对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度。运输单位、接受单位及当地生态环境部门进行跟踪联单。

③考虑危险废物难以保证及时外运处置，必须考虑固废临时堆场，危险废物的暂存场必须有按规定设防渗漏等措施，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的相关要求落实危险废物的贮存容器。

④项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。委托处置的应与处置单位签订委托处置合同，报生态环境部门备案。危险废物转移需执行报批和转移联单等制度。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。

#### 4.2.4.8危险废物运输管理要求

企业在厂内由生产车间将各类危废运送至危废仓库时应防止撒落，意外撒落应做好收集工作。企业必须对在生产运行过程中产生的危险废物进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固体废物得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。

运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输；则危废运输过程不会对周边环境产生影响。

    - 地下水及土壤环境影响和保护措施

（1）地下水及土壤污染源

根据本项目污染物产排情况及车间设备布局情况，可确定地下水及土壤污染源主要为生产车间、废水处理设施、危废仓库。主要污染物为生产废水、化学品（清洗剂、切削液、润滑油等）、危险废物。

（2）污染途径分析

地下水和土壤污染防治措施以预防为主，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散全阶段进行控制。从项目特点来看，可能造成地下水环及土壤境影响的污染来源主要为化学品仓库、危废仓库等。只要企业按照相关规范要求做好化学品仓库和危废仓库的防漏、防渗措施，定期修检管道，落实责任制度，定期组织隐患排查工作，地下水及土壤污染途径均能被有效的分区防控措施阻隔。因此，正常工况下，在企业设置有效的分区防控措施的前提下，本项目不存在地下水及土壤的污染途径。

（3）污染防治措施

结合“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”原则，本项目地下水和土壤具体污染防治措施可参照如下要求执行：

- 源头控制措施

主要包括制定各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；择优选取并落实工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物的污染控制措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏。

②分区控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来；一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂向防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。分区防控原则，即：对重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取有区别的防渗原则。

根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。防渗区域划分及防渗要求见表4-30。

      - 分区划分及防渗要求

| 分区类比 | 分区举例 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 简单防渗区 | / | 一般地面硬化 |
| 一般防渗区 | 生产区域 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 重点防渗 | 污水处理站、危废仓库 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |

③建立地下水及土壤隐患排查制度

通过建立地下水及土壤隐患排查制度，可及时发现地下水及土壤污染隐患并采取措施消除或降低隐患。隐患排查制度实施方案一般包括：确定排查范围、开展现场排查、落实隐患整改、档案建立与应用等。排查过程应重点关注：

a.重点场所和重点设施设备是否具有基本的防渗漏、流失、扬散的地下水及土壤污染预防功能（如：危废仓库规范化建设），以及有关预防地下水及土壤污染管理制度建立和执行情况。

b.在发生渗漏、流失、扬散的情况下，是否具有防止污染物进入地下水和土壤的设施，包括普通阻隔设施、防滴漏设施（如原料桶采用托盘盛放），以及防渗阻隔系统等。

c.是否有能有效、及时发现并处理泄漏、渗漏或者地下水及土壤污染的设施或者措施。如泄漏检测设施、土壤和地下水环境定期监测、应急措施和应急物资储备等。普通阻隔设施需要更严格的管理措施，防渗阻隔系统需要定期检测防渗性能。

（4）跟踪监测计划

总之，企业要加强污染物源头控制，严格落实分区防渗控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施，在落实上述要求后，本项目不存在地下水及土壤的污染途径，对地下水和土壤环境影响不大，无需开展地下水和土壤跟踪监测。

    - 生态

本项目选址位于浙江省嘉兴市平湖市新群路北、新兴五路西，利用已建生产厂房实施，周边无生态环境保护目标。经分析，施工期主要为少量设备安装过程，不会对周围生态环境产生影响。营运期废水、噪声可达标排放，固体废物可妥善处置，对周边生态环境影响较小。

    - 环境风险分析及风险防范措施

4.2.7.1危险物质数量和分布情况

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量），本项目涉及的危险物质主要有切削液、危险废物，建设项目危险物质的数量及分布情况见表4-31。

      - 建设项目涉及危险物质数量及分布情况

| 序号 | 危险物质名称 | 厂区内最大存在总量/t | 判定依据 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油类物质 | 2 | HJ 169-2018附录B和GB 30000.18-2013 | 原材料仓库、生产车间 |
| 2 | 危险废物 | 8.75 | HJ 169-2018附录B.2 | 危废仓库 |

#### 4.2.7.2环境风险潜势初判

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录C，分别对危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）进行判定，根据Q、M，确定危险物质及工艺系统危险性（P）。

当同一厂区内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质为时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）判定结果见表4-32。

      - 项目危险物质数量及临界量比值（Q）判定表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切削液 | 5 | 2500 | 0.002 |
| 2 | 危险废物 | 8.75 | 50 | 0.175 |
| 项目Q值∑ |  |  |  | 0.177 |

由表可知，项目危险物质最大存储量与临界量比值Q=0.177，Q＜1，不设置环境风险专项评价。

#### 4.2.7.3环境风险识别及影响途径

1、危险物质识别

本项目所用原料中所涉及的危险物质主要为危险废物，见表4-33。

      - 危险物质特性一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 相态 | 爆炸极限（%） | 危险特性 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | 固/液 | / | 有毒、易燃 | 危废仓库 |
| 2 | 油类物质 | 液 | / | 易燃 | 原料仓库、生产车间 |

2、环境风险源分布及影响途径

根据对项目的生产特征分析，结合物质危险性识别，根据不同的功能系统划分功能单元，对项目生产过程潜在危险性进行识别，具体见表4-34。

      - 建设项目生产过程潜在危险性识别

| 风险单元 | 风险类型 | 危险物质 | 影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废仓库、原料仓库、污水站、生产车间 | 泄漏 | 健康危险急性毒性物质 | 1、泄露后流入地表水，渗透土壤，污染地下水； 2、泄漏后挥发至空气中； 3、遇明火发生火灾，燃烧二次污染物进入大气； 4、消防废水进入地表水体； | 1、途径地表水、地下水； 2、周边土壤及生物。 3、周边工作人员 |

#### 4.2.7.4环境敏感目标概况

根据现场踏勘，项目拟建地周边500m范围内无环境风险敏感目标。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、分散式饮用水水源地和特殊地下水资源等环境敏感区。

#### 4.2.7.5环境风险防范措施及应急要求

针对企业可能产生的环境风险隐患，采取一系列方法措施。为进一步减少环境风险可能产生的环境影响，在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。

1、总图布置风险防范措施

厂区中配套建设应急救援设施，救援通道，应急疏散避难所等防护设施，按《安全标准》规定在生产区、贮存区设置有关的安全标志。

2、运输过程中的事故防范措施

（1）车间转运

危险废物转移时采用密闭容器进行封存，配备专人负责。转运路线应合理规划，转运时间应错开人流高峰，转运完成做好记录。

（2）道路转运

危废转运委托有运输资质的公司承运，并且采用专业带有警示标志的运输车辆。在正常运输情况下，合理规划运输线路，避免车流高峰以及恶劣天气，可大幅降低交通事故发生概率。

3、贮存过程中的安全防范措施

按照《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染治理技术政策》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求设置危废仓库，选址合理，避免易燃、易爆等危险品使用区域；地面按要求进行防腐、防渗处理，场内设集液池和废水导排渠；日常运行过程中，采用密闭容器进行包装贮存，危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生环境风险事故。

4、使用过程防范措施

对突发性污染事故的防治对策对于已建成的企业应从以上几点严格控制和管理，加强事故预防措施和事故应急处理处置的技能，懂得紧急救援的知识。“ 预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、降低污染事故损害的重要保障。针对该企业的特点，本评价要求采取下列风险防范措施，以避免事故的发生：

（1）建议项目设专人负责安全生产，主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。

（2）严格遵守国家有关安全生产法律、法规和国家标准的安全管理制度，并按照安全操作规程操作。

（3）按要求建立安全生产责任制、安全生产检查制度等各项安全环保管理规章制度和岗位安全操作规程，并在生产过程中严格按制度规程执行。

（4）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

（5）加强管理，提高员工水平和意识，防止有毒有害物料泄漏。

（6）岗位操作人员应经过作业培训，并取得上岗资格。日常运营过程，要定期对员工进行安全教育，加强技术培训，严格管理，提高安全意识。

（7）加强日常生产检查，定期对生产设施、环保设施进行检查，杜绝事故的发生。

（8）制定完善的设备检修制度，对生产设备及环保设备进行定期检查，同时在进料时应密切关切各生产过程，以便及时发现问题及时解决。

（9）提高应急处理的能力

建设项目应对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间或工段可设置必备的应急措施。并制定厂内的应急计划、定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要和适当的通讯工具和应急设施。

5、管理对策措施

（1）加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，减少风险发生的概率。所有从业人员应当掌握本职工作所需的化学品安全知识和技能，严格遵守化学品安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施。危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。

（2）加强对安全管理的领导，建立健全各项安全、消防管理网络。建立健全各项安全管理制度，如：岗位责任制、安全教育、培训制度；辅料的运输、储存制度；设备等设施的定期检验、维护、保养、检修制度；以及安全操作规程等。

（3）按照企业可能存在的环境风险事故，编写环境突发事故应急救援预案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。并且应制定相应的培训计划和演练计划。

（4）企业应严格执行《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号）中相关要求，应委托有相应资质（建设部门核发的综合、行业专项等设计资质）的设计单位对项目主要环保设施（废水治理设施等）进行设计，落实安全生产相关技术要求。

6、事故废水风险防范

项目原料存贮装置泄漏、生产装置泄漏事故或非正常排放废水进入厂区事故池进行临时收集，一旦发生事故，企业立即停止生产，同时可收集部分消防或喷淋事故水，事故废水收集后不得直接排入市政污水管网，有污水处理设施的应处理达标后排放，无污水处理设施的应收集后委托处置。

1）若发生危险物质泄漏，首先对物料泄漏点进行堵漏；如泄漏物料较大量，可能进入污水系统时，应立即切断污水管切断阀，使物料进入应急池，再进行回收处理。

2）厂区设置应急事故水池，并配套事故废水收集系统，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，并设置液位显示和控制措施，日常保持足够的事故排水缓冲容量。事故应急池与废水排放管和雨水排放管之间设连接管，废水排放管和雨水排放管外排口应设紧急切断阀。一旦发生泄漏事故时，可立即切断外排阀门，并切换到事故应急池，确保泄漏物料、冲洗水可收集至事故应急池，可回收再利用或送废水处理装置达标处理，防止污染附近水体 。

根据《关于印发〈水体污染防控紧急措施设计导则〉的通知》（中国石化建标[2006]43号）相关要求，进行事故池总有效容积的计算。

事故储存设施总有效容积：V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1-----收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计），m3；

V2-----发生事故的储罐或装置的消防水量，m3 ；

V2=∑Q消×t消

Q消-----发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3 /h；

t消-----消防设施对应的设计消防历时，h；

V3-----发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3 ；

V4-----发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3 ；

V5-----发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3 ；

- ① 项目清洗线清洗槽最大容量为18m³；

- ② 事故状态下的消防用水总量估算；

建设项目生产车间室外消防水用量为20L/s，火灾延续时间按3h计，则项目V2=216m3 。

③ 发生事故时可以传输到其它储存或处理设施的物料量，V3取0。

④ V4=0

⑤ V5=10qF

q-----降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa-----年平均降雨量，1250.4mm；

n -----年平均降雨日数，140天；

F -----必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

建设项目必须纳入事故废水收集系统的雨水汇水面积约0.03ha。则

V5=10×（1250.4/140）×0.03=11.34m3 （取整按12m3计） ；

项目事故应急池最小容积计算，具体见表。

      - 事故应急池最小容积计算（单位：m3）

| 事故位置 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 18 | 216 | 0 | 0 | 12 | 246 |

根据以上计算，企业厂区拟建有一座容积不小于246m³的事故应急池，满足事故废水的存储要求。

- 本项目的清（雨）水、污水排放口需设置三通切换阀，将事故情况下受污染的雨水、消防废水、泄漏物料等切换至事故应急池，之后将事故废水送至污水处理站处理。

#### 4.2.7.6应急预案

突发环境事件应急预案预案是针对具体设备、设施、场所和环境，为降低事故造成的人身、财产与环境损失，就事故发生后的应急救援机构和人员，应急救援的设备、设施、条件和环境，行动的步骤和纲领，控制事故发展的方法和程序等，预先做出的科学而有效的计划和安排。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》(环发[2015]4号)相关要求，企业需自行或委托相关单位编制本项目突发环境事件应急预案，并报当地生态环境管理部门备案。

    - 电磁辐射

#### 本项目不涉及电磁辐射类相关内容。

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 上胶废气经集气罩进行收集后进入二级活性炭进行处理，处理后的尾气通过不低于30m高排气筒DA001达标排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | DA002 | 颗粒物 | 加工中心内置负压抽吸装置，选用滤筒式除尘器对收集的金属粉尘进行净化处理，净化后的气体经不低于30m排气筒DA002排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | DA003 | 油烟 | 油烟净化器处理后经排气筒DA003排放。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | DA004 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 污水站废气在产污点进行加盖密封，并集中抽风，经碱液喷淋处理装置处理后经15m排气筒DA004排放。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 日常加强设施运维，无组织管控。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
| 地表水 环境 | DW001污水总排口 | CODcr、氨氮、SS、石油类、TP | 废水明管化、雨水明渠化输送；生产废水、生活污水经处理后纳管，最终送嘉兴联合污水处理厂集中处理；定期清理隔油池、化粪池。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB3/887-2025） |
| 声环境 | 噪声 | Leq（A） | 1、根据拟建项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声。 2、合理布局，高噪声设备配备减振基础，尽可能布置在厂房中间。 3、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348—2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 废一般包装材料、废金属边角料、收集的金属粉尘等一般固废由物资公司回收综合利用；废含油金属屑、废化学品包装、浮油、污泥、废活性炭、废过滤棉、废机油、废油桶属于危险废物，需委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、加强企业的运营管理，防止火灾等事故的发生。制定相应的应急措施，发生事故时，及时采取措施降低环境影响。 2、加强对污水处理各工序仪器和设备的巡视和检修，防止管道、阀门跑冒滴漏，及时维修。 3、加强运行设施的维护与管理，定期对防渗措施进行检查，发现问题及时处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 开展厂区及厂界绿化建设，推进清洁生产升级改造，落实各项有利于生态环境保护的治理措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、建立环境风险管理制度，编制突发环境事件应急预案，建立应急救援队伍和物资储备。 2、设置环境应急监测与预警制度，定期排查环境安全隐患并及时治理。 3、在应急处置与救援阶段，及时启动应急响应，采取有效处置措施，防止次生环境污染事件。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）、《排污许可管理条例》（国令第736号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，“新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表”。对照表格，本项目属于“三十一、汽车制造业36”——“85汽车零部件及配件制造 367”，综上本项目属于简化管理类。 |  |  |  |

浙江千顾汽车科技有限公司拟投资120056.6万元在浙江省嘉兴市平湖市新群路北、新兴五路西新征土地40902m2，建设年产155万套汽车智能制动系统项目。购置全自动组装线、激光焊接设备、全自动压装设备、全自动拧紧设备、自动涂油设备、自动涂胶设备、高温老化设备、四轴加工中心、高压清洗机、EOL测试设备、气密测试设备等生产及辅助附属设施设备，项目实施后形成年产155万套汽车智能制动系统的生产能力。

建设项目符合平湖市经济技术开发区城镇总体规划、土地利用规划和平湖市“三线一单”生态环境分区管控动态更新方案要求，符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”相关要求，项目选址和总体布局合理。项目投产后，产生的污染物均可达标排放，对环境影响较小，不会改变环境功能等级，并具有明显的社会、经济、环境综合效益，符合建设项目环保审批原则。

建设单位应严格执行国家有关的环境保护法规，切实执行本报告提出的各项环境保护措施，实施清洁生产，严格执行“三同时”，把工程对环境的影响降到最低程度。则从环保角度分析，本项目建设可行。

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 |  |  |  | 7438 |  | 7438 | +7438 |
|  | CODCr |  |  |  | 2.231 |  | 0.298 | +0.298 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.223 |  | 0.015 | +0.015 |
| 生产废水 | 废水量 |  |  |  | 9330.7 |  | 9330.7 | +9330.7 |
|  | CODcr |  |  |  | 0.373 |  | 0.373 | +0.373 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.019 |  | 0.019 | +0.019 |
|  | SS |  |  |  | 0.093 |  | 0.093 | +0.093 |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.009 |  | 0.009 | +0.009 |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 | +0.003 |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.256 |  | 0.256 | +0.256 |
|  | VOCs |  |  |  | 0.191 |  | 0.191 | +0.191 |
| 一般工业固体废物 | 废一般包装材料 |  |  |  | 0（5） |  | 0（5） | 0（+5） |
|  | 废金属边角料 |  |  |  | 0（20） |  | 0（20） | 0（+20） |
|  | 收集的金属粉尘 |  |  |  | 0（2.372） |  | 0（2.372） | 0（+2.372） |
|  | 废分子筛 |  |  |  | 0（0.2） |  | 0（0.2） | 0（+0.2） |
|  | 不合格品 |  |  |  | 0（1） |  | 0（1） | 0（+1） |
|  | 纯水制备固废 |  |  |  | 0（2） |  | 0（2） | 0（+2） |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 0（87.5） |  | 0（87.5） | 0（+87.5） |
| 危险废物 | 废含油金属屑 |  |  |  | 0（3） |  | 0（3） | 0（+3） |
|  | 废切削液 |  |  |  | 0（0.5） |  | 0（0.5） | 0（+0.5） |
|  | 废化学品包装 |  |  |  | 0（5） |  | 0（5） | 0（+5） |
|  | 浮油 |  |  |  | 0（4.5） |  | 0（4.5） | 0（+4.5） |
|  | 污泥 |  |  |  | 0（18） |  | 0（18） | 0（+18） |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0（2.644） |  | 0（2.644） | 0（+2.644） |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0（0.1） |  | 0（0.1） | 0（+0.1） |
|  | 废机油 |  |  |  | 0（0.16） |  | 0（0.16） | 0（+0.16） |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0（0.6） |  | 0（0.6） | 0（+0.6） |
|  | 废劳保用品 |  |  |  | 0（2） |  | 0（2） | 0（+2） |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；

附表：建设项目碳排放环境影响评价

1、核算边界

本项目为新建项目，企业核算边界位于浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区新群路北、新兴五路西。

企业边界核算范围包括处于其运营控制权下的所有直接生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统(厂部)和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂等）。

2、碳排放量核算

项目实施后，企业能源消耗情况见表1。

表1  项目实施后企业能源消耗情况表

| 能源消耗 | 单位 | 项目实施后达产年消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 电力 | 万千瓦时 | 1594.54 |
| 自来水 | 万吨 | 1.8 |

碳排放量及综合能耗折算系数见表2。

表2  碳排放量及综合能耗折算系数表

| 能源消耗 |  | 单位 | 折标煤系数 | 碳排放系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 吨标煤/吨、万立方米、万千瓦时、百万千焦 | 吨CO2/吨、万千瓦时、百万千焦 |
| 电力 | 当量 | 万千瓦时 | 1.2290 | 4.974 |
|  | 等价 |  | 2.8500 |  |
| 自来水 |  | 万吨 | 2.5710 | / |
| 天然气 |  | 万立方米 | 13.300 | 21.6219 |

项目实施后，企业碳排放与能耗情况汇总见表3。

表3  项目实施后企业碳排放与能耗情况汇总表

| 能源消耗 | 单位 | 项目达产情况下 |
| --- | --- | --- |
| 碳排放量 | 吨CO2 | 7931 |
| 综合能耗（等价值） | 吨标煤 | 4551 |

3、企业生产相关数据

企业生产相关数据见表4~表5。

表4  企业生产相关数据一

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车轮防抱死系统（ABS） | 万套 | 15 |
| 2 | 车身稳定控制系统（ESC） | 万套 | 98 |
| 3 | 集成制动系统（EHBI） | 万套 | 29 |
| 4 | 机械制动系统（EMB） | 万套 | 1 |
| 5 | 电子踏板（Epedal） | 万套 | 6 |
| 6 | 电子制动执行系统（BWA） | 万套 | 6 |
| 总计 |  | 万套 | 155 |

表5  企业生产相关数据二

| 核算边界 | 工业增加值 | 工业总产值 | 产品产量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 万元 | 万元 | 万套 |
| 拟实施建设项目 | 18224 | 100420 | 155 |

4、本项目实施后，企业碳排放与能耗情况汇总见表6。

表6  项目实施后企业碳排放与能耗情况汇总表

| 核算边界 | 碳排放量 | 综合能耗（等价值） | 单位工业增加值综合能耗 | 单位工业增加值碳排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吨CO2 | 吨标煤 | 吨标煤/万元工业增加值 | 吨CO2/万元工业增加值 |
| 拟实施建设项目 | 7931 | 4551 | 0.25 | 0.44 |

由上表可见，项目实施后企业单位工业增加值综合能耗为0.25吨标准煤/万元，符合《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》中“十四五”单位工业增加值能效控制标准0.52吨标准煤/万元的要求。

5、项目实施后，企业碳排放绩效核算见表7。

表7  项目实施后企业碳排放绩效核算表

| 核算边界 | 单位工业增加值碳排放 | 单位工业总产值碳排放 | 单位产品碳排放 | 单位能耗碳排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/万元 | t/万元 | t/万套产品 | t/t标煤 |
| 本项目 | 0.44 | 0.08 | 51.17 | 0.03 |

6、项目实施前后，企业二氧化碳排放“三本账”核算见表8。

表8  项目实施后企业二氧化碳排放“三本账”核算表

| 核算指标 | 企业现有项目 |  | 拟实施项目 |  | “以新带老”削减量 | 企业最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 |  |  |
|  | t/a | t/a | t/a | t/a | t/a | t/a |
| 二氧化碳 | 0 | 0 | 7931 | 7931 | 0 | 7931 |