建设项目环境影响登记表

| 项目名称： | 台州方迪碳素制品有限公司 年产20吨碳素制品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 台州方迪碳素制品有限公司 |

编制单位：浙江省工业环保设计研究院有限公司

编制日期：2020年1月

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 台州方迪碳素制品有限公司年产20吨碳素制品项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响登记表 |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（签章） |  | 台州方迪碳素制品有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |  |  |  |  |
| 主管人员及联系电话 |  | 13566860444 |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |  |
| 主持编制单位名称（签章） |  | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |  |
| 社会信用代码 |  | 91330108143049602B |  |  |  |
| 法定代表人（签字） |  | 周慧华 |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |  |
| 编制主持人及联系电话 |  | 朱超 0571-86933682 |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  |  | 签字 |  |
| 朱超 | 2017035330352013332704000021 13332704000021 |  |  |  |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  | 主要编写内容 |  | 签字 |
| 朱超 | 2017035330352013332704000021 |  | 全部 |  |  |
| 四、参与编制单位和人员情况 |  |  |  |  |  |

目    录

| 建设项目基本情况………………………………………………………………… | 1 |
| --- | --- |
| 建设项目所在地自然环境及社会环境概况……………………………………… | 5 |
| 环境质量状况……………………………………………………………………… | 32 |
| 评价适用标准……………………………………………………………………… | 35 |
| 建设项目工程分析………………………………………………………………… | 40 |
| 项目主要污染物产生及预计排放情况…………………………………………… | 47 |
| 建设项目环境影响分析…………………………………………………………… | 48 |
| 建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果……………………………… | 67 |
| 结论与建议………………………………………………………………………… | 70 |

附图：

| 附图1 | 项目地理位置图……………………………………………………… | 75 |
| --- | --- | --- |
| 附图2 | 周边环境概况图……………………………………………………… | 76 |
| 附图3 | 项目周边声环境敏感目标分布图…………………………………… | 77 |
| 附图4 | 噪声监测点位图……………………………………………………… | 78 |
| 附图5 | 项目总平面布置图…………………………………………………… | 79 |
| 附图6 | 项目车间平面布置图………………………………………………… | 80 |
| 附图7 | 三门县域总体规划图………………………………………………… | 81 |
| 附图8 | 海游街道环境功能区划图…………………………………………… | 82 |
| 附图9 | 地面水环境功能区划图……………………………………………… | 83 |
| 附图10 | 海游街道声环境功能区划图………………………………………… | 84 |
| 附图11 | 台州市环境空气质量功能区划分图………………………………… | 85 |
| 附图12 | 三门县生态保护红线分布图………………………………………… | 86 |
| 附图13 | 浙江省主体功能区划图……………………………………………… | 87 |

附件：

| 附件1 | 浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表2020-331022-30-03-100423…………………………………………… | 88 |
| --- | --- | --- |
| 附件2 | 营业执照………………………………………………………………… | 90 |
| 附件3 | 不动产权证……………………………………………………………… | 81 |
| 附件4 | 租房合同………………………………………………………………… | 95 |
| 附件5 | 污水纳管证明…………………………………………………………… | 96 |
| 附件6 | 文件备案承诺书………………………………………………………… | 97 |
| 附件7 | 关于要求备案的请示…………………………………………………… | 101 |
| 附件8 | 全本信息公开说明……………………………………………………… | 102 |

附表：

建设项目环评审批基础信息表

| 项目名称 | 台州方迪碳素制品有限公司年产20吨碳素制品项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 台州方迪碳素制品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 叶林芳 |  |  | 联系人 | 叶林芳 |  |
| 通讯地址 | 浙江省三门县海游街道西区开发区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13566860444 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 317101 |
| 建设地点 | 浙江省三门县海游街道西区开发区 |  |  |  |  |  |
| 立项部门 | 台州市三门县发展和改革局 |  |  | 项目代码 | 2019-331022-30-03 -100423 |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 | C309 石墨及其他非金属矿物制品制造 |  |
| 总用地 面积 | 200m2 |  |  | 绿化面积 | / |  |
| 总投资 | 20万元 | 环保投资 |  | 5万元 | 所占比例 | 25% |
| 评价经费 | / | 投产日期 |  | 2020年3月 |  |  |

工程内容及规模

1．项目由来

台州方迪碳素制品有限公司，主要从事石墨及碳素制品的生产，主要产品为石墨浆料，企业租用三门福鑫工艺品有限公司200平方米的厂房生产，项目建成后形成年产20吨碳素制品的生产能力，产品具有优异的机械强度、导电、导热性能，以及良好的润滑、耐高温和抗腐蚀特性，同时具有使用寿命长、使用工况多样、易于精密加工等特点。预计年产值20万元；创利税13万元，可解决就业人员3名，项目已于2020年1月3日通过三门县发展和改革局备案。

对照GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》属于“C309 石墨及其他非金属矿物制品制造”。项目主要工艺为制纯水、电解石墨板、浆料装桶。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境部令 部令 第1号），本项目属于“56 石墨及其他非金属矿物制品”中的“其他”，环评类别应编制环境影响报告表。

具体见表1-1

#### 表1-1  环境影响评价分类表

| 环评类别 项目类别 |  | 报告书 | 报告表 | 登记表 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 石墨及其他非金属矿物制品 | 含焙烧的石墨、碳素制品 | 其他 | / | 本项目工艺主要为制纯水、电解石墨板、浆料装桶 |

此外，根据《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）和《关于同意批准浙江省三门县经济开发区“规划环评+环境标准”改革实施方案（试行）的批复》（三政函[2018]83号）；“高质量完成区域规划环评、各类管理清单清晰可行的改革区域，对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告书的，可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表”。本项目所在地位于三门县经济开发区内，为环评审批负面清单外且符合环境准入标准，符合环境影响报告表降级为环境影响登记表的条件要求，因此报告由原来的报告表降级为登记表。

浙江省工业环保设计研究院有限公司受建设单位的委托，承担本项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、基础资料收集的基础上，按环境影响评价技术导则的要求，编制了项目环境影响登记表，以作为管理部门决策和管理的参考。

2．项目实施地及建设内容

项目实施地位于浙江省三门县海游街道西区开发区，租用三门福鑫工艺品有限公司的厂房，建筑面积和占地面积均为200m2，项目主要建设内容见表1-2。

#### 表1-2  项目主要建设内容

| 项目名称 |  | 台州方迪碳素制品有限公司年产20吨碳素制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 台州方迪碳素制品有限公司 | 建设性质 | 新建 |
| 建设地点 |  | 浙江省三门县海游街道西区开发区 |  |  |
| 总投资及投产时间 |  | 总投资20万元，投产时间为2020年3月 |  |  |
| 工程内容及生产规模 |  | 项目实施后年产20吨碳素制品，主要产品为：石墨浆料20t |  |  |
| 生产组织 |  | 全厂定员3人，实行单班制（8∶00~17∶00），年工作天数300天 |  |  |
| 主体工程 |  | 租赁厂房200m2，设置原料区、制纯水区、制浆区、成品堆放区。 |  |  |
| 公用 工程 | 供水系统 | 给水水源来自市政自来水公司，区域目前已建有完整的给水系统。 |  |  |
|  | 排水系统 | 所租的厂房实行雨污分流，雨水接入雨水管网，生活污水接入市政污水管网送污水处理厂集中处理后排放 |  |  |
|  | 供电系统 | 由当地供电设施统一提供。 |  |  |
|  | 供热系统 | 本项目无需供热 |  |  |
|  | 原料储存 | 石墨板为袋装 |  |  |
| 环保 工程 | 废气收集及处理系统 | 本项目无废气产生 |  |  |
|  | 污水处理系统 | 制纯水产生的浓水和生活污水经化粪池处理后一并纳管排放 |  |  |
| 生活 设施 | 住宿及食堂 | 厂区内不设食堂，不设宿舍，不设锅炉 |  |  |

3．项目总平布置

项目租用现有已建厂房进行生产，不新增用地和新建厂房，占地面积和总建筑面积均为200m2。项目生产厂房功能定位见表1-3，车间平面图详见附图5。

#### 表1-3  项目实施后生产厂房功能表

| 名称 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 层数 | 主要功能布局 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房 | 200 | 200 | 1F | 原料区、制纯水区、制浆区、成品堆放区。 |

4．产品方案

项目实施后年产20吨碳素制品，主要产品为：石墨浆料20t，产品方案见表1-4。

#### 表1-4  项目产品方案

| 序号 | 产品 名称 | 照片 | 年生产 规模 | 密度 | 备注 | 主要材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨 浆料 |  | 20t | 1.04kg/m3 | 主要工艺为：制纯水、电解石墨板、浆料装桶。 | 石墨板、纯水 |

5．项目主要原辅材料消耗

（1）主要原辅材料

本项目实施达产后预计主要原辅材料消耗见表1-5。

#### 表1-5  项目主要原辅料消耗

| 序号 | 原辅材料名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨板 | t/a | 0.975 | 袋装，25kg/块 |
| 2 | 316不锈钢板 | t/a | 0.15 | 袋装，10kg/块，重复使用不更换 |
| 3 | 自来水 | t/a | 181.222 | / |
| 4 | 机油 | t/a | 0.01 | / |

（2）有害成分理化性质

项目主要原辅料理化性质见表1-6。

#### 表1-6  主要原辅料理化性质

| 物料名称 | 主要理化性质 |
| --- | --- |
| 石墨板 | 石墨是碳的一种同素异形体，为灰黑色，不透明固体，密度为2.25克每立方厘米，熔点为3652℃，沸点4827℃。化学性质稳定，耐腐蚀，同酸、碱等药剂不易发生反应。687℃时在氧气中燃烧生成二氧化碳。可被强氧化剂如浓硝酸、高锰酸钾等氧化。 |

6．项目主要生产设备

生产设备主要包括反渗透制纯水机组、EDI制纯水机组、原水桶、一级中间水桶、二级中间水桶、纯水桶、316不锈钢桶等。项目主要生产设备清单见表1-7。

#### 表1-7  项目主要生产设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透制纯水机组 | / | 2 |
| 2 | EDI制纯水机组 | / | 1 |
| 3 | 原水桶 | 5t | 1 |
| 4 | 一级中间水桶 | 5t | 1 |
| 5 | 二级中间水桶 | 5t | 1 |
| 6 | 超纯水桶 | 5t | 1 |
| 7 | 316不锈钢桶 | 2t | 5 |
| 8 | 水泵 | / | 5 |

7．产能匹配性分析

项目316不锈钢桶，每个容积为2t，每批次注入纯水量为1.5t，每次放入电解石墨板3块，共75kg；每批次电解时间为4个月，石墨板消耗至20%时取出，一年共生产3批。因此，单个316不锈钢桶每批次浆料产出量为1.56t，年产石墨浆料为4.68t。项目共有5个316不锈钢桶，因此理论全厂产能为23.4t，本项目设计年产浆料量为20t，占理论产能的85.47%；因此，产能匹配较合理。

8．劳动定员与生产班制

全厂定员3人，实行单班制生产，日运行时间24h，年工作日300天，不设食堂和宿舍。

9．公用工程

项目公用工程具体见表1-8。

#### 表1-8  公用工程

| 序号 | 工程名称 | 工程概况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 给水 | 给水水源来自市政自来水公司，区域目前已建有完整的给水系统 |
| 2 | 排水 | 本项目拟实施地满足纳管条件，制纯水产生的浓水及生活污水纳入市政污水管网，最终经三门县城市污水处理厂处理执行台州市污水处理厂出水水质地表水Ⅳ类标准后排入海游港 |
| 3 | 供电 | 由当地供电设施统一提供 |
| 4 | 供热 | 项目无需供热 |
| 5 | 生活设施 | 厂区不设食堂和宿舍。 |

与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，无与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题。

自然环境简况

一、地理位置

三门县地处东经121º12′~121º56′36″，北纬28º50′18″~29º11′48″，位于浙江省东部沿海、台州市的东北部，平面图形像“佛手”。东濒三门湾，与象山县南沙列岛隔水相望，东南临猫头洋，南毗临海市，西连天台县，北接宁海县，三门县总面积1510km2，其中大陆面积1000km2，岛屿68个，礁石78个，岛屿28.3km2，海域481.7km2，县人民政府所在地为海游街道。

项目所在地位于企业位于浙江省三门县海游街道西区开发区，企业租用三门福鑫工艺品有限公司200平方米的厂房生产，不新增土地及新增建筑。项目东侧及南侧均为三门福鑫工艺品有限公司车间；西侧为庆福路；北侧为万利达绣花。

项目地理位置图详见附图1，项目周边环境概况图详见附图2；项目周边环境现状及规划情况见表2-1。

#### 表2-1  项目周边环境现状及规划

| 方位 | 周边用地现状概况 | 规划情况 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 三门福鑫工艺品有限公司车间 | 规划为工业用地 |
| 南 | 三门福鑫工艺品有限公司车间 | 规划为工业用地 |
| 西 | 庆福路 | / |
| 北 | 万利达绣花 | 规划为工业用地 |

二、自然环境概况

1．地形地貌

三门县地形地貌属闽浙—浙东侵蚀中低山、丘陵区，地势西高东低，自西向东逐渐倾斜，至沿海地区展为平原；地貌形态明显受华夏和新华夏系构造制约，山脉与盆地呈北东、北北东向排列。基岩的岩性特征和抗风化能力强，形成较陡峭的低山地貌；而岩性相对较弱的陆相沉积岩地区，岩石抗风化能力差，形成垅岗起伏状丘陵，低山和丘陵之间为冲积、洪积和海积平原地貌，平原地区呈带状分布。三门县地貌类型多样，低山、丘陵、平原、滩涂、海岛等俱全，其中以丘陵为主。天台山脉至西南伸入本县，并向东北延伸入海，部分露出海面而形成岛屿。湫山山脉王戏梁为县境内最高峰，海拔882.4m。岸滩地貌则以基岩、淤泥质和人工海岸为主，岸线曲折，港湾深嵌内陆。县境东部海岸，潮间带滩涂资源丰富。全县地貌基本分为西部低山区，中部低山丘陵区，东部平原滩涂区及沿海岛屿区。境内八条溪流贯穿西、中部和东部区域，形成面积宽广的河谷平原，地势低平，土壤肥沃，灌溉便利，是三门县的重要农业生产区。

2．气象气候特征

三门县属亚热带海洋性、季风气候区，全年温和湿润，四季分明，中秋前后常有台风活动，台风期主要天气现象为狂风暴雨，若台风登陆时正值水文大潮，极易对沿岸人民造成严重水灾。该区域的基本气象数据如下：

常年平均气温                          16.6℃

10年平均降水量                       1733.1mm

最大日降雨量                          352.5mm

最大连续降雨                          20天

最大积雪深度                          23cm

年平均雷暴雨天数                      41.1 天

年平均风速                            2.04m/s

常年最大风速                          17.3m/s

年主导风向                            NE

年平均气压                            1015.8KPa

年平均相对湿度                        80%

年最小相对湿度                        10%

3．水文特征

三门县境河流短小，集雨面积不大，水位季节变化明显，易涨易落，河床比降大，湍流急，属于山溪性河流，大部分都直接入海，易受潮水顶托，洪水期极易形成灾害。主要河流有七条，为清溪、海游港、亭旁溪、头岙园里溪、白溪、花桥溪、山场溪。三门县主要的河流为海游港，海游港位于三门县海游镇之东，发源于临海羊岩山，县境内自高枧赤壁坑桥向东北流经马娄、上叶至海游镇海游桥称珠游溪，为海游港上游干流。自海游桥向东流经新港口、江边山港至浦西涛头堍为海游港主河干流。海游港水系干流长42.9km，流域面积464km2，属直接入海的山溪性河流。比较重要的支流有水系上游一级支流亭旁溪，水系中游一级支流头岙溪。海游港是三门县北部客货船运的集散港，有新港口、潺岙、巡检司三座码头。海游港水系流域是三门县主要的工农业生产区域，其两岸分布着三门县绝大部分的工业企业，是三门县主要的纳污水体，水系沿岸接纳工业废水量较大。洞港由发源于临海市桃渚大岭山的北涧河与发源于三门县长大山的山场溪在涧陡门汇合而成，至洞港闸出白带门入东海，长20km，流域面积200km2，桃渚平原集水大部经洞港出海。全县有100万m3以上的水库9座，有效库容1452.2万m3，10-100万m3水库41座，有效库容776.8m3，1-10万m3水库180座，有效库容515.19万m3，正常蓄水量达2744.19万m3。三门县地下水资源量15018万m3，其中松散岩类孔隙潜水9529.7万m3/a，主要分布境内河谷平原及滨海平原地区，红层孔隙裂隙水1208.4万m3/a，主要分布在三门单斜构造和溪口-湖陈构造带中，基岩裂隙水4279.9万m3/a，主要分布在境内山丘地区，地下水利用的主要形式是饮用水、灌溉及工矿企业用水。县境内水资源总量10.5868亿m3，人均水资源量2654m3。

4．土壤

三门县土壤主要分为红壤、黄壤、潮土、盐土、水稻土等5个土类，11个亚类，31个土壤，85个土种，总面积为164.7万亩。红壤土可分为红壤、黄红壤、侵蚀型红壤3个亚类，面积109.6万亩，占土壤总面积66.52%，广布于600m以下的山地丘陵；黄壤土面积7858亩，占土壤总面积0.48%，分布于湫水山及邵家、中门、横渡、桥头等地600m以上峰顶岗背，表土呈深灰色，厚度50cm左右，适宜发展茶叶、松、杉；潮土土类分潮土、钙质潮土2个亚类，面积63417亩，占土壤总面积的3.85%，分布河谷平原、滨海平原的谷口洪积扇；盐土土类分滨海盐土、潮土化盐土2个亚类，面积22.5万亩，占土壤总面积13.67%，呈带状分布东部沿海及岛屿周围；水稻土土类分渗育型水稻土、潴育型水稻土、潜育型水稻土3个亚类，面积25.5万亩，占15.48%，主要分布滨海平原、河谷平原，山区分布较少。

5．动植物

三门地处亚热带季风气候区，气候温和湿润，植物生长茂盛。原生植物被属中亚热带长绿阔叶林，北部地带――浙闽山区木荷、甜槠植被区，天台山、括苍山、山地岛屿植被片。由于长期频繁的人为活动，原生植被保留甚少。除耕作地带外，多为次生林荷人工栽培的防护林、用材林荷经济林。次生林以马尾松为主，松林中常伴有木荷、苦槠、甜槠、枫香等阔叶树及灌木层的乌饭、白栎、继木、映山红和草本层狼箕、茅草、蕨等。主要用材林树种为马尾松、杉木、杂木等，经济林树种主要有柑桔、杨梅、茶、柿、板栗、梨、枇杷等，柑桔是本地主要的水果产品。项目区养殖塘塘埂上以杂草、油菜为主。

相关规划：

一、三门经济开发区总体规划（2015-2030年）

1．规划范围

三门经济开发区包括原浙江三门工业园区、滨海新城启动区、县城西区三个区块，三片规划面积分别为1.73平方公里、4.5平方公里和3.77平方公里，合计10平方公里。具体范围如下：原浙江三门工业园区具体范围北靠海游港，南临岭枫路，西至亭游溪，东至潺岙渡头；滨海新城启动区具体范围北靠横港，南临海游港，西至旗海路，东至228国道-规划滨经二路；县城西区具体范围北至玫瑰湾小区，南至马娄小学，西靠西斗山等山脚线，东至统建村山脚线。

2．空间布局

规划形成“一轴三片”的总体结构。

（一）一轴

珠游溪-海游港开发区发展轴：以海游港和珠游溪为主体形成的滨水空间景观带，自西至东贯串整个开发区，是开发区空间景观发展的主要轴带。

（二）三片

根据开发区现状发展格局以及空间形态特征，规划形成县城西区片、浙江三门工业园区片和滨海新城启动区片三大功能片。

（1）县城西区片

位于海游老城城西，其中，片区东北，西区大道两侧为主要的居住功能集聚区，以共享海游老城的公共服务设施；片区西南以工业为主体功能。

（2）浙江三门工业园区片

是三门经济开发区的中部片区。其中，兴业路两侧布局居住、商业、公共服务设施等用地，形成片区中心；外围布局工业用地。

（3）滨海新城启动区片

位于三门经济开发区东部。该片区以横港为界，分为东西两部分。其中，横港以西是三门县中心城市的重要组成部分，分担城市的部分职能，具备较为完善生活配套功能，用地以居住、商业、公共服务配套为主；横港以东主要布局工业用地。

3．规划期限

本次规划期限分为近中期、远期。近中期：2014-2020年；远期：2021-2030年。

4．规划产业发展导向

根据现有产业基础和产业发展方向，明确三门经济开发区优先扶持发展产业、传统转型升级产业、服务配套支撑产业门类如下。

（一）优先扶持发展产业

（1）海洋产业

围绕海洋资源开发、临港产业和新兴海洋产业。加快形成以新能源、船舶配件、海洋装备制造、海洋工程、海产品深加工等为特色的涉海产业体系，积极培育一批海洋经济大企业、大品牌。

（2）新能源产业

重点依托三门作为国内首个第三代核电基地项目建设和核电运营积累的经验和知识，加强与国内外核电集团的战略合作，集聚一批第三代核电设备及配套企业。积极拓展风电、潮汐能设备制造产业，重点发展以关键零部件为重点的配套产业。延伸变压器及配件产业链，拓展智能电网、高铁、核电、军工等领域的特种变压器，建设新能源设备制造基地。

（3）核技术应用产业

加强与中国工程物理研究院合作，打造以民用非动力核技术应用为特色的技术转移、科技孵化、创业创新服务配套完善的核技术应用科技产业基地。重点发展辐照加工及辐照高分子新材料、数字化X 射线无损检测、中空纤维微滤/超滤膜、微晶电热膜材料、环保在线监测系统、激光光谱成像系统等项目。

（4）教育养老产业

整合提升三门职业中专（国家级职业中专）的各项资源，筹建三门核电技师学院，培养国家及地方急需的以核电产业为特色的专业技术人才；重点建设蒙台梳利南方总部，打造以教具研发、教具生产、幼师培训、园长培训、学术交流一体化的学前教育产业。以三门湾健康城项目为抓手大力发展养老健康产业，打造集健康养老、休闲养老、养老康复、养老护理示范区为一体的“长三角健康养老示范基地”。

（二）传统转型升级产业

（1）高端橡胶制造

坚持节能、环保、高强度的发展导向，积极运用橡胶改性材料，着力提高管状输送带和高倾角输送带等新型输送带的技术水平，重视发展各种汽摩传动带，延长胶带产业链。引进发展合成橡胶、炭黑和助剂等橡胶原料工业及橡胶机械工业；鼓励发展橡胶废旧物品回收加工业。以橡胶高新技术产业园为载体，推进省级橡胶制品质量检验中心、橡胶产业公共服务平台建设，努力打造国内一流的胶带生产基地和国家级胶带出口基地。

（2）机电机械及器材制造

支持骨干企业利用高新技术、先进适用技术及新颖工艺改造提升产品结构，提升发展电线电缆、变频电机、起重机械、电器设备等优势产业，承接发展空调配件、节能、环保数控机床等专业设备，培育发展新型农业机械设备，重点拓展智能电网、精密电器仪器等新兴领域。

（3）汽摩配产业

加大行业扶持力度，大力扶持龙头企业，促进零部件企业与整车企业之间的交流合作。积极采用高新技术提高行业整体技术水平、研发能力。积极引导零件生产企业向部件转变，争取进入整车厂的二、三级配套体系。

（4）服装与户外装备

整合以冲锋衣为代表的服装产业资源，运用第四代工业园区“产业综合体”的开发和运作模式，以产业集聚为依托，以集群有效运行为核心，利用城市运营的概念，提供全方位服务，促进服装和户外装备产业与城市融合发展。

（三）服务配套支撑产业

（1）物流产业

整合提升现有交通运输和货物中转企业，培育规范物流市场中介组织，发展第三方物流，推进物流信息化，构建现代物流体系，做大物流产业。

依托便捷的交通网络，放大通道效应，立足三门、服务周边、辐射浙东南，建设公路、铁路、水路联运区、公共仓储区、商务展示区、社会物流区和货运交易区等“五大功能区”，打造台州北部重要的制造业物流配套服务基地、海陆联运物流集散基地。

（2）电子商务

提升三门电子商务产业园的能级，延伸电商平台运营、平台服务、软件系统开发、数据分析、营销广告、渠道推广、专业咨询、仓储物流、网店摄影、人才培训等产业链条。

（3）生产性服务

大力发展金融服务业，加快金融机构网点建设。加速发展信息服务业，促进信息技术在各类应用中的融合渗透，重点发展软件服务、通讯产业。加快发展科技服务业，以上海大学智创园项目建设为抓手，培育创新能力强、服务水平高、带动作用大的科技服务企业，形成特色鲜明、优势突出、集聚力强的科技服务产业基地，构建功能完备、运行高效、开放协作的现代科技服务体系。做大商务服务业，重点发展企业管理服务、中介服务业、会展服务、广告服务等。

（四）限制淘汰产业

（1）低端纺织印染

逐步淘汰落后的、污染大的纺织印染小企业，鼓励中小纺织企业兼并重组，通过相应的政策支持鼓励大型企业对中小型企业的购并。支持与鼓励纺织企业的技术改造，逐步淘汰污染较大的喷水织机，支持企业购买安装蒸汽织机，推广附加值较高的无纺布生产。

（2）低端化工

为控制低端化工企业对沿海及滨海新区的污染，应采取多项措施限制与淘汰低端化工行业的发展，鼓励有条件的低端化工企业转产发展精细化工，并通过税收优惠、配套投资等政策鼓励企业进行技术改造，提高技术水平与污染物处理水平。

5．规划产业布局

规划产业空间形成“一区三片”的空间结构。

“一区”：三门经济开发区；

“三片”分别为县城西区产业片、浙江三门工业园区产业片和滨海新城启动片区。其中，县城西区产业片主要发展机电制造、高端橡胶制造产业；浙江三门工业园区产业片以机电制造、汽模配制造和工艺品制造为主导；滨海新城启动片区重点培育高新技术产业，如机电制造、海洋装备、新能源和核技术应用等。

6．工业及物流仓储用地

规划工业总用地面积为410.79万平方米，占规划城市建设用地的43.48%。

县城西区片主要发展机电制造、高端橡胶制造产业，规划工业用地面积191.87万平方米。

浙江三门工业园区位于海游港以南，岭枫路以北区域，以机电制造、汽模配制造和工艺品制造为主导，规划工业用地面积77.93万平方米。

滨海新城启动区片位于旗海路以东、海游港以北、金鳞大道以西区域，规划工业用地面积140.99万平方米，重点培育高新技术产业，如机电制造、海洋装备、新能源和核技术应用等。

项目位于浙江省三门县海游街道西区开发区，属于三门县西区工业区。根据规划图及企业不动产权证书，项目所在地为工业用地。项目主要生产碳素制品，属于C309  石墨及其他非金属矿物制品制造，本项目工艺主要为制纯水、电解石墨板、浆料装桶，符合总体规划。

二、三门经济开发区总体规划环评及符合性分析

三门经济开发区总体规划环评于2018年5月通过浙江省环保厅审查，规划环评结论清单如下。

对照环境功能区划要求，给出三门经济开发区内的生态空间清单见下表清单1。

根据对三门经济开发区环境质量状况、开发现状、资源能源利用和污染物排放强度、环境风险防范及环境管理状况的回顾性分析，区域目前存在的主要问题及整改方案汇总见下表清单2。

本次规划环评根据污染物排放预测、环境影响预测及环境容量预测等结果，提出规划区污染物排放总量管控限值清单见清单3。

根据规划方案的环境合理性分析，本次环评对本轮规划修编提出的优化调整建议具体见以下清单4。

统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，针对不同区域，从污染物排放、资源开发利用方面提出不同产业环境准入的基本要求。同时结合规划主导产业、当地传统主导产业改造升级、资源环境制约因素，从行业类别、生产工序、产品方案等方面，以清单方式列出开发区产业发展禁止、限制等差别化环境准入情形，三门经济开发区的环境准入条件清单见清单5。

为建立项目环评审批管理与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制，强化改善环境质量目标管理，统一开发区建设项目环境标准管理，便于评判建设项目的环境可行性，落实以改善环境质量为核心的管理要求，保障环境质量底线，强化环境目标管理和污染防治要求，以“区域环评+环境标准”模式创新环评管理模式，本报告制定了清单6环境标准清单。

清单1 三门经济开发区生态空间清单

| 序号 | 规划区块 | 生态空间名称及编号 | 生态空间范围示意图 | 管控要求 | 现状用地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县城西区 | 中心城区优化准入区（1022-Ⅴ-0-1） |  | 禁止新建、扩建三类工业项目（除经批准专门用于三类工业集聚开发的开发区和工业区，允许同类三类工业的新建和扩建，但受排污总量控制），鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平，新建和现有企业必须进行纳管处理。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 区域应大力发展现代服务业，提升橡胶、机电、工艺品等传统产业，通过腾笼换鸟、“退二进三”，促进现有三类企业进行结构优化和提升改造，重点加强塑料和橡胶制造产业结构调整，逐步淘汰污染严重生产企业。 滨海新城应以新材料、新能源、海洋生物工程、精密仪器制造等高新技术产业为主导行业，限制重污染企业进入。 科学实施老城区改造，合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。 区域燃料应符合高污染燃料禁燃区要求，并严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定。加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 | 工业用地、居住用地、商业服务业设施用地、交通设施用地 |

清单2  三门经济开发区现有问题整改措施清单

| 类别 |  | 存在的环保问题 | 主要原因 | 整改方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业 结构与 布局 | 产业 结构 | 开发区现已形成以机电、橡塑、汽摩配和工艺品行业为主导的产业格局，高端产业不足；部分企业规模小、土地利用率低，需要进一步转型。 | 三门传统产业的历史遗留问题 | 1．着力加快传统行业工业经济转型升级、以生态保护和节能减排为重点，优化产业布局。工业园区重点发展机电、汽摩配和工艺品行业；县城西区重点发展机电和橡塑行业；滨海新城启动区重点发展高端装备制造业、电子信息产业和新能源产业。 2.结合三门县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，提质增效，构建产业发展新体系。进一步发挥开发区的传统产业优势，依托现有的工业基础，引进培育产业链上下游企业，发展壮大产业集群，提高产品技术含量，加快传统产业改造提升。 |
|  | 空间布局 | 三门工业园区：橡胶制品企业与居住用地布局混杂，缺乏缓冲空间，不满足防护距离要求，容易引发厂群矛盾。 县城西区：部分用地不符合规划用地要求，二类工业用地内入驻学校；局部区域橡塑企业与居住用地布局混杂，缺乏缓冲空间，不满足防护距离要求，容易引发厂群矛盾。 滨海新城启动区：现状学校与工业用地相邻，缺乏缓冲空间。 | 前期缺乏规划指引，与周边布局不合理 | 1．对不符合防护距离要求的橡胶企业，建议逐步实施搬迁。工业园区中的大华铁路硫化车间距离北侧安置小区较近，县城西区山陈村的奋飞橡塑与山陈村居民住宅相邻。其中奋飞橡塑山陈厂区建议整体搬迁至县城西区南侧厂区；大华铁路需根据《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》要求，进一步深化环保治理，并调整车间布局以满足防护距离要求，建议将来逐步实施搬迁。 2．县城西区规划二类工业用地入驻学校（爱信实验小学），建议该学校适时搬迁。在盘活土地利用效率的二次开发过程中，严把建设项目环境准入关。按照传统产业转型升级要求对污染较重企业，特别是与居住用地相邻的企业，实施生态化改造或搬迁，完善用地布局。 3. 滨海新城启动区工业集中区块内入驻学校（启超中学），建议将来项目引进时学校周边工业用地限制新建、扩建恶臭类污染项目，入驻企业需满足防护距离要求，建议该学校适时搬迁。 |
| 污染防治与环境保护 | 环保基础设施 | 目前规划区尚无集中供热设施，部分企业采用自备热源供应 | 开发区开发前期投产企业不多，用热量不大；随着投产企业增多后，用热需求大幅增加 | 开发区暂未实施集中供热，根据《三门县集中供热规划（2016~2030）》，拟在开发区建设3台（2用1备）150t/h的高温高压参数循环流化床锅炉+2台18MW的高温高压背压式汽轮发电机组，为三门县城西片区供热（包括县城西区和三门工业园区）；滨海新城区域可根据远期热负荷发展的实际规模及燃煤使用条件，进一步论证建设燃煤热电的可能性，考虑对远期燃煤热电项目进行预留。建议加快热电联产项目的推进。 |
|  | 企业污染防治 | 环境信访以废气问题为主，异味扰民现象有待解决 | 1、规划布局不合理，现状和规划敏感点距离二类工业用地较近，且部分敏感点位于主导风向下风向 2、区内主导产业有恶臭气体产生，部分企业环保手续不全，存在未批先建、未验先投等情况，部分企业日常环保管理不到位，无组织排放较大 | 1、加大区域环境监察，加大处罚力度，减少事故性排放及环境风险。 2、根据《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017—2020年）》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》和《三门县环境保护“十三五”规划》，深化挥发性有机物废气治理，全面完成橡胶、化工、涂装等重点行业挥发性有机物废气治理；加快推进VOCs整治工作。 3、进一步优化用地布局，与敏感点临近地块应限制新建、扩建恶臭类污染项目。 4、根据《三门县集中供热规划（2016~2030年）》，加快推进热电联产项目。 5、根据《三门县城市天然气利用规划》，加快推进清洁能源改造。 6、建议有关部门加强管理，对于未执行环评制度和“三同时”制度的已建企业按相关法规政策要求予以处罚并补充环保手续，同时在今后的发展过程中，应要求严格执行环评制度和“三同时”制度。 |
|  | 环境质量 | 地表水存在不同程度的超标现象 | 主要受区域生活污水截污纳管不彻底、农业养殖以及企业的雨污分流不彻底等影响 | 1、区域开发建设过程中要认真落实国家、地方产业政策，实施污染源头控制，严把项目准入关，严格限制废水污染物排放量大的工业企业。 2、强化企业工艺废水预处理，要求企业做到全面达标排放。 3、深入实施“五水共治”，针对小微水体不定期实施清淤工程，同步配套完成河道砌筑、雨排口清查和水草种植等生态修复工程。开发区管委会需会同环保部门加强区内企业雨污分流管理，杜绝区内企业污水经雨水系统排入周边河流。根据三门县域城乡污水统筹治理规划，加快水源地周边农村污水截污纳管工作。实现地表水稳定达标。 4、提升三门县城市污水厂污水处理工艺及管网布设，加快三期工程的建设，及早投入运行，实现区域废水污染物减排。 |
|  | 风险防范 | 目前开发区尚未编制应急预案，应急能力有待加强 | 未及时编制 | 根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理实施办法（试行）》，为切实提升环境风险防范和突发环境事件应对能力，要求完善开发区环境风险防范措施，编制环境风险应急预案。 |

清单3 三门经济开发区总量管控限值清单

| 规划期 |  |  | 规划近期 |  | 规划远期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量(t/a) | 环境质量变化趋势，能否达环境质量底线 | 总量(t/a) | 环境质量变化趋势，能否达环境质量底线 |
| 水污染物总量管控限值 | COD | 现状排放量 | 165.16 | 改善，区域污水集中处理，三门污水厂提标改造，新增污染物替代削减 | 165.16 | 改善，区域污水集中处理，三门污水厂提标改造，新增污染物替代削减 |
|  |  | 总量管控限值 | 102.45 |  | 158.92 |  |
|  |  | 增减量 | -62.71 |  | -6.24 |  |
|  | NH3-N | 现状排放量 | 16.52 | 改善，区域污水集中处理，三门污水厂提标改造，新增污染物替代削减 | 16.52 | 改善，区域污水集中处理，三门污水厂提标改造，新增污染物替代削减 |
|  |  | 总量管控限值 | 6.25 |  | 9.69 |  |
|  |  | 增减量 | -10.27 |  | -6.83 |  |
| 大气污染物总量管控限值 | SO2 | 现状排放量 | 231.7 | 改善，实施清洁能源改造和集中供热，污染物削减 | 231.7 | 改善，实施清洁能源改造和集中供热，污染物削减 |
|  |  | 总量管控限值 | 68.13 |  | 68.95 |  |
|  |  | 增减量 | -163.57 |  | -162.75 |  |
|  | NOx | 现状排放量 | 143.9 | 实施清洁能源改造和集中供热 | 143.9 | 实施清洁能源改造和集中供热 |
|  |  | 总量管控限值 | 164.23 |  | 172.28 |  |
|  |  | 增减量 | +20.33 |  | +28.38 |  |
|  | 烟粉尘 | 现状排放量 | 101.4 | 改善，实施清洁能源改造和集中供热，污染物削减 | 101.4 | 改善，实施清洁能源改造和集中供热，污染物削减 |
|  |  | 总量管控限值 | 14.82 |  | 15.46 |  |
|  |  | 增减量 | -86.58 |  | -85.94 |  |
|  | VOCs | 现状排放量 | 374.1 | 改善，规划区块削减及周边污染整治 | 374.1 | 改善，规划区块削减及周边污染整治 |
|  |  | 总量管控限值 | 303.4 |  | 355.4 |  |
|  |  | 增减量 | -70.7 |  | -18.7 |  |
| 危险废物管控总量限值 |  | 现状排放量 | 7718 | 委托有资质单位处置，不排放 | 7718 | 委托有资质单位处置，不排放 |
|  |  | 总量管控限值 | 8575 |  | 9647 |  |
|  |  | 增减量 | +857 |  | +1929 |  |

清单4 三门经济开发区规划优化调整建议清单

| 规划优化调整建议 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 规划内容 | 优化调整建议 | 调整依据 | 预期环境效益 |
| 规划产业定位 | 规划产业发展导向： 1、优先扶持发展产业：海洋产业、新能源产业、教育养老产业 2、传统转型升级产业：高端橡胶制造、机电机械及器材制造、汽摩配产业、服装与户外装备 3、服务配套支撑产业：物流产业、电子商务、生产性服务 | 规划中高端橡胶制造业建议引进发展炭黑和助剂等橡胶原料工业，属于三类工业项目，且不属于规划主导产业，与《三门县环境功能区划》各功能小区管控措施要求不符，建议规划中根据《三门县国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》调整主导产业发展方向，针对橡胶行业建议提升胶带、管类、杂件、交通设施等四大传统橡胶制品的优势，巩固以丁苯橡胶为代表的合成胶产业基础，研发高新技术橡胶产品，发展环保、安全、智能型橡胶产业。 建议滨海新城启动区重点发展高端装备制造业、电子信息产业和新能源产业。 | 三门县环境功能区划、三门县国民经济和社会发展“十三五”规划纲要 | 规划产业定位更为符合三门县产业发展导向，有利于指导整合提升工作，促进产业转型升级 |
| 规划布局 | 县城西区现状农居（规划居住用地）紧邻布设二类工业用地 | 1、原善好酒业地块周边均为规划居住用地和教育科研用地，建议本规划将该区块用地调整为居住、商住或商业用地。 2、与居住用地紧邻的工业用地，建议设置缓冲隔离带，或优化工业企业用地布局，临近规划居住用地一侧布置办公楼、产品仓库、机械加工车间等不排放废气或废气排放较小的构筑物。 | 二类工业用地与集中居住区保持一定的安全间隔、饮用水源管理规定 | 减少有机废气和恶臭影响，改善饮用水源准保护区水质，降低环境风险 |
| 环保基础设施规划 | 企业废水纳入三门县城市污水处理厂集中处理，远期规划污水产生量1.4万m3/d | 三门县城市污水厂规划建设规模为8万t/d，按照一次规划、分期实施的原则。目前污水处理厂一期、二期工程已建设完成，污水处理能力4 万t/d，实际污水处理量约3.15万t/d。建议加快三期工程的建设 | 三门县城市污水厂处理能力需满足三门经济开发区污水处理要求 | 确保三门经济开发区污水处理需求 |
|  | 无热力工程相关内容 | 建议规划中对供热能力进行明确，根据规划区的发展进程确定集中供热具体时间，并说明规划区内供热如何实施。建议加快热电联产项目的推进。 | 根据《三门县集中供热规划（2016~2030年）》，拟在开发区建设3台（2用1备）150t/h的高温高压参数循环流化床锅炉+2台18MW的高温高压背压式汽轮发电机组，为三门县城西片区供热（包括县城西区和三门工业园区）；滨海新城区域可根据远期热负荷发展的实际规模及燃煤使用条件，进一步论证建设燃煤热电的可能性，考虑对远期燃煤热电项目进行预留。 | 淘汰企业自备燃煤锅炉，实施集中供热，削减SO2和NOX排放量 |
|  | 无燃气工程相关内容 | 建议规划中对气源和供气能力进行明确，加快推进清洁能源改造 | 根据《三门县城市天然气利用规划》，对三门县中心城区（海游镇和滨海新城）实施集中供气 | 淘汰企业自备燃煤锅炉，实施清洁能源改造，削减SO2和NOX排放量 |

清单5  环境准入条件清单

| 区域 | 分类 |  | 行业清单 | 工艺清单 | 产品清单 | 制订依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县城西区（优化准入区） | 禁止准入产业 | 除橡胶和塑料制品业（规划主导产业）外，其他工业企业环境准入条件参考“三门工业园区”准入要求 |  |  |  |  |
|  | 限制准入产业 | 橡胶和塑料制品 |  | 橡胶制品制造： 1、使用附带生物污染、有毒有害物质的废橡胶进行再生橡胶生产，使用常规法进行再生橡胶生产 2、年综合处理能力低于20000吨（常压连续再生法除外）的废轮胎加工 3、使用促进剂NOBS、防老剂D、秋兰姆、硫代氨基甲酸钠、五氯硫酚、矿物系焦油助剂等有毒有害原料的 4、使用常规开放式炼胶机进行炼胶作业 5、采用水油法、油法进行再生胶生产 6、未使用清洁、环保型原辅料的 塑料制品制造： 1、使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料 2、露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网 |  | 《三门县橡胶行业环保专项整治提升方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》 |
|  |  | 其他工业企业环境准入条件参考“三门工业园区”准入要求 |  |  |  |  |

注：本环评仅对规划主导产业涉及的行业设置环境准入条件，主导产业以外的项目准入条件需另行讨论。

清单6 环境标准清单

| 序号 | 类别 | 主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间准入标准 | 县城西区 | 生态空间清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态空间名称及编号 |  |  | 生态空间范围示意图 |  |  |  |  | 管控要求 |  |  |  |  | 现状用地类型 |
|  |  |  | 中心城区优化准入区（1022-Ⅴ-0-1） |  |  |  |  |  |  |  | 1.禁止新建、扩建三类工业项目（除经批准专门用于三类工业集聚开发的开发区和工业区，允许同类三类工业的新建和扩建，但受排污总量控制），鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平，新建和现有企业必须进行纳管处理。 3.严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 4.区域应大力发展现代服务业，提升橡胶、机电、工艺品等传统产业，通过腾笼换鸟、“退二进三”，促进现有三类企业进行结构优化和提升改造，重点加强塑料和橡胶制造产业结构调整，逐步淘汰污染严重生产企业。 5.滨海新城应以新材料、新能源、海洋生物工程、精密仪器制造等高新技术产业为主导行业，限制重污染企业进入。 6.科学实施老城区改造，合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。 7.区域燃料应符合高污染燃料禁燃区要求，并严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定。加强土壤和地下水污染防治与修复。 8.最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 |  |  |  |  | 工业用地、居住用地、公共管理与公共服务设施用地 |
|  |  | 县城西区(优化准入区) | 环境准入条件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分类 |  |  |  | 行业清单 |  |  | 工艺清单 |  |  | 产品清单 |  | 制订依据 |  |
|  |  |  | 禁止准入产业 | 除橡胶和塑料制品业（规划主导产业）外，其他工业企业环境准入条件参考“三门工业园区”准入要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 限制准入产业 | 橡胶和塑料制品 |  |  |  |  |  | 橡胶制品制造： 1、使用附带生物污染、有毒有害物质的废橡胶进行再生橡胶生产，使用常规法进行再生橡胶生产 2、年综合处理能力低于20000吨（常压连续再生法除外）的废轮胎加工 3、使用促进剂NOBS、防老剂D、秋兰姆、硫代氨基甲酸钠、五氯硫酚、矿物系焦油助剂等有毒有害原料的 4、使用常规开放式炼胶机进行炼胶作业 5、采用水油法、油法进行再生胶生产 6、未使用清洁、环保型原辅料的 塑料制品制造： 1、使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料 2、露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网 |  |  |  |  | 《三门县橡胶行业环保专项整治提升方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》 |  |
|  |  |  |  | 工业企业环境准入条件参考“三门工业园区、滨海新城启动区”准入要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 污染物排放标准 | 废气： 1、一般工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准； 2、二硫化碳、氨、苯乙烯等恶臭污染物以及无量纲臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准； 3、开发区内塑料制品企业大气污染物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），橡胶制品企业大气污染物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）； 4、开发区内部分企业自备锅炉实施清洁能源改造后，能源以天然气为主，锅炉大气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) ； 5、工业炉窑执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准。 6、拟建热电联产项目执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2“大气污染物特别排放限值”中的燃气轮机组排放标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废水：开发区内塑料制品企业生产废水污染物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），橡胶制品企业废水污染物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），开发区内含酸洗工序的企业污水中总铁排放执行《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/844-2011）中二级标准，无行业标准的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪声： 1、工业企业厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)； 2、营业性文化娱乐场所、商业经营活动中使用的向环境排放噪声的设备、设施产生的噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)； 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固废：危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单；一般工业固体废物厂内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 环境质量管控标准 | 总量管控限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水污染物总量管控限值 |  |  |  |  |  | 大气污染物总量管控限值 |  |  |  |  |  | 危险废物管控总量限值（t/a） |  |  |
|  |  | CODcr(t/a) |  |  | NH3-N（t/a） |  |  | SO2(t/a) | NOx（t/a） |  | 烟粉尘 | VOCs（t/a） |  |  |  |  |
|  |  | 158.92 |  |  | 9.69 |  |  | 68.95 | 172.28 |  | 15.46 | 355.4 |  | 9647 |  |  |
|  |  | 环境质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境空气：常规因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；对于GB3095-2012中无的特殊大气污染物，参照执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中“居住区大气中有害物质的最高允许浓度”或前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度(CH245-71)“居民区大气中有害物质最高允许浓度”；非甲烷总烃以《大气污染物综合排放标准详解》取值规定作为质量标准参考值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水环境：珠游溪、横港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，亭旁溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；海游港执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的三类标准；地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 声环境：开发区内按照区域使用功能执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中各级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土壤：参照执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 行业准入标准 | 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号） 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》 《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号） 《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》(浙环函[2015]402 号) 《浙江省废塑料行业污染整治提升技术规范》（浙环发[2018]19号） 《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》（浙环发[2018]19号） 《浙江省金有色金属行业污染整治提升技术规范》（浙环发[2018]19号） 《台州市机电和汽摩配涂装行业挥发性有机物污染整治规范》 《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》 《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》 《台州市医药化工行业挥发性有机物污染整治规范》 《台州市制鞋行业挥发性有机物污染整治规范》 《铸造行业准入条件》（工信部2013年第26号） 《关于规范金属表面处理行业准入要求的会议纪要》（三门县环境保护局、三门县发展和改革局、三门县经济和信息化局，三环保[2015]5号） 《台州市金属熔炼行业环境污染整治指导意见（试行）》 《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》（工信部令39号） 《汽车产业发展政策（2009年修订）》（工信部、国家发改委2009年第10号令） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本环评仅对规划主导产业涉及的行业设置环境准入条件，主导产业以外的项目准入条件需另行讨论。

#### 表2-2  规划环评6张清单符合性分析

| 项目 | 主要管控措施 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清单1 三门经济开发区生态空间清单 | 禁止新建、扩建三类工业项目（除经批准专门用于三类工业集聚开发的开发区和工业区，允许同类三类工业的新建和扩建，但受排污总量控制），鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平，新建和现有企业必须进行纳管处理。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 区域应大力发展现代服务业，提升橡胶、机电、工艺品等传统产业，通过腾笼换鸟、“退二进三”，促进现有三类企业进行结构优化和提升改造，重点加强塑料和橡胶制造产业结构调整，逐步淘汰污染严重生产企业。 滨海新城应以新材料、新能源、海洋生物工程、精密仪器制造等高新技术产业为主导行业，限制重污染企业进入。 科学实施老城区改造，合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。 区域燃料应符合高污染燃料禁燃区要求，并严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定。加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能 | 项目位于浙江省三门县海游街道西区开发区属于西区开发区，属于三类工业集聚开发的开发区；项目新增总量通过区域平衡替代削减，符合总量控制要求；项目不使用高污染燃料，且工艺无废气产生； | 基本符合 |
| 清单2 三门经济开发区现有问题整改措施清单 | 1. 着力加快传统行业工业经济转型升级、以生态保护和节能减排为重点，优化产业布局。工业园区重点发展机电、汽摩配和工艺品行业；县城西区重点发展机电和橡塑行业；滨海新城启动区重点发展高端装备制造业、电子信息产业和新能源产业 2.对不符合防护距离要求的橡胶企业，建议逐步实施搬迁。工业园区中的大华铁路硫化车间距离北侧安置小区较近，县城西区山陈村的奋飞橡塑与山陈村居民住宅相邻。其中奋飞橡塑山陈厂区建议整体搬迁至县城西区南侧厂区；大华铁路需根据《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》要求，进一步深化环保治理，并调整车间布局以满足防护距离要求，建议将来逐步实施搬迁； 3．县城西区规划二类工业用地入驻学校（爱信实验小学），建议该学校适时搬迁。在盘活土地利用效率的二次开发过程中，严把建设项目环境准入关。按照传统产业转型升级要求对污染较重企业，特别是与居住用地相邻的企业，实施生态化改造或搬迁，完善用地布局 | 项目属于石墨及其他非金属矿物制品制造，项目不产生废气，不需设置防护距离，符合用地规划要求 | 符合 |
| 清单3 三门经济开发区总量管控限值清单 | 1.废水区域污水集中处理，三门污水厂提标改造，新增污染物替代削减； 2.废气实施清洁能源改造和集中供热，污染物削减； 3.固废委托有资质单位处置，不排放 | 项目制纯水产生的浓水和生活污水纳管排放，总量通过区域替代削减；危险废物均委托有资质单位处置，其余一般固废外售处置，固废排放量为0 | 符合 |
| 清单4 三门经济开发区规划优化调整建议清单 | 规划中高端橡胶制造业建议引进发展炭黑和助剂等橡胶原料工业，属于三类工业项目，且不属于规划主导产业，与《三门县环境功能区划》各功能小区管控措施要求不符，建议规划中根据《三门县国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》调整主导产业发展方向，针对橡胶行业建议提升胶带、管类、杂件、交通设施等四大传统橡胶制品的优势，巩固以丁苯橡胶为代表的合成胶产业基础，研发高新技术橡胶产品，发展环保、安全、智能型橡胶产业。 建议滨海新城启动区重点发展高端装备制造业、电子信息产业和新能源产业 | 项目属于石墨及其他非金属矿物制品制造 | / |
| 清单5 环境准入条件清单 | 禁止准入产业：除橡胶和塑料制品业（规划主导产业）外，其他工业企业环境准入条件参考“三门工业园区”准入要求 限值准入产业： 橡胶制品制造： 1、使用附带生物污染、有毒有害物质的废橡胶进行再生橡胶生产，使用常规法进行再生橡胶生产 2、年综合处理能力低于20000吨（常压连续再生法除外）的废轮胎加工 3、使用促进剂NOBS、防老剂D、秋兰姆、硫代氨基甲酸钠、五氯硫酚、矿物系焦油助剂等有毒有害原料的 4、使用常规开放式炼胶机进行炼胶作业 5、采用水油法、油法进行再生胶生产 6、未使用清洁、环保型原辅料的 塑料制品制造： 1、使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料 2、露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网 | 项目位于县城西区（优化准入区）；项目不属于橡胶制品制造以及塑料制品制造 | 符合 |
| 清单6 环境标准清单 | 废气： 1、一般工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准； 2、二硫化碳、氨、苯乙烯等恶臭污染物以及无量纲臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准； 3、开发区内塑料制品企业大气污染物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），橡胶制品企业大气污染物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）； 4、开发区内部分企业自备锅炉实施清洁能源改造后，能源以天然气为主，锅炉大气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。 废水：开发区内塑料制品企业生产废水污染物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 噪声：工业企业厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)； 固废：危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单；一般工业固体废物厂内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 | 项目废水处理GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后纳管排放； 噪声厂界达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，敏感目标达GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准；固废处置符合环保要求 | 符合 |

三、项目所在区域环境功能区划概况

根据《三门县环境功能区划》，本项目所在区块属于中心城区优化准入区1022-Ⅴ-0-1，为优化准入区，本项目在三门县环境功能区划图中的位置见附图9。

1．基本概况

位置：分为西、中和东三片区。西片范围为：西工业区，西和南至省道S224和梅村区块，东和北至中心城区人居保障区。中片位于海游街道和海润街道交界处，主要为三门县工业园区，边界为省道S74和亭旁溪。东片位于海润街道东部，主要为滨海新城规划工业用地范围，规划滨经一路以西区域。

自然环境：主要用地类型为城镇建设用地。区内工业主要以塑料、橡胶、酒类等制造产业为主。

面积：18.27平方公里。

2．主导功能及目标

主导功能与保护目标：提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康安全。

环境质量目标：地表水水质达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；空气环境质量达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；噪声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准或相应功能区要求。

生态保护目标：城镇人均公共绿地面积不低于国家标准。

3．管控措施

禁止新建、扩建三类工业项目（除经批准专门用于三类工业集聚开发的开发区和工业区，允许同类三类工业的新建和扩建，但受排污总量控制），鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。

新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平，新建和现有企业必须进行纳管处理。

严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。

区域应大力发展现代服务业，提升橡胶、机电、工艺品等传统产业，通过腾笼换鸟、“退二进三”，促进现有三类企业进行结构优化和提升改造，重点加强塑料和橡胶制造产业结构调整，逐步淘汰污染严重生产企业。

滨海新城应以新材料、新能源、海洋生物工程、精密仪器制造等高新技术产业为主导行业，限制重污染企业进入。

科学实施老城区改造，合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康。

区域燃料应符合高污染燃料禁燃区要求，并严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定。加强土壤和地下水污染防治与修复。

最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。

4．负面清单

禁止发展三类工业项目（除经批准专门用于三类工业集聚开发的开发区和工业区，允许同类三类工业的新建和扩建，但受排污总量控制）。

#### 表2-3  三类工业项目分类表

| 项目类别 | 主要工业项目 |
| --- | --- |
| 三类工业项目 （重污染、高环境风险行业项目） | 30、火力发电（燃煤）； 43、炼铁、球团、烧结； 44、炼钢； 45、铁合金制造；锰、铬冶炼； 48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）； 49、有色金属合金制造（全部）； 51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）； 58、水泥制造； 68、耐火材料及其制品中的石棉制品； 69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素； 84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品； 85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的） 86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的） 87、焦化、电石； 88、煤炭液化、气化； 90、化学药品制造； 96、生物质纤维素乙醇生产； 112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）； 118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）； 119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）； 120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。 |

注：以上工业项目分类目录和编号基于环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015）》（环境保护部令第33号）编制，其中序号85中的水处理剂已纳入专用化学品制造中；饲料添加剂、食品添加剂，与国民经济行业分类标准做了衔接，改成了食品与饲料添加剂制造。输油、输气管线项目、储油储气项目，及水的生产和供应业、热力生产与供应业等属于城市基础类工业项目，矿产资源开发项目与资源所在地密切相关，不纳入本工业项目分类表。这类项目的具体布局选址，各地根据实际需要和环境影响评价结果，在符合相关法规条件下确定。废旧资源（含生物质）加工再生利用行业（废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等），其中部分企业污染和环境风险也可能较大，但考虑到此为静脉产业，是循环经济项目，因此归入二类工业项目。本分类表以外的其他工业项目，各地可根据项目污染状况和环境影响，按照实际需要增列。

环境功能区划符合性分析：项目为二类工业项目，不属于负面清单内的建设项目。项目污水能够纳管排放；危险废物也能够全部进行无害化处理，因此符合管控措施要求。由此可见项目选址符合三门县环境功能区划。

四、浙江省主体功能区划符合性分析

根据浙政发【2013】43号文件《浙江省主体功能区规划》（2013.8）中的附件1（表1）三门县属于省级重点开发区域，该区域开发方向和空间管制要求如下：

1、开发方向

构筑现代产业体系。着力推进产业转型升级，培育发展战略性新兴产业，加快发展先进制造业，大力发展现代服务业，建设一批国际化现代产业集群，增强产业竞争力。提升城市功能。增强中心城市综合服务功能，加快构建都市区，积极推进小城市和中心镇培育，提高城市集聚和辐射能力。促进人口合理集聚。加快户籍制度改革，完善城市基础设施和公共服务，加强现代产业体系建设与人才结构优化互动，进一步提高城市的人口承载能力。

2、空间管制

有序拓展发展空间。适度扩大制造业、服务业和城市居住等建设空间，有序减少农村生活空间，增加绿色生态空间，统筹规划滩涂围垦和低丘缓坡开发。

加快建设产业集聚区。推进产业转型升级和空间集聚，培育一批战略性新兴产业，整合提升开发区（园区），高标准、高水平建设产业集聚区。

培育建设中心城市和城市新区。增强中心城市服务功能，拓展城市新区，统筹建设市政基础设施和公共服务设施，提高城市人居环境质量。

保护农业和生态空间。加强基本农田、林地保护，避免土地过多占用和水资源过度开发等问题，着力提高生态环境质量。大力建设城郊蔬菜基地和养殖基地，保障区域内基本农产品供给。

保护和预留未来发展空间。科学开发滩涂资源，合理划分岸线功能，严格保护自然岸线，为未来发展预留空间。目前尚不具备开发条件的区域要作为预留发展区域予以保护。

浙江省主体功能区划符合性分析：本项目位于浙江省三门县海游街道西区开发区，排放的“三废”污染物主要为制纯水产生的浓水以及生活污水等，废水经治理后均能达标排放，项目不属于大量占用土地、消耗资源和排放污染的企业。所在地不涉及国家级及省级禁止开发区域，也不涉及湿地、林地和自然文化遗产。因此，本项目建设符合浙江省主体功能区划。

五、三门县城市污水处理厂概况及纳管可行性分析

三门县城市污水处理厂位于三门县海游街道园里村园里塘，规划总处理规模8万m3/d，一次规划、分期实施，设计一期工程（2万m3/d）、二期工程（2万m3/d）、三期工程（4万m3/d），主要服务范围为三门县城区、三门县工业园区和三门县城西区等区域。目前已建成一、二期工程以及提标改造工程，三期工程已取得三门县环境保护局批复（三环建[2018]46号），现尚未实施。

根据《台州市水污染防治行动计划》的要求，到2018年底前台州市所有污水处理厂出水水质一律按照准地表水Ⅳ类标准排放。污水厂于2016年12月26日获得三门县发展和改革局《关于追加三门县城市污水处理厂提标工程项目投资概算的批复》（三发改审[2016]298号）。提标工程在现有一、二期工程（改良式SBR处理工艺和反硝化滤池深度处理工艺）基础上，增设MSBR工艺和增加一组反硝化滤池来达到台州市准IV类要求的水质指标，并完成城市污水处理厂的尾水排放工作（即由一级A标准提标到台州市准IV类要求），提标工程设计规模4.0万m3/d，工程污水处理工艺流程见图2-1。目前，污水厂已完成提标工程，尾水排放执行《台州市环境保护局关于台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中地表水准Ⅳ类标准。

图2-1 三门县城市污水处理厂提标工程（准IV类水提标工程）工艺流程图

根据三门县城市污水处理厂2019年11月1日~10日出水水质监测数据，该污水处理厂各监测项目的监测值均能达到《台州市环境保护局关于台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中地表水准Ⅳ类标准，期间最大处理水量约3.36万m3/d，尚有余量0.64万m3/d。具体监测数据如表2-4。

#### 表2-4  三门县城市污水处理厂监测数据（单位：mg/L（除pH外））

| 时间 | 出水平均浓度（mg/L） |  |  |  |  | 废水瞬时流量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | TP | TN | pH |  |
| 2019年11月1日 | 16.96 | 0.18 | 0.28 | 9.63 | 6.77 | 1237.2 |
| 2019年11月2日 | 15.98 | 0.18 | 0.24 | 6.90 | 6.78 | 935.6 |
| 2019年11月3日 | 18.08 | 0.17 | 0.15 | 6.45 | 6.84 | 1164.5 |
| 2019年11月4日 | 20.71 | 0.18 | 0.19 | 6.03 | 6.93 | 786.5 |
| 2019年11月5日 | 22.74 | 0.22 | 0.20 | 5.90 | 7.01 | 885.3 |
| 2019年11月6日 | 23.27 | 0.20 | 0.17 | 4.16 | 6.93 | 962.5 |
| 2019年11月7日 | 24.64 | 0.18 | 0.12 | 5.59 | 6.93 | 980.9 |
| 2019年11月8日 | 21.36 | 0.18 | 0.12 | 5.62 | 6.89 | 1400.5 |
| 2019年11月9日 | 18.59 | 0.17 | 0.14 | 7.70 | 6.87 | 1291.2 |
| 2019年11月10日 | 18.77 | 0.18 | 0.20 | 9.14 | 6.87 | 1082.5 |
| 准Ⅳ类出水标准 | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤10 | 6-9 | / |

从监测结果看，三门县城市污水处理厂出水各主要指标均能达到地表水准Ⅳ类标准中的标准。

纳管可行性分析：根据调查，本项目所在区域已铺设市政污水管网并投入运行，因此项目产生的废水经厂内预处理达三级标准后可纳管送三门县城市污水处理厂处理。

一、环境功能区划

1．空气环境

根据《台州市大气环境功能区划分方案》，本项目所在地空气环境属二类功能区。

2．地表水环境

项目附近河道主要为北侧珠游溪。根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015年）》，属椒江93段。本项目所在附近，水环境功能为农业、工业用水区，水功能区为珠游溪三门农业、工业用水区，水环境为Ⅲ类。

3．声环境

项目所在区域为三门县西区工业区，根据《三门县声环境功能区划分方案》（2018.11），拟建地位于1022-3-30，声环境属3类功能区，南侧敏感点统建村位于1022-2-20，属于声环境2类功能区。

二、评价等级

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016、HJ2.3-2018、HJ2.4-2009、HJ2.2-2018、HJ610-2016、HJ19-2011、HJ169-2018、HJ964-2018）中有关环评工作等级划分要求，确定评价等级，具体见表3-1。

#### 表3-1  项目环境影响评价等级划分情况

| 环境要素 | 划分依据 | 评价 等级 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 项目不产生废气 | 三级 |
| 地面 水环境 | 本项目废水主要为制纯水生活污水，生活污水排入市政污水管网，经末端污水处理厂处理后排放，为间接排放。根据HJ2.3-2018表1等级判定，本项目评价等级为三级B。 | 三级B |
| 地下 水环境 | 项目属于Ⅳ类建设项目 | 可不 开展 |
| 声环境 | 本工程位于3类声环境功能区，项目建成后，保护目标噪声级增加量小于3dB，受影响人口变化小。 | 三级 |
| 土壤 | 根据HJ964-2018附录A本项目为制造业-非金属矿物制品-其他，为Ⅲ类建设项目，占地规模为小型，且敏感程度为不敏感，因此评价等工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价 | 可不开展 |
| 风险 | 根据风险分析，项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ | 简单分析 |
| 生态 | 本项目工程占地面积为200m2，小于2km2，且所在地生态敏感性为一般区域 | 三级 |

二、环境质量现状

1．环境空气质量现状

（1）基本污染物

根据环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及修改单二级标准。根据《台州市环境质量报告书（2018年度），项目所在地三门县的环境空气基本项目（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）环境质量现状情况见下表。

#### 表3-2  2018年三门县空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 31 | 35 | 89 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 67 | 75 | 89 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 42 | 70 | 60 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 98 | 150 | 65 |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 26 | 40 | 65 | 达标 |
|  | 24小时平均第98位百分位数 | 61 | 80 | 76 |  |
| SO2 | 年平均 | 6 | 60 | 10 | 达标 |
|  | 24小时平均第98位百分位数 | 14 | 150 | 9 |  |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 1100 | 4000 | 28 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90位百分位数 | 119 | 160 | 74 | 达标 |

按HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》区域达标判断标准，三门县2017年度区域环境空气质量为达标，判定项目所在评价区域为达标区。

2．地表水环境质量现状

根据《台州市环境质量报告书（2018年度）》中三门县地表水的监测结果，三门县共设25个常规监测断面，其中地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准20个，占总数的80%；Ⅲ类标准的5个，占总数的20%。水质监测结果均能符合相应水功能区要求，整体区域水环境达标。

3．声环境质量现状

为了解项目所在地声环境质量现状，于2020年1月14日对地块周界声环境质量现状进行了实测。

（1）测点设置

厂界四周设4个点以及南侧统建村1个点。

（2）监测时间

监测时间为2020年1月14日，昼夜各监测一次。

（3）测量方法

测量方案按GB3096-2008《声环境质量标准》中环境噪声监测要求进行测量，测量过程中，天气为无雨、无雪，风力小于5.5m/s，不生产工况下。监测仪器为AWA6218B型声级计，测试前用DN9校准，测量时传声器戴风罩。

（4）监测因子

LAeq。

（5）监测结果

声环境现状监测结果见表3-3。

#### 表3-3  声环境现状监测结果表  （单位：dB）

| 测点 |  | 噪声级LAeq |  | 达标情况 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 位置 | 昼间 | 夜间 | 达标 | 3类（昼间65dB；夜间55dB） |
| 1 | 东厂界 | 56.2 | 45.3 | 达标 |  |
| 2 | 南厂界 | 54.4 | 44.6 | 达标 |  |
| 3 | 西厂界 | 58.1 | 47.4 | 达标 |  |
| 4 | 北厂界 | 55.8 | 46.2 | 达标 |  |
| 5 | 统建村 | 44.6 | 39.7 | 达标 | 2类（昼间60dB；夜间50dB） |

（6）声环境质量现状分析与评价

项目实施地周界声环境属3类标准适用区，故声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，敏感点为2类标准适用区，故声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，从现状监测结果可以看出，各测点昼夜间噪声级均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类和3类标准要求。

三、主要环境保护目标

项目实施地位于浙江省三门县海游街道西区开发区，周边主要以工业企业为主。

（1）水环境主要保护目标：

根据HJ2.3-2018中的3.2水环境保护目标主要为饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区。本项目水体以及附近水体均不涉及饮用水水源保护区，根据调查，周边也无取水口，上下游也无重点保护与珍稀水生生物的栖息地和鱼类“三场”，因此项目无地表水环境保护目标。

（2）环境空气主要保护目标：

本项目不产生废气，因此无环境空气保护目标

（3）声环境主要保护目标：

本项目场界外200m范围内无敏感点。

#### 表3-4  声环境保护目标

| 序号 | 敏感点 名称 | 相对 方位 | 最近厂界距离(约m) | 敏感点概况 | 保护 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统建村 | 南 | 70 | 260户，780人 | 2类 |

（4）生态环境主要保护目标：

主要为项目周边1km区域内的土地资源、自然资源等。

（5）土壤环境主要保护目标：

项目位于西区开发区，属于工业区，因此无主要环保目标

一、环境质量标准

1．环境空气

项目所在区域基本污染物环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，具体标准值详见表4-1。

#### 表4-1  环境空气质量标准  （单位：μg/m3）

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | GB3095-2012《环境空气质量标准》 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |

2．水环境

地表水水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具体标准值见表4-2。

#### 表4-2  《地表水环境质量标准》  单位：mg/L(除pH外)

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 |
| 2 | DO ≥ | 5 |
| 3 | 高锰酸盐指数 ≤ | 6 |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5） ≤ | 6 |
| 5 | 氨氮 ≤ | 1.0 |
| 6 | 石油类 ≤ | 0.05 |
| 7 | 总磷（以P计） ≤ | 0.2 |
| 8 | 挥发酚 ≤ | 0.005 |

3．声环境

根据《三门县声环境功能区划分方案》项目实施地厂界四周声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，最近的敏感点统建村执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，具体见表4-3。

#### 表4-3  《声环境质量标准》  （单位：dB）

| 类别 | 等效连续A声级（LAeq） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 2类 | 60 | 50 | 敏感点统建村 |
| 3类 | 65 | 55 | 四周厂界 |

- 二、污染物排放标准

1．废气

本项目工艺主要为制纯水、电解石墨板、浆料装桶，不产生废气。

2．废水

本项目反渗透以及EDI制纯水过程中会产生浓水，产生的浓水仅为水中的钙、镁离子浓度增加，水的硬度增加，水质不发生改变。浓度汇同员工产生的生活污水，、经化粪池预处理后纳管送三门县城市污水处理厂集中处理，项目废水纳管标准GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，根据调查，三门县城市污水处理厂提标改造已经完成，污水处理厂出水执行台州市污水处理厂出水水质地表水Ⅳ类标准。具体标准值详见表4-4。

#### 表4-4  水污染物最高允许排放浓度  单位：mg/L（pH 除外）

| 序号 | 污染物 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 | 台州市环境保护局关于台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行） |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 |
| 2 | SS | 400 | 5 |
| 3 | BOD5 | 300 | 6 |
| 4 | CODCr | 500 | 30 |
| 5 | 石油类 | 20 | 0.5 |
| 6 | NH3-N（以N计） | 35① | 1.5（2.5）② |
| 7 | TP（以P计） | 8① | 0.3 |

注：①NH3-N、总磷纳管标准执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》其它企业间接排放限值；②每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。

3．噪声

厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，具体标准值见表4-5。

#### 表4-5  GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB

| 类别 | 等效声级LAeq |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

4．固体废物

项目产生的危险废物及一般工业固体废物分别执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》以及GB18599-2001《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（公告2013年第36号，2013.6.8）。

- 三、总量控制指标

1．总量控制指标

根据《十三五主要污染物排放总量控制规划》，“十三五”期间将NH3-N和NOX纳入总量控制指标体系，同时依据原浙江省环境保护厅浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》：对于浙江省行政区域内工业类新建、改建、项目，纳入总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）。另外，根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》和《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求，要探索建立VOCs、工业烟粉尘排放总量控制制度。根据工程分析，本项目排放的污染因子中被纳入总量控制指标为COD、NH3-N。

2．总量控制指标调剂比例

根据原浙江省环保厅浙环发〔2012〕10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》中的规定：主要污染物是指在“十二五”规划期纳入约束性考核的4项污染物，即化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX），主要污染物的削减替代比例要求为：各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1∶1。位于开展排污权有偿使用和交易试点地区的新建、改建、扩建项目，确需新增主要污染物排放量的，其总量平衡指标应通过排污权交易方式取得。

3．项目总量控制指标确定

根据原浙江省环保厅浙环发【2012】10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》中的规定，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。

根据原台州市环境保护局台环保[2012]123号《关于进一步规范台州市排污权交易工作的通知》中的规定，台州市行政区域内新建、改建、扩建及技术改造（包括异地搬迁）的建设项目新增加COD、SO2（包括生产工艺中产生SO2的所有工业企业）二项主要污染物排放量的建设项目，其主要污染物COD、SO2排放指标都要通过排污权交易获得。排放NH3-N、NOX二项污染物的建设项目，在建设项目环境影响报告书（表）和建设项目总量准入和削减替代平衡方案中要明确NH3-N、NOX排放量和削减替代比例。

根据原台州市环境保护局台环保[2014]123号《台州市环境保护局关于对新增氨氮、氮氧化物两项主要污染物排放量实行排污权交易的通知》中的规定，台州市行政区域内新建、改建、扩建及技术改造项目新增氨氮（NH3-N）、氮氧化物（NOX）（包括生产工艺中产生NOX的所有工业企业）两项主要污染物排放量的建设项目排污权指标都要通过排污权交易获得。

根据浙江省人民政府《关于印发浙江省大气污染防治行动计划（2013-2017）的通知》，建议本项目增设烟粉尘和VOCs两项建议空置指标。根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发【2013】54号）：环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比例不低于1:2，这些地区的改、扩建项目及舟山和丽水的新建项目的VOCs替代比例不低于1:1.5.

根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发【2017】29号）：严格执行建设项目削减替代制度，按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发【2014】197号）和《浙江省工业污染防治“十三五”规划》（浙环发【2016】46号），和原台州市环境保护局《台州市环境总量制度调整优化实施方案》（台环保【2018】53号）等相关规定，空气质量未达到国家二级标准的杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州和台州等市，建设项目新增VOCs排放量，实行区域内现役源2倍削减量替代；舟山和丽水试行1.5倍削减量替代。

本项目涉及COD、NH3-N的排放，因此需区域替代削减平衡。

4．项目总量平衡方案

根据工程分析，项目实施后排放量：CODCr0.004t/a、NH3-N0.0002t/a。本项目排放生产废水以及生活污水，因此CODCr和NH3-N需要进行区域替代削减，削减比例为1:1。项目总量控制建议值为CODCr0.004t/a、NH3-N0.0002t/a。

具体情况见表4-6。

#### 表4-6  企业总量总量控制建议值  （单位：t/a）

| 总量控制因子 | 项目排放量 | 新增排放量 | 总量替代比例 | 替代削减量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 0.004 | 0.004 | 1:1 | 0.004 | 进行排污权交易 |
| NH3-N | 0.0002 | 0.0002 | 1:1 | 0.0002 |  |

因此，本项目符合总量控制要求。

建设项目工艺流程

一、建设项目工艺流程简述

项目主要工艺流程见图5-1。

图5-1  生产工艺及产污节点图

生产工艺流程说明：

（1）原水桶

新鲜水通过市政供水管网送至原水箱储存。

（2）一级反渗透

原水经管道进入一级反渗透工序，反渗透膜净化水质，得到纯净水，储存一级中间水桶。此工序产生少量浓水和废反渗透膜，反渗透膜一年更换一次。

（3）二级反渗透

纯净水经加压泵送至二级反渗透工序进一步净化水质，出水储存二级中间水桶。此工序产生少量浓水和废反渗透膜，反渗透膜一年更换一次。

（4）EDI装置

二级中间水桶储存的水经水泵提升至EDI除盐机组，EDI使用普通的离子交换树脂连续地从水中去除离子，离子交换树脂一年更换一次。

典型的EDI膜堆是由夹在两个电极之间的一定对数的单元组成，在每个单元内有两类不同的室：待除盐的淡水室即D室，收集所除去杂质离子的浓水室即C室，D室中用混匀的阳、阴离子交换树脂填满，这些树脂位于两个膜之间：只允许阳离子透过的阳离子交换膜及只允许阴离子透过的阴离子交换膜。树脂床利用夹在室两端的直流电进行连续的再生，电压使水中的水分子分解成氢离子和氢氧根离子，水中的这些离子受相应电极的吸引，穿过阳、阴离子交换树脂向所对应膜的方向迁移，当这些离子透过交换膜进入浓室后，氢离子和氢氧根离子结合成水。

当水中的钙镁等杂质离子吸附到相应的离子交换树脂上时，这些杂质离子就会发生像普通混床内一样的离子交换反应，并相应的置换出氢离子以及氢氧根离子。一单在离子交换树脂上时，这些杂质离子由于相邻隔室交换膜的阻挡作用而不能向对应电极的方向进一步的迁移，因子杂质离子得以集中到浓水室，然后可将这种含有杂质离子的浓水排出。

（4）电解

将3块石墨板和6块316不锈钢板放入不锈钢水桶中，并注入纯水1.5t，石墨板和316不锈钢板，分别连接电流的正负极，使得石墨板中的C元素电解析出，该过程持续3个月，待石墨板消耗至20%时，停止电解。

（5）装桶

打开316不锈钢桶的阀门，通过软管将浆料装置桶中即为成品。

二、项目产污环节及污染因子分析

项目营运期主要污染因子汇总见表5-1 。

#### 表5-1 主要污染工序及污染因子汇总

| 类别 | 产污环节 | 编号 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 浓水 | W1、W2、W3 | 盐类 |
|  | 生活污水 | W4 | CODCr、氨氮 |
| 噪声 | 生产设备 |  | LAeq，dB（A） |
| 固废 | 反渗透制纯水 | S1、S2 | 废反渗透膜 |
|  | EDI制纯水 | S3 | 废等离子交换树脂 |
|  | 电解 | S4 | 废石墨板 |
|  | 设备检修、保养 | S5 | 废机油 |
|  | 员工生活 | S6 | 生活垃圾 |

三、项目施工期污染源强分析

企业利用现状已建厂房，不新建厂房，主要对设备进行安装，调试，且时间较短，因此本环评不做施工期工程分析。

四、项目营运期污染源强分析

1．废水

（1）浓水（W1、W2、W3）

本项目配备有2台反渗透制纯水机组、1台EDI制纯水机组、经三级制作纯水，该过程中会产生浓水，每级产生的浓水量为用水量的1/4，本项目纯水年用量为19.5t/a，根据反推计算，得浓水一级反渗透产生浓水量为11.555t/a，二级反渗透产生浓水量为8.667t/a，三级EDI产生浓水量为6.5t/a。

则浓水排放量为26.722t/a，水中仅钙、镁离子、盐分浓度增加，水的硬度增加，类比同类型纯水机组，浓水水质CODCr300mg/l。则CODCr产生量为0.008t/a。

（2）生活污水（W4）

本项目企业劳动定员3人，三员工生活用水量以每人每天150L计，则用水量0.45t/d，135t/a（按300d计）。污水排水量按85%计，年产生量约114.75t。

污水水质参照城市污水水质（有化粪池）为：pH6～9、CODcr200~400mg/L（以300mg/L计）、NH3-N25~35mg/L（以30mg/L计）。则生活污水中产生CODcr约0.034t/a，NH3-N约0.003t/a。

（3）合计

产生的浓水汇同生活污水经化粪池处理后排放，根据出具的纳管证明（附件5，地块所在区域污水管网已经全面完成并能够纳管排放，废水经预处理后纳管送至三门县城市污水处理厂集中处理达标排放。纳管水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，污水处理厂尾水排放执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表》的标准。

项目废水产生及排放情况汇总见表5-2。

#### 表5-2  项目废水污染源强汇总表

| 污染物 |  | 产生量 | 削减量 | 纳管排放量 | 排入环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓水 | 水量 | 26.722 | 0 | 26.722 | 26.722 |
|  | CODCr | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.001* |
| 生活污水 | 水量 | 114.750 | 0 | 114.750 | 114.750 |
|  | CODCr | 0.034 | 0.031 | 0.034 | 0.003* |
|  | NH3-N | 0.003 | 0.0028 | 0.003 | 0.0002* |
| 合计 | 水量 | 141.472 | 0 | 141.472 | 141.472 |
|  | CODCr | 0.042 | 0.038 | 0.043 | 0.004* |
|  | NH3-N | 0.003 | 0.0028 | 0.003 | 0.0002* |

注：①*环境排放量近期以CODcr30mg/L，NH3-N1.5mg/L计算。

（4）水平衡图

图5-2  项目水平衡图 （t/a）

2．废气

本项目工艺主要为制纯水、电解石墨板、浆料装桶，不产生废气。

3．噪声

本项目生产噪声主要来自于反渗透制纯水机组、EDI制纯水机组以及水泵的噪声等，根据类比调查，项目主要生产设备噪声源强见表5-3。

#### 表5-3  主要噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 空间位置 |  |  | 声级（dB） | 监测位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室内或室外 | 位置 | 相对地面高度 |  |  |
| 1 | 反渗透制纯水机组 | 2 | 室内 | 厂房 | 地面 | 65~70 | 设备噪声测量点距设备1m处 |
| 2 | EDI制纯水机组 | 1 |  |  |  | 65~70 |  |
| 3 | 水泵 | 5 |  |  |  | 70~75 |  |

4．固体废物

（1）固体废物产生情况

依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004.12.29修订）、GB34330-2017《固体废物鉴别标准 通则》、《国家危险废物名录》（环保部令第39号）及GB5085.1~7-2007《危险废物鉴别标准》等进行判定，项目产生的固体废物主要有废反渗透膜（S1、S2）、废等离子交换树脂（S3）、电解产生的废石墨（S4），设备检修、保养产生的废机油（S5），员工生活产生的生活垃圾（S6）。

①反渗透膜（S1、S2）

根据企业提供的资料，反渗透膜产生量为0.01t/a，该部分属一般固废，由纯水设备厂家回收。

②废等离子交换树脂（S3）

根据企业提供的资料，废等离子交换树脂产生量为0.02t/a，该部分属危废，由废物类别HW13，代码为900-015-13，该部分厂区规范化暂存后委托有资质单位处置，并贴标签，实行转移联单。

③废石墨板（S3）

根据工程分析，石墨板在消耗80%时，会弃用，则该部分产生量约为0.195t，该部分属一般固废，由石墨板厂家回收。

④废机油（S4）

企业设备废机油年产生量约为0.01t，根据《国家危险废物名录》，废机油属危险废物，废物类别HW08，900-214-08，该部分厂区规范化暂存后委托有资质单位处置，并贴标签，实行转移联单。

⑤生活垃圾（S5）

项目劳动定员3人，按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为0.45t/a，生活垃圾可委托环卫部门处置。

项目固废产生情况见表5-4，固废属性判定见表5-5，危险废物属性判定见表5-6，固废产生与处置情况见表5-7。

#### 表5-4  项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预计产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透膜 | 反渗透制纯水 | 固态 | 渗透膜 | 0.01 |
| 2 | 废等离子交换树脂 | EDI制纯水 | 固态 | 树脂 | 0.02 |
| 3 | 废石墨板 | 电解 | 固态 | 石墨 | 0.195 |
| 4 | 废机油 | 设备检修、保养 | 液态 | 矿物油 | 0.01 |
| 5 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 纸屑等 | 0.45 |

根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定，项目副产物属性判定见表5-5。

#### 表5-5  项目副产物属性判定表（固体废物属性）

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透膜 | 反渗透制纯水 | 固态 | 渗透膜 | 是 | 4.1h |
| 2 | 废等离子交换树脂 | EDI制纯水 | 固态 | 树脂 | 是 | 4.1h |
| 3 | 废石墨板 | 电解 | 固态 | 石墨 | 是 | 4.2a |
| 4 | 废机油 | 设备检修、保养 | 液态 | 矿物油 | 是 | 4.1d |
| 5 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 纸屑等 | 是 | 5.1c |

根据《国家危险废物名录》，项目固体废物危险属性判定情况见表5-6。

#### 表5-6  危险废物属性判定表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 主要成分 | 是否属危险废物 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透膜 | 反渗透制纯水 | 渗透膜 | 否 | / |
| 2 | 废等离子交换树脂 | EDI制纯水 | 树脂 | 是 | HW13，900-015-13 |
| 3 | 废石墨板 | 电解 | 石墨 | 否 | / |
| 4 | 废机油 | 设备检修、保养 | 矿物油 | 是 | HW08，900-214-08 |
| 5 | 生活垃圾 | 员工生活 | 纸屑等 | 否 | / |

#### 表5-7  固体废物汇总表

| 序号 | 固废名称 |  | 产生量 | 排放量 | 属性 | 废物代码 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透膜 |  | 0.01 | 0 | 一般固废 | / | 纯水设备厂家回收 |
| 2 | 废等离子交换树脂 |  | 0.02 | 0 | 危险废物 | HW13，900-015-13 | 厂区规范化暂存后委托有资质单位处置。贴标签，实行转移联单 |
| 3 | 废石墨板 |  | 0.195 | 0 | 一般固废 | / | 石墨板厂家回收 |
| 4 | 废机油 |  | 0.01 | 0 | 危险废物 | HW08，900-214-08 | 厂区规范化暂存后委托有资质单位处置。贴标签，实行转移联单 |
| 工业固废合计 |  |  | 0.235 | 0 | / | / | / |
| 8 |  | 生活垃圾 | 0.45 | 0 | / | / | 环卫部门清运 |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年43号），本项目各类危险废物及污染防治措施内容见表5-9、表5-10、表5-11。

#### 表5-9  项目危险废物工程分析汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 废物代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废等离子交换树脂 | HW13有机树脂类废物 | 900-015-13 | 0.02 | EDI制纯水 | 固态 | 树脂 |
| 2 | 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 0.01 | 设备检修、保养 | 液态 | 矿物油等 |

#### 表5-10  项目危险废物污染防治措施表

| 序号 | 危险废物名称 | 有害 成分 | 产废 周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 收集 | 运输 | 贮存 | 处理 |
| 1 | 废等离子交换树脂 | 树脂 | 一年 | T | 车间桶装密闭收集 | 桶装密封转运 | 危废间分类、分区、桶装存放 | 厂区规范化暂存后委托有资质单位处置。贴标签，实行转移联单。 |
| 2 | 废机油 | 矿物油等 | 一年 | T，I | 车间桶装密闭收集 | 桶装密封转运 | 危废间分类、分区、桶装存放 | 厂区规范化暂存后委托有资质单位处置。贴标签，实行转移联单。 |

#### 表5-11  项目危险废物贮存场所基本情况

| 序号 | 贮存场所 名称 | 危险废物 名称 | 位置 | 占地 面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废等离子交换树脂 | 生产车间东北侧 | 10m2 | 桶装 | 10t | ＜365d |
| 2 | 危废暂存间 | 废机油 | 生产车间东北侧 | 10m2 | 桶装 | 10t | ＜365d |

项目固体废物处置及临时储存情况一览表见表5-12。

#### 表5-12  固废处理处置及临时储存情况一览表（单位：t/a）

| 序号 | 固废名称 | 发生量 | 处置方式 | 临时储存 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废等离子交换树脂 | 0.02 | 收集桶装送有资质单位无害化处置 | 废物类别HW08，HW13危险废物，室内独立间临时储存，并按照危废管理要求做好转移联单制度 | 是 |
| 2 | 废机油 | 0.01 |  |  |  |
| 3 | 反渗透膜 | 0.01 | 收集后由厂家回收，一般固废，资源化、无害化处置 | 车间内临时集中储存，堆放点做好防雨防渗 | 是 |
| 4 | 废石墨板 | 0.195 |  |  |  |
| 合计 |  | 0.235 | / | / | / |
| 5 | 生活垃圾 | 0.45 | 环卫部门定期清运 | / | 是 |

5.污染源强汇总

根据工程分析，项目污染物汇总情况见表5-13。

#### 表5-13  项目污染源强汇总  （单位：t/a）

| 污染物名称 |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 浓水 | 水量 | 26.722 | 0 | 26.722 |
|  |  | CODCr | 0.008 | 0.007 | 0.001* |
|  | 生活污水 | 水量 | 114.750 | 0 | 114.750 |
|  |  | CODCr | 0.034 | 0.031 | 0.003* |
|  |  | NH3-N | 0.003 | 0.0028 | 0.0002* |
|  | 合计 | 水量 | 141.472 | 0 | 141.472 |
|  |  | CODCr | 0.042 | 0.038 | 0.004* |
|  |  | NH3-N | 0.003 | 0.0028 | 0.0002* |
| 固体 废物 | 反渗透膜 |  | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | 废等离子交换树脂 |  | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  | 废石墨板 |  | 0.195 | 0.195 | 0 |
|  | 废机油 |  | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 0.45 | 0.45 | 0 |

注：①*环境排放量以CODcr30mg/L，NH3-N1.5mg/L计算。

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生量及产生浓度 | 处理后排放量及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 141.472t/a | 141.472t/a |
|  |  | CODCr | 0.042t/a（300mg/L） | 0.004t/a（30mg/L） |
|  |  | NH3-N | 0.003t/a（30mg/L） | 0.0002t/a（1.5mg/L） |
| 固体废物 | 生产 | 反渗透膜 | 0.01t/a | 0t/a |
|  |  | 废等离子交换树脂 | 0.02t/a | 0t/a |
|  |  | 废石墨板 | 0.195t/a | 0t/a |
|  |  | 废机油 | 0.01t/a | 0t/a |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 0.45t/a | 0t/a |
| 噪声 | 见表5-3 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |

主要生态影响：

项目实施地位于浙江省三门县海游街道西区开发区，项目所在地已形成稳定生态系统。评价期间，我公司对项目拟建址生态状况进行了踏勘和调查，目前生产厂房已建成，企业不另外新征土地及新建厂房，因此项目实施对周围生态环境影响不大。

施工期环境影响简要分析

项目生产厂房均已建成，项目施工期主要是生产车间内生产设备的安装、调试，施工工程量较小，施工工期较短，污染物产生量少，对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析

一、空气环境影响分析

根据工程分析，本项目不产生废气。根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则－大气环境》，本项目大气环境影响评价等级可确定三级，三级评价项目不进行进一步预测和评价。本项目的建设对环境的影响可以接受。

#### 表7-1  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  | 三级√ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a√ |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ ） 其他污染物（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D□ |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测□ |  |  |  | 无监测√ |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量 监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  | 无监测√ |  |  |  |  |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（ ）t/a |  |  |  | NOx：（）t/a |  |  |  | 颗粒物：（）t/a |  |  |  |  | VOCs：（）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、水环境影响分析

1．废水源强

根据工程分析，本项目废水主要为制纯水产生的浓水以及生活污水，浓水产生量约26.722t/a、生活污水产生量约为114.75t/a。根据工程分析，项目水污染物产生量及排放量见表7-2。

#### 表7-2  项目废水污染物发生及排放情况

| 污染物 |  | 产生量 | 削减量 | 纳管排放量 | 排入环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓水 | 水量 | 26.722 | 0 | 26.722 | 26.722 |
|  | CODCr | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.001* |
| 生活污水 | 水量 | 114.750 | 0 | 114.750 | 114.750 |
|  | CODCr | 0.034 | 0.031 | 0.034 | 0.003* |
|  | NH3-N | 0.003 | 0.0028 | 0.003 | 0.0002* |
| 合计 | 水量 | 141.472 | 0 | 141.472 | 141.472 |
|  | CODCr | 0.042 | 0.038 | 0.043 | 0.004* |
|  | NH3-N | 0.003 | 0.0028 | 0.003 | 0.0002* |

注：①*环境排放量以CODcr30mg/L，NH3-N1.5mg/L计算。

2．废水收集、处理及排放方式

浓水汇同生活污水经化粪池预处理后纳管送三门县城市污水处理厂处理，纳管水质执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准，污水处理厂出水执行台州市污水处理厂出水水质地表水Ⅳ类标准。

3．废水处理达标可行性分析

生活污水中主要污染物为CODcr、NH3-N等，水质属简单，经化粪池处理后接入市政污水管网送三门县城市污水处理厂处理后排放。

4．纳管可行性

项目位于浙江省三门县海游街道西区开发区，项目所在地块已经铺设市政污水管网，因此建成后项目废水能够纳管排放。

5．废水排放对周围水环境的影响分析

项目废水经处理达标后纳管，不排放周边地表水体，对周围水环境基本无影响。

6．建设项目废水污染物排放信息表及地表水环境影响评价自查表

#### 表7-3  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别(a) | 污染物种类(b) | 排放去向(c) | 排放规律(d) | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号(f) | 排放口设置是否符合要求(g) | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(e) | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 浓水 | CODcr及盐类 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | / | 生活污水处理系统 | 化粪池 | DW001 | √是 □否 | √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 生活污水 | CODcr | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | / | 生活污水处理系统 | 化粪池 | DW001 | √是 □否 | √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 3 | 生活污水 | NH3-N | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | / | 生活污水处理系统 | 化粪池 | DW001 | √是 □否 | √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城 市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环 使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放； 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站” “生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 表7-4  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标(a) |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称(b) | 污染物 种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/l） |
| 1 | DW001 | 121.326067 | 29.091998 | 0.038 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 不定时 | 三门县城市污水处理厂 | CODcr | 30 |
| 1 | DW001 | 121.326067 | 29.091998 | 0.038 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 不定时 | 三门县城市污水处理厂 | NH3-N | 1.5 |
| a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如XXX生活污水处理厂、XXX化工园区污水处理厂等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 表7-5  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议(a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | CODcr | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 | 500 |
| 2 | DW001 | NH3-N | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 | 35 |
| a指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。 |  |  |  |  |

#### 表7-6  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODcr | 30 | 1.333×10-5 | 0.004 |
| 2 | DW001 | NH3-N | 1.5 | 6.667×10-7 | 0.0002 |
| 全厂排放口合计 |  | CODcr |  |  | 0.004 |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.0002 |

#### 表7-7  环境监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口 | 污染物 名称 | 监测设施 | 自动检测设施安装位置 | 自动检测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 手工监测采样方法及个数(a) | 手工监测频次(b) | 手工测定方法(c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODcr | □自动 √手工 | / | / | / | / | 瞬时采样（3个） | 1次/年 | 重铬酸钾法 |
| 2 | DW001 | NH3-N | □自动 √手工 | / | / | / | / | 瞬时采样（3个） | 1次/年 | 水杨酸分光光度法 |
| a指污染物采样方法，如“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”。 b指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等。 c指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 表7-8  环境监测计划及记录信息表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 √；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（1）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （CODcr、NH3-N ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 √；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 √：达标 √；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 √ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （CODcr） |  |  | （0.004） |  |  |  |  | （30） |  |  |  |
|  |  | （NH3-N） |  |  | （0.0002） |  |  |  |  | （1.5） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 √；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 √；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （/） |  |  |  |  | （企业排放口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （/） |  |  |  |  | （CODcr NH3-N） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 √；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、声环境影响分析

1．噪声源强

项目主要设备噪声源强见表5-3。

2．预测的数学模型

本次评价主要分析噪声对厂界影响达标性分析，本次评价采用整体声源模型，预测模式出自《STUEBER模型在声环境影响预测中的应用》（作者：潘仲麟、张邦俊、翟国庆、盛晔、童美萍），通过理论计算，预测噪声对厂界的影响，从而科学地预测对该项目的噪声影响情况。

采用整体声源模型进行分析计算。该方法的基本思路是将整个车间看作一个声源，称为整体声源。预先求得各整体声源的声功率级Lw，然后计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减Ai，最后求得受声点Pi的噪声级LP。受声点的预测声级按下式计算：

Lp=Lw−Ai

式中：Lp为受声点的预测声压级；

Lw为整体声源的声功率级；Ai为声传播途径上各种因素引起声能量的总衰减量，Ai为第i种因素造成的衰减量。

（1）整体声源声功率级的计算方法

使用上式进行预测计算的关键是求得整体声源的声功率级。可按如下的Stueber公式计算：

Lw=Lpi+10lg(2Sa+hl)+0.5aSa+lgD4Sp

式中：Lpi为整体声源周围测量线上的声级平均值，dB；

l为测量线总长，m；

α为空气吸收系数；

h为传声器高度，m；

Sa为测量线所围成的面积，m2；

Sp为作为整体声源的房间的实际面积，m2；

D为测量线至整体声源边界的平均距离，m。

以上几何参数参见图7-1。

图7-1  Stueber模型

以上计算方法中因子较多，计算复杂，在评价估算时，按一定的条件可以作适当的简化。当D《Sp时，Sa≈Sp≈S，则Stueber公式可简化为：

Lw=Lpi+10lg(2S+hl)

在工程计算时，上式还可以进一步简化为

| Lw=Lpi+10lg(2S) |  |
| --- | --- |

（2）ΣAi的计算方法

声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。

①距离衰减Ad

Ad=10lg(2πr2)

其中r为受声点到整体声源中心的距离。

②屏障衰减Ab

Ab=20lg2πNtanh2πN+5

其中N为菲涅尔系数。

③空气吸收衰减Aa

空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aa可直接查表获得。

3．整体声源基本参数的确定

车间整体声源参数详见表7-9。

#### 表7-9  生产车间平均噪声级

| 序号 | 车间名称 | 车间平均声级（dB） | 车间面积 （m2） | 隔声量（dB） | 整体声源声功率级（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 70 | 200 | 20 | 96 |

4．预测计算结果

在计算声能在户外传播中各种衰减因素时，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它影响的衰减如空气吸收、地面效应、温度梯度等均作为预测计算的安全系数。整体声源与预测点关系及噪声预测结果详见表7-10。

#### 表7-10  整体声源与预测点关系  （单位：dB）

| 声源名称 |  | 预测点编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 统建村 |
| 厂房（1#） | 距预测点距离（m） | 10 | 5 | 10 | 5 | 70 |
|  | 距离衰减（dB） | 28 | 22 | 28 | 22 | 44.9 |
|  | 屏障衰减 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 噪声贡献值（dB） | 48.0 | 54.1 | 48.0 | 54.1 | 31.1 |

注：距离为车间中心与预测点距离；不考虑其他因素衰减。

5．预测结果及评价

在计算声能在户外传播中各种衰减因素时，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它影响的衰减如空气吸收、地面效应、温度梯度等均作为预测计算的安全系数，项目生产班制为昼间单班制，因此本次环评预测昼间生产对环境的影响。预测结果详见表7-11。

#### 表7-11  项目噪声预测结果  （单位：dB）

| 预测点 |  | 贡献值 | 背景值 |  | 预测值 |  | 标准值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 位置 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 1# | 东厂界 | 48.0 | 56.2 | 45.3 | 56.8 | 49.8 | 3类（昼间65，夜间55） | 达标 |
| 2# | 南厂界 | 54.1 | 54.4 | 44.6 | 57.2 | 54.6 |  | 达标 |
| 3# | 西厂界 | 48.0 | 58.1 | 47.4 | 58.5 | 50.7 |  | 达标 |
| 4# | 北厂界 | 54.1 | 55.8 | 46.2 | 58.0 | 54.8 |  | 达标 |
| 5# | 统建村 | 31.1 | 44.6 | 39.7 | 44.7 | 40.3 | 2类（昼间60，夜间50） | 达标 |

由上表可知，企业周界噪声昼间均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求，敏感点的预测值也能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准；项目对周边声环境影响不大。为保证企业噪声稳定达标排放，建议企业采取以下噪声防治措施：

（1）设备选型时，应尽量选取低噪声设备，在源强上减少噪声的影响；

（2）噪声较大的设备设置混凝土减振基础，并尽量安装于厂房中央；

（3）加强车间内设备的管理与维护，加强员工环保意识，防止人为噪声影响。预测结果表明，项目实施后各厂界噪声贡献值均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，对周边环境影响不大。

四、固体废物影响分析

根据分析，项目固体废物处置去向见表7-12。

#### 表7-12  项目固体废物处置去向

| 序号 | 固废名称 |  | 产生量 | 排放量 | 属性 | 废物代码 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透膜 |  | 0.01 | 0 | 一般固废 | / | 纯水设备厂家回收 |
| 2 | 废等离子交换树脂 |  | 0.02 | 0 | 危险废物 | HW13，900-015-13 | 厂区规范化暂存后委托有资质单位处置。贴标签，实行转移联单 |
| 3 | 废石墨板 |  | 0.195 | 0 | 一般固废 | / | 石墨板厂家回收 |
| 4 | 废机油 |  | 0.01 | 0 | 危险废物 | HW08，900-214-08 | 厂区规范化暂存后委托有资质单位处置。贴标签，实行转移联单 |
| 工业固废合计 |  |  | 0.235 | 0 | / | / | / |
| 8 |  | 生活垃圾 | 0.45 | 0 | / | / | 环卫部门清运 |

项目固废包括一般固废和危险废物，应分类收集处理。根据GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》，一般固废不得露天堆放，堆放点做好防雨防渗。

项目危险废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险废物按法规要求应委托有资质的单位进行处理。考虑企业危险废物难以保证及时外运处置，企业应设置危废暂存库，对危险废物进行收集及临时存放，然后集中由有资质单位收集处理。项目运营期产生的固体废物经得当处理后，固体废物对环境的影响是可以控制的，对周围环境影响较小。

1．一般固废管理措施

根据GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》，一般固废不得露天堆放，堆放点做好防雨防渗。

2．危险废物管理措施

根据GB18597-2001《危险废物储存污染控制标准》，危险废物具有长期性、隐蔽性和潜在性，必须从以下几方面加强对危险废物的管理力度。

（1）首先对危险废物的产生源及固废产生量进行申报登记。

（2）对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度。运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单。

（3）考虑危险废物难以保证及时外运处置，对危险废物收集后独立间储存，危险废物暂存场必须有按规定设防渗漏等措施。

（4）根据浙环发[2001]113号《浙江省危险废物交换和转移办法》和浙环发[2001]183号《浙江省危险废物经营许可证管理暂行办法》的规定，应将危险废物处置办法报请环保行政管理部门批准后，才可实施，禁止私自处置危险废物。

3．危险废物贮存场所环境影响分析

企业设1个危废暂存间，危废暂存间内地面进行防渗防漏，四周设置防溢流裙角，各类危险废物按种类和特性分类存放，符合规范中的防晒、防雨及防风的要求。根据工程分析，项目危险废物产生量约0.03t/a。设置危险废物贮存场所约10m2，大约12个月委托处置一次，危险废物贮存场所（设施）的能力可以危险废物贮存要求。

4．运输过程环境影响分析

危险废物转运期间按要求采用专用车转运，做好密闭措施，尽可能避开敏感点，本项目危险废物在转运过程对沿线敏感点影响甚微。

5．委托处置的环境影响分析

根据项目周边危险废物处置单位分布情况，企业可联系有资质的单位进行处置。

综上，项目所产生的固体废弃物按相应的方式进行处置，各类固体废弃物均有可行的处置出路。只要建设单位落实以上措施，加强管理及时清除，则项目产生的固废不会对周围环境产生不良影响。

五、环境风险影响分析

1．危险物质及工艺系统危险性P的分级

本项目危险物质数量与临界量比值Q，行业及生产工艺M，危险物质及工艺系统危险性等级P的确定见表7-13分析。

#### 表7-13  本扩建项目涉及物质数量与临界量比值Q的计算

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | / | 0.01 | 2500 | 0.000004 |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 0.000004 |

根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目为0.000004，对应环境风险潜势为Ⅰ，则评价等级最终确定为简单分析。

2．环境敏感目标情况

本项目所在地具体地理位置详见附图1，周边环境敏感目标的情况详见表3-4。根据实地踏勘，本项目环境风险评价范围内无饮用水源保护区、自然保护区、珍稀水生生物保护区等区域，总体环境不敏感。

3．风险识别

本项目危险物质主要是机油等，其均为外购桶装贮存在仓库内。

4．事故风险类别

本项目在生产营运过程中存在潜在环境风险，主要表现在以下几个方面：

（1）生产过程事故风险

本项目存在一定的爆炸风险，一旦发生爆炸或泄漏事故，在事故的消防应急处置过程中，如不当操作有引发二次水污染的可能（受污染的消防水混入雨水管道排放）。

（2）储运过程事故风险

运输过程如发生泄漏，则泄漏物料有可能进入附近水体。厂内储存过程如发生泄漏，则泄漏物料可能会进入污水处理系统。

（3）伴生/次生事故风险

主要为泄漏或事故性排放发生后，由于应急预案不到位或未落实，造成泄漏物料流失到雨水系统，从而污染附近内河水体。

（4）其他事故风险

其他事故风险主要是自然灾害的事故风险。由于浙江省内台风、洪涝等自然灾害较为频繁，因而易受台风暴雨的袭击，容易发生伴生/次生事故风险。

5．环境风险分析

（1）地表水环境风险影响分析

本项目油类物质桶在生产或储运过程中若出现破损、倾翻而发生泄漏事故，可能泄漏至周边河道水体。在做好相应的防范措施，如在仓库、生产车间周围设置集水沟，对油类物质桶定期检、巡查等情况下，则本扩建项目泄漏对地表水环境影响较小。

（2）土壤、地下水环境风险影响分析

在生产或储运过程中油类物质桶若出现破损、倾翻而发生泄漏事故，有可能因渗漏对周边土壤、地下水环境造成污染。在做好相应的防范措施，如在生产车间、危废暂存库地面敷设防渗漏材料，对原料桶定期检、巡查等情况下，则本扩建项目泄漏对土壤、地下水环境影响较小。

6．环境风险防范措施及应急要求

（1）贮存过程风险防范

贮存过程事故风险主要是因油类物质等物料在厂区内暂存时泄漏而造成的火灾爆炸和水体污染等事故，是安全生产的重要方面。

①应设置健全的安全管理、技术体系，对危险源的的普查、管理措施适当，确保储存安全。

②易燃物质远离电气控制设备及导线。不使用临时线路、移动式电具。具有健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行。对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。

③车间及仓库内配备火灾自动报警系统，并设置有相关消防措施，在车间及仓库内严禁烟火，设置禁火标识，违反者施以惩罚。

④本项目贮存的危化品必须设置明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和间距。

⑤本项目危化品出入库必须检查验收登记，贮存期间需委派专员定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。

⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

（2）生产过程风险防范

企业应加强设备管理，确保设备完好。应制订严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止跑冒滴漏发生。加强容器、管道的日常维护、检测，对破损的容器及时更换，以防物料逸出而带来的突发性污染事故特别是易燃化学品的重大事故将对现场人员的生命和健康造成严重威胁，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素。同时还会对周边生态环境造成破坏等。生产过程中突发性污染事故的诱发因素很多，其中人为因素主要有以下几个方面：

①设计上存在缺陷；

②设备质量差、或因无判废标准（或因不执行判废标准）而过度超时，超负荷运转；

③管理或指挥失误；

④违章操作。

针对本项目可能存在的危险化学品泄漏等事故情形设定，建设单位应强化风险意识、加强安全管理，在运输过程、贮存过程、生产过程、末端处置过程等加强风险防范。

本项目环境风险等级评价较小，根据《关于印发<浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理实施办法(试行)的通知》，应当编制《环境应急现场处置表》。

8、风险评价结论

本项目涉及有毒有害物质的贮存及使用，具有潜在危险性。有毒有害物质等泄漏后产生的扩散污染，只要应急处置事故源及时，则对周边环境影响不大，其事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。虽然本扩建项目环境风险在可控范围之内，但企业应严格杜绝此类事故的发生。万一事故发生，应即刻停止生产，并进行检修和事故应急处置；同时企业应加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。

本项目环境风险内容汇总见表7-14。

#### 表7-14  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年产1.5万吨功能性纤维智能生产线扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （浙江）省 | （台州）市 | （/）区 | （三门）县 | （）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 121.326067 | 纬度 | 29.091998 |  |
| 主要危险物质及分布 | 本项目危险物质主要是油类物质等，其均为外购桶装贮存在仓库内。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） | 地表水环境风险影响分析：本项目油类物质桶在生产或储运过程中若出现破损、倾翻而发生泄漏事故，有可能泄漏至周边河道水体。在做好相应的防范措施，如在仓库、生产车间周围设置集水沟，对原料桶定期检、巡查等情况下，则泄漏对地表水环境影响较小。本项目地处平原区域，非浙江省台风特强或强影响区，发生暴雨洪涝灾害的概率较小，在园区排涝防控系统保障的前提下，对周边地表水环境风险相对可控。 土壤、地下水环境风险影响分析：本项目油类物质桶在生产或储运过程中若出现破损、倾翻而发生泄漏事故，有可能因渗漏对周边土壤、地下水环境造成污染。在做好相应的防范措施，如在生产车间、危废暂存库地面敷设防渗漏材料，对原料桶定期检、巡查等情况下，则本项目矿物油泄漏对土壤、地下水环境影响较小本。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 强化风险意识、加强安全管理，编制《环境应急现场处置表》，在运输过程、贮存过程、生产过程、末端处置过程等加强风险防范 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 综上分析，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ，可展开简单分析，项目对环境风险的影响不大，建设项目环境风险是可防控的。 |  |  |  |  |  |

#### 表7-15  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 机油 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 |  |  | 5km范围内人口数10000人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  | 人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1□ | F2□ |  |  |  | F3□ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1□ | S2□ |  |  |  | S3□ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1□ | G2G□ |  |  |  | G3□ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1□ | D2□ |  |  |  | D3□ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1R |  | 1≤Q＜10□ | 10≤Q＜100□ |  |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  | M值 | M1□ |  | M2□ | M3□ |  |  |  | M4□ |  |
|  |  | P值 | P4□ |  | P2□ | P3□ |  |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ | Ⅳ□ |  | Ⅲ□ | Ⅱ□ |  |  |  | ⅠR |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ | 三级□ |  |  |  | 简单分析R |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  |  | 易燃易爆R |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄露R |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气□ |  |  | 地表水R |  | 地下水R |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法□ |  | 经验估算法□ |  | 其他估算法□ |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ |  | AFTOX□ |  | 其他□ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点-1度，最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点-2度，最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 按照相关规范制定完善、有效的风险防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。易燃区域设置禁燃区域，加强各类设备日常维护、维修。编制《突发环境事件应急预案》并向有关部门备案并定期更新、评审，定期与周边居民进行应急联动演练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 综上分析，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ，可展开简单分析，项目对环境风险的影响不大，建设项目环境风险是可防控的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“¨”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活 污水 | CODCr、NH3-N | 生产废水汇同生活污水经化粪池处理后一并接入市政污水管网送三门县城市污水处理厂处理达标后排放 | 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4（其他排污单位）三级排放标准 |
|  | 生产 废水 | CODCr、盐分 |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 反渗透膜、废石墨板收集后出售给资源回收公司，不得露天堆放，并按照一般固废管理要求做暂时储存管理工作及防雨防渗。 | 资源化利用，GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》。 |
|  | 危险废物 |  | 危险废物委托有资质单位处置。危险废物转移须实行转移联单制；厂区设置专门的危险废物临时堆放场所，并作防渗和防雨处理以免二次污染 | 满足GB18597-2001 《危险废物储存污染控制标准》。 |
|  | 生活垃圾 |  | 由当地环卫部门统一清运处理 | 卫生填埋 |
| 噪声 | 生产 设备 |  | 设备选型时，应尽量选取低噪声设备，在源强上减少噪声的影响；噪声较大的设备设置混凝土减振基础，并尽量安装于厂房中央；加强车间内设备的管理与维护，加强员工环保意识，防止人为噪声影响。 | 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |

营运期污染防治对策

一、废水污染防治措施

1．采用分流制系统排水，室内污、废分流，室外雨、污分流；

2．厂区只能设置一个污水排放口和一个雨水排放口，应规范化设置，并设立明显的标识牌。

3．生产废水汇同生活污水经化粪池预处理后一并接入市政污水管网送三门县城市污水处理厂处理达标后排放。

二、噪声污染防治措施

1．设备选型时，应尽量选取低噪声设备，在源强上减少噪声的影响；

2．噪声较大的设备设置混凝土减振基础，并尽量安装于厂房中央；

3．加强车间内设备的管理与维护，加强员工环保意识，防止人为噪声影响。

三、固体废物污染防治措施

1．固废收集

厂区应建立固废分类收集制度，根据固体废物属性，按危险废物和一般固废进行分类收集。

2．固废暂存

厂区应设专门的固废堆放场地。固废分类堆放，其中危险废物与一般固废分开堆放、生活垃圾与工业固废分开堆放。

（1）一般固废暂存

一般固废不得露天堆放，应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）做好贮存工作，堆放点做好防雨防渗。

（2）危险废物暂存

考虑危险废物难以保证及时外运处置，厂区内设有专门危险废物暂存场所对危险废物进行收集及临时存放。项目危废贮存场所设置情况见表8-2。

#### 表8-1  项目危险废物贮存场所设置情况

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存库 | 废等离子交换树脂 | HW13 | 900-015-13 | 生产车间 | 10m2 | 密闭桶 | 20kg/桶 | 1年 |
| 2 |  | 废机油 | HW08 | 900-214-08 |  |  | 密闭桶 | 20kg/桶 | 1年 |

项目产生的属于危险废物，应根据GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行规范化临时储存，设置“防风防雨防渗漏”的暂存场地，并采用密闭容器暂存，定期交由有危废处理资质的单位进行妥善处置，严防二次污染。

3．固废处置

项目固废应按照要求进行分类处置。其废包装袋分类出售给相关企业综合利用司；废等离子交换树脂、废机油属于危险废物，应委托有资质单位处置；生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运。

4．固废日常管理要求

企业还须做好固体废物日常管理工作。由于危险废物具有长期性、隐蔽性和潜在性，企业履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向环保管理部门进行申报，并执行转移联单制度。具体如下：

①首先对危险废物的产生源及固废产生量进行申报登记。

②按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准（2013修订）》，危险废物必须储存于容器中，容器应加盖密闭。考虑危险废物难以保证及时外运处置，危险废物收集后独立间储存，暂存场必须有按规定设防渗漏等措施。暂时储存时间不得超过一年，确需延长期限的，必须报原批准部门批准。若逾期不处置或处置不符合国家有关规定，环境保护行政主管部门可指定单位按照国家有关规定代为处置，处理费用由厂方承担。

③根据《危险废物转移联单管理办法》，对危险废物的转移运输实行五联单制度。运输单位、接收单位及当地环保部门进行跟踪联单。以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止转移过程中将危险废物排放至环境中。

④危险废物管理应配备专职的管理人员，建立规范的台帐制度，如实记录危废的产生，包括危险废物的产生、贮存、利用和处置等各个环境的情况，如危险废物交接记录台帐，危险废物贮存情况记录台帐、危险废物处理/利用情况记录台帐。

五、环保投资估算

项目主要环保设施一次性投资费用见表8-2。

#### 表8-2  项目环保投资

| 营运期项目环保投资 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染物 | 环保投入项目 | 环保投资估算（万元） |
| 1 | 废水 | 利用现有的化粪池 | 0 |
| 2 | 噪声 | 机械设备减震、隔声等 | 2 |
| 3 | 固体废物 | 一般固废和危险废物收集、处置 | 3 |
| 4 | 合计 | / | 5 |

由表可知，本项目总投资约5万，环保设施投资费用估计为20万，约占项目总投资的25%，具有经济可行性。

结论

一、项目概况

台州方迪碳素制品有限公司，主要从事石墨及碳素制品的生产，主要产品为石墨浆料，企业租用三门福鑫工艺品有限公司200平方米的厂房生产，项目建成后形成年产20吨碳素制品的生产能力，产品具有优异的机械强度、导电、导热性能，以及良好的润滑、耐高温和抗腐蚀特性，同时具有使用寿命长、使用工况多样、易于精密加工等特点。预计年产值20万元；创利税13万元，可解决就业人员3名，项目已于2020年1月3日通过三门县发展和改革局备案。

二、“三线一单”符合性分析

1．生态保护红线

本项目选址位于位于浙江省三门县海游街道西区开发区，项目用地性质为工业用地。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及三门县环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。

2．环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为GB3095-2012《环境空气质量标准》二级，地表水环境质量目标为GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；声环境质量目标为GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。

项目产生的生产废水以及生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网送三门县城市污水处理厂处理达标后排放，对周围水环境基本无影响；按HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》区域达标判断标准，三门县2018年度区域环境空气质量为达标；经预测分析，正常营运期间项目厂界噪声均能达标。

项目能做到废水、噪声达标排放，固体废物得到妥善处置。采取本环评提出的相关防治措施后，项目所在区域的环境质量能维持现状不变。

3．资源利用上线

项目用水来自市政供水管网，用电采用市政供电，本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

4．环境准入负面清单

项目符合环境功能区划的要求，不属于项目实施地环境准入负面清单中项目。

三、审批原则符合性分析

1.环境功能区划符合性分析

项目拟建地属于中心城区优化准入区1022-Ⅴ-0-1，属于优化准入区。项目主要生产工艺主要为制纯水、电解石墨板、浆料装桶工序，为二类工业项目，不属于负面清单内的建设项目。项目生产废水、生活污水能够纳管排放；危险废物也能够全部进行无害化处理，因此符合管控措施要求。由此可见项目选址符合三门县环境功能区划。

2.污染物达标性分析

废水、噪声经落实本评价提出的防治措施后均能做到达标排放。固废均有可行的处置出路，能做到零排放。

3.总量控制分析

根据工程分析，项目实施后排放量：CODCr0.004t/a、NH3-N0.0002t/a。本项目排放生产废水以及生活污水，因此CODCr和NH3-N需要进行区域替代削减，削减比例为1:1，削减量为CODCr0.004t/a、NH3-N0.0002t/a。项目总量控制建议值为CODCr0.004t/a、NH3-N0.0002t/a。

因此，项目符合总量控制要求。

4.环境功能符合性分析

项目建成投产后，区域内空气能满足对应的功能区要求；项目废水纳管不外排河道，项目附近水体水环境质量基本能维持现状；声环境亦能满足相应的功能区要求。

综上所述，从环保角度，项目的建设是可行的。

四、其他审批要求符合性分析

1．规划布局符合性分析

项目用地规划为二类工业用地。项目主要从事碳素制品的生产，主要工艺为制纯水、电解石墨板、浆料装桶，该项目建设符合三门县相关规划及土地利用规划。

2．产业政策符合性分析

项目从事石墨及碳素制品的生产，主要产品为石墨浆料，属C309 石墨及其他非金属矿物制品制造。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，项目不属于限制类和淘汰类。项目设备工艺及产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》。

根据浙政办发〔2005〕87号文件《浙江省人民政府办公厅转发省发改委等部门关于加强全省工业项目新增污染控制意见的通知》（2005.10.12），本项目不属于其禁止类和限制类项目；根据浙淘汰办〔2012〕20号《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，项目不属于淘汰发展类。

同时三门县发展和改革局已于2020年1月3日对本项目准予备案，项目代码为2019-331022-30-03-100423。

综上所述，项目符合国家及浙江省产业政策。

五、环境质量现状评价结论

1．空气环境

按HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》区域达标判断标准，三门县2018年度区域环境空气质量为达标，判定项目所在评价区域为达标区。

2．水环境质量现状

根据《台州市环境质量报告书（2018年度）》中三门县地表水的监测结果，三门县共设25个常规监测断面，其中地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准20个，占总数的80%；Ⅲ类标准的5个，占总数的20%。水质监测结果均能符合相应水功能区要求，整体区域水环境达标。

3．声环境

项目实施地周界声环境属3类标准适用区，故声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，敏感点为2类标准适用区，故声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，从现状监测结果可以看出，各测点昼夜间噪声级均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类和3类标准要求。

六、项目污染物排放情况

根据工程分析，项目污染物汇总情况见表9-1。

#### 表9-1  项目污染物排放量汇总（单位：t/a）

| 污染物名称 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 26.722 | 0 | 26.722 |
|  | CODCr | 0.008 | 0.007 | 0.001* |
|  | 水量 | 114.750 | 0 | 114.750 |
|  | CODCr | 0.034 | 0.031 | 0.003* |
|  | NH3-N | 0.003 | 0.0028 | 0.0002* |
|  | 水量 | 141.472 | 0 | 141.472 |
|  | CODCr | 0.042 | 0.038 | 0.004* |
|  | NH3-N | 0.003 | 0.0028 | 0.0002* |
| 固体 废物 | 反渗透膜 | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | 废等离子交换树脂 | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  | 废石墨板 | 0.195 | 0.195 | 0 |
|  | 废机油 | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0.45 | 0.45 | 0 |

注：①*按照末端污水处理厂尾水排放标准进行计算

七、环境质量影响评价结论

1．废气

本项目工艺主要为制纯水、电解石墨板、浆料装桶，不产生废气。

2．废水

根据影响分析，项目生产废水以及生活污水经预处理达标后纳入市政污水管网送三门县城市污水处理厂处理达标后排放，对项目周围水环境基本无影响。

3．噪声

由预测结果可知，企业周界噪声昼间均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求，敏感点也能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，项目对周边声环境影响不大。

4．固体废物

项目各类固废均能妥善处置，项目固废不会对环境产生不利影响。

八、污染防治对策结论

项目主要污染防治对策见表9-2。

#### 表9-5  项目营运期环保措施清单

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活 污水 | CODCr、NH3-N | 生产废水汇同生活污水经化粪池处理后一并接入市政污水管网送三门县城市污水处理厂处理达标后排放 | 执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4（其他排污单位）三级排放标准 |
|  | 生产 废水 | CODCr、盐分 |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 反渗透膜、废石墨板收集后出售给资源回收公司，不得露天堆放，并按照一般固废管理要求做暂时储存管理工作及防雨防渗。 | 资源化利用，GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》。 |
|  | 危险废物 |  | 危险废物委托有资质单位处置。危险废物转移须实行转移联单制；厂区设置专门的危险废物临时堆放场所，并作防渗和防雨处理以免二次污染 | 满足GB18597-2001 《危险废物储存污染控制标准》。 |
|  | 生活垃圾 |  | 由当地环卫部门统一清运处理 | 卫生填埋 |
| 噪声 | 生产 设备 |  | 设备选型时，应尽量选取低噪声设备，在源强上减少噪声的影响；噪声较大的设备设置混凝土减振基础，并尽量安装于厂房中央；加强车间内设备的管理与维护，加强员工环保意识，防止人为噪声影响。 | 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |

总结论

综上，台州方迪碳素制品有限公司年产20吨碳素制品项目选址于浙江省三门县海游街道西区开发区，项目符合环境功能区规划，项目符合总量控制，符合国家、省规定的污染物排放标准，符合规划环评的要求，符合建设项目所在地环境功能区确定的环境质量要求，项目符合“三线一单”要求。从环保角度看，本项目的建设是可行的。