建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 年产包装容器2000万平方新建项目环境影响报告表 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 平湖市福原印纸容器有限公司 |

编制日期：2019年11月

浙江省工业环保设计研究院有限公司

目    录

| 建设项目基本情况………………………………………………………………… | 1 |
| --- | --- |
| 建设项目所在地自然环境及社会环境概况……………………………………… | 9 |
| 环境质量状况……………………………………………………………………… | 23 |
| 评价适用标准……………………………………………………………………… | 31 |
| 建设项目工程分析………………………………………………………………… | 35 |
| 项目主要污染物产生及预计排放情况…………………………………………… | 45 |
| 建设项目环境影响分析…………………………………………………………… | 46 |
| 建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果……………………………… | 75 |
| 结论与建议………………………………………………………………………… | 77 |

附图：

附图1  建设项目地理位置图

附图2  项目周边环境示意图

附图3  建设项目平面布置图

附图4  建设项目周边环境照片

附图5  建设项目环境功能区划图

附件：

附件1  备案通知书

附件2  营业执照

附件3  不动产权证

附件4  租赁协议

附件5  污水入网证明

附件6  企业确认书

附表：

附表1 项目审批登记表

| 项目名称 | 年产包装容器2000万平方新建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平湖市福原印纸容器有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐龙良 |  | 联系人 |  | 于国英 |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道龙安路255号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 150****4435 | 传真 | — |  | 邮政编码 |  | 314200 |
| 建设地点 | 浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道龙安路255号 |  |  |  |  |  |  |
| 选址及用地规划符合性 | 建设项目拟建于浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道龙安路255号，根据项目地块不动产权证书（附件）用地性质为工业用地，故符合规划要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 3333.3m2 |  | 建筑面积 | 6980.2m2 |  |  |  |
| 总投资 | 2235万元 | 环保 投资 | 30万元 | 占比 |  | 2.71% |  |
| 评价经费 | /万元 |  | 投产时间 | 2020年4月 |  |  |  |
| 投产内容 | 年产包装容器2000万平方米 |  |  |  |  |  |  |
| 备案机关 | 平湖市经信局 |  | 批准文号及代码 | 2019-330482-23-03-030559-000 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别及代码 | C2319 包装装潢及其他印刷 |  |  |  |
| 环评审批/备案部门 | 嘉兴市生态环境局平湖分局 |  | 确定依据 | 浙环发〔2015〕38号 |  |  |  |
| 分类管理名录类别 | 十二、印刷和记录媒介复制业 30、印刷厂；磁材料纸品 |  | 环评类别 | 环境影响报告表 |  |  |  |
| 污水纳管 | 已覆盖 |  | 应急预案 | 无 |  |  |  |
| 危废产生 | 有（危废种类HW49）■ 无□ |  |  |  |  |  |  |
| 规划/区划类别 | 环境功能区划■ |  |  |  |  |  |  |
| 许可类别 | 审批□ 零土地■ |  |  |  |  |  |  |
| 备注栏 |  |  |  |  |  |  |  |

## 工程内容及规模：

### 1.项目概况

平湖市福原印纸容器有限公司是一家从事包装装潢及其他印刷品印刷；纸容器及包装的生产、销售；机械设备的销售；道路货物运输；从事各类商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）的企业。企业于2018年1月租用平湖市恒源纸品有限公司现有闲置厂房（平湖市曹桥街道龙安路255号，占地面积3333.3m2，建筑面积6980.2m2）拟建设年产包装容器2000万平方的生产线。本项目已于2019年5月21日完成备案（项目代码：2019-330482-23-03-030559-0000）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》有关规定，该项目须进行环境影响评价，以保证经济建设与环境保护的协调发展。受平湖市福原印纸容器有限公司委托，我公司（浙江省工业环保设计研究院有限公司）承担该项目环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理目名录》，本项目类别为“十二、印刷和记录媒介复制业 30、印刷厂；此材料制品”，同时根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙环发〔2015〕38号），本项目不属于国家、省和设区市环保部门审批项目，故本项目由县级环保部门审批。自接受委托后，我公司即组织人员赴现场进行踏勘及周边环境调查，收集有关资料，按照环境影响评价技术导则要求编制了《平湖市福原印纸容器有限公司年产包装容器2000万平方新建项目环境影响报告表》。

项目具体情况详见表1-1。

#### 表1-1  项目具体情况

| 名称 | 年产包装容器2000万平方新建项目 |
| --- | --- |
| 项目性质 | 新建 |
| 年产量 | 年产包装容器2000万平方米 |
| 职工人数 | 职工人数为20人，项目不设食堂、宿舍 |
| 生产班制 | 两班制（一班8h，昼、夜间工作），年工作日300天 |
| 公用工程 | 给水：厂区给水由平湖市曹桥镇给水管网供给。 排水：项目排水实行雨污分流，厂区屋面和道路雨水经雨水收集系统收集后排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放，最终经嘉兴污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入杭州湾。 供电：由镇域变电所供应。 |

### 2.项目选址

项目周边情况详见下表1-2：

#### 表1-2  项目周边情况

| 序号 | 方位 | 距离厂界最近距离（m） | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧 | 相邻 | 平湖过亿经编针织有限公司 | / |
| 2 | 南侧 | 15 | 居民 | 敏感点 |
| 3 | 西侧 | 12 | 九场线 | 隔马路为居民敏感迪阿尼 |
| 4 | 北侧 | 19 | 浙江柏瑞汽配有限公司 | / |

### 3.项目总平面布置

项目位于浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道龙安路255号，土地用地性质为工业用地，占地面积3333.30m2，项目出入口位于地块北侧，项目所在地有一座4层生产厂房，建设项目建筑物功能布置具体情况见表1-3。

#### 表1-3  建设项目建筑物功能布置具体情况

| 序号 | 建构筑物名称 | 楼层 | 功能布置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂房1# | 1F | 印刷车间 |
|  |  | 2F |  |
|  |  | 3F |  |
|  |  | 4F | 成品仓库 |

### 4.主要原辅材料量

项目主要原辅材料消耗见下表1-4。

#### 表1-4  项目主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原辅材料/能耗 | 单位 | 年用量 | 备注/VOCs比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸张 | m2 | 1000万 | 约50g/m2，约500t |
| 2 | 瓦楞 | m2 | 800万 | 约100g/m2，约800t |
| 3 | 油墨 | t | 5 | 40-60%矿物油+植物油 |
| 4 | UV油 | t | 3 | 20-40%丙烯酸单体 |
| 5 | 上光油 | t | 3 | 20-80%丙苯乳液 1-15%工业酒精 |
| 6 | 洗车水 | t | 1.5 | 无 |
| 7 | 洗皮水 | t | 1 |  |
| 8 | 无醇润版液 | t | 2 | 无 |
| 9 | 烧碱 | kg | 100 | 32-50% |
| 10 | 黄胶 | t | 2 | 18%乙酸乙烯 15%丙烯酸单体 |
| 11 | 热熔胶 | t | 1 | 环烷油（按30%计） |

主要原辅料的理化性质如下表1-5所示：

#### 表1-5  项目主要原辅料成分表

| 序号 | 原辅料名称 | 化学品名称 | 含有率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油墨 | 合成树脂类 | 25-35 |
|  |  | 矿物油 | 20-30 |
|  |  | 植物油 | 20-30 |
|  |  | 颜料 | 10-30 |
|  |  | 其他 | 1-10 |
| 2 | UV油 | 环氧树脂 | 40-60 |
|  |  | 丙烯酸单体 | 20-40 |
|  |  | 助剂 | 5-15 |
| 3 | 上光油 | 水性丙烯酸树脂 | 20-80 |
|  |  | 水溶性丙苯乳液 |  |
|  |  | 蜡乳液 | 1-20 |
|  |  | 消泡剂 |  |
|  |  | 表面活性剂 |  |
|  |  | 去离子水 | 1-15 |
|  |  | 工业酒精 |  |
| 4 | 洗车水 | 高沸点环保溶剂 | 30-50 |
|  |  | 橡胶防老剂 | 10-20 |
|  |  | 表面活性剂 | 15-30 |

以上为主要原辅料的成分表，详细理化性质见附件MSDS报告。

### 5.主要生产设备

项目主要生产设备详见表1-6。

#### 表1-6  项目主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三色印刷开槽机 | 6YKM-1400 | 1 |
| 2 | 高速AB片粘箱机 | PY2900B | 1 |
| 3 | 纸箱水墨处理机 | 1000 | 1 |
| 4 | 手自一体模切机 | MHC-1650E | 1 |
| 5 | 全自动裱纸机 | STM-1650 | 1 |
| 6 | 蓄电池平衡重式叉车 | CPD | 1 |
| 7 | 全自动收纸机 | GS1650 | 1 |
| 8 | 切纸机 | 1640 | 1 |
| 9 | 液压打包机 | YS-305 | 1 |
| 10 | 全自动前沿送纸模切机 | 奥尔AEM-2200V | 1 |
| 11 | 柯达CTP |  | 1 |
| 12 | 高宝胶印机 | RA185-4 | 1 |
| 13 | 贴膜机 |  | 1 |
| 14 | 上光机 |  | 1 |
| 15 | 分切机 |  | 1 |
| 16 | 裱瓦机 |  | 1 |
| 17 | 糊盒机 |  | 1 |
| 18 | 贴胶机(双面胶) |  | 1 |
| 19 | 空压机 |  | 1 |

- 编制依据

### 1.环保法律法规

1、中华人民共和国主席令第22号《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015.1.1起施行）；

2、中华人民共和国主席令第24号《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018年修订）》（2018.12.29起施行）；

3、中华人民共和国主席令第16号《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）》（2018.10.26起施行）；

4、中华人民共和国主席令第57号《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修订）》（2016.11.7）；

5、中华人民共和国主席令第87号《中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）》（2018.1.1起施行）；

6、中华人民共和国主席令第24号《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修订）》（2018.12.29起施行）；

7、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，（2017.10.1起施行）；

8、中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1起施行）及修改单（生态环境部令第1号，2018.4.28起施行）；

9、中华人民共和国环境保护部令第39号《国家危险废物名录（2016版）》（2016.8.1起施行）；

10、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，国发[2018]22号，2018.7.3发布；

11、《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》，环大气[2017]21号，环境保护部、国家发展和改革委员会等，2017.9.13；

12、《并于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，国环规环评[2017]4号，环境保护部，2017.11.20；

13、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，生态环境部令第3号，2018.5.3。

### 2.地方环保法规

（1）浙江省人大常委会《浙江省大气污染防治条例》（2016年5月27日修订，2016年7月1日起施行）；

（2）浙江省人大常委会《浙江省水污染防治条例》（2017年11月30日修改）；

（3）浙江省人大常委会《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017年修正），浙江省第十二届人大常委会第四十四次会议，2017.9.30；

（4）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，浙政函[2015]71号，2015.6.29；

（5）浙江省人民政府令364号《浙江省建设项目环境保护管理办法（2018年修正）》，自2018.3.1起施行；

（6）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号）；

（7）《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办〔2012〕20 号）；

（8）《关于印发<浙江省大气污染防治“十三五”规划>的通知》，浙发改规划〔2017〕250 号，2017.3.17发布；

（9）《浙江省人民政府关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》（浙政发〔2016〕12号），浙江省人民政府，2016.4.6；

（10）《浙江省人民政府关于下放部分省级行政审批和管理事项的通知》（浙政发〔2012〕73号），浙江省人民政府，2012.9.24；

（11）《嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市行政审批层级一体化改革实施方案的通知》（嘉政发〔2013〕76号），嘉兴市人民政府，2013.9.30；

（12）《关于印发《嘉兴市环境保护局行政审批层级一体化改革审批事项下放实施细则》的通知》（嘉环发〔2013〕155号），嘉兴市环境保护局，2013.12.11；

（13）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，浙江省环保厅，浙环发[2014]28号，2014.5.19；

（14）浙江省环境保护厅关于发布《省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2015年本）》及《设区市环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单（2015年本）》的通知（浙环发〔2015〕38号）；

（15）《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）>的通知》，(浙环发[2017]41号，2017.11.17印发)；

（16）《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》，浙环函〔2015〕402号，2015.10.21；

（17）《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，浙环发[2013]54号，2013.11.4。

（18）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省生态环境保护“十三五”规划的通知》，浙政办发[2016]140号，2016.11.14；

（19）《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，浙政发[2018]35号，2018.9.25；

（20）《浙江省生态环境厅关于进一步加强工业固体废物环境管理的通知》，浙环发〔2019〕2号，2019.1.11；

（21）《浙江省生态环境厅关于执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告》浙环发〔2019〕14号；

（22）《关于印发<嘉兴市挥发性有机物污染整治方案>的通知》，嘉生态办函[2014]42号，2014.7.20；

（23）《嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市大气环境质量限期达标规划的通知》（嘉政办发〔2019〕29号）；

（24）《关于进一步加强固体废物管理工作的通知》，嘉环发〔2013〕86号；

（25））《平湖市人民政府办公室关于印发平湖市主要污染物总量控制和排污权交易办法的通知》（平政办发〔2019〕105号）；

（26）《平湖市环境保护“十三五”规划》；

（27）《平湖市城市总体规划（2002-2020）》，平湖市人民政府；

（28）《平湖市环境功能区划》（2016年），平湖市人民政府；

（29）《平湖市城市区域声环境功能区划分方案》平政办发〔2019〕53号，平湖市人民政府。

### 3.相关技术文件

1、技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）；

（10）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（11）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）；

（12）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）。

### 4.项目文件

（1）浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码2019-330482-23-03-030559-000）；

（2）平湖市福原印纸容器有限公司提供的相关技术材料；

## 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，项目用地为现有用地，现状为工业用地，租用平湖市恒源纸品有限公司现有闲置厂房进行生产。因此，不存在原有污染情况及环境问题。

## 自然环境简况：

### 1.地理位置

平湖市西北、西部及西南与嘉善县、嘉兴市及海盐县接壤，东北及东部同上海市金山区毗邻。平湖市陆域在30°35’~30°52’N、120°57’~120°16’E之间。南北宽30.8km，东西长30.6km，总面积536.9km2。平湖市区西距浙江省会杭州市区92km，东距上海市区115km。

建设项目选址于平湖市曹桥街道，建设项目租用平湖市恒源纸品有限公司一幢4层楼高的闲置厂房进行生产，拟建地东侧为平湖过亿经编针织有限公司、北侧为浙江柏瑞汽配有限公司；西侧为九场线，隔路为民居敏感点（石龙村），南侧为民居敏感点（石龙村）。

### 2.地形地貌

平湖市地处长江三角洲杭嘉湖平原东南缘，地形平坦，地势略呈东南向北倾斜。海拔东南部2.6－3.6m，北部2.2－2.6m（黄海高程）。

境内土地以平原为主，东南部杭州湾沿岸一线有少量低山、岛礁分布，平原按成因可分为古滨海碟形洼地发育的中部水网平原；老湖泽沉积物发育的北部水网平原；新海岸沉积物发育的东南部滨海平原；河流泛滥物发育的古陆平原；河海交互沉积物发育的南部平原。

全市出露地层绝大部分为新生界第四系全新统沉积层，新生界以前的地层，仅在杭州湾沿岸山丘，见有古生界寒武系扬柳岗组，泥盆系中、下泥盆统唐家坞组及中生界侏罗岩石出露。

### 3.气象特征

平湖市地处亚热带季风区，气候温和湿润，四季分明，日照充足，雨量充沛，夏季炎热多雨，冬季低温干燥。该区域夏季盛行SE风，其中7~9月为热带风暴季节，冬季寒潮来临时盛行N到NW风，全年以E~SE和N~NW风为主，其频率分别为30%和22%，而以SW、WSW向为最小。平均风速和最大风速以E向为甚，其次是NE、ENE、ESE、NW向，而以S、SSW向最小。

据平湖市统计年鉴，平湖地区气象资料如下表所示：

表2-1 主要气象要素一览表

| 序号 | 气候参数 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | 17.6℃ |
| 2 | 极端最高气温 | 39.9℃ |
| 3 | 极端最低气温 | -4.4℃ |
| 4 | 年无霜期 | 220~270天 |
| 5 | 年降水量 | 1194.2mm |
| 6 | 年总雨日 | 121天 |
| 7 | 年雪日 | 11天 |
| 8 | 年平均风速 | 2.4m/s |
| 9 | 年日照时数 | 2122.8 |
| 10 | 年无霜期 | 224 |

### 4.水文特征

平湖市域河道纵横密布，呈不规则网状结构，河网水源主要来自西面，即通过嘉兴塘和海盐塘汇入，然后通过广陈塘、上海塘向东北流入上海市的黄浦江，其它河道如乍浦塘、黄姑塘、新港河、盐船河、卫国河、大寨河、丰收河等均为上述水系的网支。另外该河网受黄浦江潮汐的一定影响。

（1）内河水文

平湖市内河道纵横密布，呈不规则网状结构，全市河道总长度2526km，平均每平方公里4.73km河道。河湖塘面积71.70km2，占土地总面积的13.23%，常年平均水位2.6m（吴淞高程）。河网水源主要来自于西面，即通过嘉兴塘和海盐塘汇入，然后通过广陈塘、上海塘向东北流入上海市的黄浦江，其它河道如乍浦塘、黄姑塘、新港河、沿船河、卫国河、大寨河、丰收河等均为上述水系的网枝。另外黄浦江潮汐对该河网有一定的影响。流经全塘镇域范围的河流主要有黄姑塘、沿船河、新港河、全塘河，与周围分布的镇级、村级河流形成了全塘镇的水网体系。这些河流同时具有泄洪、排涝、纳潮、引水等功能。

（2）杭州湾

杭州湾位于浙江沿海北岸，北邻杭嘉湖平原及我国最大的工业和港口城市上海；南依姚北平原和我国的深水良港宁波港。东西长90km，湾口宽100km，湾顶澉浦断面宽约21km，水域面积约5000km2。上海市南汇咀至宁波市镇海断面，习称湾口，水面宽约100km，湾口外有星罗棋布的舟山群岛。自湾口向上90km处为海盐县澉浦至余姚市西三闸断面，习称湾顶，水面宽约20km。湾顶以上为钱塘江河口，杭州湾属河口湾。长江每年携带4.86亿m3泥沙入海，约50％沉积在长江口附近，其中30％沿岸南下，对杭州湾影响极大。

杭州湾由于各区动力因素的差异形成了深槽、深潭、边滩和水下浅滩等不同的水下地貌单元。杭州湾北岸金山以西水域沿岸依次发育金山、全公亭、海盐深槽以及乍浦、秦山深潭。这些傍岸的深槽、深潭统称为杭州湾北岸深槽，至澉浦附近全长65km。

杭州湾湾口至乍浦，海底地形平坦，平均水深8～10m；乍浦以西，底床以0.1×10-3～0.2×10-3的坡度向钱塘江上游的抬升，至仓前附近高程约4m。杭州湾北岸深槽总长度约60km，其水深一般为10～15m，局部地段有20～40m深。杭州湾水体含沙量以细颗粒悬移质为主，中值粒径在0.004~0.016mm之间，平均含沙量0.5～3.0.kg/m3。澉浦附近、庵东附近和南汇咀滩在前沿为高含沙量区；低含沙量区分别位于乍浦至金山一带北岸水域和镇海附近海域。

杭州湾为举世闻名的强潮海湾，涨落潮主轴线一致，涨潮最大流速流向，落潮最大流速流向和涨潮平静流速流向基本平行于等深线，但落潮平均流速流向与等深线有一定夹角。

### 5.植被、土壤

1、土壤  平湖市的土壤共分为4个土类，9个亚类，17个土属，40个土种。由于开发历史悠久，土壤熟化程度高，质地为重壤到轻粘，土壤养分丰富，近年的动态监测表明，土壤养分发生了局部变化，氮素偏高，钾素亏缺。

2、植被  目前植被资源以人工栽培作物为主，人工植被大致分为农田、园林和水生三类，仅在沿海滩涂、低丘和农隙地尚保留一些自然植被。

## 社会环境简况：

### 1.平湖市域总体规划（2006~2020年）

1、规划范围

规划范围为平湖市行政管辖范围，陆域面积552.2平方公里（根据土地利用规划数据），海域面积1086平方公里；

综合交通、产业发展及生态环境等方面的研究与协调范围扩大到周边嘉兴市区、嘉善、海盐及上海金山等地域。

2、规划期限

规划基期为2005年，规划期限为2006-2020年，共15年。其中，近期为2006-2010年，共5年；远期至2020年，共10年。

3、总体结构

以强化城市生态性能和优化城区营运机能为目标，依托老城区，拓展新城区，围绕东湖成环状组团布局。将会考虑城市功能配置、交通组织、生态环境和城市设计等要求，建构“一心、两轴、八片区”的城市空间布局形态。

“一心”：指以东湖周围的城市核心。

“两轴”：指沿新华路的南北向功能主轴和沿当湖路的东西向功能主轴。

“八片区”：指东湖片区、城南片区、城西片区、城北片区、城中片区、老城区和工业片区、曹桥片区。

4、用地布局

（1）居住用地

东湖片区：为城市新区，居住用地以房地产开发为主，规划居住人口7.0万人。

老城区：为旧城区，以改造为主，规划居住人口2.5万人。

城北片区：为房地产开发以及安置用地为主，为平湖经济开发区相配套，规划居住人口7.0万人。

城中片区：以住宅开发以及安置用地为主，规划居住人口7.0万人。

城南片区：以中高档房产开发为主，规划居住人口4万人。

城西片区：以中高档房产开发为主，规划居住人口4.4万人。

曹桥片区：以安置用地以及适量房产开发为主，规划居住人口4.1万人。

（2）公共设施用地

行政办公用地：市级行政公共用地主要集中于城南区。

商业金融业用地：旧城区为传统的商贸金融用地，以传统的商贸街为主，其他各区块根据发展态势布置适当商业设施以及专业市场。

文化娱乐用地：文化娱乐用地主要分布于旧城区以及东湖区，传统文化场所主要集中于旧城区。

体育用地：市级体育中心位于东湖区内，可举办大型体育比赛，也可丰富居民日常生活。

医疗卫生用地：主要集中于老城区和城中区。

教育科研设计用地：主要分布在老城区内，规划在环境较好的双塔公园西侧安排一处科研用地。

（3）工业用地

主要有中心城区北面平湖经济开发区以及曹桥片区工业用地。

（4）绿地

中心城区主要绿地涉及东湖周边公园绿地，环城绿带以及结合河道深入城区的楔形绿色通道。

5、给排水规划

（1）供水系统

由于生活用水与工业用水对水质要求不同，规划采用局部分质供水。

中心城区、新仓、新埭、广陈有条件的工业企业取用河网水，减轻古横桥水厂和广陈水厂供水压力，综合生活用水由古横桥水厂和广陈水厂联合供应，水源分别取自盐平塘、广陈塘地表水及太浦河引水工程；滨海新区①规划工业水厂2座，其中乍浦港区工业水厂供水规模2.5万立方米/日左右，预留用地1.5公顷左右，单独布设一套供水管网，负责港区工业用水，水源取自乍浦塘；独山工业水厂供水规模，2.5万立方米/日左右，预留用地1.5公顷左右，单独布设一套供水管网，负责独山港区工业用水，水源取平湖污水厂尾水。②规划生活水厂1座，供水规模10万立方米/日，预留用地5公顷左右，水源由太浦河引水工程解决，期末简易生活水厂停止制水功能。

规划期末以上3座生活水厂实现联合调度供水，两两间均设置DN600—800联络管。

（2）污水系统

①纳污水体

由于现状境内水体均劣于Ⅴ类，纳污容量很小，不适合作为城镇污水纳污水体。规划污水厂尾水排入杭州湾，排放污染物总量须满足近海功能区划要求。

②污水收集处理

根据嘉兴市污水处理工程相关资料，平湖市中心城区片、乍浦林埭片、新埭片污水向西进入嘉兴污水处理厂（海盐境内），污水量13.62万立方米/日；黄姑全塘片、新仓片、广陈片污水集中处理，污水总量5.804万立方米/日，规划1座污水处理厂，位于黄姑境内，预留用地7.0公顷左右。沿污水干管按5～6公里间距设置提升泵站。

（3）雨水系统

雨水管网以尽量短的距离布设，就近接入河道。雨水口标高大于受纳水体最高水位，防止倒灌现象。

符合性分析：建设项目选址于兴市平湖市曹桥街道龙安路255号，项目用地性质为工业用地。项目主要进行印刷制品的生产，产品生产属于C2319包装装潢及其他印刷；项目实施能符合平湖市的产业发展定位，因此项目建设符合该土地利用规划要求，项目建设符合平湖市域总体规划要求。

### 2.平湖市区曹桥片总体规划（2004-2020）

1、规划范围

本次规划范围为整个曹桥街道的行政区划范围，包括11个村、1个居委会，面积共约40平方公里，从城市规划角度称之为曹桥片区。其中以原曹家桥集镇为基础合并水产村及石龙村、并且包括九里亭村的一部分构成曹桥片区城市总体规划用地范围，称为片区中心，面积约12.5平方公里。

2、规划期限

本次规划期限2004-2020年。

3、片区中心规划结构

综合考虑曹桥片区中心空间形态发展的历史沿革、外部发展条件的变迁，并充分贯彻前述城市空间布局原则，本次规划提出曹桥片区中心城市总体规划布局结构为：“一心两区三轴七区块”。

（1）一心：在新乍王公路以北、当湖路延伸段以南的中部地区，结合行政、商贸、文卫等公共设施用地规划城市的公共主中心，形成片区的经济、文化主中心。

（2）两区： 由新乍王公路分隔出曹桥片区中心为两大城市功能区，分别为以工业、居住、商业、文化娱乐服务为主的北部综合区；以居住、商业为主要功能的南部生活区。

北部综合区：工业用地以现状的工业分布为基础，在当湖路延伸段以北、老乍王公路以南之间部署，集聚本片区的工业企业，并接受平湖市区及周边地区的产业扩散，作为市级工业区发展；另在当湖路延伸段以南、新乍王公路以北之间部署部分生活用地，以居住、行政、商贸等用地为主。

南部生活区：南部生活区以原曹家桥集镇为基础，以调整、完善为主，配套生活服务设施，形成相对独立的生活区。

（3）三轴：指以新乍王公路和当湖路延伸段为主的两条东西向的片区中心发展轴以及以九场公路为主的南北向的片区中心发展轴。

（4）七区块：分别指北部综合区中的一个工业区块、一个公共主中心区块、两个居住区块等四个功能区块以及南部生活区中一个公共设施区块、两个居住区块等三个功能区块。

通过建立这一规划结构，可以有效强化片区中心与平湖市区的联系，从而提高其在区域功能体系中的地位，同时能够合理组织各功能区块的关系，使之形成一个高效运行的整体，并与周边自然环境取得和谐共生的关系。

4、工业用地规划措施

（1）规划要突出节约用地和合理利用土地，合理提高工业用地的容积率，如对于服装等轻工业可以发展多层厂房；走新型工业化道路，发展循环经济、生态工业。

（2）依托已有的老乍王公路、九场公路以及规划的杭州湾跨海大通道北岸连接线与新乍王公路的互通立交口等极为优越的交通优势，结合现状工业发展空间趋势，当湖路延伸段以北形成曹桥片区的工业区。

（3）近期工业用地的发展主要以原曹桥集镇北面现有的工业区为基础，沿九场公路向北发展，形成具有一定规模的工业区，以当湖路的延伸段及其两边的防护绿带与南边的居住区块相隔离。远期工业用地将逐渐沿景兴东路和景兴西路向两边扩展，同时要严格控制“三废”污染工业的发展，以免对城西新区环境带来不利影响。

（4）规划在当湖路延伸段以北、北部综合区的九场公路以东布置一类工业用地和二类工业用地，其中一类工业用地用地面积约48.24公顷，二类工业用地用地面积约16.17公顷；规划在当湖路延伸段以北、北部综合区的九场公路以西布置部分三类工业用地，用地面积约116.97公顷。

符合性分析：

建设项目选址于嘉兴市平湖市曹桥街道龙安路255号，主要进行印刷制品的生产，对照《平湖市区曹桥片总体规划（2004-2020）》，项目拟建地属于规划中确定的三类工业用地，由此可见，建设项目的实施能够符合规划要求。

## 环境功能区划：

根据平湖市人民政府《平湖市环境功能区划》（2016年），建设项目拟建地位于曹桥街道环境优化准入区（0482-Ⅴ-0-2）。该区规划内容如下：

1、基本特征

面积4.90平方公里；为曹桥街道工业集聚区，东至街道边界，西至市域边界-枫台路-野丁路，北距嘉兴塘西段南岸50米-嘉兴塘东段南岸15米，南临新07省道-当湖西路-城南路；环境功能综合评价指数：高到较高。

2、主导功能与环境目标

主导环境功能：

提供健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康安全。

环境质量目标：

（1）地表水环境质量达到Ⅲ类标准；

（2）环境空气质量达到二级标准；

（3）声环境质量居住区达到2类标准，工业功能区达到3类标准；

（4）土壤环境质量达到相应评价标准。

生态保护目标：

构建环境优美的生态工业园区。

3、管控措施及负面清单符合性

表2-2 管控措施符合性

| 序号 | 管控措施 | 建设项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量 | 本项目新增总量均可以平衡 | 符合 |
| 2 | 禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造 | 项目主要进行印刷制品的生产，为二类工业项目，不属于三类工业项目 | 符合 |
| 3 | 新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平 | 项目污染物经收集处理后达标排放能够达到同行业国内先进水平 | 符合 |
| 4 | 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全 | 项目位于工业功能区，项目与周围民居有足够的环境安全距离 | 符合 |
| 5 | 禁止畜禽养殖 | 建设项目不涉及畜禽养殖 | 符合 |
| 6 | 加强土壤和地下水污染防治与修复 | 项目按环评要求落实污染防治措施后，不会对土壤和地下水造成影响 | 符合 |
| 7 | 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除以防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 | 项目不涉及周边水域、河岸等开发占用，维持现有的自然生态系统 | 符合 |
| 8 | 负面清单：三类工业项目；国家和地方产业政策中规定的禁止类项目等负面清单项目 | 项目不属于本环境功能区中规定的“三类工业项目；国家和地方产业政策中规定的禁止类项目等负面清单项目”，能符合本环境功能区的环保准入条件 | 符合 |

由表2-2可见，项目主要进行印刷制品的生产，不属于国家和地方产业政策中规定的禁止项目；项目将采取严格的污染防治对策，本项目实施后能够符合总量控制要求，污染物排放水平能够达到同行业国内先进水平，确保废水、废气、噪声等达标排放，不会导致环境功能退化。本项目的实施能够符合该区域的环境功能区划要求。

因此，建设项目的实施符合《平湖市环境功能区划》（2016年）。

## 嘉兴市污水处理厂概况

嘉兴市污水处理工程（业主为嘉兴市联合污水处理有限责任公司）是一项跨区域联建的系统工程，工程服务范围包括嘉兴市区、南湖区、秀州区、嘉兴经济开发区、嘉善县、平湖市、海盐县、嘉兴港区等 8 个县（市/区）主要区域。工程主要包括污水 输送系统、污水处理系统和污水排海系统。嘉兴市污水处理工程污水处理系统即嘉兴市联合污水处理厂位于海盐县西塘桥镇东港村，紧靠杭州湾海域。

嘉兴污水处理工程已完成提标改造工程，提标改造后尾水排放执行《城镇污水处 理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级 A 标准，污水处理厂工程提标改造后的工艺流程框图如下图 2-1 及图 2-2 所示。

图2-1  污水处理厂一期工程处理工艺流程图

图2-2  污水处理厂二期工程处理工艺流程图

嘉兴市污水输送管线工程是一项跨区域联建的系统工程，主管道位于南湖区、平湖市、海盐县、乍浦港区区域内，工程共分两期。 一期工程设计输送、处理能力30万m3/d，主管线上建有1#~6#六座泵站，主管道口径为DN1400~DN1600，管材主要为钢筋混凝土管，每两座泵站之间的前半段为压力流输送，后半段为重力流输送，一期工程于 2003年4月投入运行。 二期工程设计输送、处理能力30万m3/d，主管线上建有 7#~10#四座泵站，主管道口径为DN1600~DN1800，管材均为钢管，均为压力流输送，于2010年7月开始投入运行。

根据浙江省企业自行监测信息公开平台，嘉兴市联合污水处理有限责任公司2018年6月1日~6月5日废水监测数据见表2-3。

表2-3  废水监测结果    单位：mg/L（除pH外）

| 监测点位 | 监测时间 | 监测数据（日均值） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | CODCr | NH3-N | 总磷 |
| 总排口 | 2018.06.01 | 7.94 | 39.2 | 0.27 | 0.04 |
|  | 2018.06.02 | 7.98 | 37.7 | 0.25 | 0.04 |
|  | 2018.06.03 | 7.92 | 32.9 | 0.25 | 0.03 |
|  | 2018.06.04 | 7.88 | 34.3 | 0.26 | 0.10 |
|  | 2018.06.05 | 7.80 | 36.5 | 0.23 | 0.04 |

根据表2-3，嘉兴市污水处理厂出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，建设项目生活污水可纳入嘉兴市污水处理厂集中处理后排放。

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题

### 1.环境质量现状

（1）空气环境质量现状评价

①基本污染物环境质量

项目空气环境质量现状采用平湖市2018年全年监测数据，具体数据统计结果详见表3-1。

#### 表3-1  空气环境质量现状监测数据

| 污染物 | 年评价指标 | 单位 | 现状 浓度 | 标准值 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 9 | 60 | 14% | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均质量浓度 |  | 17 | 150 | 11% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 |  | 29 | 40 | 72% | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均质量浓度 |  | 68 | 80 | 85% | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 |  | 57 | 70 | 81% | 达标 |
|  | 第95百分位数日平均质量浓度 |  | 120 | 150 | 80% | 达标 |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | mg/m3 | 1.0 | 4 | 25% | 达标 |
| O3 | 第90百分位数日最大8h平均质量浓度 | μg/m3 | 169 | 160 | 106% | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 |  | 31.8 | 35 | 91% | 达标 |
|  | 第95百分位数日平均质量浓度 |  | 64 | 75 | 85% | 达标 |
| 注：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3不保留小数，CO保留1位小数。 |  |  |  |  |  |  |

根据环境质量数据可知，平湖市2018年SO2、NO2的年均质量浓度能够达到一级标准值；PM10、PM2.5的年均质量浓度能够达到二级标准值。SO2、NO2的24小时日平均第98百分位数浓度达到国家环境空气质量24小时平均一级标准值；PM10、CO、PM2.5的24小时日平均第95百分位数浓度达到国家环境空气质量24小时平均二级标准值；O3日最大8小时平均第90百分位数浓度超国家环境质量日最大8小时平均二级标准值，超标率为6%。综上，项目区域环境空气属于未达标区。

②其他污染物环境质量

本项目特征污染因子为非甲烷总烃，本环评采用浙江鸿博环境检测有限公司提供的检测数据进行现状评价。监测时间为2018年9月3日~9月9日，监测项目为非甲烷总烃，具体监测点位见图3-1，具体监测结果见表3-2。

表3-2 监测结果汇总表

| 检测点位 | 监测时段 | 分析内容 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 环境空气1# | 2019.5.26~ 2019.6.01 | 样本数 | 28 |
|  |  | 浓度范围 | 0.46~0.80 |
|  |  | 平均浓度 | 0.54 |
|  |  | 污染指数范围 | 0.23~0.40 |
|  |  | 超标倍数 | 0 |
|  |  | 达标率 | 100% |
|  |  | 标准值 | 2.0 |
| 环境空气2# | 2019.5.26~ 2019.6.01 | 样本数 | 28 |
|  |  | 浓度范围 | 0.40~0.59 |
|  |  | 平均浓度 | 0.49 |
|  |  | 污染指数范围 | 0.20~0.30 |
|  |  | 超标倍数 | 0 |
|  |  | 达标率 | 100% |
|  |  | 标准值 | 2.0 |

由表3-2可见，监测期间，本项目周边各监测点的非甲烷总烃的浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度参考限值《大气污染综合排放标准详解》。

图3-1 环境空气特征污染因子监测点位图

（2）水环境质量现状评价

①地表水环境

本项目废水纳管排至嘉兴市联合污水处理有限责任公司处理达标后再排放至杭 州湾，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）， 本项目地表水环境影响评价等级应为三级 B，仅需要调查项目所在区域环境质量达标情况。 根据嘉兴市生态环境局平湖分局发布的《平湖市环境监测年鉴》（2018 年度），2018 年度平湖市 14 个常规监测断面中，小新村、广陈水厂水质类别为Ⅲ类，其他断面水 质类别均为Ⅳ类。详见表3-3。

表3-3  2018年1月~12月地表水环境质量现状监测结果统计 （单位mg/L，pH无量纲）

| 断面名称 | 高锰酸盐指数 mg/L | 氨氮 mg/L | 总磷 mg/L | 水温 ℃ | pH值 | 溶解氧 mg/L | 五日生化需氧量 mg/L | 石油类 mg/L | 化学需氧量 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北三家村 | 5.1 | 0.74 | 0.233 | 20.8 | 7.3 | 6.2 | 4.3 | 0.06 | 17.8 |
| 大齐塘 | 5.7 | 0.53 | 0.214 | 20.6 | 7.3 | 5.1 | 4.0 | 0.05 | 20.1 |
| 淡水桥 | 5.7 | 0.63 | 0.218 | 20.9 | 7.3 | 4.8 | 4.3 | 0.05 | 18.2 |
| 东湖 | 5.7 | 0.83 | 0.219 | 20.3 | 7.3 | 4.9 | 4.7 | 0.06 | 19.7 |
| 古横桥 | 5.5 | 0.61 | 0.216 | 20.8 | 7.3 | 5.1 | 4.2 | 0.05 | 19.4 |
| 广陈水厂 | 5.4 | 0.46 | 0.193 | 21.0 | 7.4 | 5.9 | 3.8 | 0.03 | 18.1 |
| 虹霓桥 | 6.0 | 0.43 | 0.240 | 20.9 | 7.3 | 5.1 | 3.9 | 0.08 | 20.7 |
| 金桥 | 6.0 | 0.88 | 0.238 | 20.7 | 7.4 | 5.2 | 4.6 | 0.06 | 23.4 |
| 青阳汇 | 4.8 | 0.63 | 0.184 | 19.0 | 7.5 | 4.9 | 2.8 | 0.01L | 16.2 |
| 小新村 | 4.1 | 0.40 | 0.174 | 19.8 | 7.5 | 5.2 | 2.2 | 0.01 | 16.4 |
| 斜桥 | 6.1 | 0.69 | 0.238 | 20.6 | 7.4 | 5.1 | 4.4 | 0.08 | 21.3 |
| 一米厂 | 5.6 | 0.78 | 0.242 | 20.6 | 7.2 | 5.4 | 4.2 | 0.06 | 19.2 |
| 乍浦水厂 | 6.8 | 0.97 | 0.278 | 20.7 | 7.4 | 5.0 | 4.9 | 0.09 | 26.9 |
| 战备桥 | 6.6 | 0.97 | 0.263 | 20.7 | 7.4 | 4.7 | 5.2 | 0.10 | 27.2 |
| 平均值 | 5.6 | 0.68 | 0.225 | 20.5 | 7.4 | 5.2 | 4.1 | 0.06 | 20.3 |
| 标准值 | 6 | 1.0 | 0.2 | / | 6-9 | 5 | 4 | 0.05 | 20 |
| 年平均比标值 | 0.93 | 0.68 | 1.125 | / | 0.2 | 0.95 | 1.025 | 1.2 | 1.015 |
| 水质类别 | III | III | IV | / | I | III | IV | IV | IV |

注：“L”表示未检出。

由监测结果可知，平湖市区域地表水水质不达标，超标因子为总磷、五日生化需氧量、石油类、化学需氧量，属于地表水环境不达标区。全市地表水以磷和有机物污染为主。造成水质恶化的主要原因为上游过境水水质较差、河道淤积比较严重。随着“五水共治”工作的展开，区域地表水环境质量将逐步改善，预计项目附近地表水环境保护目标水质能逐步改善，最终满足水环境功能区划要求。

②地下水环境

建设项目项目主要进行印刷，产品生产属于C2319包装装潢及其他印刷，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属“N轻工 114、印刷；文教、体育、娱乐用品；磁材料制品；中的 “全部”，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中4.1章节“IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”，故本项目可不开展地下水环境影响评价工作。

（3）声环境质量现状评价

①声环境现状监测

a.测点设置

为了解本项目所在地块的声环境现状，本次评价对该项目周界的声环境现状进行了监测，在拟建地块四周设置了4个测点，周边环境敏感点设置了2个测点，共6个测点。

b.监测时间及测量方法

本次监测时间为2019年11月1日昼间和同年11月2日夜间。测量方法按GB3096-2008《声环境质量标准》中相关要求进行。

c.监测因子

主要监测因子为：LAeq。

d.监测结果

项目周界声环境现状监测结果见表3-4。

#### 表3-4  项目周界声环境现状监测结果表（单位：dB）

| 测点 |  | 噪声级（dB） |  | 执行标准（dB） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 位置 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 1 | 东界 | 58.4 | 45.8 | 2类：昼间60，夜间50 | 达标 |
| 2 | 南界 | 57.6 | 47.1 |  | 达标 |
| 3 | 北界 | 56.2 | 45.9 |  | 达标 |
| 4 | 西界 | 62.5 | 46.0 | 4a类：昼间70，夜间55 | 达标 |
| 5 | 南侧石龙村民居点 | 54.4 | 45.3 | 2类：昼间60，夜间50 | 达标 |
| 6 | 西侧石龙村民居点 | 59.3 | 45.8 |  | 达标 |

②声环境质量现状分析与评价

a. 声环境现状分析与评价

由表3-4可知，监测期间，项目拟建四周界及南侧、西侧石龙村民居点昼间声环境监测值均能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准。

（4）土壤环境质量现状评价

根据项目备案通知书，本项目为包装装潢及其他印刷，行业类别及代码为C2319包装装潢及其他印刷，应属于污染影响类建设项目，对照生态环境部《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，属于“其他行业-全部”，土壤环境影响评价项目类别为IV类，本项目不开展土壤环境影响评价工作，也不对环境质量现状评价。

主要环境保护目标：

⑴评价范围：

根据《环境影响评价技术导则》的要求及该项目的污染特点确定评价范围如下：

大气评价范围：本项目为三级评价，不需设置大气环境影响评价范围。

水环境评价范围：本项目为三级B评价，不涉及地表水环境风险，应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。

声环境评价范围：周界外200m范围内。

环境风险评价范围：周界外5km范围内。

本项目不涉及地下水和土壤评价。

⑵保护目标

根据现场踏勘，建设项目拟建地位于平湖市曹桥街道龙安路255号，建设项目周边主要保护目标见表3-5，建设项目周边无饮用水水源保护区、饮用水取水口等水环境保护目标，周边水体情况见表3-6

#### 表3-5  项目保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 保护级别 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离/m（约） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 南侧敏感点（石龙村） | 120.96856 | 30.69025 | 居住区 | 约10户，30人 | 大气环境（GB3095-2012）二级标准；声环境（GB3096-2008）2类标准 | S | 20 |
| 西侧敏感点（石龙村） | 120.96755 | 30.69035 |  | 约31户，100人 |  | W | 45 |
| 勤安村 | 120.96505 | 30.69999 |  | 约538户，1982人 | 大气环境（GB3095-2012）二级标准 | N | 1060 |
| 章桥村 | 120.98419 | 30.67943 |  | 约611，2405人 |  | SE | 2500 |
| 石龙村 | 120.97554 | 30.68591 |  | 约766户，2821人 |  | SE | 790 |
| 曹桥村 | 120.96305 | 30.67100 |  | 约1147户，4478人 |  | SW | 2100 |

- 表3-6  建设项目周边水体情况表

| 水体名称 | 方位 | 距厂界最近距离（m） | 规模 | 目标水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平湖塘 | N | 约1400 | 河宽约68m | 地表水III类 |
| 沈章塘 | W | 约1788m | 河宽约30m | 地表水III类 |
| 沈章塘支流 | W | 约46m | 河宽约5m | 地表水III类 |

### 1.环境质量标准

⑴项目拟建地空气环境属于二类功能区，环境空气质量执行GB3095-2012《空气环境质量标准》中的二级标准，详见表4-1。

#### 表4-1环境空气质量标准（GB3095-2012）

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60μg/m3 | GB3095-2012 《环境空气质量标准》 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| CO | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 mg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000μg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

⑵根据《浙江省地面水环境保护功能区划分》（2015.9）以及平湖市地面水功能区划分，本项目附近主要水体为平湖塘，该区域水质控制目标为GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具体标准值见表4-2。

#### 表4-2  GB3838-2002《地表水环境质量标准》（单位：mg/L）

| 序号 | 指 标 | III类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |
| 2 | 溶解氧≥ | 5.0 |
| 3 | CODCr≤ | 20.0 |
| 4 | BOD5≤ | 4.0 |
| 5 | 石油类≤ | 0.05 |
| 6 | 氨氮≤ | 1.0 |
| 7 | 总磷（以P计）≤ | 0.2 |
| 8 | 高锰酸盐指数≤ | 6 |

⑶本项目区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类区标准，厂界西侧紧邻九场线，该侧执行4a类区标准；详见表4-3。

#### 表4-3  GB3096-2008《声环境质量标准》

| 类别 | 等效声级Leq（dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

### 2.污染物排放标准

（1）废气

建设项目产生的废气主要为VOCs（以非甲烷总烃计），非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，具体标准见表4-4；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值，具体标准见表4-5。

表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/Nm3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级（kg/h） | 监控点 | 浓度（mg/Nm3） |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
| 注：若排气筒高度未能高于周围200m半径范围的建筑5m以上，排放速率标准值严格50%执行。 |  |  |  |  |  |

表4-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

| 污染物 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

（2）废水

项目生活污水经厂区内化粪池预处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准后纳管至嘉兴市污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后就近排放，具体标准详见表4-6。

#### 表4-6  废水排放相关标准

| 项目 | 纳管标准 | 出水标准 |
| --- | --- | --- |
| pH(无量纲) | 6～9 |  |
| 化学需氧量CODCr≤ | 500 | 50 |
| 五日生化需氧量BOD5≤ | 300 | 10 |
| SS≤ | 400 | 10 |
| 氨氮(NH3-N) ≤ | 35* | 5（8）** |
| 总磷≤ | 8* | 0.5 |
| 石油类≤ | 20 | 1 |

注：*氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）；

**括号外为水温＞12℃时的控制指标，括号内为水温≤12℃时的控制指标。

（3）噪声

项目建成后厂界东、南、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，西侧执行4类标准；详见表4-7。

#### 表4-7  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（Leq dB）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |
| 4 | 70 | 55 |

（4）固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及环保部〔2013〕36号《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》的有关规定。

### 3.总量控制指标

《建设项目环境保护管理条例》中规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，在实施重点污染物排放总量控制的区域内，符合重点污染物的排放总量控制的要求”。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)，现阶段包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物(VOCs)、五类重点重金属(铬、镉、铅、汞、砷)。根据对项目的污染因素分析，本项目纳入总量控制的指标为COD、NH3-N和VOCs。

根据《平湖市人民政府办公室关于印发平湖市主要污染物总量控制和排污权交易办法的通知》（平政办发〔2019〕105号），“第二章 第十八条以下情形可不纳入总量平衡范围”中的“（二）仅排放职工生活污水、或其排放的职工生活污水和生产废水独立收集、分开计量的，职工生活污水新增的化学需氧量、氨氮排污指标”。本项目生产过程中不排放生产废水，只排放生活污水，因此，项目产生的CODcr和NH3-N两项污染物不进行区域替代削减。

根据《平湖市人民政府办公室关于印发平湖市主要污染物总量控制和排污权交易办法的通知》（平政办发〔2019〕105号）第十七条中“石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、合成革、制鞋、化纤、印染（含印花）、橡胶和塑料制品等国家和省规定的VOCs重点行业，原则上总投资2000万元以下的建设项目和现有规下工业企业改扩建项目新增VOCs排污指标的一律不予平衡。全部使用新料的塑料制品业、全部使用符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）文件要求的水性涂料、油墨、胶粘剂等的除外。”本项目总投资额为2235万元，大于2000万元的限值，且本项目使用的油墨符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）中相关要求（见表9-3），故本项目可以进行总量平衡。

根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（环发[2012]130号）以及《平湖市人民政府办公室关于印发平湖市主要污染物总量控制和排污权交易办法的通知》（平政办发〔2019〕105号）、《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号，2014.12.30）中相关要求，建设项目新增的挥发性有机物排放总量削减替代比例为1:2。

建设项目实施后总量控制建议值为：VOCs0.728t/a（环境）。

项目替代削减量由地方环保局调剂平衡。

- 表4-8 项目污染物区域平衡替代削减量  单位：t/a

| 总量控制指标 | 排放量 |  |  | 替代来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新增排放量 | 替代比例 | 替代总量 |  |
| VOCS | 0.728 | 1:2 | 1.456 | 由曹桥街道办事处调剂平衡 |

## 工艺流程简述

本项目主要生产包装容器纸，生产工艺分为胶印和水印，工艺流程及产污节点见下。

- 5.1.1胶印工艺

图5-1 胶印工艺流程图及产污节点示意图

工艺流程简述：

制版：使用直接制版机CTP感光出版（该制版方式在制版过程中及后续处理过程中不产生洗版废水）；

印刷：印刷工序在车间内独立小隔间内进行，印刷版安装在对应的印刷机上进行产品的印刷，印刷完成后使用抹布蘸取洗车水、洗皮水后用擦拭的方式清洗墨辊，该过程中所使用的油墨及溶剂会挥发，产生有机废气（其中包含乙醇、非甲烷总烃、油及丙烯酸单体，有机废气部分以非甲烷总烃表征），有机废气经过独立的小隔间上方安装吸风装置进行收集后处理，另外这部分工序会产生一定量的废油墨桶，废抹布等，印刷机机械设备运转过程中会产生噪声；

印后工艺：印后工艺包括覆膜、上光、UV固化、裱糊、装订、胶装、润版、模切、手工等，这部分工艺是将印刷完成的纸张通过相应的机器进行后续的加工，这部分会产生少量的废次品、废包装材料及少量有机废气。要求企业在废气产生工位上方设置吸风罩并采用软帘围合提高收集效率，另要求企业设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCs的辅料送回储存间；

成品出货：已经完工的成品经过检验后包装于成品仓库暂存，定期发货。

- 5.1.2水印工艺

图5-2 水印工艺流程图及产污节点示意图

工艺流程简述：

在水印工艺中，瓦楞和制版过程均为外协，印刷工序在独立的小隔间内进行，印刷开槽机进行印刷、开槽后糊盒，印刷完成后使用抹布蘸取洗车水、洗皮水对墨辊以擦拭的方式进行清洗，印刷及洗车过程中会产生有机废气、废抹布等，这部分有机废气经过小隔间上方集气罩进行收集后处理，开槽过程中会产生边角料，糊盒过程中用到黄胶、热熔胶，同样也会产生有机废气，要求工位上方设置集气罩并采用软帘围合提高收集效率。

污染工序简要分析如下：

（1）项目不产生生产废水，废水为员工生活污水。

（2）项目废气主要是印刷及印后工序过程中产生的有机废气。

（3）项目噪声主要来源于生产设备的运转；

（4）企业不对残次品及边角料进行回用，直接委外回收；

（5）固体废物主要为废边角料、废次品、废包装材料、员工生活垃圾等一般固体废物和废油墨桶、废抹布等危险废物；

## 主要污染工序

### 1.施工期

由于厂房已建设完成，只需要简单打扫并将生产设备搬运至工位即可开始生产，不存在施工期影响。

### 2.运营期

根据工艺流程简述，项目生产过程及配套工程运行过程主要污染因子识别见表5-1。

#### 表5-1  项目主要污染因子

| 序号 | 项目 | 编号 | 工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | W1 | 员工生活、办公 | 生活污水 | CODCr、NH3-N等 |
| 2 | 废气 | G1 | 印刷 | 有机废气 | 非甲烷总烃 |
| 3 | 固废 | S1 | 裁切、印刷 | 废边角料 | 纸等 |
| 4 |  | S2 | 印后工艺 | 废次品 | 纸等 |
| 5 |  | S3 | 原料使用 | 废包装材料（一般固废） | 纸、塑料等 |
| 6 |  | S4 | 原料使用 | 废包装桶（油墨） | 铁桶等 |
|  |  | S5 | 墨辊清洗物 | 油墨 | 油墨 |
|  |  | S6 | 废抹布 | 油墨 | 油墨 |
| 7 |  | S7 | 员工生活、办公 | 生活垃圾 | 塑料袋、纸等 |
| 8 | 噪声 | N | 设备运行等 | 噪声 | 噪声 |

一、废水

建设项目生产过程中不产生废水，营运期产生的废水主要为员工生活污水。

建设项目劳动定员30人，两班制，年工作日300天。厂内不设食堂、宿舍，人均生活用水量按50L/人·d计，则生活用水量为1.5t/d、450t/a。生活污水产生量按用水量85%计，则生活污水产生量约1.285t/d、382.5t/a。生活污水水质参照城市污水水质：pH6~9、CODCr300~400mg/L（按300mg/L计）、BOD5100~200mg/L、SS100~200mg/L、NH3-N 25~30mg/L（按30mg/L计），则CODCr产生量0.115t/a、NH3-N产生量0.011t/a。

建设项目卫生间粪便废水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终送嘉兴市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入杭州湾。项目废水产生排放情况见表5-2。

#### 表5-2  建设项目废水污染源强

| 污染物 |  | 产生情况 |  | 削减量 (t/a) | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| 生活污水 | 废水量 | / | 382.5 | 0 | / | 382.5 |
|  | CODCr | 300 | 0.115 | 0.096 | 50 | 0.019 |
|  | NH3-N | 30 | 0.011 | 0.009 | 5 | 0.002 |

二、废气

根据分析，建设项目运营期产生的废气主要为印刷、上光、洗车、覆膜、胶装过程中产生的有机废气。

- 印刷废气

本项目印刷使用的原料主要为油墨和润版液，使用过程中会产生有机废气，油墨使用量为5t/a、润版液为无醇（水性）润版液，其中所含的VOCs（以非甲烷总烃表征）成分按全部挥发考虑，则VOCs产生量为2.5t/a。

印刷工序要求设置单独的密闭隔间用于放置印刷机，在隔间顶部设置吸风装置，风量以8000 m³/h计，收集后汇同其他有机废气一同经过“低温等离子+UV光解+活性炭吸附”工艺处理后经一只不低于15m且高于屋顶的排气筒排放，该排气筒设置在厂区东北角尽可能的远离南侧和西侧石龙村居民敏感点。

- 上光废气

上光过程中会使用到上光油，使用量为3t/a，根据相应的MSDS及考虑最不利情况完全挥发时，VOCs产生量为1.74t/a。

上光工序工位上方设置吸风罩并使用软帘围合以提高收集效率，吸风风量以3000m³/h计，汇同印刷废气一同处理。

- 固化废气

固化过程中会使用到UV油，使用量为3t/a，根据相应的MSDS及考虑最不利情况完全挥发时，VOCs产生量为0.09t/a。

固化工序工位上方设置吸风罩并使用软帘围合以提高收集效率，吸风风量以1000m³/h计，汇同印刷废气一同处理。

- 洗车废气

洗车过程中会用到洗车水、洗皮水，根据相应的MSDS确认使用的洗车水、洗皮水为环保洗车水，基本不会产生VOCs，本环评不对洗车废气进行定量分析。

- 覆膜、胶装、糊盒废气

本项目在覆膜、胶装和糊盒时会使用一定量的黄胶和热熔胶，使用量为3t/a，由原辅材料的MSDS及考虑最不利情况完全挥发时，VOCs产生量0.69t/a。

分别在工位上方设置吸风罩并使用软帘围合以提高收集效率，吸风风量以3000m³/h计，汇同印刷废气一同处理。

建设项目在印刷的过程中，各种原辅料中含有的VOCs会挥发出来，本环评中各原辅料的VOCs的量以相应的MSDS报告为核定依据，如文件中的溶剂含量数据为百分比范围，取范围中值；无法获取VOCs含量比例的，按《浙江省印刷行业挥发性有机物（VOCs）排放量计算暂行方法》中附表1给出的含量进行计算，另聚合单体为可挥发物时，按聚合单体质量百分含量的10%计入VOCs，计算时考虑全部挥发形况。

根据原辅料MSDS报告，原辅料中产生的VOCs情况如下表5-3所示：

#### 表5-3  原辅料中产生的VOCs情况表

| 序号 | 原辅材料/能耗 | 单位 | 年用量 | 备注/VOCs比例 | VOCs产生情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油墨 | t | 5 | 40-60%矿物油+植物油 | 2.5 |
| 2 | UV油 | t | 3 | 20-40%丙烯酸单体 | 0.09 |
| 3 | 上光油 | t | 3 | 20-80%丙苯乳液 1-15%工业酒精 | 1.5 0.24 |
| 4 | 黄胶 | t | 2 | 18%乙酸乙烯 15%丙烯酸单体 | 0.36 0.03 |
| 5 | 热熔胶 | t | 1 | 环烷油（按30%计） | 0.3 |
| 6 | VOCs（以非甲烷总烃表征）合计（t） |  |  |  | 5.02 |

本项目VOCs产生量约为5.02t/a，企业拟在生产车间1楼单独建设一间隔间用于印刷机的放置，并在印刷及各配套工位点上方设集气罩并使用软帘围合，并设配套集气系统，生产时密闭门窗，另外设置密闭的回收物料系统，在印后工序完成后将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCs的辅料送回储存间，收集率以95%计；项目VOCs经“低温等离子+UV光解+活性炭吸附”工艺处理后经一只不低于15m且高于屋顶的排气筒排放，该排气筒设置在厂区东北角尽可能的远离南侧居民敏感点。该净化设施综合处理效率以90%计；配套风机总风量约15000m3/h，装置运行时间约16h/d、4800h/a。根据计算，有机废气污染源强见表5-4。

- 表5-4  建设项目有机废气产生及排放情况

| 污染物 |  | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排风量(m3/h) | 排放高度（m） | 排放口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs （以非甲烷总烃计） | 有组织 | 4.769 | 0.477 | 0.099 | 6.624 | 15000 | ≥15 | 有机废气排气筒1# |
|  | 无组织 | 0.251 | 0.251 | 0.052 | － | － | － | 生产车间 |
|  | 合计 | 5.020 | 0.728 | 0.152 | － | － | － | － |
| 注：若排气筒高度未能高于周围200m半径范围的建筑5m以上，排放速率标准值严格50%执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表5-4可见，建设项目有机废气经收集处理后，VOCs有组织排放速率、排放浓度均能符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。

建设项目废气污染源强汇总表见表5-5。

- 表5-5  建设项目废气污染源强汇总表

| 产生工序 | 污染物名称 | 排放方式 | 产生量(t/a) | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷及印后工序 | VOCs | 有组织 | 4.769 | 4.292 | 0.477 |
|  |  | 无组织 | 0.251 | 0 | 0.251 |
|  |  | 小计 | 5.020 | 4.292 | 0.728 |

三、噪声

项目噪声源及相关情况详见表5-6。

#### 表5-6  项目噪声源及声源基本情况（dB（A））

| 序号 | 设备名称 | 设备数量（台） | 主要安 放位置 | 噪声时间特性 | 同类型设备整体噪声源强 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单台声级（dB） | 测点位置 |  |
| 1 | 三色印刷开槽机 | 1 | 生产 车间 | 连续 | 70~75 | 距离设备1米处 | / |
| 2 | 高速AB片粘箱机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 3 | 纸箱水墨处理机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 4 | 手自一体模切机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 5 | 全自动裱纸机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 6 | 蓄电池平衡重式叉车 | 1 |  | 连续 | 75~80 |  |  |
| 7 | 全自动收纸机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 8 | 切纸机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 9 | 液压打包机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 10 | 全自动前沿送纸模切机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 11 | 柯达CTP | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 12 | 高宝胶印机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 13 | 贴膜机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 14 | 上光机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 15 | 分切机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 16 | 裱瓦机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 17 | 糊盒机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 18 | 贴胶机(双面胶) | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 19 | 空压机 | 1 |  | 连续 | 85~90 |  |  |
| 20 | 生产厂房 | / | / | / | 73 | 多点平均 | / |

四、固废

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017）、《危险废物鉴别标准  通则》（GB5085.7—2007）及《国家危险废物名录》（环保部令第39号）等进行判定，本项目产生的固体废物主要为废边角料、废次品、废包装材料、生活垃圾等一般固废及废包装桶、废抹布等危险废物。具体产生情况如下：

①废边角料

建设项目原料纸张、瓦楞在裁切、印刷、开槽过程会产生废边角料，根据建设单位提供资料，边角料约占原料纸张的1%。建设项目年消耗原料纸张1000万m2/a（约500t），瓦楞纸800万m2/a（约800t），则边角料产生量约为13t/a。

②废次品

建设项目在印后工艺时会完成质检工作，不合格的产品无法回用于生产，做一般固废处理，根据企业提供的经验数据，废次品的产生率约为原料使用量的0.5%，则废次品的产生量约为6.5t/a。

③废包装材料

建设项目在生产过程中将产生一定的废包装材料，如塑料袋、废纸板等，其产生量约2t/a。

④废包装桶

建设项目年使用油墨及各类辅料28.1t/a，包装桶规格为20kg/桶，则年约产生包装桶1405个，包装桶重量以2kg/个计，则包装桶的产生量约2.81t/a。原料使用后，未破损的包装桶使用后由厂家回收利用，破损的废包装桶产生量以每年产生量的5%计，则废包装桶的产生量约0.141t/a。

⑤废抹布

建设项目在印刷完成后需要使用抹布蘸取洗车水对墨辊以擦拭的方式进行清洗，使用完后的废抹布沾染洗车水和油墨，产生量约为3t/a。

⑥生活垃圾

建设项目定员30人，年工作日300d，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为4.5t/a。

项目固废产生及处置情况见表5-7~表5-10。

#### 表5-7  项目固废物属性判定表

| 序号 | 副产物名称 | 形态 | 主要成分 | 是否属于固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废边角料 | 固态 | 纸等 | 是 | 4.2a） |
| 2 | 废次品 | 固态 | 纸等 | 是 | 4.1a） |
| 3 | 废包装材料（一般固废） | 固态 | 纸、塑料等 | 是 | 4.1h） |
| 4 | 废包装桶（油墨及辅料） | 固态 | 铁桶、矿物油等 | 是 | 4.1c） |
| 5 | 废抹布 | 固态 | 洗车水、油墨 | 是 | 4.1c） |
| 6 | 生活垃圾 | 固态 | 塑料袋、纸等 | 是 | 4.1h） |

#### 表5-8  项目危险废物属性判定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 是否属危险废物 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废边角料 | 印刷、印后 | 否 | / |
| 2 | 废次品 | 质检 | 否 | / |
| 3 | 废包装材料（一般固废） | 原料使用 | 否 | / |
| 4 | 废包装桶（油墨及辅料） | 原料使用 | 是 | 900-041-49 |
| 5 | 废抹布 | 墨辊清洗 | 是 | 900-041-49 |
| 6 | 生活垃圾 | 员工生活、办公 | 否 | / |

#### 表5-9  项目危险废物汇总情况表

| 名称 | 废包装桶 | 废抹布 |
| --- | --- | --- |
| 类别 | HW49 | HW49 |
| 代码 | 900-041-49 | 900-041-49 |
| 产生量（t/a） | 0.141 | 3 |
| 产生工序及装置 | 原料使用 | 墨辊清洗 |
| 形态 | 固态 | 固态 |
| 主要成分 | 铁桶、矿物油、有机溶剂 | 洗车水、油墨 |
| 有害成分 | 矿物油 | 矿物油 |
| 产废周期 | 每季度 | 每季度 |
| 危险特性 | T/In | T/In |
| 污染防治措施 | 暂存于企业危险废物暂存库，委托相关资质单位进行处理 |  |

#### 表5-10  项目固体废物产生及去向

| 序号 | 固体废物名 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废边角料 | 印刷、印后 | 一般固废 | / | 13 | 由相关单位回收利用 |
| 2 | 废品 | 质检 | 一般固废 | / | 6.5 |  |
| 3 | 废包装材料（一般固废） | 原料使用 | 一般固废 | / | 2 |  |
| 4 | 废包装桶（油墨及辅料） | 原料使用 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.141 | 与有资质单位签订危废协议并委托其清运处理 |
| 5 | 废抹布 | 墨辊清洗 | 危险废物 | 900-041-49 | 3 |  |
| 6 | 生活垃圾 | 员工生活、办公 | 一般固废 | / | 4.5 | 由环卫部门清运处理 |

⑸项目污染源强汇总

项目污染物产生量和排放量详见表5-11。

#### 表5-11 项目污染源强汇总（t/a）

| 污染物 |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 |  | 382.5 | 0 | 382.5 |
|  |  | CODCr |  | 0.115 | 0.096 | 0.019 |
|  |  | NH3-N |  | 0.011 | 0.009 | 0.002 |
| 废气 | 印刷及印后工序 | VOCs | 有组织 | 4.769 | 4.292 | 0.477 |
|  |  |  | 无组织 | 0.251 | 0 | 0.251 |
|  |  | 合计 |  | 5.020 | 4.292 | 0.728 |
| 固废 | 一般固废 | 废边角料 |  | 13 | 13 | 0 |
|  |  | 废品 |  | 6.5 | 6.5 | 0 |
|  |  | 废包装材料（一般固废） |  | 2 | 2 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 4.5 | 4.5 | 0 |
|  |  | 合计 |  | 24.5 | 24.5 | 0 |
|  | 危险废物 | 废包装桶（油墨及辅料） |  | 0.141 | 0.141 | 0 |
|  |  | 废抹布 |  | 3 | 3 | 0 |
|  |  | 合计 |  | 3.141 | 3.141 | 0 |

## 项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生量及浓度 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 污染物 | 印刷及印后工序 | 有机 废气 | 有组织4.769t/a，66.24 mg/m3 无组织0.251t/a | 有组织0.477t/a，6.624mg/m3 无组织0.251t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODCr NH3-N | 废水量：382.5t/a 0.115t/a(300mg/L) 0.011t/a(30mg/L) | 废水量：382.5t/a 0.019t/a(50mg/L) 0.002t/a(5mg/L) |
| 固体 污染物 | 一般固废 |  | 24.5t/a | 0t/a |
|  | 危险废物 |  | 3.141t/a | 0t/a |
| 噪声 | 项目生产设备噪声70~90dB之间，主要噪声产生于生产厂房 生产厂房平均噪声73dB（A）. |  |  |  |
| 其他 | － |  |  |  |

## 主要生态影响：

项目于嘉兴市平湖市曹桥街道龙安路255号进行生产建设，项目用地现状为工业厂房，仅将生产设备搬入厂房内进行生产，不会改变前生态现状，不会对周围生态环境产生明显影响。

## 施工期环境影响简要分析

企业租赁现有已建成闲置厂房，将生产设备搬入厂房后即可进行生产，因此不存在施工期的环境影响。

## 营运期环境影响分析

### 1.空气环境影响分析

本项目产生的废气主要为有机废气，本项目对有机废气进行预测分析。

⑴污染源调查

根据工程分析，项目污染源汇总情况详见以下：

- 点源

#### 表7-1  点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径 （m） | 烟气 流速 m/s | 烟气温度(℃) | 年排放小时数（h） | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有机废气 | 120.96846 | 30.69091 | 5.9 | 25 | 0.5 | 14.2 | 25 | 4800 | 正常 排放 | 非甲烷总烃 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.099 |

注：X表示经度，Y表示纬度。

- 面源

#### 表7-2  矩形面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度 （m） | 与正北向夹角（°） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数（h） | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有机废气 | 120.96846 | 30.69091 | 24 | 45 | 35 | 246.7 | 8 | 4800 | 正常 排放 | 非甲烷总烃 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.052 |

注：X表示经度，Y表示纬度，生产车间层高约6m，共3层，有效排放高度取8m。

（2）预测模式

本次大气预测采用EIAProA2018大气预测软件。

（3）评价等级判断

①评价因子和评价标准

#### 表7-3  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 小时值 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

- 估算模型参数

估算模型参数中不考虑地形及岸线熏烟。

#### 表7-4  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 68.6 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | -4.4 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

- 主要污染源估算模型计算结果

#### 表7-5  主要污染源估算模型计算结果表

| 下风向距离 （m） | 有机废气有组织 |  | 有机废气无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 8.27E-04 | 0.04 | 4.65E-02 | 2.32 |
| 25 | 4.90E-03 | 0.25 | 5.95E-02 | 2.98 |
| 50 | 5.44E-03 | 0.27 | 3.79E-02 | 1.89 |
| 56 | 6.14E-03 | 0.31 | / | / |
| 75 | 5.03E-03 | 0.25 | 2.23E-02 | 1.11 |
| 99 | 5.41E-03 | 0.27 | 1.50E-02 | 0.75 |
| 100 | 5.00E-03 | 0.25 | 1.11E-02 | 0.55 |
| 125 | 4.53E-03 | 0.23 | 8.61E-03 | 0.43 |
| 150 | 4.19E-03 | 0.21 | 6.96E-03 | 0.35 |
| 175 | 3.89E-03 | 0.19 | 5.80E-03 | 0.29 |
| 200 | 4.25E-03 | 0.21 | 4.93E-03 | 0.25 |
| 225 | 5.05E-03 | 0.25 | 4.26E-03 | 0.21 |
| 250 | 5.19E-03 | 0.26 | 3.74E-03 | 0.19 |
| 275 | 4.74E-03 | 0.24 | 3.31E-03 | 0.17 |
| 300 | 4.38E-03 | 0.22 | 2.97E-03 | 0.15 |
| 325 | 4.07E-03 | 0.2 | 2.68E-03 | 0.13 |
| 350 | 3.77E-03 | 0.19 | 2.44E-03 | 0.12 |
| 375 | 3.54E-03 | 0.18 | 2.23E-03 | 0.11 |
| 400 | 3.22E-03 | 0.16 | 2.05E-03 | 0.1 |
| 425 | 2.99E-03 | 0.15 | 1.90E-03 | 0.09 |
| 450 | 2.94E-03 | 0.15 | 1.76E-03 | 0.09 |
| 475 | 2.76E-03 | 0.14 | 1.65E-03 | 0.08 |
| 500 | 1.89E-03 | 0.09 | 1.04E-03 | 0.05 |
| 700 | 1.40E-03 | 0.07 | 7.35E-04 | 0.04 |
| 900 | 9.69E-04 | 0.05 | 4.96E-04 | 0.02 |
| 1200 | 7.49E-04 | 0.04 | 3.65E-04 | 0.02 |
| 1500 | 5.18E-04 | 0.03 | 2.48E-04 | 0.01 |
| 2000 | 3.79E-04 | 0.02 | 1.85E-04 | 0.01 |
| 2500 | 8.27E-04 | 0.04 | 4.65E-02 | 2.32 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 6.14E-03 | 0.31 | 5.95E-02 | 2.98 |
| D10%最远距离 | 56 |  | 25 |  |

根据表7-5估算模式计算结果，项目废气污染物对敏感目标的预测浓度贡献均符合相应标准限值，无组织排放最大落地浓度占标率为2.98%，有组织排放最大落地浓度占标率为0.31%，应做二级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染源排放量进行核算，由此可见，项目废气经收集处理后达标排放，对周围空气环境的影响可接受。

大气环境防护距离：

大气环境防护距离即为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

项目颗粒物存在无组织排放，根据EIAProA2008大气预测软件中的估算模式预测可得，在主导风向N（2.02m/s）及D级稳定度下，项目废气无组织排放大气环境防护距离为0（即无超标点），项目废气无组织排放对周边空气环境影响较小，故无需设置大气环境防护距离。

污染物排放量核算：

建设项目有组织排放量核算结果见表7-6。

#### 表7-6 大气污染物有组织排放量核算结果表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机废气排气筒 | VOCs | 6.6224 | 0.099 | 0.477 |
| 有组织排放合计 |  | VOCs |  |  | 0.477 |

建设项目无组织排放量核算结果见表7-7。

#### 表7-7 大气污染物无组织排放量核算结果表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值（μg/m3） |  |
| 1 | 有机废气排气筒 | 印刷及印后工序 | VOCs | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准详解》 | 2000 | 0.251 |
| 无组织排放合计 |  |  | VOCs |  |  |  | 0.251 |

建设项目大气污染物年排放量核算结果见表7-8。

#### 表7-8 企业大气污染物年排放量核算表

| 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- |
| VOCs | 0.728 |

建设项目大气环境影响评价自查表：

建设项目大气环境影响评价自查表见表7-9。

#### 表7-9 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（） 其他污染物（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准□ |  |  | 地方标准□ |  |  | 附录D□ |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测 数据 |  |  | 主管部门发布的 数据□ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价（二级评价不进行进一步预测与评价） | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤ -20%□ |  |  |  |  |  | k ＞ -20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃） |  |  | 无组织废气监测 有组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a |  |  | NOx：（）t/a |  |  | 颗粒物：（ ）t/a |  |  |  |  |  | VOCs：（0.728）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.水环境影响分析

根据工程分析，建设项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入周边市政污水管网，送嘉兴市污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后统一排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2.2.2条“间接排放建设项目评价等级为三级B。”，因此本项目地表水环境评价等级为三级B。

1、废水污染源强

根据工程分析，建设项目废水主要为生活污水，项目废水产生情况见表7-10。

- 表7-10  建设项目废水产生情况

| 废水类别 | 废水产生量 |  | 污染物浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t/d(平均) | t/a |  |
| 生活污水 | 1.28 | 382.5 | pH6~9、CODCr 200~400mg/L、NH3-N25~35mg/L |

2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析

由表7-10可见，建设项目生活污水经化粪池预处理后CODCr、NH3-N等指标能符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，NH3-N指标能符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1其他企业间接排放限值；因此，项目生活污水经预处理能实现达标排放。

3、依托污水处理设施的环境可行性评价

目前，项目周边道路污水管网已建成，项目生产废水、生活污水可接入市政污水管网，因此，本项目选址地具备废水纳管条件。项目废水排放量较小（约0.85t/d），嘉兴市污水处理厂有能力接纳项目排放废水，因此项目废水能实现纳管排放。

4、影响分析

建设项目废水经预处理达标后排入市政污水管网，送嘉兴市污水处理厂统一达标处理，废水不排入周边河道。因此，在正常生产及雨污分流情况下，项目废水对周边河道基本无影响。项目实施后，废水排放量小，因此废水排放不会对污水处理厂的正常运行产生不良影响。

5、污染源排放量信息表

废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表7-11。

- 表7-11  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设 置是否符 合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | CODcr、NH3-N | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 | DW001 | 是 | 企业总排 |
|  |  |  |  | TW001 | 化粪池 | 化粪池化粪 |  |  |  |

废水间接排放口基本情况见表7-12。

- 表7-12  废水间接排放口基本情况

| 排放口 编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) |
| DW001 | 120.967959 | 30.690909 | 0.0383 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 嘉兴市污水处理厂 | CODcr | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |

废水污染物排放信息表见表7-13。

- 表7-13  废水污染物排放信息表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001 | CODcr | 300 | 0.000257 | 0.077 |
|  | NH3-N | 30 | 0.000026 | 0.008 |
| 全厂排放口合计 | CODCr |  |  | 0.077 |
|  | NH3-N |  |  | 0.008 |

建设项目水环境影响评价自查表详见表7-14。

- 表7-14  建设项目水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 直接排放 □；间接排放；其他 □ |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级 □；三级A □；三级B  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | （ ） |  |  |  | 监测断面或点位个数 （ ）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （CODCr、氨氮等指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ III ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区  不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域环境质量改善目标 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  | COD |  | 0.051 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.005 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓措施 □；生态流量保障设置 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 ；自动□；无监测 □ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （污水纳管口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | （pH、COD、氨氮） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.地下水环境影响分析

建设项目项目主要进行印刷，产品生产属于C2319包装装潢及其他印刷，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属“N轻工 114、印刷；文教、体育、娱乐用品；磁材料制品；中的 “全部”，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中4.1章节“IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”，故本项目可不开展地下水环境影响评价工作。

### 4.声环境影响分析

噪声污染源强

根据工程分析，建设项目噪声污染源主要为生产车间的机械设备噪声，根据对比同类设备的类比监测，项目主要设备噪声源强详见表7-15。

#### 表7-15 主要噪声设备及噪声级情况

| 序号 | 设备名称 | 设备数量（台） | 主要安 放位置 | 噪声时间特性 | 同类型设备整体噪声源强 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单台声级（dB） | 测点位置 |  |
| 1 | 三色印刷开槽机 | 1 | 生产 车间 | 连续 | 70~75 | 距离设备1米处 | / |
| 2 | 高速AB片粘箱机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 3 | 纸箱水墨处理机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 4 | 手自一体模切机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 5 | 全自动裱纸机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 6 | 蓄电池平衡重式叉车 | 1 |  | 连续 | 75~80 |  |  |
| 7 | 全自动收纸机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 8 | 切纸机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 9 | 液压打包机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 10 | 全自动前沿送纸模切机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 11 | 柯达CTP | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 12 | 高宝胶印机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 13 | 贴膜机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 14 | 上光机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 15 | 分切机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 16 | 裱瓦机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 17 | 糊盒机 | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 18 | 贴胶机(双面胶) | 1 |  | 连续 | 70~75 |  |  |
| 19 | 空压机 | 1 |  | 连续 | 85~90 |  |  |
| 20 | 生产厂房 | / | / | / | 73 | 多点平均 | / |

预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测计本次评价采用适用范围较广的整体声源模型。通过理论计算，预测噪声对厂界的影响，从而科学地预测对该项目的噪声影响情况。项目建成后，根据项目总平面布置，将生产车间作为整体声源进行预测。

整体声源模型的基本思路是将整个车间看作一个声源，预先求得整体声源的声功率级LW，然后计算整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减∑Ai，最后求得受声点Pi的噪声级Lp。受声点的预测声级按下式计算：

式中：Lp为受声点的预测声压级；

LW为整体声源的声功率级；

∑Ai为声传播途径上各种因素引起声能量的总衰减量，Ai为第i种因素造成的衰减量。

1、整体声源声功率级的计算方法

使用上式进行预测计算的关键是求得整体声源的声功率级。可按如下的Stueber公式计算：

式中：为整体声源周围测量线上的声级平均值，dB；

为测量线总长，米；

为空气吸收系数；

为传声器高度，米；

Sa为测量线所围成的面积，平方米；

Sp为作为整体声源的房间的实际面积，平方米；

为测量线至整体声源边界的平均距离，米。

以上几何参数参见图7-1。

图7-1Stueber模型

以上计算方法中因子较多，计算复杂，在评价估算时，按一定的条件可以适当简化。当D≤Sp时，Sα≈Sp≈S，则Stueber公式可简化为

在工程计算时，上式还可以进一步简化为

2、ΣAi的计算方法

声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。

（1）距离衰减Ad

其中r为受声点到整体声源中心的距离。

（2）屏障衰减Ab

其中N为菲涅尔系数。

（3）空气吸收衰减Aa

空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aa可直接查表获得。

叠加影响

如有多个整体声源，则逐个计算其对受声点的影响，即将各整体声源的声功率级减去各自传播途径中的总衰减量，求得各整体声源的影响，然后将各整体声源的影响叠加，即得最终分析计算结果。声压级的叠加按下式计算：

预测参数

房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10～25dB，车间房屋隔声量取20dB，如该面密闭不设门窗，隔声量取25dB，如某一面密闭且内设辅房，其隔声量取30dB。声屏衰减主要考虑厂房围墙衰减，一排房屋的声屏障隔声3-5dB，二排房屋的声屏障隔声6-10dB，三排及以上房屋的声屏障隔声10-12dB，围墙的隔声按3dB计算。

各声源参数

各声源的具体参数见表7-16。

#### 表7-16  声源的基本参数

| 序号 | 名称 | 面积（m2） | 至各预测点距离（m） |  |  |  |  |  | 室内平均声级（dB） | 整体LW（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 南敏感点 | 西敏感点 |  |  |
| 1 | 厂房 | 1470 | 10 | 8 | 3 | 11 | 27 | 41 | 73 | 107.7 |

预测结果及评价

1、噪声预测结果

根据以上模式及预测参数计算各噪声源对各厂界的噪声贡献情况，计算结果详见表7-17。

#### 表7-17  噪声预测结果表

| 预测点 |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 标准值 | 超标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 位置 | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 |  |  |
| 1 | 东厂界 | 56.7 | / | / | 56.7 | / | / | 60/50 | 夜间超标 |
| 2 | 南厂界 | 58.6 | / | / | 58.6 | / | / | 60/50 | 夜间超标 |
| 3 | 北厂界 | 55.8 | / | / | 55.8 | / | / | 60/50 | 夜间超标 |
| 4 | 西厂界 | 67.2 | / | / | 67.2 | / | / | 70/55 | 夜间超标 |
| 5 | 南敏感点 | 48.4 | 54.4 | 55.4 | 48.1 | 45.3 | 49.9 | 60/50 | 未超标 |
| 6 | 西敏感点 | 44.5 | 59.3 | 59.4 | 44.5 | 45.8 | 48.2 | 60/50 | 未超标 |

2、预测结果分析

由表7-18预测结果表明，建设项目生产噪声对厂界贡献值为55.8~67.2dB，南敏感点贡献值为48.4 dB，西敏感点贡献值为44.5 dB。东、南、北厂界昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西厂界昼间噪声贡献值符合4类标准要求，夜间超标，超标值为5.8~12.2dB；周边敏感目标南侧、西侧石龙村民居点昼间噪声预测叠加值分别为55.4dB、59.4dB，夜间噪声预测叠加值分别为49.9 dB、48.2 dB，敏感点处噪声昼、夜间排放均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

3、进一步治理措施

为保证厂界噪声贡献值达标，要求项目实施时必须采取降噪措施，具体措施如下：

（1）夜间生产时紧闭门窗；

（2）合理布局，高噪声设备尽可能布置在厂房中间，减少对厂界噪声的影响，合理布置风机等露天设备位置，在设计条件允许情况下，将室外风机等露天设备布置远离厂界；

（3）室外风机等设置减震基础，并安装隔声罩，风机类设备的进出口管道采取适当的消声措施；

（4）做好厂区的绿化，努力营造绿色屏障；

（5）合理安排工时，避免多设备同时开启；

（6）建议西侧围墙上设置隔声屏障

经采取以上措施后，可降低厂界噪声贡献值10dB以上,西侧可降低15dB以上，则项目厂界噪声能达标。根据上述评价分析，只要采取行之有效的措施，对设备运行噪声进行科学的防治，对项目拟建地进行绿化工作，项目噪声能实现厂界达标排放，可维持周围声环境现状。

### 5.土壤环境影响分析

根据项目备案通知书，本项目为包装装潢及其他印刷，行业类别及代码为C2319包装装潢及其他印刷，应属于污染影响类建设项目，对照生态环境部《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，属于“其他行业-全部”，土壤环境影响评价项目类别为IV类，本项目不开展土壤环境影响评价工作，也不对环境质量现状评价。

### 6.固体废弃物影响分析

各类固废去向汇总于表7-18。

#### 表7-18  项目固废物去向

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 | 排放量（t/a） | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 废边角料 | 一般固废 | / | 13 | 由相关单位 回收利用 | 0 | 符合 |
| - 2 | 废次品 | 一般固废 | / | 6.5 |  | 0 |  |
| - 3 | 废包装材料（一般固废） | 一般固废 | / | 2 |  | 0 |  |
| - 4 | 废包装桶（油墨及辅料） | 危险废物 | 900-041-49 | 0.141 | 由有资质单位清运处理 | 0 |  |
| - 5 | 废抹布 | 危险废物 | 900-041 | 3 |  | 0 |  |
| - 6 | 生活垃圾 | 一般固废 | / | 4.5 | 环卫部门清运处理 | 0 |  |

1、一般固废影响分析

由表7-18可知，建设项目一般固废物主要有废边角料、废次品、废包装材料和生活垃圾等，一般固废按要求进行分类收集和处置，其中废边角料、废次品、废包装材料等出售给物资公司进行回收利用，生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）执行。项目一般固废按要求收集、处置后，不会对周围环境造成不良影响。

2、危险废物影响分析

建设项目危险废物主要为废包装桶。

（1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

建设项目拟在生产厂房1#西南角设危险废物暂存库，主要暂存废包装桶等，且项目危险废物暂存库按要求采用措施，因此项目危废暂存不会对周围环境和敏感目标产生不良影响。

根据工程分析可知，建设项目废包装桶产生量约0.141t/a，废抹布产生量约为3t/a。项目废包装桶按每季度委托清运一次计，根据估算，项目危险废物储存最大所需面积约3m2，建设单位拟设危险废物暂存库面积约20m2，能满足废包装桶暂存的要求。

建设项目危险废物暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染治理技术政策》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等的相关要求进行设置，地面按要求进行防腐、防渗处理，场内设集液池和废水导排渠；建设项目危险废物按要求贮存后，贮存过程不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标产生不良影响。

（2）运输过程的环境影响分析

建设项目危险废物暂存库设在生产厂房1#西南角，根据工程分析，项目危险废物为废包装桶，一般泄漏事故为运输过程中洒落泄漏，泄漏量小，可及时采取措施进行清理，因此项目危险废物厂内运输不会对周围环境产生不良影响。另外，危险废物外运处置由处置单位安排专门密闭车辆进行运输，运输过程按要求采取防止散落和泄漏措施后，不会对周围环境产生不良影响。

（3）委托利用或者处置的环境影响分析

建设项目产生的废包装桶（HW49）危险废物按要求进行进行收集，根据浙江省环保厅公布的《浙江省危险废物经营单位名单》（2019年1月14日更新）等资料，绍兴市地区危险固废经营单位中，含有该危险废物类别处置能力的单位较多，本项目危险固废产生量较小，企业周边危险固废经营单位可以满足项目危险固废的处置。项目危险废物按要求委托处置后，不会对周围环境产生不良影响。

### 7.环境风险影响分析

1、危险物质数量和分布情况

根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量），本项目涉及的危险物质有油类物质和各类有机溶剂，其在厂区内的数量及分布情况见表7-19。

#### 表7-19 项目涉及危险物质数量及分布情况

| 危险物质名称 |  | 年消耗量（t/a） | 厂区内最大数量（t） | 折纯最大数量（t） | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油类物质 | 油墨 | 5 | 1.5 | 0.75 | 原料仓库，生产车间，危废暂存库 |
|  | 热熔胶 | 1 | 0.25 | 0.075 |  |
| 合计 |  | 6 | 1.75 | 0.825 | / |

2、环境风险潜势初判

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

当同一厂区内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质为时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQn

式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

建设项目危险物质数量与临界量比值（Q）判定结果见表7-20。

#### 表7-20 建设项目Q值确定

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油墨 | / | 0.75 | 2500 | 0.0003 |
| 2 | 热熔胶 | / | 0.075 | 2500 | 0.00003 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.00033 |

由表7-20可知，本项目Q值<1，可判断该项目的环境风险潜势为Ⅰ。

因此，本项目的评价等级为简要分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施给出定性说明。

3、建设项目环境风险简单分析内容表

项目环境风险简单分析内容见表7-21。

#### 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 平湖市福原印纸容器有限公司年产包装容器2000万平方新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 浙江省 | 嘉兴市 | 平湖市 | 曹桥街道 |  |
| 主要危险物质及分布 | 具体见表7-19 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） | 泄漏 造成大气、地表水的污染 |  |  |  |  |
| 风险防范措施 | （1）生产车间：严格执行企业的各项安全管理制度，特别是原料储存区和生产车间的动火规定；加强操作工人培训，通过测试和考核后持证上岗；制定操作规程卡片张贴在显要地方；安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚；生产车间和储存仓库进行防火设计，工人操作过程严格执行防火规程。 （2）环保设施：废气末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 公司的危险废物暂存场所应进行硬化、防渗处理。 |  |  |  |  |

#### 表7-22 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 油类物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数_/_人 |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数____/___人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____/___人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1□ |  | F2□ |  |  |  | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1□ |  | S2□ |  |  |  | S3□ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1□ |  | G2□ |  |  |  | G3□ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1□ |  | D2□ |  |  |  | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  | Q＞100□ |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  | M2□ |  | M3□ |  |  |  | M4□ |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  | P2□ |  | P3□ |  |  |  | P4□ |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  |  | E1□ |  |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |
|  |  | 地表水 |  |  | E1□ |  |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |
|  |  | 地下水 |  |  | E1□ |  |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ |  | IV□ |  |  | III□ |  | II□ |  |  |  | I |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  | 三级□ |  |  | 简单分析 |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  | 地表水 |  |  |  | 地下水 |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  | 经验估算法□ |  | 其他估算法□ |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  | AFTOX□ |  |  |  | 其他□ |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围___m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围___m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标_____，到达时间______h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间_____d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标_____，到达时间______d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险 防范措施 | （1）生产车间：严格执行企业的各项安全管理制度，特别是原料储存区和生产车间的动火规定；加强操作工人培训，通过测试和考核后持证上岗；制定操作规程卡片张贴在显要地方；安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚；生产车间和储存仓库进行防火设计，工人操作过程严格执行防火规程。 （2）环保设施：废气末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 公司的危险废物暂存场所应进行硬化、防渗处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 企业在落实风险防范措施后，风险可防控，建议参照风险防范措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果如下表：

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 员工生活 | 生活污水 | 建设项目依托现有化粪池。建设项目生活污水经化粪池预处理后纳管排放。 | 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 废气 | 印刷及印后工序 | 有机废气 | 在生产车间1楼单独建设一间隔间用于印刷机的放置，并在印刷及各配套工位点上方设集气罩，并设配套集气系统，生产时密闭门窗经“低温等离子+UV光解+活性炭吸附”工艺处理后经一只不低于15m且高于屋顶的排气筒排放 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放限值 |
| 固体废物 | - 一般固废 | - 废边角料、废次料、废一般包装材料 | 收集后由物资回收公司回收利用。 | 符合环保要求 |
|  | - 危险废物 | - 废包装桶（油墨及辅料） | 收集后委托有资质单位处置。 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 由当地环卫部门统一清运。 |  |
| 噪声 | 选用先进的低噪设备；合理布局；高噪声设备安装时采用减振措施；定期对设备进行维护保养；加强绿化。 |  |  | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（西侧符合4类标准）。 |

## 环保投资

建设项目主要环保设施一次性投资费用见表8-1。由表可知，环保设施投资费用估计为25万元，约占项目总投资1105万元的2.26%。

表8-1 项目环保投资估算表

| 序号 | 类别 | 治理措施 | 数量（台/套） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 有机废气收集处理系统 | 1 | 20 |
| 2 | 废水 | 依托现有 | - | 0 |
| 3 | 噪声 | 减震基础等 | - | 3 |
| 4 | 固废 | 一般固废和危险废物暂存点布置等 | - | 2 |
| 5 | 合计 | -- | - | 25 |

## 环境监测计划

建设项目污染源监测计划详见表8-2。

- 表8-2  环境监测计划

| 项目 |  | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 有机废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放限值 |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 废水 |  | 污水排放口 | pH、COD、氨氮等 | 1次/年 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 噪声 |  | 厂界 | LAeq | 1次/季 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准和4类标准 |

一、项目环评审批原则符合性分析

1.建设项目应当符合环境功能区规划的要求

建设项目选址于嘉兴市平湖市曹桥街道龙安路255号。根据《平湖市环境功能区规划》，项目所在区域属于“曹桥街道环境优化准入区（0482-Ⅴ-0-2）”。项目主要进行印刷制品的生产，不属于国家和地方产业政策中规定的禁止项目；项目将采取严格的污染防治对策，本项目实施后能够符合总量控制要求，污染物排放水平能够达到同行业国内先进水平，确保废水、废气、噪声等达标排放，不会导致环境功能退化。本项目的实施能够符合该区域的环境功能区划要求。

2.建设项目排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准

本项目产生的“三废”基本能做到达标排放。废气污染物经收集处理后达标排放；项目生活污水经处理达标后排放；固废均处置合理、可行，厂界噪声经措施减噪后可达标。企业日常运营中应加强污染防治设施的保养和维护，确保正常运行。

3.主要污染物排放总量控制指标

本项目排放污染物中被纳入总量控制指标的为CODCr、NH3-N、VOCs，污染物总量控制指标建议值：CODCr0.013t/a，NH3-N0.001t/a、VOCs0.728t/a。

4.建设项目造成的环境影响应当符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

通过大气、水、噪声、固体废物对周围环境影响分析表明，项目实施后，在建设单位落实各污染防治措施的情况下，其污染对环境影响在可承受的范围内，能维持当地环境质量。

二、其他部门审批要求符合性分析

1.建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划

项目不动产权证编号为浙（2018）平湖市不动产权第0022386号，项目用地性质为工业用地，项目建设符合平湖市应店街镇总体规划。

2.国家和省产业政策等的要求

本项目属于C2319 包装装潢及其他印刷，对照《产业结构调整导向目录（2011年本）》（2013年修正），《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，本项不属于限制类及淘汰类项目，因此本项目符合国家及地方产业政策。

3．行业整治规范的要求

对照《关于印发<浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范>和<浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范>的通知》(浙环函〔2015〕402 号)，企业对应整治要求和符合性分析见表。

《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》相符性分析

表9-1本项目与《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》相符性分析

| 内容 | 序号 | 判断依据 | 本项目符合性分析 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源头控制 | 1 | 设备洗车采用低挥发和高沸点的清洁剂（环保洗车水或W/O清洗乳液等）替代汽油等高挥发性溶剂 | 本项目采用环保洗车水 | √ |
|  | 2 | 使用单一组分溶剂的油墨★ | 矿物油+植物油 | √ |
|  | 3 | 使用通过中国环境标志产品认证的油墨、胶水、清洗剂等环境友好型原辅料★ | 可选条目，不予分析 | / |
|  | 4 | 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液(醇含量不多于5%) | 使用的润版液为无醇润版液（<5%） | √ |
| 过程控制 | 5 | 单种挥发性物料日用量大于630L，该挥发性物料采用储罐集中存放，储罐物料装卸设有平衡管的封闭装卸系统★ | 可选条目，不予分析 | / |
|  | 6 | 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定 | 本项目原料采取密封储存和密闭存放 | √ |
|  | 7 | 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求 | 不涉及调配 | √ |
|  | 8 | 即用状态下溶剂型油墨日用量大于630L的企业采用中央供墨系统 | 日用量<630L | √ |
|  | 9 | 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存 | 本项目油墨等转运均采用容器封存 | √ |
|  | 10 | 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统。 | 采用密闭泵送供料系统 | √ |
|  | 11 | 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCs的辅料送回调配间或储存间 | 设置密闭的回收物料系统，送回储存间 | √ |
|  | 12 | 企业实施绿色印刷★ | 可选条目，不予分析 |  |
| 废气收集 | 13 | 调配、涂墨、上光、涂胶及各过程烘干废气收集处理 | 印刷及印后工序全过程废气进行收集 | √ |
|  | 14 | 印刷和包装企业废气总收集效率不低于85% | 收集效率可达95% | √ |
|  | 15 | VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识 | 项目建成后预计符合 | √ |
| 废气处理 | 16 | 优先回收利用高浓度、溶剂种类单一的有机废气★ | 可选条目，不予分析 |  |
|  | 17 | 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，烘干类废气处理设施总净化效率不低于90% | 不涉及烘干工艺 | √ |
|  | 18 | 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，调配、上墨、上光、涂胶等废气处理设施总净化效率不低于75% | 低温等离子+UV光解+活性炭吸附处理，总净化效率不低于85.5% | √ |
|  | 19 | 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求 | 项目实施后预计符合 | √ |
| 环境管理 | 20 | 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度 | 要求企业完善环境保护管理制度。 | √ |
|  | 21 | 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率 | 要求企业落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测。 | √ |
|  | 22 | 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年 | 要求企业健全各类台帐并严格管理。 | √ |
|  | 23 | 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。 | 要求企业建立非正常工况申报管理制度。 | √ |

由上表可知，本项目符合《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整理规范》要求。

《浙江省挥发性有机物污染整治方案》相符性分析

建设项目生产过程中有挥发性有机污染物排放，应符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》(浙环发[2013]54 号)相关要求。本项目与该文件相符性情况见表9-2。

表9-2本项目与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》相符性分析

| 项目 | 方案要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |  |
| 1 | 所有产生VOCs污染的企业均应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。 | 本项目使用的油墨主要成分为颜料、丙烯酸树脂、植物油、矿物油，洗车水、胶水等原料采用环保型原料，企业将印刷工艺在密闭环境下进行，印刷废气、洗车废气等收集后送废气处理设施处理后排放 | 符合 |
| 2 | 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化处理率不低于90%，其他行业总净化处理率原则上不低于75%：对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用低温等离子体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%，环境敏感的区域应提高净化效率要求。 | 根据工程分析，项目VOCs总净化处理率不低于90%，总净化效率可达85.5%可达标排放 | 符合 |
| 3 | 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。更换产生的废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。 | 建设项目不产生含高浓度挥发性有机物的母液 | 符合 |
| 4 | 企业废气处理方案应明确确保处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。管理方案和监控方案应满足以下基本要求： 1、凡采用焚烧(含热氧化)、吸附、等离子、光催化氧化等方式处理的必须建设中控系统。 2、凡采用焚烧(含热氧化)方式处理的必须对焚烧温度实施在线监控，温度记录至少保存3年，未与环保部门联网的应每月报送温度曲线数据。 3、凡采用非焚烧方式处理的重点监控企业，推广安装TVOCs浓度在线连续检测装置(包括光离子检测器(PID)、火焰离子检测器(FID)等，也允许其他类型的检测器，但必须对所测VOCs有响应)，并安装进出口废气采样设施。 | 建设项目实施后按要求对应实行 | 预期符合 |
| 5 | 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。环境监察部门应不定期对净化效率、TVOCs排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果作为减排量核定的重要依据。 | 建设项目实施后按要求对应实行 | 符合 |
| 6 | 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，台账至少保存3年 | 建设项目实施后按要求对应实行 | 符合 |
| 二 | 印刷包装行业相关要求 |  |  |
| 1 | 鼓励使用通过中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂；在印刷工艺中推广使用醇性油墨和水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，软包装复合工艺推广无溶剂复合技术。 | 本项目使用的油墨主要成分为颜料、丙烯酸树脂、植物油、矿物油，为环保型油墨；项目使用的胶黏剂通过中国环境标志产品认证。 | 符合 |
| 2 | 企业应对印刷机设备密闭化，采取废气收集措施，提高废气的收集效率。 | 企业印刷机设备密闭化，采取废气收集措施，废气的收集效率较高。 | 符合 |
| 3 | 根据废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理：（1）对高浓度、溶剂种类单一的有机废气，如出版物凹版印刷、软包装复合工艺排放的甲苯、乙酸乙酯溶剂废气，宜采取活性炭吸附法进行回收利用，烘干车间原则上应安装活性碳等吸附设备回收有机溶剂。（2）对高浓度但难以回收利用的有机废气，宜采取热力燃烧和催化燃烧法。（3）对于低浓度、大风量的印刷废气，适宜采用吸附浓缩－蓄热燃烧或吸附浓缩－催化燃烧法，并可视成分、规模和环境敏感性等情况，选用吸附法、吸收法或生物法。（4）废气总净化效率应达到90%以上。 | 项目废气选用低温等离子+UV光解+活性炭吸附处理，有组织总净化效率可达到90% | 符合 |

由表9-2可知，本项目符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求。

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

本项目涉及印刷加工，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，该规范对印刷行业提出相关要求，具体如下表9-3所示。

表9-3 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析

| 序号 | 判断依据 | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点推进塑料软包装印刷、印铁制罐等VOCs治理，积极推进使用低（无）VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。 | 本项目所使用的油墨溶剂为“植物油+矿物油”，印刷车间单独设置，产污节点设置吸风罩并用软帘围合，废气经“低温等离子+UV光解+活性炭吸附”工艺处理后经一只不低于15m且高于屋顶的排气筒排放 | 符合 |
| 2 | 重点区域逐步开展出版物印刷VOCs治理工作，推广使用植物油基油墨、辐射固化油墨、低（无）醇润版液等低（无）VOCs含量原辅材料和无水印刷、橡皮布自动清洗等技术，实现污染减排。 | 本项目使用的油墨溶剂为“植物油+矿物油”，润版液为无醇润版液，印刷版采用CTP制版，不产生废水 | 符合 |
| 3 | 强化源头控制。塑料软包装印刷企业推广使用水醇性油墨、单一组分溶剂油墨，无溶剂复合技术、共挤出复合技术等，鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。 | 本项目使用的油墨溶剂为“植物油+矿物油”，润版液为无醇润版液 | 符合 |
| 4 | 印铁企业加快推广使用辐射固化涂料、辐射固化油墨、紫外光固化光油。制罐企业推广使用水性油墨、水性涂料。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。 | 部分产品已采用胶印工艺 | 符合 |
| 5 | 加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。 | 原辅料随用随取，用完后及时存储与专用仓库内，采用密闭泵送供料系统 | 符合 |
| 6 | 调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。 | 不涉及调配，原辅料随用随取，用完后及时存储与专用仓库内 | 符合 |
| 7 | 涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。 | 印刷车间单独设置，产污节点设置吸风罩并用软帘围合，废气经“低温等离子+UV光解+活性炭吸附”工艺处理后经一只不低于15m且高于屋顶的排气筒排放 | 符合 |
| 8 | 凹版、柔版印刷机宜采用封闭刮刀，或通过安装盖板、改变墨槽开口形状等措施减少墨槽无组织逸散。鼓励重点区域印刷企业对涉VOCs排放车间进行负压改造或局部围风改造。 | 不涉及凹版、柔版印刷，印刷车间单独设置，产污节点设置吸风罩并用软帘围合 | 符合 |
| 9 | 提升末端治理水平。包装印刷企业印刷、干式复合等VOCs排放工序，宜采用吸附浓缩+冷凝回收、吸附浓缩+燃烧、减风增浓+燃烧等高效处理技术。 | 本项目VOCs产生量较低，不适用于浓缩或燃烧法处理废气，本项目拟采用“低温等离子+UV光解+活性炭吸附”工艺处理 | 符合 |

经分析，本项目的建设基本符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求。

《打赢蓝天保卫战三年行动计划》符合性分析

本项目涉及使用印刷油墨。根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）“二十五：重点区域禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目”。根据调查，我省均属于重点区域内，本项目所用油墨溶剂为“植物油+矿物油”，不属于高VOCs 含量的溶剂型油墨，故符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）要求。

《嘉兴市大气环境质量限期达标规划》相符性分析

该规划中要求“全面推广低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料和产品，汽车原厂涂料、木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下的VOCs 含量限值分别不高于580、600、550、650 克/升。有机原料、中间产品与成品全部密闭储存，有效控制产品储存VOCs 逸散；产生VOCs 的工序须密闭操作，并对相关废气进行收集和处理。”本项目为印刷和记录媒介复制业，油墨全部密闭储存，储存过程不会有VOCs 逸散，且使用过程中，所有产生VOCs 的工序均能做到有效的密闭及收集和处理。因此，本项目符合该规划中的相关要求。

三、三线一单符合性分析

本项目“三线一单”符合性分析如下：

⑴生态保护红线：建设项目选址于浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道，项目所在区域为“曹桥街道环境优化准入区（0482-Ⅴ-0-2）”，不在自然生态红线区和生态功能保障区范围内，因此项目建设符合空间生态管控与布局要求。

⑵环境质量底线：根据环境质量数据可知，平湖市环境空气属于未达标区。根据《嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市大气环境质量限期达标规划的通知》（嘉政办发〔2019〕29号），通过落实各项重点任务和措施，到2020年，PM2.5年均浓度达到37µg/m3及以下，O3污染恶化趋势基本得到遏制，其他污染物稳定达标。到2022年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到35µg/m3及以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善。到2030年，PM2.5年均浓度达到30µg/m3左右，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，其他污染物浓度持续改善，环境空气质量实现根本好转，将逐步由空气质量不达标区转变为达标区。

根据嘉兴市生态环境局平湖分局发布的《平湖市环境监测年鉴》（2018 年度），2018 年度平湖市 14 个常规监测断面中，小新村、广陈水厂水质类别为Ⅲ类，其他断面水 质类别均为Ⅳ类，主要超标原因可能是由周边农业面源污染引起。在全省“五水共治”的大背景下，区域大力开展农村生活污水治理；进一步巩固已完成工业企业的整治成果，对企业雨污分流系统开展排查，对重点类型企业雨水口安装在线监控系统；推进对住宅区的阳台污水纳管排放工作；提高区域水资源利用效率，减少废水产生量，鼓励园区内的企业对产生的废水进行分质处理，分类利用，大幅度减少废水产生量，节约水资源，降低生产成本，将污水治理作为首要任务完成。在采取地表水污染减缓措施的基础上，本项目所在区域附近地表水体水环境质量将会得到一定程度的改善。

根据现状监测，项目拟建地声环境质量能达到相应质量标准要求，项目周边声环境质量现状良好。

根据环境影响分析，采取相应的措施后，建设项目污染物排放对周围环境影响不大，基本不改变环境功能区要求，能维持环境功能区现状，不会触及环境质量底线。

⑶资源利用上线：本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目的建设在区域资源利用上线的承受范围之内，符合区域资源利用上线的要求。

⑷环境准入负面清单：项目属于C2319 包装装潢及其他印刷，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目类别为“十二、印刷和记录媒介复制业 30、印刷厂；磁材料纸品”，对照《平湖市环境功能区划》负面清单，项目不属于负面清单中内容。

因此，项目建设符合“三线一单”要求。

综上所述，本项目建设基本符合环评的各项审批原则。

四、环境质量现状评价结论

（1）空气环境：根据环境质量数据可知，平湖市2018年SO2、NO2的年均质量浓度能够达到一级标准值；PM10、PM2.5的年均质量浓度能够达到二级标准值。SO2、NO2的24小时日平均第98百分位数浓度达到国家环境空气质量24小时平均一级标准值；PM10、CO、PM2.5的24小时日平均第95百分位数浓度达到国家环境空气质量24小时平均二级标准值；O3日最大8小时平均第90百分位数浓度超国家环境质量日最大8小时平均二级标准值，超标率为6%。综上，项目区域环境空气属于未达标区。

（2）水环境：由监测结果可知，平湖市区域地表水水质不达标，超标因子为总磷、五日生化需氧量、石油类、化学需氧量，属于地表水环境不达标区。全市地表水以磷和有机物污染为主。造成水质恶化的主要原因为上游过境水水质较差、河道淤积比较严重。随着“五水共治”工作的展开，区域地表水环境质量将逐步改善，预计项目附近地表水环境保护目标水质能逐步改善，最终满足水环境功能区划要求。

（3）声环境：根据监测结果可知，监测期间，项目拟建四周界及南侧、西侧石龙村民居点昼间声环境监测值均能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准。

五、公众参与情况说明

根据建设单位提供的《平湖市福原印纸容器有限公司年产包装容器2000万平方新建项目》，建设项目于2019年11月20日~2019年12月4日在浙江省政务服务网网站公示（http://jxph.zjzwfw.gov.cn/art/2019/11/20/art_1460336_4556.html），并于2019年11月20日~2019年12月4日在曹桥街道、石龙村、九里亭村村委会公示栏张贴公示。公示期间，未收到任何团体、群众及个人对项目反映和投诉。

六、项目工程分析结论

项目污染物产生量和排放量详见表9-3。

#### 表9-3  项目污染源强汇总

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生量及浓度 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 污染物 | 印刷及印后工序 | 有机 废气 | 有组织4.769t/a，66.24 mg/m3 无组织0.251t/a | 有组织0.477t/a，6.624mg/m3 无组织0.251t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODCr NH3-N | 废水量：382.5t/a 0.115t/a(300mg/L) 0.011t/a(30mg/L) | 废水量：382.5t/a 0.019t/a(50mg/L) 0.002t/a(5mg/L) |
| 固体 污染物 | 一般固废 |  | 24.5t/a | 0t/a |
|  | 危险废物 |  | 3.141t/a | 0t/a |
| 噪声 | 项目生产设备噪声70~90dB之间，主要噪声产生于生产厂房 生产厂房平均噪声73dB（A）. |  |  |  |
| 其他 | － |  |  |  |

七、环境影响预测评价结论

（1）噪声

预测结果表明：建设项目生产噪声对厂界贡献值为55.8~67.2dB，南敏感点贡献值为48.4 dB，西敏感点贡献值为44.5 dB。东、南、北厂界昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西厂界昼间噪声贡献值符合4类标准要求，夜间超标，超标值为5.8~12.2dB；周边敏感目标南侧、西侧石龙村民居点昼间噪声预测叠加值分别为55.4dB、59.4dB，夜间噪声预测叠加值分别为49.9 dB、48.2 dB，敏感点处噪声昼、夜间排放均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

只要采取行之有效的措施，对设备运行噪声进行科学的防治，对项目拟建地进行绿化工作，项目噪声能实现厂界达标排放，可维持周围声环境现状。

（2）废水

建设项目废水经预处理达标后排入市政污水管网，送嘉兴市污水处理厂统一达标处理，废水不排入周边河道。因此，在正常生产及雨污分流情况下，项目废水对周边河道基本无影响。项目实施后，废水排放量小，因此废水排放不会对污水处理厂的正常运行产生不良影响。

（3）废气

项目废气污染物对敏感目标的预测浓度贡献均符合相应标准限值，无组织排放最大落地浓度占标率为2.98%，有组织排放最大落地浓度占标率为0.31%，应做二级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染源排放量进行核算（VOCs0.728t/a），由此可见，项目废气经收集处理后达标排放，对周围空气环境的影响可接受。

（4）固体废弃物

一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）执行。项目一般固废按要求收集、处置后，不会对周围环境造成不良影响。

本项目危险固废产生量较小，企业周边危险固废经营单位可以满足项目危险固废的处置。项目危险废物按要求委托处置后，不会对周围环境产生不良影响。

（5）环境风险

建设项目Q＜1，风险潜势为I级，只需进行简单分析。根据分析，企业在落实风险防范措施后，风险可防控。

八、污染防治对策结论

#### 表9-4  项目污染防治对策清单

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 员工生活 | 生活污水 | 建设项目依托现有化粪池。建设项目生活污水经化粪池预处理后纳管排放。 | 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 废气 | 印刷及印后工序 | 有机废气 | 在生产车间单独建设一间隔间用于印刷机的放置，并在印刷及各配套工位点上方设集气罩，并设配套集气系统，要求企业设置密闭的回收物料系统，生产时密闭门窗经“低温等离子+UV光解+活性炭吸附”工艺处理后经一只不低于15m且高于屋顶的排气筒排放 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放限值 |
| 固体废物 | - 一般固废 | - 废边角料、废次料、废一般包装材料 | 收集后由物资回收公司回收利用。 | 符合环保要求 |
|  | - 危险废物 | - 废包装桶（油墨及辅料）、废抹布 | 收集后委托有资质单位处置。 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 由当地环卫部门统一清运。 |  |
| 噪声 | 选用先进的低噪设备；合理布局；高噪声设备安装时采用减振措施；定期对设备进行维护保养；加强绿化。 |  |  | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（西侧符合4类标准）。 |

九、环保投资及总量控制结论

（1）根据估算，环保设施投入费用估计为25万元，约占项目总投资的2.26%。建设单位必须切实落实各项环保投资，做好各种污染物治理设施的日常维护、检修工作，保证各种环保设施的正常运行。

（2）本项目排放污染物中被纳入总量控制指标的为CODCr、NH3-N、VOCs，污染物总量控制指标建议值：VOCs0.728t/a。

十、项目环评审批原则符合性结论

本项目建设符合该环境功能区要求，产生的“三废”能做到达标排放。项目新增生活污水排放量无需区域替代削减。根据环境影响分析，项目污染物均可以做到达标排放，企业建成达产后，在污染物达标排放的情况下对区域环境造成的影响可接受，区域环境质量能维持现状。项目建设符合符合主体功能区规划、总体规划、城乡规划等。

## 建议

⑴在项目建设中要严格执行“三同时”原则，运营期应保证落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放；

⑵厂区内应合理安排垃圾收集点，加强对垃圾的管理，生活垃圾做到及时清运；

⑶做好绿化的维护，营造良好的氛围；

⑷健全环保制度，设置专人负责环保监督、管理以及宣传工作。

## 综合结论

平湖市福原印纸容器有限公司年产包装容器2000万平方新建项目建设符合平湖市环境功能区规划，符合平湖市域总体规划，符合平湖市用地规划要求；项目建设符合总量控制的要求，符合国家和地方产业政策等要求；项目采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内；项目公众参与未收到相关意见及建议；项目能符合“三线一单”要求。因此本环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度的基础上，该项目符合环评审批原则；从环保角度论证，本项目建设是可行的。

当地镇乡（街道）人民政府意见：

（公  章）

年   月   日

环保部门审批意见：

（公  章）

年    月    日