- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产1000套珠宝展柜项目

建设单位（盖章）：杭州金御商业展具有限公司

编制日期：2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1000套珠宝展柜项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-330110-07-02-348482 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 王晓敏 | 联系方式 | 13735496675 |
| 建设地点 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇彭安路54号2幢2-10号 |  |  |
| 地理坐标 | （119度54分7.60秒，30度24分48.98秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他家具制造（C2190） | 建设项目 行业类别 | 36其他家具制造219 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 杭州市余杭区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2012-330110-07-02-348482 |
| 总投资（万元） | 390.123 | 环保投资（万元） | 38 |
| 环保投资占比（%） | 9.7 | 施工工期 | -- |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：瓶窑组团 PY-02 单元（瓶窑西）控制性详细规划 审批机关：杭州市人民政府 审批文件名称、文号：杭州市人民政府关于瓶窑组团PY-02单元（瓶窑西）控制性详细规划等六个规划的批复（杭政函[2018]86号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据企业提供的土地证，本项目拟实施地为综合用地/非住宅。 根据《杭州市瓶窑组团 PY-02 单元（瓶窑西）控制性详细规划》，项目所在地规划为商业设施用地/娱乐康体用地，根据杭州市规划和自然资源局余杭分局意见反馈表（详见附件5），杭州市规划和自然资源局余杭分局同意本项目在现有厂房内进行建设。本项目租用杭州绿源土特产贸易有限公司现有厂房实施建设项目，不改变其用地性质，待《杭州市瓶窑组团 PY-02 单元（瓶窑西）控制性详细规划》涉及本项目所在地地块实施时，企业应无条件按照政府部门要求进行搬迁。 在此基础上，本项目符合规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”分区管控方案符合性分析 本项目建设地址处于“余杭区一般管控单元（ZH33011030001）” 中的工业集聚区，属于彭安路以南和以北小微园区。 本项目从事珠宝展柜制造，属于二类工业项目，项目不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放，项目为新建项目，位于彭安路以南小微园区内；本项目实施后污染物排放总量通过区域内调剂解决；本项目生产废水经废水处理设施预处理后和生活污水中冲厕废水经化粪池处理后达标后纳管排放，产生的固废均合理处置，能做到零排放，不会对周围农田土壤、灌溉水造成影响；本项目严格控制水的使用，节约用水，不浪费水资源，符合资源开发效率要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”余杭区一般管控单元（ZH33011030001）管控要求。 二、饮用水水源准保护区相关要求符合性分析 1、《中华人民共和国水污染防治法》相关规定 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行）中第六十七条明确：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。” 2、《浙江省水污染防治条例（2020年修正文本）》第十五条 饮用水水源保护区范围内禁止堆放、存贮可能造成水体污染的固体废弃物和其他污染物。 3、《浙江省饮用水水源保护条例》相关规定 《浙江省饮用水水源保护条例》中第二十三条明确，在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：1）新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；2）设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；3）运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品；4）其他法律、法规禁止污染水体的行为。 4、《杭州市生活饮用水源保护条例》相关规定 根据《杭州市生活饮用水源保护条例》中第十五条：禁止在饮用水源保护区内利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及其他不正当方式排放污染物。 5、符合性分析：项目拟建地位于杭州余杭区瓶窑镇彭安路54号，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，项目附近段为苕溪87（水环境功能区为饮用水水源准保护区，目标水质为Ⅲ类），独松—庄村分洪闸 41公里处两岸纵深 1000m 为饮用水水源准保护区；庄村分洪闸—横山庙2公里处北岸纵深500m（二级保护区以外500m为准保护区），南岸纵深1000m为饮用水源二级保护区；横山庙—北苕溪出口（龙舌嘴）0.5公里处两岸纵深 100m 为饮用水水源一级保护区。本项目距离独松—庄村分洪闸 41公里段距离约为3.4km，距离该段准保护区边界为2.4km；距离庄村分洪闸—横山庙2公里段距离约为 5.4km，离该段二级保护区边界为5km；距离横山庙—北苕溪出口（龙舌嘴）0.5公里段距离约为 6.3km，离该段一级保护区边界为6.2km。因此，本项目不在饮用水源一级与饮用水源二级保护区范围内。 故项目的实施能符合《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》和《浙江省饮用水水源保护条例》等对饮用水水源准保护区的相关规定要求。 三、《太湖流域管理条例》符合性分析 根据国家环保部公告2008 年第30 号《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》，余杭区全市辖区都属于太湖流域。 对照《太湖流域管理条例》第二十八条：排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条：新孟河、望虞河以外的主要入太湖河道，自河口1 万米上溯至5 万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000 米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000 米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1 万米河道岸线内及其岸线两侧各1000 米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。 符合性分析：建设项目属于珠宝展柜生产，项目建设符合国家和地方产业政策，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，符合清洁生产要求；项目周边入太湖的河道为北苕溪（独松-庄村分洪闸），自入太湖河口上溯至项目附近北苕溪河道岸线约6.2万米，超出了5万米的控制范围，不属于第二十九条、第三十条条款所列建设项目；同时，本项目不在饮用水源准保护区陆域范围内，产生的废水（包括生产废水、生活污水）均纳管排放，不单独设置排污口。因此，项目的建设符合《太湖流域管理条例》要求。 四、《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》符合性分析 建设项目与《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》(环环评[2016]190号) 有关要求符合性分析见下。 - 表1-1建设项目与环环评[2016]190号有关内容符合性分析 序号; 有关要求; 项目情况; 符合性. 1; 对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。; 本项目废水经预处理达标后纳入市政污水管网，最终排入良渚污水处理厂。项目从事珠宝展柜生产，根据项目原辅材料成分可知不含氮磷，因此，项目不排含氮、磷工业废水。; 符合. 综上，项目符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》有关要求。 五、《余杭区打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划》符合性分析 项目从事珠宝展柜生产，符合产业发展导向目录与空间布局指引，不属于化工、印染、造纸、水泥、建材等重污染项目，不属于使用高挥发性溶剂的工业涂装、包装印刷等VOCs高排放建设项目；项目使用环境友好型涂料比例超过50%，年用溶剂型涂料（含稀释剂）在10吨以内；项目废气（颗粒物、挥发性有机物）排放均能满足国家排放标准中的大气污染物特别排放限值。项目生产过程不产生恶臭与异味，对废气达标处理后进行排放，符合开展工艺废气治理工作要求。 六、《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 分类; 内容; 序号; 判断依据; 项目实施情况; 是否 符合. 涂装行业总体要求; 源头 控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★; 项目使用水性漆比例占64.1%，以减少溶剂型漆用量，水性漆中VOCs含量45g/L； PU底漆VOCs含量约418g/L、PU面漆VOCs含量约340g/L。; 符合. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求水性涂料》（HJ2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上; 项目使用水性漆比例占64.1%，大于50%。; 符合. 过程控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★; 项目采用空气辅助喷涂。; 符合. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 项目油漆、稀释剂等采用密闭包装桶储存，储存符合危化品相关规定。; 符合. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目调漆在独立密闭的调漆房内进行，满足防火设计规范要求。; 符合. 涂装行业总体要求; 过程控制; 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 项目无集中供料系统，油漆、稀释剂等采用密闭包装桶储存。; 符合. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）; 项目设2个全封闭喷漆房，1个全封闭晾干房，1个全封闭调漆房。; 符合. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 项目不涉及浸涂、辊涂等作业。; 不涉及. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 本项目调漆、喷漆均在密闭空间内完成，不涉及淋涂作业，喷漆结束后剩余的物料加盖密闭送回储存间待下一次作业时使用。; 符合. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 项目不除旧漆。; 不涉及. 废气收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 项目喷漆采用晾干方式，不采用烘干方式，无烘干废气产生。; 符合. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 项目喷漆房设废气收集系统，喷漆废气收集效率可达98%。; 符合. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 项目喷漆房设废气收集系统，调漆、喷漆、晾干废气收集效率可达98%，均大于90%。; 符合. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 废气收集与输送满足(HJ2000- 2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路设有走向标识。; 符合. 废气处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 项目PU漆喷漆漆雾采用水帘+除湿+过滤棉+活性炭吸附脱催化燃烧的组合处理工艺。; 符合. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 项目喷漆采用晾干方式，无烘干废气产生。; 符合. 废气处理; 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%; 项目PU漆喷漆、晾干废气处理设施总净化效率达到90%。; 符合. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足 (GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 符合. 监督管理; 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 项目将按要求建立环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度。; 符合. 涂装行业总体要求; 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 项目将落实监测监控制度，委托有资质的第三方每年开展一次VOCs废气处理设施进、出口监测、厂界无组织监控浓度监测、厂区内无组织监控浓度监测。监测指标将包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 符合. 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 本环评要求企业做好各类废气监测台账、废气处理设施运行台账、原辅料消耗台账、废气处理耗材等的台账记录，台账保存期限不得少于三年。; 符合. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 企业应按照规定，在所述非正常工况发生时向所在地环保部门报告。; 符合. 源头控制; 35; 木质家具行业溶剂型涂料应符合《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2009）的规定; 项目PU底漆VOCs含量约418g/L，<670g/L；PU面漆VOCs含量约340g/L，<580g/L。; 符合. 子行业要求 ： 家具; 源头控制; 1; 家具生产企业使用环境友好型涂料比例不低于50%。水性涂料的清漆中VOCs含量≤80g/L，色漆中VOCs含量≤70g/L，腻子中VOCs含量＜10g/kg; 项目使用水性漆比例为64.1%，水性漆中VOCs含量45g/L。; 符合. 2; 木质家具生产企业所使用的溶剂型涂料应符合《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2009）的规定; 项目PU底漆VOCs含量约418g/L，<670g/L；PU面漆VOCs含量约340g/L，<580g/L。; 符合. 废气处理; 3; 鼓励企业采用利于废气收集的生产设备，如热压设备与废气收集罩一体化系统，提高废气收集效率; 无相关要求。; 不涉及. 4; 严禁产品涂装后在露天或敞开车间内晾干，无法进入烘房的产品可设置密闭车间强制通风干燥; 项目设置独立密闭的晾干室，喷漆后工件全部在晾干室内晾干。; 符合. - 六、良渚遗址保护规划符合性分析 本项目位于余杭区瓶窑镇彭安路54号2幢2-10号的现有厂房，位于三类良渚遗址建设控制地带内，因此需满足《杭州市良渚遗址保护管理条例》及杭州良渚遗址管理区管理委员会出具的管理意见，具体内容如下。 1、该项目废气处理排气筒装置不得超过15m，废气经处理后排放量应严格控制，且不得对遗址环境造成影响。 2、废水、固废做好妥善处理，不对遗址环境、水体、土壤等造成影响，并做好定期监测，环保部门做好督查工作。。 3、后续若涉及厂房、设施（含排气筒）等相关建设需另行报批。 4、项目引进需征得属地镇街同意。 对照上述管理意见，本项目在现有已建成的厂房内建设，不新建建筑；本项目严格控制排气筒装置高度（总高不超过15米），除排气筒外未增加其他设施；本项目各项废气经过收集处理后高空排放，可符合废气排放量及排放标准，且处理后尾气不属于浓重、有色、有味废气；本项目不涉及危险废物，运营期需做好原料包装废料、车间粉尘和集尘灰等固废的分类堆放工作；根据本环评的分析结果可知，本项目实施后，噪声达标，只要做好设备选取型、隔声治理措施后，对周围环境不会产生明显影响；本项目引进已征得瓶窑镇镇政府同意。 因此，本项目符合《杭州市良渚遗址保护管理条例》及杭州良渚遗址管理区管理委员提出的各项管理要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 杭州金御商业展具有限公司租用杭州绿源土特产贸易有限公司位于杭州市余杭区瓶窑镇彭安路54号2幢2-10号的闲置厂房，拟购置推台锯、不锈钢切割机、空压机、油漆房、布袋除尘器等环保设备，采用木加工、喷漆等工艺，形成年产1000套珠宝展柜的生产规模。 本项目实施后主要工程组成情况详见下表。 - 表2-1项目主要工程组成情况表 - 序号; - 工程类别; - 名称; - 建设性质; - 建设内容. - 1; - 主体工程; - 生产车间; - 新增; - 位于厂房东侧，包含木工、五金、组装等区域。. - 调漆房; - 新增; - 位于厂房西侧，主要用于调漆。. - 水性漆喷房; - 新增; - 位于厂房西北侧，主要用于喷水性漆。. - PU漆喷房; - 新增; - 位于厂房西侧，主要用于喷PU漆。. - 晾干房; - 新增; - 位于厂房西南侧，主要用于晾干PU漆和水性漆。. - 2; - 储运工程; - 仓库; - 新增; - 位于厂房西南角，用于存放项目使用的原辅材料. - 一般固废暂存间; - 新增; - 位于厂房南侧，用于存放项目生产过程中产生的一般固废。. - 危废仓; - 新增; - 位于厂房西侧，调漆房和水性漆喷漆房之间，用于暂存项目新增危险废物。. - 3; - 公用工程; - 供水系统; - 依托; - 项目依托租赁厂房内已建给水系统. - 排水系统; - 依托; - 项目依托租赁厂房内已建排水系统，厂区内雨污分流、清污分流，雨水就近排入市政雨水管网，生产废水经废水处理设施预处理、生活污水经化粪池预处理后纳管排放。. - 供电系统; - 依托; - 项目依托租赁厂房内已建供电系统. - 4; - 环保工程; - 废水治理; - 新增; - 项目依托新厂区已建生活污水处理系统、新建生产废水处理设施，生产废水经废水处理设施预处理、生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网排放. - 废气治理; - 新增; - 木屑粉尘经集气罩收集并经脉冲布袋除尘器装置处理后通过15m高1#排气筒排放；焊接烟气经收集并经焊接烟气净化器处理后于车间内无组织排放；喷漆房、晾干房、调漆房均为独立密闭车间，均配套设抽风集气系统，水性漆喷漆房废气经收集并经水帘+水喷淋组合装置处理后通过15m高2#排气筒排放；调漆房、PU漆喷漆房和晾干房废气经收集并经水帘+除湿+过滤棉+活性炭吸附脱催化燃烧组合装置处理后通过15m高3#排气筒排放。. - 噪声治理; - 新增; - 选用低噪声设备，生产设备位于室内，采取减振、降噪措施。. - 固废治理; - 新增; - 项目新增一般固废暂存间、危废仓库。. - 5; - 辅助工程; - 配电房; - 依托; - 项目依托租赁厂房内配套设施。. - 办公区域; - 新增; - 位于厂房东南角，用于人员办公。. 本项目从事展柜生产，且年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以内，查2021年1月1日实施的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第16号），本项目类别为“十八、家具制造业 21”中的“36其他家具制造219*”中的“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制“报告表”。 2、主要产品及产能 本项目建成后，产能情况详见表2-2。 - 表2-2 项目产品一览表 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注. 1; 珠宝展柜; 1000; 套; --. 3、项目主要生产设备 本项目建成后，主要生产设备详见表2-3。 - 表2-3项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 推台锯; MJ3200; 台; 1; --. 2; 台钻; ZJ4113; 台; 1; --. 3; 不锈钢切割机; MOD.255C; 台; 1; --. 4; 空压机; 飞豹; 台; 1; --. 5; 布袋除尘器; MF9030; 台; 1; --. 6; 气钉枪; F30D; 把; 5; --. 7; 玻璃机; DZM3 玻璃直线磨边机; 台; 1; --. 8; 氩弧焊机; WS200S; 台; 5; --. 9; 水性漆喷漆房; 长12.5m、宽8m、高5m; 个; 1; --. 10; 油性漆喷漆房; 长8m、宽6.1m、高5m; 个; 1; --. 11; 调漆房; 长8m、宽6.1m、高5m; 个; 1; --. 12; 晾干房; 长29.6m、宽7.2m、高5m; 个; 1; --. 13; 废气处理设备; --; 套; 1; --. 4、主要原辅材料 项目建成后，项目主要原辅材料消耗详见表2-4。 - 表2-4项目主要原辅材料用量表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 玻璃; 张/a; 1176; 22kg/m2、11kg/m2. 2; 木工板; 张/a; 7127; 尺寸：1.22m*2.44m. 3; 密度板; 张/a; 9378; 1.22m*1.44m，厚度约2mm~15mm. 4; 有机板; 张/a; 229; 1.22m*2.44m，密度1.02~1.08. 5; PU面漆; t/a; 1.04; 20kg/桶（20L/桶），PU面漆：固化剂：稀释剂=4：2：1. 6; PU底漆; t/a; 3.36; 20kg/桶（20L/桶），PU底漆：固化剂：稀释剂=4：2：0.5. 7; PU稀释剂; t/a; 0.68; 18kg/桶（20L/桶），PU面漆（底漆）：固化剂：稀释剂=4：2：1（4：2：0.5）. 8; PU固化剂; t/a; 2.2; 10kg/桶（20L/桶），PU面漆（底漆）：固化剂：稀释剂=4：2：1（4：2：0.5）. 9; 水性底漆; t/a; 9.12; 18kg/桶（20L/桶），水性漆与水配比按10：1计. 10; 水性面漆; t/a; 2.7. 11; 稀释用水; t/a; 1.182. 12; 白胶; t/a; 0.5; 30kg/桶. 13; LED灯条; m; 18750; /. 14; 皮革; m; 2983; /. 15; 五金配件; t/a; 2; /. 16; 无铅焊丝; t/a; 0.25; /. 17; 无铅焊条; t/a; 0.1; / /. 18; 砂皮纸; t/a; 0.25; /. 19; 抹布; t/a; 0.05; /. 20; 热熔胶; t/a; 0.002; /. 建设项目年产珠宝展柜1000套，珠宝展柜主要由木材、玻璃及其他配件组成，需进行喷漆加工的部件为木材部件。根据客户要求不同，柜体尺寸有所不同，根据企业提供资料，每套珠宝展柜需要进行喷漆处理的木材部件平均面积约50m2。建设项目油漆消耗量估算情况见表2-5。 - 表2-5 建设项目油漆消耗量估算表 喷漆工件数量; 上漆率（%）; 喷漆种类; 喷漆面积; 原料名称; 漆膜厚度(μm); 消耗量. 产品喷漆面积（m2/套）; 年喷漆面积（m2/年）; 单耗g/m2; 总耗t/a. 300套; 75; PU底漆（3道）; 50; 15000; PU底漆; 44; 74.7; 3.36. 固化剂; 37.3; 1.68. PU稀释剂; 9.3; 0.42. PU面漆（一道）; 50; 15000; PU面漆; 50; 69.3; 1.04. 固化剂; 34.7; 0.52. PU稀释剂; 17.3; 0.26. 700套; 75; 水性底漆（3道）; 50; 35000; 水性底漆; 45; 86.9; 9.12. 水性面漆（一道）; 35000; 水性面漆; 40; 77.1; 2.7. 稀释用纯水; -; 稀释用纯水; -; -; 1.182. 注：漆膜密度取1200kg/m3。 项目使用PU漆、水性漆等组份见表2-6~2-7，项目所用的白乳胶主要成分为聚醋酸乙烯，总挥发性有机物（VOCs）含量以2%计，项目主要原辅材料理化性质见表2-8。 - 表2-6 建设项目PU漆、固化剂、稀释剂组份表 木材喷涂. PU底漆. 序号; 主要成份; 配比（%）; 形态; 用量（t/a）. 1; 醇酸树脂; 50; 固态; 1.68. 2; 粉料(锌粉; 滑石粉、钛白粉等) 10; 固态; 0.336. 3; 助剂; 2; 固态; 0.0672. 4; 二甲苯; 15; 液态; 0.504. 5; 乙酸丁酯; 8; 液态; 0.2688. 6; 其它溶剂; 15; 液态; 0.504. 7; 合计; 100; -; 3.36. PU面漆. 序号; 主要成份; 配比（%）; 本项目取值（%）; 形态; 用量（t/a）. 1; 醇酸树脂; 75~80; 75; 固态; 0.78. 2; 蜡粉; 1~2; 1; 固态; 0.0104. 3; 消光剂; 6~8; 6; 固态; 0.0624. 4; 助剂; 1~2; 1; 固态; 0.0104. 5; 二甲苯; 8~10; 10; 液态; 0.104. 6; 乙酸丁酯; 5~7; 5; 液态; 0.052. 7; 丙二醇甲醚醋酸酯; 2~4; 2; 液态; 0.0208. 8; 合计; -; 100; -; 1.04. PU固化剂. 序号; 主要成份; 配比（%）; 本项目取值（%）; 形态; 用量（t/a）. 1; 成膜物质(主要成份为甲苯二异氰酸酯三聚体、芳香族聚氨酯预聚物、异氰酸六亚甲基酯); 65~78; 65; 固态; 1.43. 2; 二甲苯; 10~20; 13; 液态; 0.286. 3; 乙酸丁酯; 20~25; 22; 液态; 0.484. 4; 合计; -; 100; -; 2.2. PU稀释剂. 序号; 主要成份; 配比（%）; 本项目取值（%）; 形态; 用量（t/a）. 1; 二甲苯; 45~55; 50; 液态; 0.34. 2; 环己酮; 5~10; 7; 液态; 0.0476. 3; 乙酸丁酯; 15~20; 18; 液态; 0.1224. 4; 其他溶剂; 20~30; 25; 液态; 0.17. 5; 合计; -; 100; -; 0.68. - 表2-7 建设项目水性漆组份表 水性漆底漆. 序号; 主要成份; 配比（%）; 形态; 用量（t/a）. 1; 水性丙烯酸乳液; 55; 固态; 5.016. 2; 钛白粉等粉料; 20; 固态; 1.824. 3; 其他助剂(消泡、润湿、增稠、打磨助剂等); 8; 固态; 0.7296. 4; 丙二醇甲醚; 3; 液态; 0.2736. 5; 异丙醇; 2; 液态; 0.1824. 6; 水; 12; 液态; 1.0944. 7; 合计; 100; -; 9.12. 水性漆面漆. 序号; 主要成份; 配比（%）; 形态; 用量（t/a）. 1; 水性丙烯酸乳液和水性聚氨酯乳液; 50; 固态; 1.35. 2; 消光粉和颜料等粉料; 25; 固态; 0.675. 3; 其他助剂(消泡、润湿、增稠等); 8; 固态; 0.216. 4; 丙二醇; 醚 3; 液体; 0.081. 5; 异丙醇; 2; 液态; 0.054. 6; 水; 12; 液态; 0.324. 7; 合计; 100; -; 2.7. - 表2-8项目主要原辅材料理化性质 物料名称; 理化性质; 毒理性、危险特性. 二甲苯; 分子式C8H10，分子量106.17，熔点-47.9℃，沸点139℃，相对密度（水=1）0.86，相对密度（空气=1）3.66，可燃液体，蒸汽压1.33kPa/28.3℃，闪点25℃，爆炸极限%(V/V)1.0/7.0。无色透明液体，有类似甲苯气味。; LD504000mg/kg（大鼠经口），14100mg/kg（兔经皮）；属低毒、易燃液体。. 乙酸丁酯; 分子式C6H12O2，分子量116.16，沸点126.1℃，熔点-73.5℃，闪点22℃，自燃点370℃，蒸汽相对密度4.1，蒸汽压2.00kPa/25℃，爆炸极限%(V/V)1.2/7.5；无色; 体，具有类似菠萝的香味。 LD5013100mg/kg（大鼠经口）；LC509480mg/m3/2h（大鼠经口）；属低毒、易燃液体，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。. 环己酮; 分子式C6H10O，分子量98.14，沸点115.6℃，熔点-45℃，闪点43℃，自燃点420℃，蒸汽相对密度3.38，蒸汽压1.13kpa/38.7℃，爆炸极限%(V/V)1.1/9.4；无色或浅黄色透明液体，有强; 的刺激性臭味。 LD50：1535 mg/kg(大鼠经口)；948 mg/kg(兔经皮)；LC50：32080mg/m3，4小时(大鼠吸入)，属低毒、易燃类，遇高热、明火有引起燃烧的危险。. 异丙醇; 分子式C3H8O，分子量60.10，沸点80.3℃，熔点-88.5℃，闪点12℃，自燃点399℃，蒸汽相对密度2.078，蒸汽压4.4kpa/20℃，爆炸极限%(V/V)2.0/12.7，有似乙醇气味的无色透明液体。; LD50：5045 mg/kg(大鼠经口)；12800 mg/kg(兔经皮)，属低毒、易燃类，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。. 5、公用工程 1、供水系统 本项目用水由当地自来水厂供应。 2、排水系统 本项目排水采取雨、污分流。雨水经管道收集后就近排入市政雨水管网。生产废水经废水处理设施处理后和厕所废水经化粪池处理后汇同其他生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，最终经良渚污水处理厂达标处理后排放。 3、供电系统 由当地供电局统一供给。 4、生活设施 厂区不设食堂和宿舍。 6、项目劳动组织 项目定员30人，单班制生产，每天生产时间为8：00~17:00，共计9h，夜间不生产，年生产约300天，不设食堂及宿舍。 7、项目平面布置 企业租用杭州绿源土特产贸易有限公司位于杭州市余杭区瓶窑镇彭安路54号2幢2-10号的闲置厂房。企业厂区大门位于彭安路，本项目位于厂区内西南侧的2幢2-10号，具体车间平面布置详见附图3。 8、项目水平衡 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1水平衡图（单位m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 （1）开料 项目将外购的成品木工板、密度板采用精密推台锯进行下料加工。 （2）木工制作 采用电动工具对板材进一步拼版、画线、锯、刨、打孔、开槽、折弯、修边等加工。 （3）打磨 木工件在喷漆前需要打磨，采用手动打磨机用砂皮进行打磨。 （4）贴皮革 将皮革用白胶与打磨好的木材手工组装、贴合。 （5）玻璃磨边 玻璃在原加工厂加工成所需的形状尺寸，加工成型的玻璃需进行边角磨光处理，以将边角锋锐的棱角磨去。玻璃磨边后在玻璃机自带的清洗设备进行清洗，清洗完工件采用高压风吹干。再根据设计需求，将玻璃使用白胶进行拼装后备用。 （6）喷漆工序 根据具体产品设计，部分木工件需进行喷漆加工，喷漆可以提高产品表面的光泽、耐磨性、机械性能、耐腐蚀性和耐候性等各项质量指标。 调漆：项目溶剂型油漆在喷涂之前需与稀释剂、固化剂调配，水性漆在喷涂之前需与水调配。企业设置一个独立调漆房，尺寸为长8m、宽6.1m、高5m。调漆过程将产生少量有机废气。 根据产品具体要求，在喷漆之前需根据当天喷涂量进行调漆，调漆过程在单独密闭的调漆房内进行。本项目木材喷涂所用的油漆包括PU底漆、PU面漆、水性底漆、水性面漆，PU漆（底漆和面漆）使用时加入固化剂和稀释剂进行调配，PU底漆调配比例约4：2：0.5，PU面漆调配比例约4：2：1；水性涂料(底漆和面漆) 使用时加入10：1的水进行进行调配。 喷漆：项目配备2间密闭喷漆房（1间水性漆喷漆房和1间PU漆喷漆房）用于木板表面喷涂，均为密闭负压喷漆房，水性漆喷漆房尺寸均为长12.5m、宽8m、高5m；PU漆喷漆房尺寸均为长8m、宽6.1m、高5m。再配备1间晾干房，尺寸为长29.6m、宽7.2m、高5m，均为独立密闭负压间，晾干过程为完全密闭状态。晾干房内采用自然风干或设置日光灯进行加热，干燥温度为22~28℃，晾干时间一般为4h。根据企业提供资料，项目木材喷漆房内均设置1个喷漆台、2把智能喷枪，1把用于喷底漆，另1把用于喷面漆，喷枪喷底漆速率均为4kg/h，喷面漆速率均为2kg/h，喷枪采用空气辅助喷涂。且一个喷漆房内2把喷枪不会同时作业。 根据喷漆操作工艺要求，将打磨加工后的木板材人工搬运至水性漆喷漆房或PU漆喷漆房进行第1道底漆喷涂，送晾干室内晾干后，再送入水性漆喷漆房或PU漆喷漆房内进行第2道底漆喷涂，晾干后，再次送入水性漆喷漆房或PU漆喷漆房内进行第3道底漆喷涂；最后送水性漆喷漆房或PU漆喷漆房进行面漆喷涂，送晾干室内晾干后备用。 项目木材喷漆室采用顶部送风、底部抽风的通风方式，喷涂时外部空气经过滤净化后由风机送到喷漆室内，喷漆室设水帘式喷漆台和机械排风，室顶送入的空气经水帘后进入底部排风区，经排风风机引入喷漆废气处理装置；送风风量约为排风量的80%，从而使喷漆室内保持微负压。喷漆废气中的漆雾在经过水帘时去除，漆雾随水帘喷台吸收水进入喷漆室下方的循环水池，水帘喷台吸收水为循环水，一般每10天更换1次。木材工件上漆率约75%。 （7）有机板、LED灯条 将外购的有机板委托相关协作公司进行雕刻，然后经拼装后得到有机板部件备用；将外购LED灯条进行焊接后备用。 （8）手工组装 最后将生产好的木材部件、玻璃部件、有机板部件、皮革及LED灯条部件与外购的五金配件按要求进行手工组装后即得成品。 （9）检验、入库 成品经检验合格即可入库待售，不合格的则返回相关工序进行返修，不淘汰。成品经检验合格即可入库待售，不合格的则返回相关工序进行返修，不淘汰。 图2-1产品生产工艺流程及产污环节图 2、主要污染因素分析 根据工艺流程综合分析，项目主要污染因素有以下几点： 1、项目废气包括：木屑粉尘、打磨粉尘、胶水废气、焊接烟气、喷漆废气。项目所采用的原辅材料及排放的污染物中，不涉及致癌、致畸、致突变物质、持久性有机污染物和重金属。项目玻璃为水磨，没有粉尘产生。 2、项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。生产废水经废水处理设施达到纳管标准后纳管排放。 3、项目固废主要为：废边角料、废漆渣、磨边沉渣、收集粉尘、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废过滤袋、一般废包装材料、废砂皮纸、废包装桶、废水处理污泥、职工生活垃圾。其中涉及一般工业固废、危险废物和生活垃圾，本评价主要分析各类固体废物处置利用途径的可行性。 4、项目噪声主要为机械设备运行噪声。主要考虑噪声排放对厂界及周边敏感目标的影响。 5、本项目所采用的危险原料主要有油漆、胶水等。可能发生的主要风险事故为各类液体化学品泄漏、火灾爆炸以及废水、废气事故排放。环评主要针对最大可信事故的环境风险影响程度进行预测分析，同时就主要的环境风险事故提出必要的防范措施。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，因此不存在原有污染问题及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境质量标准 1、大气环境 根据区域环境空气质量功能区分类，项目所在地区域环境空气属二类区域，常规大气污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号）；特征因子非甲烷总烃、乙酸丁酯执行《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中有关公式计算，二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D其他其他污染物空气质量浓度参考限值，环己酮执行前苏联居住区大气有害物质的最大浓度限值，具体详见下表。 - 表3-1 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 二级浓度限值; 单位; 标准来源. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; μg/m³. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m³. 1小时平均; 10. 颗粒物（粒径≤10μm）; 年平均; 70; μg/m³. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径≤2.5μm）; 年平均; 35; μg/m³. 24小时平均; 75. 氮氧化物（NOx）; 年平均; 50; μg/m³. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200; μg/m³. 24小时平均; 300. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m³. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; μg/m³; 《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）. 乙酸丁酯; 1小时; 330; μg/m3. 二甲苯; 1小时; 200; μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D. 环己酮; 1小时; 40; μg/m3; 前苏联居住区大气有害物质的最大浓度限值. 乙酸丁酯环境质量标准一次值根据国家环境保护局科技标准司编制的《大气污染物综合排放标准详解》中有关公式计算，计算公式如下： lnCm=0.470lnC生－3.595（有机化合物） 式中，Cm为环境质量标准一次值，C生为生产车间容许浓度限值。 1)我国职业卫生标准GBZ2.1-2019中对乙酸丁酯无MCA值（最高容许浓度），规定了TWA数据（8h加权均值）200mg/m3，SETL数据（15min短时接触限值）300mg/m3，采用200mg/m3作为计算需要的车间容许浓度限值，计算乙酸丁酯环境质量标准为0.33mg/m3。. 2、水环境 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，项目周边主要地表水体为北苕溪，北苕溪水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。具体标准值详见下表。 - 表3-2 GB3838-2002《地表水环境质量标准》单位：mg/L(除pH) 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; 溶解氧. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤6; ≥5. 3、声环境 根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》，本项目所在地位于1类声环境功能区，区域噪声环境质量应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。具体标准值见下表。 - 表3-3 GB3096-2008《声环境质量标准》单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1类; ≤55; ≤45. 4、土壤 项目厂区范围内、西侧绿化林地、西南侧工业用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选标准；北侧农居处执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）一类用地筛选值要求；西北侧现状耕地土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值要求，具体标准见表3-4和表3-5。 - 表3-4 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） 序号; 污染物项目; CAS编号; 第一类用地（mg/kg）; 第二类用地（mg/kg）. 筛选值; 管制值; 筛选值. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 20①; 120; 60①; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 20; 47; 65; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 3; 0 30; 5.7; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 8000; 18000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 33; 38. 72; 镍; 7440-; 2- 150; 600; 900; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 9; 2.8; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 5; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 12; 21; 37; 120. 11; 1，1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 0 9; 100. 12; 1，2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 6; 5; 21. 13; 1，1二氯乙烯; 75-35-4; 12; 40; 66; 200. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 20; 596; 2000. 1; 反-1，2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 31; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 94; 300; 616; 2000. 17; 1，2-二氯丙烷; 78-87-5; 1; 5; 5; 47. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 26; 10; 100. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 14; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 34; 53; 183. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840. 2240; 1，1，2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 5; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 0.7; 7; 2.8; 20. 24; 1，2，3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.12; 1.2; 0.43; 4.3. 26; 苯; 71-; 3-2 1; 10; 4; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 200; 270; 1000. 28; 1，2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 29; 1，4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 56; 20; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 7.2; 72; 28; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3，106-42-3; 163; 500; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 222; 640; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 190; 76; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 21; 260; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 250; 500; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 5.5; 55; 15; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 0.55; 5.5; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 5.5; 55; 15; 151. 41; 苯并[k] 荧蒽; 207-08-9; 55; 550; 151; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 490; 4900; 1293; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 53-70-2; 0.55; 5.5; 1.5. 445; 茚并[1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 5.5; 55; 15; 151. 45; 萘; 91-20-3; 25; 255; 70; 700. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。. - 表3-5 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）单位：mg/kg 序号; 污染物项目①②; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5<pH≤6.5; 6.5<pH≤7.5; pH>7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 4 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 水田; 152; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 二、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状 根据市生态环境局余杭分局发布的《2019年杭州市余杭区生态环境状况公报》：2019年，临平城区大气主要污染物可入肺颗粒物（PM2.5）平均浓度为36.7μg/m³，较上年升高0.5μg/m3，升幅为1.4%；环境空气质量优良天数254天、优良率为71.5%，较上年下降4.2个百分点，主要污染因子为臭氧（O3）和可入肺颗粒物（PM2.5）。 二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求；可入肺颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。与上年相比，SO2（5μg/m³）年平均浓度下降37.5%，NO2（38μg/m³）年平均浓度持平，PM10（78μg/m³）年平均浓度上升2.6%。 为了全面掌握环境空气主要污染物状况，余杭区根据上级要求于2018年完成全区20个镇街空气简易自动站建设和试运行，对主要污染物可入肺颗粒物（PM2.5）和臭氧进行监测。2019年，全区20个镇街环境空气质量优良率算术均值为85.9%，各镇街优良率为74.7%~95.6%。可入肺颗粒物（PM2.5）浓度算术均值为39µg/m3，各镇街PM2.5年均值为30µg/m3~42µg/m3；其中达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求的镇街有3个，均为西部山区镇街。 因此，项目所在区域大气环境质量为不达标区。 根据《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《杭州市人民政府关于印发杭州市打赢蓝天保卫战行动计划的通知》、《杭州市大气污染防治“十三五”规划》、《杭州市建设全市域大气“清洁排放区的实施意见》、《2018年余杭区大气污染防治实施计划》等有关文件，余杭区正积极致力于从能源结构与产业布局调整、加快重污染企业转型升级和重点企业整治提升、绿色低碳交通推进、工业废气污染防治、扬尘污染防治、农村废气污染控制、餐饮及其他生活源废气污染防治等多个方面加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善。综合上述分析，随着区域大气污染防治工作的持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。 2、其他污染物环境质量现状数据及现状评价 为了解项目所在区域环境空气其他污染物质量现状，本次环评委托浙江华标检测技术有限公司对项目所在地进行二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、TSP、非甲烷总烃因子监测。其他污染物监测点位基本信息见表3-6。其他污染物环境质量现状监测结果见表3-7。 - 表3-6 其他污染物监测点位基本信息表 监测点位名称; 经纬度; 监测因子; 监测时段; 相对厂址位置; 相对厂界距离. 厂区内; N30.413606 E119.902111; 二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、TSP、非甲烷总烃; 2021.01.26-2021.02.01; 厂; 内 厂区内. - 表3-7 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准 (mg/m3); 监测浓度范围(mg/m3); 最大浓度占标率(%); 超标频率(%); 达标 情况. 厂区内; 二甲苯; 1h; 0.2; <0.0015; <0.8; 0; 达标. 乙酸丁酯; 1h; 0.33; <0.005; <1.5; 0; 达标. 环己酮; 1h; 0.17; <0.007; <4.1; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h; 2.0; 0.89-0.98; 49; 0; 达标. TSP; 日均; 0.3; 0.144-0.163; 54.3; 0; 达标. 根据表3-7监测统计结果分析，各监测点二甲苯、乙酸丁酯、环己酮及非甲烷总烃1h平均质量浓度和TSP日均值均能满足相应标准的要求。 三、地表水环境质量现状 项目所在地附近地表水体为北苕溪。根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015），项目附近段为苕溪87，苕溪87（起始断面：独松；终止断面：庄村分洪闸），水环境功能区为饮用水水源准保护区，水质目标为Ⅲ类，陆域：两岸纵深两岸纵深1000m（82km2），本项目距北苕溪约3400m，不在准保护区范围内。为评价该项目所在地附近地表水环境质量现状，本次评价采用余杭区环境保护监测站 2019 年 11 月 04 日对瓶窑中学操场西侧南山桥断面的监测数据进行分析，具体监测统计数据详见表3-9。 本项目污水送至良渚污水处理厂统一达标处理后排放，纳污水体为良渚港，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。为了体系纳污水体水质现状，本环评引用良渚港栅庄桥港宦塘联合出口（良渚-仁和制造业基地）断面 2019年5月份的水质监测数据（杭州市环境监测中心站监测）进行现状评价，具体监测评价结果见表3-8。 - 表3-8地表水环境监测及评价结果单位：mg/L(除pH外) 河流名称; 监测断面; 监测时间; 监测项目. pH; DO; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总磷. 北苕溪; 瓶窑中学操场西侧南山桥断面; 2019.11; 7.58; 6.21; 4.3; 0.168; 0.074. Ⅲ类标准限值; ——; 6～9; ≥; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. 是否达标; ——; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 良渚港（纳污水体）; 良渚港（栅庄桥港宦塘联合出口）; 2019.11; 7.35; 5.43; 3.6; 0.84; 0.116. Ⅲ类标准限值; ——; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. 是否达标; ——; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，瓶窑中学操场西侧南山桥断面、良渚港（栅庄桥港宦塘联合出口）水质指标中pH、DO、高锰酸指数、NH3-N、总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准浓度限值。 本项目从事珠宝展柜生产，本项目编制报告表，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 四、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。根据2019年杭州市余杭区生态环境状况公报，2019年，余杭区城市区域环境噪声57.6分贝，较上年下降0.2分贝，符合2类区标准60分贝要求；道路交通噪声67.6分贝，较上年上升0.7分贝，符合4类区标准70分贝控制要求。 本项目位于余杭区瓶窑镇彭安路54号，根据《余杭区声环境功能区划方案》：本项目属于1类声环境功能区（见附图6），厂界声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类声环境功能区环境噪声限值。为了解该项目周围声环境质量状况，本次环评委托浙江华标检测技术有限公司于2021年1月26日对项目厂界进行现状布点监测，在项目边界周围共设3个监测点（项目北侧相邻为厂区其他厂房，故不设监测点），各监测布点详见附图2，监测结果见表3-9。 - 表3-9 项目周边噪声现状监测结果 监测点编号; 监测位置; 等效声级Leq[dB(A)]. 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 52; 44. 2#; 南厂界; 51; 43. 3#; 西厂界; 53; 44. 从表3-9知，项目厂界现状噪声值能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区域标准限值要求（昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)）。项目所在地声环境质量良好。 五、生态环境质量现状 本项目不在产业园区外新增用地，故不进行生态现状调查。 六、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 七、地下水、土壤环境质量现状 1、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 2、土壤环境质量现状 企业租用杭州绿源土特产贸易有限公司2楼的闲置厂房，结合现场调查的情况，企业所在区域厂房已建成，厂区及车间地面均已进行了硬化处理，不具备采样监测条件，项目车间及厂区路面现状照片详见图。 厂区路面（混凝土硬化） 厂区路面（混凝土硬化） 厂房内部（混凝土硬化） 厂房内部（混凝土硬化） 根据现场踏勘情况，本项目厂区内不具备采样监测条件，因此本项目仅在厂区外按照导则要求设置4个监测点位。 为了解项目所在区域土壤环境现状，本次环评委托浙江华标检测技术有限公司对项目及附近土壤进行监测。 （1）监测点位、项目及时间、频次 本次监测共设4个监测点。各监测点位、因子、时间及频次具体表3-10。 - 表3-10 土壤监测点位 序号; 监测点位; 经纬度; 监测因子; 取样类型; 监测时间及频率. 1; 厂区外北侧农居（1#）A; 119.902889N 30.416739; 重金属(铜、铅、镍、砷、锌、镉、铬、汞)+挥发性有机物(四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)+半挥发性有机物(硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯; [k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h] 、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 表层样 (0~20cm); 2021年01月26日，一次值. 2; 厂区外西北侧农田（2#）B; 119.900467 N 30.415689E; pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯. 3; 厂区外西侧林地（3#）C; 119.901414 N 30.413822; 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯. 4; 厂区外西南侧工业用地（4#）D; 119.901117N 30.412747E; 重金属(铜、铅、镍、砷、锌、镉、铬、汞)+挥发性有机物(四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)+半挥发性有机物(硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘). （2）监测结果 ①土壤理化特性 项目所在地土壤理化特性数据见表3-11。 - 表3-11 土壤理化特性调查表 点位; （1#）A; （2#）B. 时间; 2021.01.26; 2021.01.26. 经度; 119°54′10.40″; 119°54′01.68″. 纬度; 30°25′00.26″; 30°24′56.48″. 层次; 0-0.2m; 0-0.2m. 现场记录; 颜色; 棕; 棕. 结构; 团粒; 团粒. 质地; 壤土; 壤土. 砂砾含量%; 28; 25. 其他异物; 石子、根系; 石子. 实验室测定; pH 无量纲; 6.07; 6.22. 阳离子交换量cmol/kg; 24.2; 25.1. 氧化还原电位mV; 399; 401. 饱和导水率cm/s; 0.0005; 0.0005. 土壤容重g/cm³; 1.29; 1.27. 总孔隙度%; 51.64; 52.10. ②监测结果 项目实施地周边土壤环境质量监测结果见表3-12。 - 表3-12 监测结果统计表（单位：mg/kg pH值无量纲） 点位; 污染物项目; 检测值; 筛选值; 结果判定. 1# （表层样，0-0.2m）; 重金属和无机物（7项）; 砷; 13.2; 20; 低于筛选值. 镉; 0.109; 20; 低于筛选值. 铬(六价); ＜0.5; 3.0; 低于筛选值. 铜; 27; 2000; 低于筛选值. 铅; 19.5; 400; 低于筛选值. 汞; 0.103; 8; 低于筛选值. 镍; 24; 150; 低于筛选值. 挥发性有机物（27项）; 四氯化碳; ＜1.3×10-3; 0.9; 低于筛选值. 氯仿; <1.1×10-3; 0.3; 低于筛选值. 氯甲烷; <1.0×10-3; 12; 低于筛选值. 1，1-二氯乙烷; <1.2×10-3; 3; 低于筛选值. 1，2-二氯乙烷; <1.3×10-3; 0.52; 低于筛选值. 1，1-二氯乙烯; <1.0×10-3; 12; 低于筛选值. 顺1，2-二氯乙烯; <1.3×10-3; 66; 低于筛选值. 反1，2-二氯乙烯; <1.4×10-3; 10; 低于筛选值. 二氯甲烷; <1.5×10-3; 94; 低于筛选值. 1，2-二氯丙烷; <1.1×10-3; 1; 低于筛选值. 1，1，1，2-四氯乙烷; ＜1.2×10-3; 2.6; 低于筛选值. 1，1，2，2-四氯乙烷; ＜1.2×10-3; 1.6 低于筛选值. 四氯乙烯; ＜1.4×10-3; 11; 低于筛选值. 1，1，1-三氯乙烷; ＜1.3×10-3; 701; 低于筛选值. 1，1，2-三氯乙烷; ＜1.2×10-3; 0.6; 低于筛选值. 三氯乙烯; ＜1.2×10-3; 0.7; 低于筛选值. 1，2，3-三氯丙烷; ＜1.2×10-3; 0.05; 低于筛选值. 氯乙烯; ＜1.0×10-3; 0.12; 低于筛选值. 苯; ＜1.9×10-3; 1; 低于筛选值. 氯苯; ＜1.2×10-3; 68; 低于筛选值. 1，2-二氯苯; ＜1.5×10-3; 560; 低于筛选值. 1，4-二氯苯; ＜1.5×10-3; 5.6; 低于筛选值. 乙苯; ＜1.2×10-3; 7.2; 低于筛选值. 苯乙烯; ＜1.1×10-3; 1290; 低于筛选值. 甲苯; ＜1.3×10-3; 1200; 低于筛选值. 间二甲苯+对二甲苯; ＜1.2×10-3; 163; 低于筛选值. 邻二甲苯; ＜1.2×10-3; 222; 低于筛选值. 半挥发性有机物（11项）; 硝基苯; ＜0.09; 34; 低于筛选值. 苯胺; ＜0.01; 92; 低于筛选值. 2-氯酚; ＜0.06; 2; 0 低于筛选值. 苯并[a]蒽; ＜0.1; 5.5; 低于筛选值. 苯并[a]芘; ＜0.1; 0.55; 低于筛选值. 苯并[b]荧蒽; ＜0.2; 5.5; 低于筛选值. 苯并[k]荧蒽; ＜0.1; 55; 低于筛选值. 䓛; ＜0.1; 490; 低于筛选值. 二苯并[a、h]蒽; ＜0.1; 0.55; 低于筛选值. 茚并[1，2，3-cd]芘; ＜0.1; 5.5; 低于筛选值. 萘; ＜0.09; 25; 低于筛选值. 2# （表层样，0-0.2m）; 基本因子（农田）; 镉; 0.116; 0.3; 低于筛选值. 汞; 0.113; 1.8; 低于筛选值. 砷; 12; 40; 低于筛选值. 铅; 23.6; 90; 低于筛选值. 铬; 68; 150; 低于筛选值. 铜; 23; 50; 低于筛选值. 镍; 23; 70; 低于筛选值. 锌; 53; 200; 低于筛选值. pH; 6.22; /; 低于筛选值. 特征因子; 间二甲苯+对二甲苯; ＜1.2×10-3; 163; 低于筛选值. 邻二甲苯; ＜1.2×10-3; 222; 低于筛选值. 3# （表层样，0-0.2m）; 特征因子; 间二甲苯+对二甲苯; ＜1.2×10-3; 570; 低于筛选值. 邻二甲苯; ＜1.2×10-3; 640; 低于筛选值. 4# （表层样，0-0.2m）; 重金属和无机物（7项）; 砷; 14.1; 60; 低于筛选值. 镉; 0.146; 65; 低于筛选值. 铬(六价); ＜0.; 5.7; 低于筛选值. 铜; 22; 18000; 低于筛选值. 铅; 26; 800; 低于筛选值. 汞; 0.124; 38; 低于筛选值. 镍; 26; 900; 低于筛选值. 挥发性有机物（27项）; 四氯化碳; ＜1.3×10-3; 2.8; 低于筛选值. 氯仿; ＜1.1×10-3; 0.9; 低于筛选值. 氯甲烷; ＜1.0×10-3; 37; 低于筛选值. 1，1-二氯乙烷; ＜1.2×10-3; 9; 低于筛选值. 1，2-二氯乙烷; ＜1.3×10-3; 5; 低于筛选值. 1，1-二氯乙烯; ＜1.0×10-3; 66; 低于筛选值. 顺1，2-二氯乙烯; ＜1.3×10-3; 596; 低于筛选值. 反1，2-二氯乙烯; ＜1.4×10-3; 54; 低于筛选值. 二氯甲烷; ＜1.5×10-3; 616; 低于筛选值. 1，2-二氯丙烷; ＜1.1×10-3; 5; 低于筛选值. 1，1，1，2-四; 乙烷 ＜1.2×10-3; 10; 低于筛选值. 1，1，2，2-四氯乙烷; ＜1.2×10-3; 6.8; 低于筛选值. 四氯乙烯; ＜1.4×10-3; 53; 低于筛. 值; 1，1; 1-三氯乙烷 ＜1.3×10-3; 840; 低于筛选值. 1，1，2-三氯乙烷; ＜1.2×10-3; 2.8; 低于筛选值. 三氯乙烯; ＜1.2×10-3; 2.8; 低于筛选值. 1，2，3-三氯丙烷; ＜1.2×10-3; 0.5; 低于筛选值. 氯乙烯; ＜1.0×10-3; 0; 43 低于筛选值. 苯; ＜1.9×10-3; 4; 低于筛选值. 氯苯; ＜1.2×10-3; 270; 低于筛选值. 1，2-二氯苯; ＜1.5×10-3; 560; 低于筛选值. 1，4-二氯苯; ＜1.5×10-3; 2; 低于筛选值. 乙苯; ＜1.2×10-3; 28; 低于筛选值. 苯乙烯; ＜1.1×10-3; 1290; 低于筛选值. 甲苯; ＜1.3×10-3; 1200; 低于筛选值. 间二甲苯+对二甲苯; ＜1.2×10-3; 570; 低于筛选值. 邻二甲苯; ＜1.2×10-3; 640; 低于筛选值. 半挥发性有机物（11项）; 硝基苯; ＜0.09; 76; 低于筛选值. 苯胺; ＜0.01; 260; 低于筛选值. 2-氯酚; ＜0.06; 2256; 低于筛选值. 苯并[a]蒽; ＜0.1; 15; 低于筛选值. 苯并[a]芘; ＜0.1; 1.; 低于筛选值. 苯并[b]; 蒽 ＜0.2; 15; 低于筛选值. 苯并[k]荧蒽; ＜0.1; 151; 低于筛选值. 䓛; ＜0.1; 1293; 低于筛选值. 二苯并[a、h]蒽; ＜0.1; 1.5; 低于筛选值. 茚并[1，2，3-cd]芘; ＜0.1; 15; 低于筛选值. 萘; ＜0.09; 70; 低于筛选值. 根据监测统计结果分析，1#点位为农居地，45项基本因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地土壤污染风险筛选值；2#点位为农田，8项基本因子、pH值均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值，特征因子间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地土壤污染风险筛选值；3#点位为绿化林地、4#点位为工业用地，45项基本因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标情况详见表3-13。 - 表3-13 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对项目距离/m. X; Y. 周家畈村; 119.902986; 30.417093; 居住区; 约47户，100人; 二类; N; 350. 彭公中心小学; 119.899419; 30.418609; 学校; 约1000人; WN; 500. 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不在产业园区外新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 二、污染物排放标准 1、废气 本项目生产过程的木屑粉尘（颗粒物）、焊接烟尘（颗粒物）、胶水废气（非甲烷总烃）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（新污染源），具体详见表3-14；项目喷漆过程产生的颗粒物、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃等废气污染物排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）规定的大气污染物排放限值，具体标准见表3-15；企业无组织排放的非甲烷总烃、苯系物、乙酸丁酯执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）企业边界大气污染物浓度限值，具体标准见表3-16；环己酮排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中相关方法以及居住区的一次浓度限值计算得到，环己酮的最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）加权平均容许浓度，具体标准见表3-17。厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附表A.1特别排放限值，具体标准见表3-18。 - 表3-14 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 120; 15m; 10; 周界外浓度最高; 4.0. 颗粒物; 120; 15m; 3.5; 1.0. - 表3-15《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB2146-2018） 污染物项目; 适用条件; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 所有; 30; 车间或生产设施排气筒. 苯系物; 40. 臭气浓度①; 1000. 非甲烷总烃; 80. 乙酸酯类; 涉乙酸酯类; 60. 注①臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. - 表3-16企业边界大气物浓度限值 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值（mg/m3）. 1; 苯系物; 所有; 2. 2; 非甲烷总烃; 4. 3; 臭气浓度①; 20. 4; 乙酸丁酯; 涉乙酸丁酯; 0.5. 注①臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. - 表3-17 部分特征大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 环己酮; 50; 15m; 0.36; 周界外浓度最高点; 0.24. - 表3-18 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 项目生产废水经废水处理设施预处理后和生活污水中冲厕废水经化粪池处理后汇同其余生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，统一送良渚污水处理厂达标处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。详见表3-19。 表3-19 废水排放标准单位：mg/L（除pH外） 指标; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 石油类. GB8978-1996三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 35; 8; 20. GB18918-2002一级A标准; 50; 10; 10; 5; 0.5; 1. 注： NH3-N、总磷三级标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（dB33/887-2013）。. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类声环境功能区厂界噪声排放限值（昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A））。 4、固体废物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）及修改单中的相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 结合企业各类污染物排放情况，纳入本企业总量控制的污染物有COD、NH3-N、VOCs、颗粒物等4个指标。 本项目投产后企业污染物排放量为：废水量1340t/a，CODCr 0.080t/a，NH3-N 0.002t/a，VOCs0.454t/a，颗粒物0.202t/a。 根据《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕199号），余杭区范围内所有工业排污单位新、改、扩建项目（新增CODcr、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5吨/年、0.1吨/年、1吨/年、1吨/年的余杭区审批项目暂不实施）。若其中一项指标大于等于上述限值，则四项指标均需实施调剂利用。其中，已列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，如在改、扩建时新增污染物排放量的，核定排污权时不受上述限值制约；未列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，如在改、扩建时新增污染物排放量大于等于上述限值的，核定排污权时应将原有项目污染物排放量一并统计入内。 杭州金御商业展具有限公司不是余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，项目无SO2、NOx排放，COD、NH3-N排放量小于0.5吨/年、0.1吨/年，尚不需要向杭州市生态环境局余杭分局进行排污权有偿调剂利用。 根据浙江省环境保护厅浙环发[2013]54号《浙江省挥发性有机物污染整治方案》：环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs 排放量与现役源 VOCs 排放量的替代比不低于1: 2，这些地区的改、扩建项目以及舟山和丽水的新建项目的 VOCs 替代比不低于1: 1.5。 本项目VOCs削减替代比例按1:2计，VOCs总量控制指标为0.454t/a，VOCs削减替代量为0.908t/a；颗粒物总量控制指标为0.202t/a。本项目VOCs、颗粒物排放量小于1t，根据杭州市生态环境保护局余杭分局管理要求，尚不需进行总量替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目新厂区选址于杭州市余杭区瓶窑镇彭安路54号，租赁杭州绿源土特产贸易有限公司现有厂房实施生产，无需新征用地和新建厂房。施工过程主要是生产设施的安装、调试，要做好施工噪声防治，具体措施如下： 1、避免夜间施工，如确需要夜间施工，则必须严格执行夜间施工申报审批制度，夜间施工必须经杭州市生态环境局余杭分局批准同意，在规定的时间内进行，并明示公告附近企业。白天施工时，也要尽量选用优质低噪设备。 2、加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。 3、建设单位施工期间必须按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制。应严格控制施工噪声，文明施工，同时应充分做好与周边企业的协调工作，以取得他们的谅解，减少矛盾产生。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目生产过程中产生废气主要有木屑粉尘、打磨粉尘、胶水废气、焊接烟气、喷漆废气。 1、废气源强分析 （1）木屑粉尘、打磨粉尘 项目产品生产过程中，板材需经过多道工序加工，在裁切、打孔、打磨等工序均会产生一定量的木屑粉尘。项目木工板年消耗量7127张、密度板年消耗量9378张，单张板材厚度2mm~15mm，板材密度以750kg/m3计，则木工板重量约17.9kg/张，密度板重量约10.5kg/张，总重量约226t/a。根据建设单位提供资料，生产过程中板材利用率约为86%，粉尘产生量约占板材用量的0.5~1.0%（按1.0%计），边角料产生量约占13%。经计算，项目木屑粉尘产生量约2.26t/a。其中，裁切粉尘占比以70%计，打孔粉尘占比以20%计，打磨粉尘占比以10%计。 项目设置独立木工车间，并设置台锯、裁板锯、钻床木加工设备；设置独立打磨车间，并设置打磨工位。在木工车间、打磨车间配套共用1套脉冲布袋除尘器，并在粉尘产生点设置集气罩（根据各木加工设备的加工特点设置不同集气罩，如顶吸罩、侧吸罩等）；针对移动工位，按要求设置可伸缩式吸尘装置；集气罩通过吸风管道连接，裁切、打孔、打磨粉尘经收集、除尘处理通过1根15m高1#排气筒（DA001）排放，粉尘收集率可达80%以上。布袋除尘系统配套设2台风机、1个布袋除尘器，木工车间风机总风量3000m3/h，打磨车间风机总风量1000m3/h，因此风机总风量4000m3/h，布袋除尘器除尘率可达95%以上。 由于木材加工过程中产生的粉尘颗粒较大，未捕集的木屑粉尘大部分在设备周围和车间范围内沉降，本评价按80%未捕集的木屑粉尘在设备周围和车间范围内沉降，其余20%木屑粉尘以无组织排放形式排入环境。工作时间以8h/d计（扣除设备预热启停时间），合计2400h/a。 - 表4-1木屑粉尘产生及排放情况 污染因子; 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 粉尘（木工车间）; 有组织; 1.62; 0.68; 226.67; 0.08; 0.034; 11.33. 无组织; 0.41; 0.17; -; 0.08; 0.034; -. 粉尘（打磨车间）; 有组织; 0.18; 0.08; 75.33; 0.01; 0.004; 3.75. 无组织; 0.05; 0.02; -; 0.01; 0.004; -. 粉尘合计; 有组织; 1.80; 0.75; 187.50; 0.09; 0.038; 9.50. 无组织; 0.46; 0.19; -; 0.09; 0.004; -. 由上表可知，木屑粉尘排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 （2）胶水废气（白胶、热熔胶） 项目贴皮革、拼装、组装过程将会用到白乳胶，白乳胶主要用于木工工艺，采用手工刷的方式；根据原辅料成份分析，白乳胶中含的VOCs含量为2%。主要为醇类和醚类物质。由A、B组份1:1调配而成，A组份主要为水性氯丁乳胶、水性树脂及去离子水，B组份主要为甘氨酸、柠檬酸、去离子水。白乳胶属于水性胶，项目白乳胶用量为0.5t/a，用量不大，有机废气产生量也极少，因此本次环评不进行定量分析。 项目封边过程中使用EVA热熔胶，根据《家具制造工业污染防治可行技术指南》（征求意见稿）中介绍：固体热熔胶替代技术：该技术主要用于木质家具封边施胶工序。固体热熔胶被加热到一定温度时即由固态转变为熔融态，当涂布到人造板基材或封边材料表面后冷却成固态，将材料和基材粘结在一起。固体热熔胶为100%固化物，不含溶剂，其VOCs产生量基本趋于零。根据上述介绍，本环评热熔胶的VOCs产生量基本趋于零，因此不作定量分析。 （3）焊接烟气 项目金属工件焊接过程中会产生焊接烟气，焊接烟气是由金属及非金属物质在过热条件下产生的经氧化和冷凝而形成的。电焊烟尘的化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。不同成分的焊接材料和被焊接材料，在施焊时产生的烟尘量不同，成分也有所区别。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》、《焊接工作的劳动保护》等资料，几种焊接方法施焊时，每分钟的发尘量和熔化每千克焊接材料的发尘量见表4-2。 - 表4-2几种焊接方法产尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量(mg/min); 焊接材料发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; 低氢型焊条(结507，直径4mm); 350～450; 11～16. 钛钙型焊条(结422，直径4mm); 200～280; 6～8. 自保护焊; 药芯焊丝(直径3.2mm); 2000～3500; 20～25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 450～650; 5～8. 药芯焊丝(直径1.6mm); 700～900; 7～10. 氩弧焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 100～200; 2～5. 埋弧焊; 实芯焊丝(ф5); 10～40; 0.1～0.3. 根据建设单位提供资料，项目焊接主要采用了氩弧焊和电焊，氩弧焊采用实芯焊丝，电焊采用低氢型焊条。根据建设项目焊材年消耗量，项目焊接烟气产生量见表4-3。 - 表4-3 项目焊接烟气发生量 焊接方式; 焊材种类; 焊材用量（t/a）; 焊接烟气发生量. 发生系数; 产生量（t/a）. 氩弧焊; 实芯焊丝; 0.25t; 2～5g/kg; 0.0013. 电焊; 焊条; 0.1t; 11～16g/kg; 0.0016. 合计; --; --; --; 0.0029. 注：年产生量按发生系数最大值计算。 项目采用低毒低尘的焊接材料，在焊接工位设置移动式焊接烟气净化器，焊接施工时同步开启，焊接烟尘经收集净化处理后于车间内无组织排放，焊接烟尘收集效率按80%考虑，净化器的净化效率按95%考虑。工作时间以8h/d计（扣除设备预热启停时间），合计2400h/a。 - 表4-4 焊接烟气产生及排放情况 污染因子; 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 焊接烟气; 无组织; 0.0029; 0.0012; -; 0.0007; 0.0003; -. 由上表可知，焊接烟气排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 （4）喷漆废气 项目产品生产过程中，部分木工件需进行喷漆处理。根据产品要求不同，项目采用水性漆和PU漆两类油漆。水性漆是一种以水为稀释剂，使用时调配比例为水性漆：水=10：1，其中水性涂料中成膜助剂为醚醇类高聚物的强溶剂，如丙二醇甲醚等，待成膜后成膜助剂挥发产生喷漆废气。PU漆使用时需加入固化剂和稀释剂进行调配，调配比例为PU底漆：固化剂：稀释剂=4：2：0.5，PU面漆：固化剂：稀释剂=4：2：1。 根据表2-5、表2-6中各类油漆的组份含量，项目所用的油漆、稀释剂和固化剂中有机物含量见表4-5。 - 表4-5 项目油漆、稀释剂和固化剂中有机物和固体含量 序号; 名称; 使用量(t/a); 组份; 含量(%); 数量(t/a). 1; PU底漆; 3.36; 二甲苯; 15; 0.504. 乙酸丁酯; 8; 0.269. 其它溶剂; 15; 0.504. 含固量; 62; 2.083. 2; PU面漆; 1.04; 二甲苯; 10; 0.104. 乙酸丁酯; 5; 0.052. 其它溶剂; 2; 0.021. 含固量; 83; 0.863. 3; PU固化剂; 2.2; 二甲苯; 13; 0.286. 乙酸丁酯; 22; 0.484. 含固量; 65; 1.430. 4; PU稀释剂; 0.68; 二甲苯; 50; 0.340. 环己酮; 7; 0.048. 乙酸丁酯; 18; 0.122. 其他溶剂; 25; 0.170. 5; 水性底漆; 9.12; 溶剂; 5; 0.456. 含固量; 83; 7.570. 6; 水性面漆; 2.7; 溶剂; 5; 0.135. 含固量; 83; 2.241. 油漆（合）计; 溶剂型漆; 7.28; 二甲苯; -; 1.234. 乙酸丁酯; -; 0.927. 环己酮; -; 0.048. 其他溶剂; -; 0.695. 含固量; -; 4.376. 水性漆; 11.82; 溶剂; -; 0.591. 含固量; -; 9.811. -; 总计（以VOCs计）; -; 3.495. 根据设计，建设项目安装2套全封闭喷漆房，1套用于水性漆喷涂、1套用于PU漆喷涂；1间独立密闭的调漆房和1间独立密闭的晾干房。根据喷漆工艺分析，项目喷漆废气主要产生于调漆工序、喷漆、流平工序、晾干工序。 根据设计，喷漆时调漆工序在调漆房内完成。项目采用人工调漆，调漆过程中会有少量有机溶剂挥发，废气主要污染因子为二甲苯、乙酸丁酯等。由于调漆时间短，有机溶剂挥发量较少，调漆废气产生量约占油漆、稀释剂和固化剂内有机溶剂含量的5%，调漆工序时间约600h/a。喷漆、流平工序均在喷漆房内完成，不单独设置流平室。根据对同类型企业调查可知，项目木材喷漆的上漆率约75%，未附着部分在喷漆室内形成漆雾，漆雾通过水帘进入喷漆室下方的循环水池形成废漆渣；PU漆的漆雾中100%有机溶剂会挥发形成有机废气，水性漆的漆雾中90%有机溶剂会挥发形成有机废气、其余10%有机溶剂进入废水中；漆雾中颗粒物在水帘中去除效率以80%计。PU漆喷漆时，在喷涂和流平过程，附着在所喷工件的有机溶剂约50%会挥发形成有机废气，剩余50%有机溶剂则在晾干过程挥发形成有机废气；水性漆喷漆时，在喷涂和流平过程，附着在所喷工件的有机溶剂约40%会挥发形成有机废气，剩余60%有机溶剂则在晾干过程挥发形成有机废气，喷漆工序时间约2400h/a，晾干工序均在晾干房内完成，晾干工序时间约2700h/a。本评价按油漆、固化剂和稀释剂中有机溶剂在调漆房、喷漆房、晾干房内全部挥发计算。则项目调漆、喷漆、流平、晾干工序废气产生情况见表4-6。 - 表4-6 项目调漆喷漆、流平、晾干工序废气产生情况 污染物名称; 产生量(t/a). 调漆; 面漆; 底漆; 晾干; 合计. 废气; 废水带走; 废气; 废水带走; 废气; 废水带走; 废气; 废水带走; 废气; 废水带走. PU漆; 二甲苯; 0.062; 0; 0.179; 0; 0.554; 0; 0.440; 0; 1.235; 0. 乙酸丁酯; 0.046; 0; 0.127; 0; 0.424; 0; 0.330; 0; 0.927; 0. 环己酮; 0.002; 0; 0.011; 0; 0.017; 0; 0.017; 0; 0.047; 0. 非甲烷总烃; 0.035; 0; 0.051; 0; 0.362; 0; 0.248; 0; 0.696; 0. 颗粒物; 0; 0; 0.060; 0.240; 0.159; 0.635; 0; 0; 0.219; 0.875. 水性漆; 非甲烷总烃; 0.030; 0; 0.067; 0.003; 0.227; 0.011; 0.253; 0; 0.577; 0.014. 颗粒物; 0; 0; 0.112; 0.448; 0.378; 1.514; 0; 0; 0.490; 1.962. 合计; 以VOCs计; 0.175; 0; 0.435; 0.003; 1.584; 0.011; 1.288; 0; 3.482; 0.014. 颗粒物; 0; 0; 0.172; 0.688; 0.537; 2.149; 0; 0; 0.709; 2.837. 项目配套设有2个全封闭喷漆房，1个全封闭晾干房，1全封闭个调漆房，均为独立密闭车间，均配套设抽风集气系统。根据车间功能布置情况，项目共配套2套油漆废气处理装置，分别为水性漆喷漆房产生的油漆使用1套废气处理装置，处理工艺为水帘+水喷淋的组合处理工艺；调漆房、PU漆喷漆房和晾干房共用1套废气处理装置，处理工艺为水帘+除湿+过滤棉+活性炭吸附脱催化燃烧的组合处理工艺。 对照有机废气收集及治理要求，项目具体采取的环保措施见表4-7和表4-8。 - 表4-7 项目喷漆废气污染防治措施 序号; 控制过程; 采取措施. 1; 源头控制; 项目水性漆用量占总用量的64.1%，水性漆中VOCs含量45g/L；项目使用的PU底漆VOCs含量约418g/L、PU面漆VOCs含量约340g/L。. 2; 过程控制; 项目设全封闭喷漆房、全封闭调漆房、全封闭晾干房。. 3; 废气收集; 项目共设2个全封闭喷漆房，1个全封闭晾干房，1个全封闭调漆房，均配套抽风集气系统。水性漆喷漆房抽风量均为6000m3/h，PU漆喷漆房抽风量均为6000m3/h调漆房配套风机风量2000m3/h；晾干房抽风量均为6000m3/h。喷漆房生产时关闭操作门，喷漆房换风次数约58次/小时，喷漆房保持微负压，废气收集率达98%。. - 表4-8 油漆废气污染防治措施 生产线; 收集效率; 废气处理工艺; 总净化效率; 废气处理量; 排气筒高度; 排气筒. 水性漆喷漆房; 98%; 水帘+水喷淋的组合处理工艺; 漆雾99% VOCs75%; 6000m3/h; 15m; DA002. 调漆房; 98%; 水帘+除湿+过滤棉+活性炭吸附脱催化燃烧的组合处理工艺; 漆雾99% VOCs90%; 2000m3/h; 15m; DA003. PU漆喷漆房; 98%; 6000m3/h; 15m. 晾干房; 98%; 6000m3/h; 15m. 因此，结合拟采取的污染防治措施，项目喷漆废气产生及排放情况见表4-9。 - 表4-9 喷漆废气产生及排放情况 污染源; 污染因子; 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 调漆房; 二甲苯; 有组织; 0.061; 0.101; 7.23; 0.006; 0.010; 0.72. 无组织; 0.001; 0.002; -; 0.001; 0.002; -. 乙酸丁酯; 有组织; 0.045; 0.075; 5.37; 0.005; 0.008; 0.54. 无组织; 0.001; 0.002; -; 0.001; 0.002; -. 环己酮; 有组织; 0.002; 0.003; 0.23; 0.0002; 0.0003; 0.02. 无组织; 0.00004; 0.0001; -; 0.00004; 0.0001; -. 非甲烷总烃; 有组织; 0.064; 0.106; 7.58; 0.006; 0.011; 0.76. 无组织; 0.001; 0.002; -; 0.001; 0.002; -. PU漆喷漆房; 二甲苯; 有组织; 0.718; 0.299; 21.38; 0.072; 0.030; 2.14. 无组织; 0.015; 0.006; -; 0.015; 0.006; -. 乙酸丁酯; 有组织; 0.540; 0.225; 16.07; 0.054; 0.022; 1.61. 无组织; 0.011; 0.005; -; 0.011; 0.005; -. 环己酮; 有组织; 0.027; 0.011; 0.82; 0.003; 0.001; 0.08. 无组织; 0.0006; 0.0002; -; 0.0006; 0.0002; -. 非甲烷总烃; 有组织; 0.405; 0.169; 12.05; 0.040; 0.017; 1.20. 无组织; 0.008; 0.003; -; 0.008; 0.003; -. 颗粒物; 有组织; 0.215; 0.089; 6.39; 0.002; 0.001; 0.06. 无组织; 0.004; 0.002; -; 0.004; 0.002; -. 晾干房; 二甲苯; 有组织; 0.431; 0.160; 11.41; 0.043; 0.016; 1.14. 无组织; 0.009; 0.003; -; 0.009; 0.003; -. 乙酸丁酯; 有组织; 0.323; 0.120; 8.56; 0.032; 0.012; 0.86. 无组织; 0.007; 0.002; -; 0.007; 0.002; -. 环己酮; 有组织; 0.017; 0.006; 0.44; 0.002; 0.001; 0.04. 无组织; 0.0003; 0.0001; -; 0.0003; 0.0001; -. 非甲烷总烃; 有组织; 0.491; 0.18; 10.10; 0.049; 0.018; 1.01. 无组织; 0.010; 0.004; -; 0.010; 0.004; -. 水性漆喷漆房; 非甲烷总烃; 有组织; 0.288; 0.120; 20.01; 0.072; 0.030; 5.00. 无组织; 0.006; 0.002; -; 0.006; 0.002; -. 颗粒物; 有组织; 0.480; 0.200; 33.35; 0.005; 0.002; 0.33. 无组织; 0.010; 0.004; -; 0.010; 0.004; -. 2#排气筒合计; VOCs计; 有组织; 0.288; 0.120; 20.01; 0.072; 0.030; 5.00. 无组织; 0.006; 0.002; -; 0.006; 0.002; -. 颗粒物; 有组织; 0.480; 0.200; 33.35; 0.005; 0.002; 0.33. 无组织; 0.010; 0.004; -; 0.010; 0.004; -. 3#排气筒合计; VOCs计; 有组织; 3.124; 1.458; 102.66; 0.312; 0.146; 10.27. 无组织; 0.064; 0.030; -; 0.064; 0.030; -. 颗粒物; 有组织; 0.215; 0.089; 6.39; 0.002; 0.001; 0.06. 无组织; 0.004; 0.002; -; 0.004; 0.002; -. 根据设计，项目喷漆房内均设置1个喷漆台、 2把智能喷枪（分别用于面漆喷枪和底漆喷枪）。喷枪喷底漆速率均为4kg/h，喷面漆速率均为2kg/h。本评价考虑水性漆和PU漆喷枪同时工作时产生的最大废气速率作为项目喷漆废气最大产生速率，但一个喷漆台底漆和面漆喷枪不同时工作。因此根据喷漆废气产生情况及拟采取的环保措施，项目喷漆过程废气最大产生及排放情况见表4-10。 - 表4-10 项目喷漆废气最大产生及排放况 污染源; 污染因子; 有组织; 无组织. 最大产生速率（kg/h）; 最大产生浓度 （mg/m3）; 最大排放速率（kg/h）; 最大排放浓度（mg/m3）; 最大产生速率（kg/h）; 最大排放速率（kg/h）. DA002排气筒 水性漆喷漆房; 非甲烷总烃; 0.267; 44.55; 0.067; 11.14; 0.005; 0.005. 颗粒物; 0.222; 36.97; 0.002; 0.37; 0.005; 0.005. DA003排气筒调漆房、PU漆喷漆房、晾干房; 二甲苯; 0.994; 71.02; 0.099; 7.10; 0.020; 0.020. 乙酸丁酯; 0.742; 53.02; 0.074; 5.30; 0.015; 0.015. 环己酮; 0.041; 2.91; 0.004; 0.29; 0.001; 0.001. 非甲烷总烃; 0.530; 37.83; 0.053; 3.78; 0.011; 0.011. 颗粒物; 0.179; 12.76; 0.002; 0.13; 0.004; 0.004. DA002排气筒; VOCs计; 0.267; 44.55; 0.067; 11.14; 0.005; 0.005. 颗粒物; 0.222; 36.97; 0.002; 0.37; 0.005; 0.005. DA003排气筒; VOCs计; 2.307; 164.77; 0.231; 16.48; 0.047; 0.047. 颗粒物; 0.179; 12.76; 0.002; 0.13; 0.004; 0.004. 综上所述，经采取措施后，项目废气污染源强汇总见表4-11。 - 表4-11 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间. 核算方法; 废气产生量/（m3/h）; 产生浓度/（mg/ m3）; 产生量/（kg/h）; 工艺; 效率; 核算方法; 废气排放量/（m3/h）; 排放浓度/（mg/ m3）; 排放量/（kg/h）. 木加工; 推台锯等; 排气筒1; 粉尘; 产污系数法; 4000; 187.50; 0.75; 布袋除尘; 95%; 产污系数法; 4000; 9.50; 0.038; 2400. 车间; 粉尘; --; --; 0.19; 自然沉降; 80%; --; --; 0.004. 贴胶; --; 车间; - 非甲烷总烃; - --; - 少量; - --; - --; - --; - --; - --; - 少量; - --; - --; - --. 焊接; 焊机; 车间; 烟尘; 产污系数法; --; 0.0012; --; 烟气净化器; 95%; 产污系数法; --; --; 0.0003; 2400. 喷漆; 喷漆房、调漆房、晾干房; 排气筒2; 非甲烷总烃; 产污系数法; 6000; 20.01; 0.120; 水帘+水喷淋; 75%; 产污系数法; 6000; 5.00; 0.030; 2400. 颗粒物; 33.35; 0.002; 99%; 0.33; 0.002. 排气筒3; 二甲苯; 14000; 40.02; 0.560; 水帘+除湿+过滤棉+活性炭吸附脱催化燃烧; 90%; 14000; 4.00; 0.056; 2700. 乙酸丁酯; 30.00; 0.420; 3.01; 0.042. 环己酮; 1.49; 0.020; 0.14; 0.002. 非甲烷总烃; 29.73; 0.455; 2.97; 0.046. 颗粒物; 6.39; 0.089; 99%; 0.06; 0.001. 车间; 二甲苯; --; --; 0.011; --; --; --; --; 0.011. 乙酸丁酯; 0.009; 0.009. 环己酮; 0.0004; 0.0004. 非甲烷总烃; 0.011; 0.011. 颗粒物; 0.006; 0.006. 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。. 2、正常工况下大气影响分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018要求，本次环评对项目废气进行环境影响分析。 （1）评价因子和评价标准 - 表4-12评价因子和评价标准表 排放方式; 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 有组织; PM10; 小时值; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单. 无组织; TSP; 小时值; 900. 有组织; 二甲苯; 小时值; 200; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 有组织; 环己酮; 小时值; 40; 前苏联居住区大气有害物质的最大浓度限值. 有组织; 乙酸丁酯; 小时值; 330; 《大气污染物综合排放标准详解》. 有组织; 非甲烷总烃; 1次值; 2000. 采用HJ2.2-2018推荐模式清单中的估算模型进行估算，具体估算结果见下表。 - 表4-13主要污染源估算模型计算结果表 排放形式; 排放部位; 污染物; 最大落地浓度（mg/m3）; Pmax; D10%（m）. 占标率%; 下风距离m. 有组织; DA001排气筒; PM10; 2.77E-03; 0.61; 22; 0. DA002排气筒; 非甲烷总烃; 4.61E-03; 0.23; 112; 0. PM10; 1.38E-04; 0.03; 112; 0. DA003排气筒; 二甲苯; 6.81E-03; 3.41; 112; 0. 乙酸丁酯; 5.09E-03; 1.54; 112; 0. 环己酮; 2.75E-04; 0.69; 112; 0. 非甲烷总烃; 3.65E-03; 0.18; 112; 0. PM10; 1.38E-04; 0.03; 112; 0. 无组织; 生产车间; 二甲苯; 1.52E-02; 7.59; 38; 0. 乙酸丁酯; 1.14E-02; 3.45; 38; 0. 环己酮; 7.59E-04; 1.90; 38; 0. 非甲烷总烃; 1.21E-02; 0.61; 38; 0. TSP; 1.01E-02; 1.12; 38; 0. 经预测，项目排放的废气下风向最大质量标准浓度占标率 Pmax为7.59%。 （2）环境影响定性分析 项目正常排放工况下，各污染物短期浓度最大贡献值占标率均小于100%，对周边环境空气影响不大，大气环境功能可维持现状。 3、措施可行性分析 项目废气主要为木屑粉尘、打磨粉尘、焊接烟气、喷漆废气等。 1、木屑粉尘、打磨粉尘 企业拟在在木工车间、打磨车间配套共用1套脉冲布袋除尘器，并在粉尘产生点设置集气罩（根据各木加工设备的加工特点设置不同集气罩，如顶吸罩、侧吸罩等）；针对移动工位，按要求设置可伸缩式吸尘装置；集气罩通过吸风管道连接，裁切、打孔、打磨粉尘经收集、除尘处理通过1根15m高1#排气筒排放。 2、焊接烟气 企业拟采用低毒低尘的焊接材料，在焊接工位设置移动式焊接烟气净化器，焊接施工时同步开启，焊烟废气经移动式焊接烟气净化器吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出，焊接烟尘收集效率可达80%以上，净化器的净化效率可达95%以上。 3、喷漆废气 企业拟配套2个全封闭喷漆房，1个全封闭晾干房，1全封闭个调漆房，均为独立密闭车间，均配套设抽风集气系统。根据车间功能布置情况，项目共配套2套油漆废气处理装置，分别为水性漆喷漆房产生的油漆使用1套废气处理装置，处理工艺为水帘+水喷淋的组合处理工艺；调漆房、PU漆喷漆房和晾干房共用1套废气处理装置，处理工艺为水帘+除湿+过滤棉+活性炭吸附脱催化燃烧的组合处理工艺。 综上所述，对照《排污许可证申请与核发技术规范-家具制造工业》（HJ1027-2019），本项目废气治理措施均为可行技术。 4、监测计划 - 表4-14 大气污染物监测计划表 污染源; 监测型式; 监测点; 监测因子; 监测频率. 木屑粉尘; 采样监测; DA001排气筒; 颗粒物; 每年1次. 水性漆喷漆废气; 采样监测; DA002排气筒; 非甲烷总烃、颗粒物; 每年1次. PU漆喷漆废气; 采样监测; DA003排气筒; 苯、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、非甲烷总烃、颗粒物; 每年1次. 厂界废气; 采样监测; 厂界; 二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、非甲烷总烃、颗粒物; 每半年1次. 二、废水 1、废水排放源强 项目废水主要有生产废水和员工生活污水，其中生产废水为水帘喷台废水、喷淋塔吸收废水、磨边冲洗废水、玻璃清洗废水。 （1）生活污水 项目定员30人，不设职工食堂及宿舍，员工日常人均用水以50L计，则用水量为1.5t/d，排水量以用水量的85%计，则产生生活污水1.275t/d（即383t/a，年生产天数以300天计）。废水浓度参照一般生活污水水质CODCr350mg/L，NH3-N35mg/L计。 （2）水帘喷台废水 项目设2套封闭喷漆房，喷漆房内设水帘喷台，利用水帘去除漆雾，以减少漆雾对操作员工及废气处理装置的影响。项目喷漆室下方设有循环水池，日常生产过程中，水帘喷台吸收水流入循环水池，经去除漆渣后进行循环使用，并定期补充自来水。根据设计，项目共设有2个喷漆房，每个喷漆房设有1个水帘喷台和1个循环水池，水性漆喷漆房和PU漆喷漆房配套循环水池有效容积均为10.6m3（总容积21.2m3）。水帘喷台吸收水循环使用，经多次循环后，废水水质较差，会影响除漆雾效果，故循环使用一定时间后需要进行更换；项目水帘喷台吸收水平均10天更换1次并清理漆渣，全年更换次数按30次计，则水帘喷台废水产生量约2.12t/d（平均）、636t/a。根据类比调查，水帘喷台废水水质约：CODCr1000mg/L~1500mg/L（按1500mg/L计）、SS300~400mg/L（按400mg/L计）。 （3）喷淋塔吸收废水 项目设有2套喷漆废气处理装置，其中，水性漆喷漆废气采用水帘+水喷淋的组合处理工艺。 为保证喷淋塔的处理效果，一般情况下喷漆废气喷淋水每周更换1次，年更换次数按48次计；水性漆喷漆废气处理设1只喷淋塔，喷淋塔每次更换水量约12t，则喷淋塔吸收废水产生量约1.92t/d（平均）、576t/a。根据废水中有机溶剂含量估算，喷淋塔吸收废水水质约：CODCr2500~ 3000mg/L（按3000mg/L计）、SS200~400mg/L（按400mg/L计）。 （4）磨边冲洗废水 项目加工成型的玻璃需进行边角磨光处理，磨边时玻璃会局部过热；项目用水冲洗砂轮和玻璃接触部位，以达到降温的效果并达到降尘的效果。项目玻璃机自带1个循环水池，容积约0.3m3。夹带玻璃粉尘的冲洗水流入配套循环水池，经静置沉淀后上层清液循环回用不外排，需在循环水池中补充损耗量，年新鲜水补充量为6t。 （5）玻璃清洗废水 项目玻璃磨边后需用玻璃清洗机进行清洗，以洗去玻璃表面的灰尘等杂质。项目玻璃清洗水时无需添加清洗剂，用自来水清洗，且清洗水收集至清洗槽，经静置沉淀后上层清液循环回用不外排，只需定期补充损耗量，年新鲜水补充量为6t。 本项目拟新建一套废水治理设施，设计处理规模不小于35t/d，生产工艺为混凝沉淀+气浮处理工艺，其中混凝沉淀工艺COD去除效率为75%，SS去除效率为20%；气浮工艺COD去除效率为20%，SS去除效率为70%。工艺流程详见图4-2。 图4-2项目废水处理工艺流程图 项目所在区域已铺设市政污水管网，生产废水经预处理后和生活污水中冲厕废水经化粪池处理后汇同其余生活污水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，送良渚污水处理厂进行达标处理后排放。本项目生产废水、生活污水污染物产生量及排放量见表4-15。 - 表4-15 本项目废水污染物产生量及排放量一览表 主要污染物; 产生量(t/a); 纳管; 环境排放量(t/a. 名称; 浓度(mg/L); 产生量; 浓度（mg/L）; 纳管排放量; 浓度（mg/L）; 环境排放量. 水帘喷台废水; 636; 636; 636. COD; 1500; 0.954; 240.6; 0.153; 50（35）; 0.032（0.022）. SS; 400; 0.254; 95.9; 0.061; 10; 0.006. 喷淋塔吸收废水; 576; 576; 576. COD; 3000; 1.728; 479.2; 0.276; 50（35）; 0.029（0.020）. SS; 400; 0.231; 90.8; 0.055; 10; 0.006. 综合生产废水; 1212; 1212; 1212. COD; 2212.9; 2.682; 442.6; 0.536; 50（35）; 0.061（0.042）. SS; 400; 0.485; 96.1; 0.116; 10; 0.012. 生活污水; 383; 383; 383. COD; 350; 0.134; 350; 0.134; 50（35）; 0.019（0.013）. NH3-N; 35; 0.013; 35; 0.013; 5（2.5）; 0.002（0.001）. 合计废水; 1595; 1595; 1595. COD; 1765.5; 2.816; 420.1; 0.670; 50（35）; 0.080（0.055）. NH3-N; 8.4; 0.013; 8.4; 0.013; 5（2.5）; 0.002（0.001）. SS; 304.1; 0.485; 72.7; 0.116; 10; 0.016. 注：环境排放浓度根据《余杭区初始排污权分配与核定实施细则》纳管排放的单位COD、氨氮浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算。 SS浓度参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准分别取10mg/L。. 2、废水污染防治措施 厂区内排水实行雨污分流制，清污分流。雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；生活污水经化粪池预处理后接入周边市政污水管网，送至良渚污水处理厂统一达标处理。 项目生产废水设配套废水处理设施，项目废水经处理后纳管排放。 （1）生产废水处理工艺 本项目拟新建一套废水治理设施，设计处理规模不小于35t/d，生产工艺为混凝沉淀+气浮处理工艺，其中其中混凝沉淀工艺COD去除效率为75%，SS去除效率为20%；气浮工艺COD去除效率为20%，SS去除效率为70%。工艺流程详见图4-2。 工艺流程说明：车间经去除漆渣后的水帘喷台废水、喷漆废气喷淋塔吸收废水通过管道排入污水集水池，经隔栅过滤，去除大颗粒的杂质，集水池废水经泵送混凝沉淀池加氢氧化钠调pH至9~9.5，加聚合氯化铝反应后混合搅拌，反应后通过气浮装置进行渣水分离，清水自流进入排放口纳管排放，上部浮渣通过专用刮渣机刮入污泥收集区后自流入污泥池，污泥池的污泥每天用污泥泵抽至板框压滤机进行固液分离，滤液排至废水集水池，干污泥送污泥堆放场，并按当地环保部门的要求安全处置。 （2）废水处理可行性分析 企业生产过程中生产废水主要含CODcr、pH、SS、NH3-N等污染物，企业厂区内生产废水经采取上述措施后，企业经预处理后的废水出水水质可达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，废水的进出水水质情况详见表4-16。 - 表4-16进出水水质情况单位：mg/L 项目; CODCr; SS. 进水; 2212.9; 400. 去除效率; 混凝沉淀工艺; 75%; 20%. 气浮工艺; 20%; 80%. 出水; 442.6; 96.1. 排放标准; 500; 400. 因此，项目拟采用的废水工艺可行。 3、废水处理设施及依托废水处理厂可行性分析 本项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经自建废水处理设施处理后废水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，纳入市政污水管网送良渚污水处理厂处理。 良渚污水处理厂设计处理规模为6.9万m3/d，目前处理量约5.8万t/d，本项目产生约4.5t/d污水尚在良渚污水处理厂的余量范围之内，不会对污水处理厂产生大的影响。根据表4-17可知良渚污水处理厂各项监测项目均达标，因此，本项目依托良渚污水处理厂处理可行。 - 表4-17良渚污水处理厂污水处理出水水质达标情况单位：mg/L（pH值除外） 监测时间; pH值; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮. 2020.04.01; 6.67; 11.5; 0.073; 0.08; 7.75. 2020.04.02; 6.88; 10.2; 0.07; 0.079; 6.81. 2020.04.03; 6.84; 11.5; 0.126; 0.099; 6.82. 2020.04.04; 6.85; 11.9; 0.069; 0.097; 8.21. 2020.04.05; 6.71; 11.1; 0.082; 0.059; 10. 2020.04.06; 6.72; 11.3; 0.142; 0.087; 11.21. 2020.04.07; 6.79; 13.9; 0.144; 0.113; 10.67. 标准值; 6~9; 50; 5; 0.5; 15. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 4、监测计划 - 表4-18 水污染物监测计划表 污染源; 监测 型式; 监测点; 监测因子; 监测频率. 污水; 采样 监测; DW001; 流量、pH、CODCr、NH3-N、总磷、总氮、SS; 每半年1次. 三、噪声 1、噪声源强及降噪措施 项目噪声主要来自于机械设备运转。根据同类型生产设备调查，项目主要设备噪声源强详见表4-19。 - 表4-19 项目主要设备噪声源强 序号; 噪声源名称; 数量(台); 空间位置; 噪声时间特性; 主要声源情况. 类别; 车间; 单台声级(dB); 测点位置. 1; 推台锯; 1; 室内; 生产车间; 连续; 80~90; 测量点距设备1m处. 2; 台钻; 1; 室内; 连续; 80~90. 3; 不锈钢切割机; 1; 室内; 连续; 80~90. 4; 空压机; 1; 室内; 连续; 70~85. 5; 气钉枪; 5; 室内; 连续; 65~75. 6; 玻璃机; 1; 室内; 连续; 70~80. 7; 氩弧焊机; 5; 室内; 连续; 65~75. 2、噪声影响及达标分析 为更好地预测本项目噪声对周边环境的影响，特选用噪声预测模型进行计算与分析。 （1）评价因子 噪声评价因子为等效A声级（Leq（A））。 （2）评价范围 评价范围为以项目厂区厂界向外200m。 （3）预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中的工业噪声预测计算模式。 ①预测方法 根据建设单位提供的厂区平面布置图和本工程主要噪声源的分布位置，在总平面图上设置直角坐标系，以1m×1m 间距布正方形网格，网格点为计算受声点，对各个噪声源做适当的简化(简化为点声源或面声源)，按照NoiseSystem的要求输入噪声源设备的坐标和声功率级，计算各受声点的噪声级，并绘制厂区等声级线分布图。预测计算时考虑场内建筑的隔声效应 ②各个噪声影响预测有关参数的确定 根据工程分析，本项目噪声主要为推台锯、台钻、不锈钢切割机、空压机等设备运行噪声，噪声级在65~90dB之间。本项目设备运行噪声较大，要求企业采取以下噪声防治措施：①优先选用低噪设备；②高噪声设备如冲床等加固基础、安装减震装置；③合理布置设备，高噪设备布置在车间中部，与厂界保持一定距离；④企业在生产中加强设备的维护保养和生产管理，减少非正常噪声的产生；⑤生产车间采取一定程度的封闭隔音处理。噪声源强见表4-20。 （4）预测结果 采取措施后各预测点噪声预测结果汇总如下： - 表4-20 采取措施后项目噪声预测结果 单位：dB - 预测点位; - 车间边界（东）; - 车间边界（南）; - 车间边界（西）; - 车间边界（北）. - 贡献值; - 昼间; - 42.9; - 51.9; - 50; - 35.8. - 标准值; - 昼间; - 55; - 55; - 55; - 55. - 达标性; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标. - 本项目夜间不生产. 从预测结果分析，经采取环评提出的措施治理后，项目生产噪声对厂区各厂界噪声的贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求。 3、噪声污染措施防治可行性分析 （1）生产设备噪声源分散布置在生产车间内，同时企业加强生产区域门窗的隔声性能，考虑到车间建筑门窗基本关闭情况，该车间的整体降噪能力可达20dB(A)以上。 （2）废气处理风机设置于厂房楼顶，风机外安装隔声罩，下方加装减振垫，配置消音箱，隔声量可达20dB(A)。 （3）选用低噪声设备，从源头控制噪声。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 4、监测计划 - 表4-21 声环境监测计划表 污染源; 监测型式; 监测点; 监测因子; 监测频率. 厂界噪声; 现场实测; 厂界; Leq（A）; 每季度1次. 四、固体废物 根据工程分析，项目产品生产过程主要会产生废边角料、废漆渣、磨边沉渣、收集粉尘、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废过滤袋、一般废包装材料、废砂皮纸、废包装桶、废水处理污泥、职工生活垃圾。具体产生情况如下： （1）废边角料 项目板材开料、木加工等工序会产生木材边角料，边角料产生量约占板材消耗量的13%；项目板材消耗量约226t/a，则木材边角料产生量约29.4t/a。经收集后由物资公司回收进行综合利用。 （2）废漆渣 项目产品喷漆过程，未附着部分油漆会形成漆雾，漆雾经水帘、水喷淋吸收处理后会形成废漆渣；项目喷漆过程上漆率约75%，根据表4-6可见，废水带走的含固量约为2.837t/a。考虑废漆渣含有水份（按60%计），根据估算，项目废漆渣产生量约7.1t/a。该类固废属危险废物（HW12，900-252-12，使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物），经收集后危废间暂存，委托有危废处置资质的单位进行处置。 （3）磨边沉渣 项目玻璃磨边采用喷水加工法，磨边产生粉尘随冲洗水进入集水池，静置沉淀后，磨边粉末作为固废收集。项目玻璃消耗量约125t/a，粉尘产生量约占原料消耗量3%，则磨边沉渣产生量为3.8t/a，经收集后由物资公司回收进行综合利用。 （4）收集粉尘 项目木工、打磨车间加工过程会产生粉尘，项目粉尘产生工序配套设收集、除尘装置，除尘过程会产生收集粉尘，另外车间自然沉降粉尘收集过程也会产生收集粉尘。根据计算，项目木屑收集粉尘量约1.3t/a。经收集后由物资公司回收进行综合利用。 （5）不合格品 项目产品经检验后，不合格品进行返修至产品合格为止，不淘汰。 （6）废过滤棉、废活性炭 项目PU漆废气采用水帘+除湿+过滤棉+活性炭吸附脱催化燃烧的组合处理工艺，为保证活性炭净化效率，要定期更换活性炭和漆雾过滤棉。根据估算，废过滤棉产生量约1t/a、废活性炭产生量约13t/a（按1t活性炭吸附可吸附去除150kg有机溶剂计）。废过滤棉、废活性炭属于危险废物（HW49，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），经收集后危废间暂存，委托有危废处置资质的单位进行处置。 （7）废催化剂 项目PU漆废气采用水帘+除湿+过滤棉+活性炭吸附脱催化燃烧的组合处理工艺，其中活性炭吸附脱催化燃烧装置每两年更换一次催化剂，会产生废催化剂，则废催化剂的产生量每次约0.625吨，废催化剂的产生量约0.313t/a。废催化剂属于危险废物（HW50，900-049-50，机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂），经收集后危废间暂存，委托有危废处置资质的单位进行处置。 （8）废过滤袋 项目布袋除尘过程的滤袋需不定期更换，从而产生废滤袋；根据估算，废滤袋产生量约0.25t/a。经收集后由物资公司回收进行综合利用。 （9）一般废包装材料 项目一般废包装材料主要为塑料袋、纸板箱、尼龙袋等，根据估算，一般废包装材料产生量约1.0t/a。经收集后由物资公司回收进行综合利用。 （10）废砂皮纸 项目打磨工序砂皮纸消耗量0.25t/a，则废砂皮纸产生量约0.25t/a。经收集后由物资公司回收进行综合利用。 （11）废包装桶（沾有胶水、油漆等物料） 项目胶水、油漆、固化剂、稀释剂等原料采用包装桶包装，原料使用后会产生废包装桶，包装桶内壁残留少量的原料。根据估算，废包装桶产生量约2.0t/a。该类固废属于危险废物（HW49，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），经收集后危废间暂存，委托有危废处置资质的单位进行处置。 （12）废水处理污泥 项目漆雾采用水帘+喷淋塔进行处理，处理后的废水经厂区污水处理站处理后纳管排放，在喷淋过程中会产生一定量的漆渣，污水处理过程中会产生含有漆渣的污泥。根据水平衡废水年处理量为1212t/a，干污泥的产生系数按照0.15kg/t废水计算，污泥的含水率按照80%计算，则本项目污泥的产生量约0.9t/a。该类固废属危险废物（HW12，900-252-12，使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物），经收集后危废间暂存，委托有危废处置资质的单位进行处置。 （13）职工生活垃圾 项目职工30人，生活垃圾按1kg/人•d计，则生活垃圾产生量为30kg/d，即9t/a，生活垃圾在厂区收集后委托环卫部门统一清运处理。 综上分析，项目副产物产生情况详见表4-22。 - 表4-22项目副产物产生情况一览表 - 序号; - 名称; - 产生工序; - 形态; - 主要成分; - 估算产生量. - 1; 废边角料; 木加工; 固体; 木材; 29.4t/a. - 2; 废漆渣; 喷漆工序; 固体; 油漆; 7.1t/a. - 3; 磨边沉渣; 磨边工序; 液体; 玻璃; 3.8t/a. - 4; 收集粉尘; 木加工、打磨; 固体; 木屑粉尘; 1.3t/a. - 5; 废过滤棉; 废气处理; 固体; 过滤棉; 1t/a. - 6; 废活性炭; 废气处理; 固体; 活性炭; 13t/a. - 7; 废催化剂; 废气处理; 固体; 催化剂; 0.313t/a. - 8; 废过滤袋; 废气处理; 固体; 过滤袋、粉尘; 0.25t/a. - 9; 一般废包装材料; 来料拆包; 固体; 塑料袋、纸板箱、尼龙袋; 1t/a. - 10; 废砂皮纸; 打磨工序; 固体; 砂皮纸; 0.25t/a. - 11; 废包装桶; 来料拆包; 固体; 桶、胶水、油漆; 2t/a. - 12; 废水处理污泥; 废水处理; 固体; 污泥、漆渣; 0.9t/a. - 13; 职工生活垃圾; 员工生活; 固体; 生活垃圾; 9t/a. 2、固废属性判定 （1）固体废弃物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)，项目金属边角料等属性判定情况见表4-23。 - 表4-23项目废边角料等属性判定 - 序号; - 名称; - 产生工序; - 形态; - 主要成分; - 是否属固体废物; - 判定依据. - 1; 废边角料; 木加工; 固体; 木材; - 是; - 4.2（a）. - 2; 废漆渣; 喷漆工序; 固体; 油漆; 是; - 4.2（a）. - 3; 磨边沉渣; 磨边工序; 液体; 玻璃; 是; - 4.2（a）. - 4; 收集粉尘; 木加工、打磨; 固体; 木屑粉尘; 是; - 4.3（a）. - 5; 废过滤棉; 废气处理; 固体; 过滤棉; 是; - 4.3（l）. - 6; 废活性炭; 废气处理; 固体; 活性炭; 是; - 4.3（l）. - 7; 废催化剂; 废气处理; 固体; 催化剂; 是; - 4.1（c）. - 8; 废过滤袋; 废气处理; 固体; 过滤袋、粉尘; 是; - 4.1（c）. - 9; 一般废包装材料; 来料拆包; 固体; 塑料袋、纸板箱、尼龙袋; 是; - 4.1（h）. - 10; 废砂皮纸; 打磨工序; 固体; 砂皮纸; 是; 4.1（h）. - 11; 废包装桶; 来料拆包; 固体; 桶、胶水、油漆; 是; 4.1（h）. - 12; 废水处理污泥; 废水处理; 固体; 污泥、漆渣; 是; - 4.3（e）. - 13; 职工生活垃圾; 员工生活; 固体; 生活垃圾; 是; - 4.1（h）. （2）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录(2021版)》、GB5085.7-2007《危险废物鉴别标准通则》对各类固废进行属性判定，详见表4-24。 - 表4-24项目危废属性判定一览表 序号; 名称; 产生工序; 主要成分; 是否属危险废物; 废物代码. 1; 废边角料; 木加工; 木材; 否; /. 2; 废漆渣; 喷漆工序; 油漆; 是; 900-252-12. 3; 磨边沉渣; 磨边工序; 玻璃; 否; /. 4; 收集粉尘; 木加工、打磨; 木屑粉尘; 否; /. 5; 废过滤棉; 废气处理; 过滤棉; 是; 900-041-49. 6; 废活性炭; 废气处理; 活性炭; 是; 900-041-49. 7; 废催化剂; 废气处理; 催化剂; 是; 900-049-50. 8; 废过滤袋; 废气处理; 过滤袋、粉尘; 否; /. 9; 一般废包装材料; 来料拆包; 塑料袋、纸板箱、尼龙袋; 否; /. 10; 废砂皮纸; 打磨工序; 砂皮纸; 否; /. 11; 废包装桶; 来料拆包; 桶、胶水、油漆; 是; 900-041-49. 12; 废水处理污泥; 废水处理; 污泥、漆渣; 是; 772-006-4. 13; 职工生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 否; /. 危险废物污染源强汇总见表4-25。 - 表4-25危险废物污染源强汇总情况 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废漆渣; HW12; 900-252-12; 7.1; 喷漆工序; 固态; 油漆; 油漆; 每天; T; 暂存于危废暂存库，委托有资质单位处置. 废过滤棉; HW09; 900-041-49; 1; 废气处理; 固态; 过滤棉; 有机溶剂; 每天; T. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 13; 废气处理; 固态; 活性炭; 活性炭; 每天; T. 废催化剂; HW50; 900-049-50; 0.313; 废气处理; 固态; 催化剂; 催化剂; 每天; T. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 2; 来料拆包; 固态; 桶、胶水、油漆; 油漆; 每天; T. 废水处理污泥; HW49; 772-006-49; 0.9; 废水处理; 固态; 污泥、漆渣; 漆渣; 每天; T. 3、固废产生情况汇总 项目固体废物产生及处置情况见表4-26。 - 表4-26 项目固体废物产生及处置情况 序号; 固体废物名称; 属性; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 排放量（t/a）; 是否符合环保要求. 1; 废边角料; 一般固废; 29.4; 出售进行综合利用; 0; 符合. 2; 磨边沉渣; 一般固废; 3.8; 0; 符合. 3; 收集粉尘; 一般固废; 1.3; 0; 符合. 4; 废过滤袋; 一般固废; 0.25; 0; 符合. 5; 一般废包装材料; 一般固废; 1; 0; 符合. 6; 废砂皮纸; 一般固废; 0.25; 0; 符合. 小计; 36; 0; 符合. 7; 废漆渣; 危险废物; 7.1; 收集后委托杭州立佳环境服务有限公司处置; 0; 符合. 8; 废过滤棉; 危险废物; 1; 0; 符合. 9; 废活性炭; 危险废物; 13; 0; 符合. 10; 废催化剂; 危险废物; 0.313; 0; 符合. 11; 废包装桶; 危险废物; 2; 0; 符合. 12; 废水处理污泥; 危险废物; 0.9; 0; 符合. 小计; 24.313; 0; 符合. 13; 生活垃圾; 一般固废; 9; 环卫部门清运; 0; 符合. 合计; 69.313; /; 0; 符合. 1、一般固废影响分析 由表4-26可知，项目一般固废主要有废边角料、磨边沉渣、收集粉尘、废过滤袋、一般废包装材料、废砂皮纸、生活垃圾等，一般固废按要求进行分类收集和处置，其中废边角料、磨边沉渣、收集粉尘、废过滤袋、一般废包装材料、废砂皮纸等出售给物资公司进行综合利用。企业生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）执行。项目一般固废按要求收集、处置后，不会对周围环境造成不良影响。本项目实施后，在厂房南侧按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求增设一个一般固废暂存间。 2、危险废物影响分析 项目危险废物主要有废漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废包装桶、废水处理污泥等。 （1）危险废物贮存场所(设施)环境影响分析 根据企业规划，拟在生产车间西侧（水性漆喷漆房和调漆房中间）设置一个约10m2的危险废物贮存间，详见附图3。 要求企业在建设过程中对于暂存场所进行防渗防漏处理，危险废物贮存间的建设与管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）要求： ①危险废物储存库的设计原则：要求地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建筑的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ②管理要求：衬里材料必须与危险废物相容；总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容；危险废物产生单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等；必须定期对所贮存的危险废物包装容器贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③安全防护：危险废物贮存设施都必须设置警示标志；周围应设置围墙或其他防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 - 表4-27 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力①; 贮存 周期. 危废暂存 间; 废漆渣; HW12; 900-252-12; 西侧; 10m2; 密封桶装; 7.1t; 半年. 废过滤棉; HW09; 900-041-49; 密封桶装; 1t; 半年. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 密封桶装; 13t; 半年. 废催化剂; HW50; 900-049-50; 密封桶装; 0.313t; 半年. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 密封桶装; 2t; 半年. 废水处理污泥; HW49; 772-006-49; 密封桶装; 0.9t; 每年. 综上所述，在企业严格落实本环评提出的各项危废暂存场所建设要求及对废弃物进行及时转移的前提下，本项目危废贮存过程对周围环境的影响较小。 （2）危险废物运输过程环境影响分析 本项目产生的危险固废均委托有资质的单位进行处理，危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。运输过程危废散落和泄漏的可能性小，对运输路线沿线的环境影响不大。 （3）危险废物委托利用或处置的环境影响分析 本项目生产过程中产生的危险固废主要为废漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废包装桶、废水处理污泥。本环评要求各类危险固废均委托有资质的单位进行处理。建议企业选择杭州立佳环境服务有限公司（简称立佳环境公司），立佳环境公司拥有危险废物经营许可证和危险废物道路运输许可证，经营范围：医药废物、农药废物、表面处理废物等危险废物的收集、贮存、利用、处置，立佳环境公司年处理能力为3.24万吨。 根据浙江省生态环境厅发布的《浙江省危险废物经营单位名单》，详见表4-28，查下表可知，立佳环境公司能够处理本项目产生的危险固废。 - 表4-28 浙江省危险废物经营单位名单 序号; 经营单位; 经营许可证号码; 经营危险 废物类别; 经营危险 废物名称; 经营规模（吨/年）; 经营 方式; 许可证有效期; 颁发 日期. 105; 杭州立佳环境服务有限公司; 浙危废经第147号; HW02、HW03、HW04、HW05、 HW06、HW07、 HW08、HW09、 HW11、HW12、 HW13、HW14、 HW16、HW17、 HW18、HW19、 HW21、HW33、 HW34、HW37、 HW38、HW39、 HW40、HW45、 HW48、HW49、 HW50、HW20、 HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW32、HW36、 HW46、HW47。; 医药废物 废药物药品 农药废物 木材防腐剂 有机溶剂废物 废矿物油 染料、涂料废物 有机树脂类废物 感光材料废物等焚烧22400吨 染料、涂料废物 表面处理废物 焚烧处置残渣 含铜废物 含锌废物 含铬废物 含铅废物 石棉废物等的填埋10000吨; 32400; 收集 贮存 处置; 5年; 2017年4月17日. 在落实本环评提出各项环保措施的基础上，本项目危险固废均可妥善处置，实现零排放，对环境影响较小。 3、生活垃圾影响分析 本项目拟于厂房内设置若干个垃圾收集箱，可满足本项目生活垃圾的存储需求，且生活垃圾及时清运，不会对外环境产生污染影响。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。 五、地下水及土壤环境 1、污染源 项目营运期对地下水环境可能造成影响的污染源主要为污水处理设施、化学品仓库、固体废物贮存场所，主要污染物为废水与固体废物。对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式。 项目在生产过程中产生的含有机废气的污染物，可能进入土壤造成污染，其途径主要为进入空气后，随大气扩散、迁移，通过沉降进入土壤，废水在事故泄漏工况下下渗将会对土壤造成垂直入渗影响，项目影响途径见表4-31，影响源及影响因子识别见表4-29。 2、污染类型及途径 - 表4-29土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; -; -; -; -. 营运期; √; √; √; -. 服务期满后; -; -; -; -. - 表4-30 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程 /节点; 污染影响型; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 废水处理 设施; 废水收集池; 地面漫流; CODCr、氨氮、SS; /; 事故. 垂直入渗. 危废暂存间; 储存; 垂直入渗; 二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、正丁醇、矿物油; 二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、正丁醇、矿物油; 事故. 原料仓库; 储存; 地面漫流; 二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、正丁醇、矿物油; 二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、正丁醇、矿物油; 事故. （3）防控措施 - 表4-31 地下水防渗区划分及防渗要求 防渗级别; 装置或建筑物名称; 防渗区域; 防渗技术要求. 重点 防渗区; 危废暂存间; 地面及四周; 等效黏土防渗层厚≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB18598执行. 化学品仓库; 地面及四周. 喷漆房; 地面. 废水处理站; 污水收集管线，处理设施各水池地面及四周. 应急池; 污水收集管线，处理设施各水池地面及四周. 一般 防渗区; 一般固废存放处; 地面及四周; 等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行. 机加工车间等其他生产线、消防水池; 地面及四周. 简单 防渗区; 办公区; 地面; 一般地面硬化. 厂区道路; 地面. （4）跟踪监测 - 表4-32 项目土壤、地下水环境监测计划 污染源; 监测点; 监测因子; 监测频率. 土壤; 南侧空地或农田、北侧农田; 二甲苯; 每年1次. 地下水; 厂区下游一个监测井; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、二甲苯、乙酸乙酯; 每年1次. 六、生态 本项目不在产业园区外新增用地，故不对生态环境影响进行分析。 七、环境风险 1、风险调查 根据项目原辅料及产品情况，对照《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等公告2015年第5号）、《建设设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险等级方法》（HJ941-2018）附录A、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《浙江省企业环境风险评估技术指南（第二版）》（浙环办函(2015)54号）等，项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要为危险废物等。 - 表4-33 项目涉及的危险物质数量及分布情况一览表 危险物质名称; 厂区内储存数量t; 年使用量（t/a）; 所在位置. 危险废物; 12.16; 24.313; 危废暂存间. 油漆; 1.59; 19.1; 原料仓库. 胶水; 0.042; 0.502. 2、风险潜势初判及评价等级 当同一厂区内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质为时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100根据项目所用危险化学品在厂内的最大贮存量，与风险导则附录B中的临界量进行计算，项目Q值计算结果如下： - 表4-34 临界量、实际储存量及Q值计算结果 序号; 危险化学品名称; CAS号; 临界量(t); 实际储存量(t); q/Q. 1; 危险废物; /; 50; 12.16; 0.2432. 2; 二甲苯; 底漆、面漆、 固化剂 （折纯）; 1330-20-7; 10; 0.103; 0.0103. 3; 乙酸丁酯*; 123-86-4; 10; 0.077; 0.0077. 4; 环己酮; 108-94-1; 10; 0.004; 0.0004. 5; 异丙醇; 110-82-7; 10; 0.011; 0.0011. 项目Q值; 0.2627. 由上计算可知，项目Q值为Q＜1，根据导则附录C，项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价仅作简单分析。 3、环境风险识别 本项目主要危险物质为危险废物、油漆、胶水等，根据生产情况，对生产过程中释放风险物质的扩散途径及环境影响情况见下表。 - 表4-35 危险物质的扩散途径及环境影响一览表 序号; 环境风险单元; 涉及物质; 扩散途径及环境影响. 1; 原料仓库、车间、危废仓库; 油漆、胶水、各类危险废物; 物料泄漏或发生火灾事故，燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水. 4、环境风险分析 据前述环境风险识别，从地表水、地下水、土壤、大气、人口至社会等方面考虑，给出企业突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围，具体见下表。 - 表4-36 企业突发环境事件可能发生的危害后果分析 序号; 突发环境事件类型; 各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度及范围. 1; 油漆、胶水、各类危险废物泄漏; 物料泄漏或发生火灾事故，燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水. 2; 安全隐患导致次生事件; 火灾及灭火过程中对大气及水环境造成影响. 5、环境风险防范措施及应急要求 针对企业可能产生的环境风险隐患，采取一系列方法措施。为进一步减少环境风险可能产生的环境影响，在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施： （1）原料贮存、生产使过程等环境风险防范 原料仓库并定期检查，危废设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前需检查包装容器的完整性，严禁将危废暂存于破损的包装容器内，以免物料泄漏污染周围环境，同时对危废暂存区域进行定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，必须要做好运行监督检查与维修保养，防祸于未然。必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，发现异常现象的应及时检修，必要时按照"生产服从安全"原则停车检修，严禁带病或不正常运转。为操作工人提供服装、防尘口罩、安全帽、安全鞋、防护手套、耳塞、护目镜等防护用品。 （2）末端处理过程环境风险防范 确保废气末端治理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境事件的发生，必须要加强废气治理设施的维护和管理。如发现人为原因不开启废气、废水等末端治理措施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行或者检修，则生产必须停止。为确保处理效果，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 贮存场所外要设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上要设置危险废物标签。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。危险废物存贮设施底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置，委托资质单位处置等。 （3）火灾爆炸事故环境风险防范 加强浆料等危险化学品储存、使用管理，生产设备、电线线路等进行日常检修和维护，防止发生火灾、爆炸的可能。 （4）洪水、台风等风险防范 由于项目所在地易受台风暴雨的袭击，一旦发生大水灾，可能导致原料、产物等积水浸泡等，造成污染事故。因此在台风、洪水来临之前，密切注意气象预报，搞好防范措施。如将车间电源切断，检查车间各部位是否需要加固，将原料仓库、固废贮存场所用栅板填高以防水淹，从而消除对环境的二次污染。 （5）突发环境污染事故应急监测 企业发生突发环境污染事故时，应急监测组应带上监测仪器和采样设备，若废气处理设施非正常排放，则需对周边大气中非正常排放物进行监测，具体污染物选取视情况而定。企业自身不具备相应的应急环境监测能力时，可委托当地相关监测部门进行应急监测。 （6）应急预案 按要求编制突发环境事件应急预案，并定期进行更新，企业应急预案报备后，须结合安全评价报告，在项目投运过程中不断地充实完善，细化内容，便于操作。 八、环境管理及环境监测 1、环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和上海市的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 2、环境监测计划 企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。环境监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的污染源和环境质量监测。 ①竣工验收监测 建设单位必须根据相关法律、法规的要求以及国家、省、市以及地方的环保要求，自主开展验收工作。 竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： （1）各种资料手续是否完整。 （2）各处理装置的实际处理能力是否具备竣工验收条件。 （3）按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 （4）现场监测：包括对废气、废水、噪声等处理情况的测试，进而分析各种环保设施的处理效果；通过对污染物的实际排放浓度和排放速率与相应的标准的对比，判断污染物是否达标排放；通过污染物的实际排放浓度和烟气流量测算出各污染物的排放总量，分析判断其是否满足总是控制的要求；对周围环境敏感目标环境质量进行验证；厂界无组织最大落地浓度的监测等。各监测布点按相关标准要求执行，监测因子应覆盖项目所有污染因子。 （5）环境管理的检查：包括对各种环境管理制度、固体废物的处置情况是否有完善的风险应急措施和应急计划、各排污口是否规范化等其它非测试性管理制度的落实情况。 （6）对环境敏感目标环境质量的验证，大气保护距离的落实等。 （7）现场检查：检查各种设施是否按“三同时”要求落实到位，各项环保设施的施工质量是否满足要求，各项环保设施是否满足正常运转条等。是否实现“清污分流、雨污分流”。 （8）是否有完善的风险应急措施和应急计划。 （9）竣工验收结论与建议。 “三同时”验收项目详见表4-37。 - 表4-37 “三同时”验收项目一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 处理措施; 验收内容; 达标要求. 废 水; 生活污水; NH3-N、CODCr; 化粪池; 达标排放; GB8978-1996 三级标准. 生产废水; SS、CODCr; 自建废水处理站（生产工艺为混凝沉淀+气浮处理工艺，其中混凝沉淀工艺COD去除效率为75%，SS去除效率为20%；气浮工艺COD去除效率为20%，SS去除效率为70%。）; 达标排放; GB8978-1996 三级标准. 厂区污水入网口; pH、CODCr、SS、NH3-N; 纳管排放. 雨水口; pH、CODCr、SS、NH3-N; 设规范化雨水排放口; 检查雨水口是否受污染; /. 废气; DA001排气筒; 颗粒物; 废气经集气罩收集并经脉冲布袋除尘器装置处理后通过15m高1#排气筒排放。; 达标排放; 废气（颗粒物）达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（新污染源）要求。. DA002排气筒; 非甲烷总烃、颗粒物; 水性漆喷漆房废气经收集并经水帘+水喷淋组合装置处理后通过15m高2#排气筒排放。; 达标排放; 废气（非甲烷总烃、颗粒物）排放达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB2146-2018）要求。. DA003排气筒; 二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、非甲烷总烃、颗粒物; 调漆房、PU漆喷漆房和晾干房废气经收集并经水帘+除湿+过滤棉+活性炭吸附脱催化燃烧组合装置处理后通过15m高3#排气筒排放。; 达标排放; 废气（二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、颗粒物）排放达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB2146-2018）要求。 废气（环己酮）排放达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中相关方法以及居住区的一次浓度限值计算得到要求。. 厂界; 二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; --; 厂界达标; 废气（非甲烷总烃、苯系物、乙酸丁酯、臭气浓度）排放达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）企业边界大气污染物浓度限值要求。 废气（颗粒物）达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（新污染源）要求。 废气（环己酮）达到根据《大气污染物综合排放标准详解》无组织监控点浓度限制按照环境质量标准的4倍来取值的要求。非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附表A.1特别排放限值。. 噪 声; 各种机械设备; 等效声级 dB（A）; 隔声、消声、减震; 厂界噪声值; GB12348-2008中1类标准. 固 体 废 物; 一般固废; ——; 分类收集、 合理储存; 回收利用或外售; 合理处置，建立固废处置台帐、固废转移联系单等管理制度. 危险废物; ——; 分类收集、 合理储存; 委托资质单位处理. 生活垃圾; ——; 合理储存; 环卫部门收集处置. 地下水、土壤; 1、源头控制措施：主要包括在管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或明沟内敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 2、末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，按危废进行处置；末端控制采取分区防渗原则，即：对重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区采取有区别的防渗原则。 3、污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。 4、应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 5、其他：加强宣传教育和管理，防止人为因素造成对排污管线、防渗措施的损害；加强排污管线的巡视及维修，减小污水管线发生事故的概率。. 风险防范; 应急预案：制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练。. 环境管理制度; 企业应结合国家有关环保法律、法规以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例等，建立相应的环保管理制度。. 九、排污许可 本项目主要从事珠宝展柜生产，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“十六 、家具制造业21”——“35其它家具制造219”——“其他*”，应执行排污登记管理。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 容 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 木屑粉尘经集气罩收集并经脉冲布袋除尘器装置处理后通过15m高1#排气筒排放 | 废气（颗粒物）达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（新污染源）要求。 |
|  | 车间 | 颗粒物 | 焊接烟气经收集并经焊接烟气净化器处理后于车间内无组织排放 |  |
|  | DA002排气筒 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 水性漆喷漆房废气经收集并经水帘+水喷淋组合装置处理后；通过15m高2#排气筒排放 | 废气（非甲烷总烃、颗粒物）排放达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB2146-2018）要求。 |
|  | DA003排气筒 | 二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、非甲烷总烃、颗粒物 | 调漆房、PU漆喷漆房和晾干房废气经收集并经水帘+除湿+过滤棉+活性炭吸附脱催化燃烧组合装置处理后通过15m高3#排气筒排放 | 废气（二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、颗粒物）排放达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB2146-2018）要求。 废气（环己酮）排放达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中相关方法以及居住区的一次浓度限值计算得到要求 |
| 地表水环境 | DW001废水总排口 | CODcr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理、生产废水经自建废水处理站处理达纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 生产设备、风机 | 等效A声级 | 选用高效低噪声 设备、安装减振 底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应要求。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间，定期交由物资回收单位回收利用；生活垃圾交由环卫指定的部门统一清运，危险废物存放在危废仓库，委托杭州立佳环境服务有限公司定期处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池、废水处理站、喷漆房、水帘池、喷淋塔水池、危废仓库及相应管道做好防渗措施，确保废气、废水处理装置正常运转，废水、废气达标排放，做好环境保护日常管理与运营。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）原料贮存、生产使过程等环境风险防范 原料仓库并定期检查，危废设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前需检查包装容器的完整性，严禁将危废暂存于破损的包装容器内，以免物料泄漏污染周围环境，同时对危废暂存区域进行定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，必须要做好运行监督检查与维修保养，防祸于未然。必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，发现异常现象的应及时检修，必要时按照"生产服从安全"原则停车检修，严禁带病或不正常运转。为操作工人提供服装、防尘口罩、安全帽、安全鞋、防护手套、耳塞、护目镜等防护用品。 （2）末端处理过程环境风险防范 确保废气末端治理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境事件的发生，必须要加强废气治理设施的维护和管理。如发现人为原因不开启废气、废水等末端治理措施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行或者检修，则生产必须停止。为确保处理效果，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 贮存场所外要设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上要设置危险废物标签。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。危险废物存贮设施底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置，委托资质单位处置等。 （3）火灾爆炸事故环境风险防范 加强浆料等危险化学品储存、使用管理，生产设备、电线线路等进行日常检修和维护，防止发生火灾、爆炸的可能。 （4）洪水、台风等风险防范 由于项目所在地易受台风暴雨的袭击，一旦发生大水灾，可能导致原料、产物等积水浸泡等，造成污染事故。因此在台风、洪水来临之前，密切注意气象预报，搞好防范措施。如将车间电源切断，检查车间各部位是否需要加固，将原料仓库、固废贮存场所用栅板填高以防水淹，从而消除对环境的二次污染。 （5）突发环境污染事故应急监测 企业发生突发环境污染事故时，应急监测组应带上监测仪器和采样设备，若废气处理设施非正常排放，则需对周边大气中非正常排放物进行监测，具体污染物选取视情况而定。企业自身不具备相应的应急环境监测能力时，可委托当地相关监测部门进行应急监测。 （6）应急预案 按要求编制突发环境事件应急预案，并定期进行更新，企业应急预案报备后，须结合安全评价报告，在项目投运过程中不断地充实完善，细化内容，便于操作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业应结合国家有关环保法律、法规以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例等，建立相应的环保管理制度。 |  |  |  |

- 六、结论

杭州金御商业展具有限公司租用杭州绿源土特产贸易有限公司位于杭州市余杭区瓶窑镇彭安路54号2幢2-10号的闲置厂房，拟购置推台锯、不锈钢切割机、空压机、油漆房、布袋除尘器等环保设备，采用木加工、喷漆等工艺，形成年产1000套珠宝展柜的生产规模。 综上所述，杭州金御商业展具有限公司新建项目的建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控的要求，符合杭州市余杭区瓶窑镇城镇控制性详细规划的要求，符合国家和地方产业政策等要求，符合总量控制的要求，项目投产后区域环境质量能够维持现状。项目采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。经预测分析，在保证污染防治措施的前提下，该项目的建设符合建设项目环保审批原则。只要建设单位在项目建设和日常运转管理中，切实加强对“三废”的治理，认真落实本评价报告所提出的环保要求和各项污染防治措施，切实执行建设项目的“三同时”制度，则杭州金御商业展具有限公司在杭州市余杭区瓶窑镇彭安路54号建设年产1000套珠宝展柜项目从环保角度论证是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.202 | / | 0.202 | +0.202 |
|  | 二甲苯 | / | / | / | 0.146 | / | 0.146 | +0.146 |
|  | 乙酸丁酯 | / | / | / | 0.110 | / | 0.110 | +0.110 |
|  | 环己酮 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.192 | / | 0.192 | +0.192 |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.080 | / | 0.080 | +0.080 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 29.4 | / | 29.4 | +29.4 |
|  | 磨边沉渣 | / | / | / | 3.8 | / | 3.8 | +3.8 |
|  | 收集粉尘 | / | / | / | 1.3 |  | 1.3 | +1.3 |
|  | 废过滤袋 | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | +0.25 |
|  | 一般废包装材料 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废砂皮纸 | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | +0.25 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 9 | / | 9 | +9 |
| 危险废物 | 废漆渣 | / | / | / | 7.1 | / | 7.1 | +7.1 |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 13 | / | 13 | +13 |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.313 | / | 0.313 | +0.313 |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
|  | 废水处理污泥 | / | / | / | 0.9 | / | 0.9 | +0.9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①