拓驰医疗器械嘉善有限公司新建年产冰袋300万个、热袋800万个、冷热敷袋400万个项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：拓驰医疗器械嘉善有限公司

编制单位：浙江省工业环保设计研究院有限公司

2023年3月

建设单位法人代表:	王俊锋

编制单位法人代表: 刘福奇

项  目  负 责  人：郑雪苏

填      表     人：郑雪苏

建设单位 （盖章）             编制单位      （盖章）

电话:                         电话:

传真:                         传真:

邮编:                         邮编:

地址:                         地址:

表一

| 建设项目名称 | 新建年产冰袋300万个、热袋800万个、冷热敷袋400万个项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 拓驰医疗器械嘉善有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道隆全路29号二号车间 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 冰袋、热袋、冷热敷袋 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产冰袋300万个、热袋800万个、冷热敷袋400万个 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产冰袋300万个、热袋800万个、冷热敷袋400万个 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022.3 | 开工建设时间 | 2022.3 |  |  |
| 调试时间 | 2022.3 | 验收现场监测时间 | 2022.7.18-2022.7.19 |  |  |
| 降级环评等级表备案部门 | 嘉兴市生态环境局 | 环评报告 编制单位 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 4% |
| 实际总概算 | 500万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 4% |
| 验收监测依据 | （1）中华人民共和国主席令第22号《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）； （2）中华人民共和国主席令第16号《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）》（2018.10.26）； （3）中华人民共和国主席令第24号《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.6.5起施行）； （4）中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）》（2018.01.01起施行）； （5）中华人民共和国主席令第43号《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（2020.9.1起施行）； （6）中华人民共和国国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）； |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | （7）中华人民共和国环境保护部令第15号《国家危险废物名录（2021）》（2021.1.1起施行）； （8）国环规环评[2017]4号《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（2017.11.22）； （9）环办环评函[2020]688号《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（2020.12.13） （10）浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议《浙江省大气污染防治条例（2020年修订）》（2020.11.27修订）； （11）浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议《浙江省固体废物污染环境防治条例（2022年修正）》（2023.1.1起施行）； （12）浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议《浙江省水污染防治条例（2020年修正）》（2020.11.27起施行）； （13）省政府令第388号第三次修正《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修改）》（2021.2.10）； （14）浙江省政府第272号令《浙江省排污许可证管理暂行办法》（2010.05.14）； （15）浙环发[2012]25号《关于加强危险废物环境管理工作的通知》（2012.04.01）； （16）生态环境部公告2018年第9号告《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（2018.5.15）； （17）《拓驰医疗器械嘉善有限公司新建年产冰袋300万个、热袋800万个、冷热敷袋400万个项目建设项目环境影响登记表》（2022.2）； （18）嘉兴市生态环境局登记表备[2022]011号《嘉善经济技术开发区“规划环评+环境标准”改革建设项目环保备案通知书》（2022.4.19） |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、本项目废气产生量极少，不对废气进行验收监测。 2、本项目产生的废水主要为净水设备制纯水的过程中产生的浓水和员工日常生活产生的生活污水，产生的废水均进入浙江协进五金有限公司（厂房租赁方）自建的污水处理设施处理达标后纳入嘉兴市联合污水处理有限公司进行处理后排入水环境。 项目废水纳管标准执行《污水综合排放标准》（8978-1996）中三级标准，氨氮、总磷排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中新建工业企业污水间接排放浓度限值。 表1-1 《污水综合排放标准》（8978-1996） 单位：mg/L（pH值除外） 污染物; pH值; CODCr; BOD5; SS; 石油类; 总磷; NH3-N. 三级标准; 6-9; 500; 300; 400; 20; 8; 35. 3、项目厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类声环境功能区类别厂界噪声排放限值，具体标准限值详见下表。 表1-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（Leq dB） 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、项目固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》的要求妥善处理，不得形成二次污染物。一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）中提出的环保要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单。 |

表二

验收范围 鉴于该项目主辅工程及配套污染防治设施已可以正常运行，且满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条相关要求，企业于2022年7月开始启动本项目环境保护竣工验收工作，验收范围及内容为建设项目的主要工程内容、污染防治措施、达标可行性等与原环评申报内容及环评批复的相符性。为此，我公司相关人员在资料收集、现场调查及工程分析的基础上，编制了该项目竣工环境保护验收监测报告表。 工程建设内容： 本项目具体建设情况见表2-1。 表2-1 主要建设内容对照表 建设内容; 环评中建设内容; 实际建设内容; 相符性. 主要产品; 冰袋、热袋、冷热敷袋; 冰袋、热袋、冷热敷袋; 与环评一致. 设计生产能力; 年产冰袋300万个、热袋800万个、冷热敷袋400万个; 年产冰袋300万个、热袋800万个、冷热敷袋400万个; 与环评一致. 工程组成; 本项目组成为主体工程、配套工程、环保工程三部分; 本项目组成为主体工程、配套工程、环保工程三部分; 与环评一致. 建设内容; 主要建设生产车间、环保设施; 主要建设生产车间、环保设施; 与环评一致. 总投资; 500万元; 500万元; 与环评一致. 由上表可知，本项目建设内容与环评保持一致。

项目主要设备情况见表2-2。 表2-2 主要设备落实情况 序号; 名 称; 型号/规格; 单位; 审批数量; 落实数量; 变化情况. 1; 专业定制真空均质乳化机组; 定制; 台; 2; 2; 0. 2; 净水设备; 定制; 台; 1; 1; 0. 3; 立式膏体灌装机; 30-500ML; 台; 5; 5; 0. 4; 空压机; BMVF11; 台; 2; 2; 0. 5; 不锈钢溶化设备; 定制; 台; 1; 1; 0. 6; 高温灌装机; 定制; 台; 8; 8; 0. 7; 高频机; 3-8KW; 台; 10; 10; 0. 8; 电动铲车; CTY2A; 台; 1; 1; 0. 由上表可知，本项目主要设备落实情况与环评保持一致。

原辅材料消耗及水平衡： 根据企业提供的生产资料2022年3月至2023年2月，产能可达审批要求满负荷产能，原辅料的使用数量与原环评审批的对照情况如下表所示 表2-3 建设项目原辅料的使用情况对照表 序号; 名称; 单位; 环评审批数量; 实际最大使用量; 变化情况. 1; 无水乙酸钠; t/a; 800; 800; 0. 2; 不锈钢片; 个/a; 800万; 800万; 0. 3; 防腐剂; t/a; 0.35; 0.35; 0. 4; CMC-Na; t/a; 10; 10; 0. 5; 甘油; t/a; 85; 85; 0. 6; 高吸水树脂; t/a; 0.8; 0.8; 0. 7; PVC膜; t/a; 150; 150; 0. 8; PE+PA袋; 个/a; 700万; 700万; 0. 本项目实际原辅料最大使用量与环评审批内容一致。 根据企业提供的数据，本项目2022年3月至2023年2月取水量为1500t，生产负荷可达到满负荷生产，营运过程中主要用于纯水制备和员工生活。 产生的废水均进入浙江协进五金有限公司（房东单位）自建的污水处理设施处理达标后纳入嘉兴市联合污水处理有限公司进行处理后排入水环境。水平衡图见图2-1。 图2-1 建设项目用水平衡图 单位：t/a

主要工艺流程及产污环节 本项目生产三种产品，分别为冰袋、热袋和冷热敷袋，生产工艺流程如下图所示。 图2-2 冰袋生产工艺流程 图2-3 热袋生产工艺流程 图2-4 冷热敷袋生产工艺流程 工艺流程简述： ①冰袋生产工艺流程： 领料：车间主任根据任务单，计算所需领的原材料，向仓库保管员领取。 泡料：按要求的比例，在制好的纯水中均匀的撒放高吸水性树脂，并用搅拌棒搅拌3-5分钟使之初步均匀，过45分钟左右再次搅拌3-5分钟，浸泡4-8小时待料液内无结块现象形成浆料后转入灌浆机内准备灌装。 灌装：将袋口套到灌浆机的出料口处，出料口深入袋子的2/3处，触动出料开关，将定量的溶液放入袋中，灌装设备无需进行清洗。 封口：将袋内空气尽可能排出后用封口机封口，封口机作业温度根据封口材料的不同而不同，PVC袋作业温度约145℃，PA/PE袋作业温度约200℃。 ②热袋生产工艺流程： 领料、灌装、封口工序与冰袋生产一致。 配料、加热：根据配方配料（无水乙酸钠及纯水）并转入溶化设备中进行溶解。 加金属片、制袋：PA/PE复合袋外购，PVC袋自制，制袋过程包括将原料PVC膜进行剪裁、压制、成型，不涉及注塑工艺，制袋过程中作业温度约为145℃，在制袋前加入金属片，在制袋过程中将金属片封在袋中。 ③冷热敷袋生产工艺流程： 领料、灌装、封口工序与冰袋生产一致。 制作浆料：按配方取用树脂、纯水、防腐剂、甘油、CMC-Na等原料在干净的桶内进行搅拌混合均匀，浸泡2小时以上直至浆料内没有结块现象。 本项目所使用的水均取自自来水管网，经净水设备净化后使用。

项目变动情况 无

重大变动判定情况 建设项目于2022年3月竣工开始进行调试，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）中“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”为依据对建设项目陆续进行的变动是否属于重大变动做出判定。 本项目不属于生态环境部已发布的29个细化的行业建设项目重大变动清单中的内容，根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）从性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等几个方面对本项目进行重大变动的判定，判定结果如下表所示。 表2-4 重大变动判定情况 判定类别; 判定依据; 变化情况; 是否属于重大变动. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的; 无变化; 否. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 无变化; 否. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 无变化; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的地点; 无变化; 否. 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变化; 否. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变化; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 无变化; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变化; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变化; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变化; 否. 重大变动判定结果 本项目严格执行环评及批复中的要求，不涉及重大变动的情形，故本项目不涉及重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 本项目产生的废水主要为净水设备制纯水的过程中产生的浓水和员工日常生活产生的生活污水，产生的废水均进入浙江协进五金有限公司（厂房租赁方）自建的污水处理设施处理达标后纳入嘉兴市联合污水处理有限公司进行处理后排入水环境。 表3-1 废水处理设施信息一览表 废水 类别; 产生工序; 主要污染物; 排放 规律; 排放量; 主要治理设施; 主要处理工艺; 设计处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生活 污水; 日常生活 浓水制备; pH、CODCr、NH3-N; 间断; 1500t/a; 絮凝沉淀; 絮凝沉淀; 27t/d; /; /; 进入城市污水处理厂. - 废气 本项目营运过程中投料过程中投加的无水乙酸钠为晶体，根据《无水醋酸钠结晶过程中析晶温度和颗粒粒径在线测量》，无水乙酸钠晶体中位粒径为202μm，粒径分布宽度为112μm，投料过程中会产生少量的投料粉尘，但由于粉尘粒径较大，将很快在车间内沉降，无组织排放量很少，制袋及封口工序中不涉及注塑工艺，PVC材料的作业温度为145℃，PA/PE材料的作业温度为200℃，虽然作业温度未达到相应材料的分解温度，但压制成型封口过程中会产生极少量的非甲烷总烃，环评中明确不进行定量分析。 - 噪声 本项目噪声主要来源是设备运转发出的机械噪声，通过尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备采取适当减振降噪措施等方式以使厂界噪声达标排放。 - 固废 本项目产生的固体废物主要为一般废包装材料、废包装材料（危险废物）、废滤袋、滤膜、生活垃圾。 表3-3 固废产生及处置情况一览表 固废名称; 产生工序; 属性; 危废代码; 处置方式. 一般包装材料; 喷砂; 一般固废; /; 出售进行综合利用. 废包装材料; 划片、裂片等; 危险废物; 900-041-49; 部分由供应商回收，其余不回收部分委托有资质单位清运处理. 废滤袋、滤膜; 污水处理; 一般固废; /; 委托相关单位处置. 生活垃圾; 废水处理; 一般固废; 900-300-34; 当地环卫部门统一青云处理. - 监测点位 本项目设置了废水、噪声的监测点位，并对危险废物暂存库进行了调查，监测点位如下图所示，本次监测数据来自委托浙江东方绿谷检测技术有限公司在项目竣工后调试期间进行监测并出具的检测报告（HC2207130201），监测期间项目主体工程工况稳定，环境保护设施均处于正常运行的状态，总体工况不低于75%。 图3-1 监测点位示意图

环境管理检查 1、环保管理执行基本情况 拓驰医疗器械嘉善有限公司在项目建设过程中认真落实了国家建设项目管理的有关规定和嘉兴市生态环境局对该项目环评的有关备案意见，履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。工程废水、噪声防治措施已按项目初步设计和环评报告及批复的要求建设完成，不涉及废气的污染防治措施，企业已建立了相应的环境管理制度，环保设施在营运过程中运行基本稳定。 2、排污许可证 企业已完成排污许可证的登记工作，登记编号为91330421MA28AAKU2X001Z。 3、其他设施 项目所在地区的污废水排放口已规范化设置，不涉及环境影响评价文件及审批部门审批决定中要求采取的其他环境保护设施。

表四

建设项目环境影响评价报告主要结论及审批部门备案通知： 1、环境影响评价结论 本项目选址于嘉善县惠民街道隆全路29号2号厂房，地理位置较好，基础设施已配套，能满足本项目的生产需要，项目符合嘉善县惠民街道产业集聚重点管控单元（ZH33042120005）的准入要求。本项目主要从事冰袋、热袋、冷热敷袋的生产，符合国家产业政策要求。其产生的污染物经治理后不会对当地的环境产生影响，环境质量仍能维持现状。 企业应落实本次环评提出的各项治理措施，严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放，加强环保管理及安全生产。 综上所述，从环保角度而言，本项目的实施是可行的。 2、 审批部门备案通知 本项目于2022年4月19日由嘉兴市生态环境局以《嘉善经济技术开发区“规划环评+环境标准”改革建设项目环保备案通知书》（登记表备[2022]011号）进行备案，现摘录如下： 拓驰医疗器械嘉善有限公司： 你单位于2022年4月19日提交申请备案报告、法人承诺书、《拓驰医疗器械嘉善有限公司新建年产冰袋300万个、热袋800万个、冷热敷袋400万个项目环境影响登记表》已收，根据《嘉善县人民政府关于嘉善经济技术开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案（实行）的批复》（善政发[2017]148号），符合受理条件，予以备案。 嘉兴市生态环境局 2022年4月19日

表五

验收监测质量保证及质量控制： 监测分析方法 表5-1 建设项目监测方法 检测项目; 检测方法及来源. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017. pH值; 水质pH值的测定 电极法 HJ1147-2020. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 悬浮物; 水质悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. *石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018. 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界噪声排放标准GB 12348-2008. 监测仪器 表5-2 建设项目监测设备名称 序号; 仪器名称. 1; GTS-056酸式滴定管. 2; GTS-023pH计. 3; GTS-001紫外可见分光光度计. 4; GTS-088电子天平. 5; GTS-058 溶解氧测定仪. 6; JC-OIL-6红外测油仪（SX007）. 7; GTS-048多功能声级计. 监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测分析过程中的质量保证和质量控制由浙江东方绿谷检测技术有限公司决定。

表六

验收监测内容： 本项目废气产生量极少，不对废气进行验收监测，对废水、噪声进行监测。 废水监测内容见下表。 表6-1 废水监测内容一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 总入管网口（综合排放口）; pH值、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类; 2天，每天4次. 注：监测期间雨水排放口如有流动水则需采样监测，雨水排放口具体位置由现场人员确定。. 噪声监测内容见下表。 表6-2噪声监测内容一览表 监测对象; 监测点位; 监测频次. 厂界噪声; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧各设1个监测点位; 2天，每昼间2次. 由于企业夜间不进行生产，因此仅对昼间噪声进行监测。

表七

验收监测期间生产工况记录： 本次验收委托浙江东方绿谷检测技术有限公司对项目调试废水及厂界噪声进行检测，根据建设单位提供的资料，验收监测期间的工况见表7-1。 表7-1 验收监测期间工况 监测日期; 监测内容; 产品名称; 设计产能; 监测时期日产能; 生产 负荷. 年产量; 日产量; 日产量. 2022.7.18; 废水、噪声; 冰袋、热袋、冷热敷袋; 冰袋300万个 热袋800万个 冷热敷袋 400万个; 冰袋1万个 热袋2.7万个 冷热敷袋 1.3万个; 冰袋1.1万个 热袋2.9万个 冷热敷袋1万个; 100%. 2022.7.19; 冰袋1万个 热袋3万个 冷热敷袋1万个; 100%. 监测期间本次验收项目设备全部开启，总体工况≥75%（可达100%）。

验收监测结果： 表7-2 废水监测结果表 单位：除pH值无量纲外，其余均为mg/L 站位名称; 采样时间; 检测参数 样品 性状描述; pH值; BOD5; CODCr; 悬浮物; 石油类; 总磷; 氨氮. 综合排放口; 7月18日 第一次; 微黄微浑; 6.6; 91.3; 468; 18; 0.10; 0.12; 1.84. 7月18日 第二次; 6.7; 92.8; 450; 19; 0.08; 0.11; 1.89. 7月18日 第三次; 6.5; 96.3; 458; 17; 0.09; 0.10; 1.80. 7月18日 第四次; 6.6; 98.6; 462; 20; 0.07; 0.11; 1.81. 综合排放口; 7月19日 第一次; 微黄微浑; 6.5; 98.3; 439; 20; 0.25; 0.10; 1.80. 7月19日 第二次; 6.7; 97.3; 445; 22; 0.26; 0.11; 1.84. 7月19日 第三次; 6.4; 95.8; 434; 23; 0.24; 0.10; 1.79. 7月19日 第四次; 6.6; 97.6; 443; 21; 0.29; 0.10; 1.76. 本项目验收监测期间，各项污染物指标均可达到《污水综合排放标准》（8978-1996）中三级标准，氨氮、总磷可达《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中新建工业企业污水间接排放浓度限值。 由于本项目不涉及生产废水的排放，根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2009]77号）中第一条（三）中“建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减”项目实施后仅排放生活污水，因此，项目水污染物无需进行区域替代削减。 表7-3 噪声监测结果表 测 点; 测量时段; Leq; 执行标准. 厂界东侧; 2022.7.18昼间; 59 dB（A）; 65dB（A）. 厂界南侧; 58 dB（A）. 厂界西侧; 62 dB（A）. 厂界北侧; 60 dB（A）. 厂界东侧; 2022.7.19昼间; 59 dB（A）; 65dB（A）. 厂界南侧; 58 dB（A）. 厂界西侧; 62 dB（A）. 厂界北侧; 60 dB（A）. 企业夜间不进行生产，根据检测报告中数据，厂界昼间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，无超标现象。

表八

验收监测结论： 本项目验收监测期间，各项污染物指标均可达到《污水综合排放标准》（8978-1996）中三级标准，氨氮、总磷可达《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中新建工业企业污水间接排放浓度限值。 企业夜间不进行生产，根据检测报告中数据，厂界昼间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，无超标现象。 根据现场勘察分析，本项目落实情况与环评文件一致，不涉及重大变动，并且已落实环评及其批复中所提的各项污染防治措施。 企业已完成排污许可证的登记工作，登记编号为91330421MA28AAKU2X001Z。 拓驰医疗器械嘉善有限公司建设项目已符合环保竣工验收条件。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 新建年产冰袋300万个、热袋800万个、冷热敷袋400万个项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-330421-99-02-263215 | 建设地点 |  | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道隆全路29号二号车间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  |  | 三十八、其他制造业41-其他未列明制造业419-用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 120°57′58.253E 30°51′46.712″N |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产冰袋300万个、热袋800万个、冷热敷袋400万个 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产冰袋300万个、热袋800万个、冷热敷袋400万个 | 环评单位 |  | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 嘉兴市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 登记表备[2022]011号 | 环评文件类型 |  | 降级登记表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022.3 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022.3 | 排污许可证申领时间 |  | 2022.6 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91330421MA28AAKU2X001Z |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | / | 验收监测时工况 |  | ≥75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 500万元 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20万元 | 所占比例（%） |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 500万元 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 20万元 | 所占比例（%） |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2 | 废气治理（万元） | 0 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 8 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 0t/a |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | 0m3/h | 年平均工作时长 |  | 2400h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 拓驰医疗器械嘉善有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330421MA28AAKU2X | 验收时间 |  | 2023.3 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.056 |  |  | 0.056 |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.085 |  |  | 0.085 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升