杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目竣工环境保护验收意见

2023年5月22日，杭州丰海生物科技有限公司根据《杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目竣工环境保护验收检测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1、项目建设地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1378号1幢D301室

2、项目建设性质：新建

3、项目产品及生产规模：杭州丰海生物科技有限公司主要研究大肠杆菌的扩增、PCR检测阳性克隆菌株、菌株DNA片段性质等，实验所得数据以实验报告形式保存，用于论文编纂。

（二）环保审批情况

2022年6月企业委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目环境影响登记表》并经环保局备案同意，备案文号为杭环余改备2022-22号。

# （三）投资情况

项目总投资300万元，实际环保投资4.2万元，实际环保投资占比1.4%。

（四）验收范围

本次验收范围即为项目实施内容。

# 二、工程变动情况

对照《杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目环境影响登记表》环评内容及其备案意见，项目实施后建设地点、建设内容、工艺流程、污染防治措施等均与环评备案内容一致。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）环境保护设施

1、废气：项目废气主要包括有机试剂开盖取液废气和乙醇消毒废气。有机废气由离心风机压入静压箱，再经超净工作台配套高效过滤器处理后，在实验室内无组织排放。

2、废水：项目废水主要为职工生活污水、实验室后道清洗废水。经化粪池预处理，实验室后道清洗水经杭师大科技园一期废水处理设施处理达标后纳入市政污水管网。

3、噪声：加强噪声污染防治，实验室采取一定程度的封闭隔音处理；加强设备的维护保养和生产管理，减少非正常噪声的产生。

4、固体废物：一般包装固废定期交给物资回收单位回收利用；废化学试剂瓶、实验室废液（蒸汽灭活）、移液枪枪头（乙醇灭活）、一次性橡胶手套（乙醇灭活）、废培养基平板（蒸汽灭活）、超净工作台滤芯等危险废物暂存于危险废物贮存间，委托杭州大地维康医疗环保有限公司定期处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

# （二）在线监测装置

企业无在线装置设置要求。

# 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

在监测日工况条件下，废水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量检测值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中第二类污染物三级排放标准的要求；氨氮、总磷检测值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）的要求。

# 2、废气

在监测日工况条件下，厂区内无组织排放的非甲烷总烃的检测值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1所规定的特别排放限值要求。厂区外无组织排放的非甲烷总烃、甲醇的最高点检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

# 3、噪声

在监测日工况条件下，该项目厂界东、南、西侧昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。由于项目所在厂房北侧紧邻杭州诚恕园宾馆，无法测量北侧厂房边界噪声。

# 4、总量控制

根据杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目废水排放量和污染物排入环境的限值（化学需氧量≤35mg/L，氨氮≤2.5mg/L），计算得企业废水污染因子环境排量：

废水年排环境量64吨，化学需氧量年排环境量为0.002吨，氨氮年排环境量为0.0002吨，符合总量控制标准（杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目年排化学需氧量≤0.002t/a，氨氮≤0.0002t/a）。

# 五、工程建设对环境的影响

杭州丰海生物科技有限公司新建实验室项目符合当地总体规划，符合国家的产业政策，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，其营运不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，当地环境质量仍能维持现状。在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的要求后，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 六、验收结论

经现场检查及审核验收监测报告，本项目按照国家有关环境保护的法律法规进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续。项目按环评及批复要求配套了治理措施，执行了环保设施与主体工程“三同时”制度，建立了相关环境保护管理制度，配备了相关环境管理人员；验收监测结果表明，项目各种污染物排放指标均符合相应标准，符合验收条件，验收合格。

# 七、验收人员信息
    详见验收会议签到单。

杭州丰海生物科技有限公司

2023年5月22日