附件4

余杭区总量控制指标预审表

| 项目名称 | 杭州振卫包装科技有限公司技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州振卫包装科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道胜义路6-8号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 祝旻 |  | 联系电话 |  | 13605819673 |  |
| 各项污染物总量控制指标计算情况 | VOCs： 本项目：1、吹膜废气：项目采用PE塑料粒子吹膜，产生吹膜废气。 PE塑料粒子用量约2000t/a，该股废气污染因子主要以非甲烷总烃表征，产污系数采用《浙江省重点行业VOCs污染源排放量计算方法（1.1版）》，塑料布、膜、袋等制造工序的非甲烷总烃排放系数为0.220kg/t原料；计算得非甲烷总烃产生量0.440t/a。拟采取车间整体微负压收集措施后通过排气筒DA001排放至高空（收集效率约98%），则非甲烷总烃排放量约0.440t/a。 2、造粒废气：项目采用边角料、不合格产品造粒回用，产生造粒废气。造粒量约60t/a，该股废气污染因子主要以非甲烷总烃表征，产污系数参考《浙江省重点行业VOCs污染源排放量计算方法（1.1版）》，塑料皮、板、管材制造工序的非甲烷总烃排放系数为0.539kg/t原料；计算得造粒废气中非甲烷总烃产生量约0.032t/a。拟采取集气罩收集+活性炭吸附的收集处理措施后通过排气筒DA002排放至高空（收集效率约75%，处理效率80%），则非甲烷总烃排放量约0.013t/a。 3、印刷废气：项目调配油墨、印刷、擦拭设备等工序产生印刷废气，该股废气污染因子有乙醇、异丙醇、乙酸丁酯、丙二醇甲醚、乙酸乙酯、醋酸正丙酯、正丁醇等，以非甲烷总烃计。项目油墨用量约5t/a，调配用的溶剂用量约6t/a，擦拭用酒精用量约0.02t/a，根据企业提供油墨MSDS，油墨中挥发性有机物成分约23~38%，本环评以最不利情况全部挥发计，计算得调墨、印刷、擦拭过程中印刷废气产生量共约7.92t/a。 印刷机FR250ELS位于单独隔间，工作时隔间密闭，其余印刷设备所在车间工作时密闭，所有印刷设备左右两侧设隔挡，上方安装集气罩，印刷废气经集气罩收集，集气罩未收集的印刷废气再由车间整体收集，收集的废气由活性炭吸附装置处理，然后从一根不低于15m高的排气筒DA001排放（集气罩收集效率85%，密闭车间整体收集效率98%，活性炭处理效率90%），则非甲烷总烃排放量约0.813t/a。 4、胶水废气：项目采用聚氨酯胶粘剂将塑料薄膜、铝箔、聚丙烯塑料薄膜复合在一起，产生胶水废气，该股废气污染因子主要为二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、醋酸乙酯、二乙二醇，醋酸乙酯、二乙二醇以非甲烷总烃表征。聚氨酯胶粘剂用量约2t/a，其中主剂用量0.8t/a，固化剂1.2t/a，根据企业提供的胶粘剂（主剂）挥发性有机物检测报告，胶粘剂（主剂）使用时挥发性有机物产生量约298g/L，根据企业提供的胶粘剂（主剂）MSDS报告，密度约0.90g/mL，则主剂使用时VOCs产生量为0.265t/a；固化剂的成分为醋酸乙酯（10~20%）、二苯基甲烷二异氰酸酯均聚物（10~80%），固化剂中二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）与主剂的六亚甲基-1,6-二异氰酸酯基本完全反应，产生二氧化碳气体，外逸时会带出极少量的未反应MDI；固化剂中的乙酸乙酯快速完全挥发，加速胶水的固化，则固化剂使用时VOCs产生量为0.24t/a。因此胶水废气中VOCs产生量约0.505t/a，二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）产生量极少，本环评不作定量分析。拟采取烘箱上方排气管道收集+自然冷却+活性炭吸附处理后通过排气筒DA001排放至高空（收集效率约98%，处理效率约85%），则VOCs排放量约0.084t/a。 5、制袋废气：塑料膜制塑料袋过程中，需要对塑料膜进行加热封边等操作，塑料膜受热产生少量有机废气，以非甲烷总烃表征。由于进行加热封边的塑料膜面积极小，产生的有机废气也较少，本环评不做定量分析。 6、危险废物贮存间废气：项目产生的废试剂桶（油墨、胶粘剂、酒精、溶剂等）、废抹布等危险废物存放在危险废物贮存间内，残留的油墨、胶粘剂、溶剂、酒精等挥发产生有机废气，主要为二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、非甲烷总烃，由于残留量极少，且废试剂桶、废抹布等密封储存，因此挥发的有机废气极少，本环评不做定量分析，在车间内无组织排放。 因此本项目VOCs排放量合计1.35t/a。 现有项目VOCs审批量0.3756t/a，本项目实施后全部以新带老削减。项目新增VOCs排放量为0.974t/a。 废水量：项目仅排放生活污水，不予核算总量。 |  |  |  |  |  |
| 项目新增污染物排放量 | 燃料类型 | / |  | 燃料用量（吨/年） |  | / |
|  | 废水排放量（吨/年） |  |  | / |  |  |
|  | COD排放量（吨/年） |  |  | / |  |  |
|  | NH3-N排放量（吨/年） |  |  | / |  |  |
|  | SO2排放量（吨/年） |  |  | 0 |  |  |
|  | NOx排放量（吨/年） |  |  | 0 |  |  |
|  | VOCs排放量（吨/年） |  |  | 0.974 |  |  |
| 区生态环境分局 审核意见 | 行政审批科意见： 经办人： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 污染防治科意见： 经办人： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 分管领导意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |